Ceļu daļa.

Skaidrojošais apraksts.

Būvprojekts ‘’Dzintaru ielas posma no Lokomotīves ielas 5 līdz Dzintaru ielai 5 seguma atjaunošana, Ventspilī’’ izstrādāts pēc Ventspils pašvaldības iestādes ‘’Komunālā pārvalde’’ pasūtījuma, pamatojoties uz pasūtītāja izsniegto projektēšanas uzdevuma, tehniskajiem noteikumiem un līgumu Nr. 16/3.1-2.

Projekts izstrādāts uz 2015.gada novembrī uzmērītajiem topogrāfiskajiem plāniem. Uzmērījumus veica SIA „Ģeodēzists”. Plāni sastādīti LKS 92 koordinātu sistēmā. Baltijas augstumu sistēma.

Izstrādājot projektu, ievērota vides pieejamība atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Projektēšanas darbi izpildīti, ievērojot spēkā esošās Latvijas būvniecības normas un noteikumus. Būvdarbu izpildei un produktu kvalitātei jābūt saskaņā ar „Ceļu specifikācijas 2015”, apstiprinātas 11.05.2015. VAS ‘’Latvijas Valsts ceļi’’ tehniskajā komisijā, ievērtējot kustības intensitāti AADT j, pievestā ≤500, rupjo minerālmateriālu stiprībai jāatbilst Losandželosas koeficentam LA ≤25.

Projektētais transportlīdzekļu aprēķina ātrums = 50km/h

Projekta stadija

- Būvprojekts.

Projektēšanas līgums:

- Projekts, izstrādāts pamatojoties uz AS “VCI” un Ventspils pašvaldības iestādes ‘’Komunālā pārvalde’’ abpusēji noslēgto uzņēmuma līgumu Nr. 16/3.1-2.

Projektētājs:

- AS “VCI” (Būvkomersanta reģistrācijas apliecība Nr.3553-R).

Projekta vadītājs:

- Gints Lasmanis - (Latvijas Būvinženieru savienības izsniegts būvprakses sertifikāts Nr.3-00241 ).

Projektēšanas darbi veikti saskaņā ar:

- Pasūtītāja izsniegto projektēšanas uzdevumu;

- Tehniskajiem noteikumiem;

- Latvijas valsts standartiem un citiem spēkā esošajiem normatīvajiem dokumentiem.

Pielietotās datorprogrammas:

- Microsoft Office;

- Autodesk AutoCAD;

- Autodesk Civil3D.

Piesaistes un mērvienības:

- Uzmērīšana un projektēšana veikta LKS 92 koordinātu sistēmā un Baltijas augstumu sistēmā.

- Izmēri doti metros (m), slīpumi- procentos (%), (ja nav norādīta cita mērvienība)

VISPĀRĪGIE NORĀDĪJUMI

Būvdarbi veicami sekojošā darbu secībā:

- Sagatavošanas darbi;

- Demontāžas darbi;

- Inženierkomunikāciju izbūve;

- Segas konstrukciju izbūve;

- Satiksmes organizēšanas tehnisko līdzekļu izbūve un apzaļumošana;

Citi norādījumi:

- Pirms būvdarbu uzsākšanas izsaukt visu ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai uz vietas precizētu esošo inženiertīklu atrašanās vietas un dziļumus.

- Būvdarbu laikā nodrošināt esošo inženiertīklu aizsardzību un nostiprināšanu.

- 2m attālumā no inženiertīkliem rakšanu veikt bez mehānismiem.

- Tranšejas aizbērt ar smilšu gruntīm ar māla daļiņu piejaukumu mazāku par 5 %.

- Būvdarbu veicējam ievērot darbu tehnoloģiju augošu koku tuvumā.

- ESOŠĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS

Objekta novietojums:

- Projektējamā teritorija atrodas Ventas upes labajā krastā, Ventspils brīvostas teritorijā.

Esošā situācija plānā :

- Projektējamā posmā esošo ielu segumu platumi svārtstās no 6,0m līdz 7.5m platumam. Ielu segumi izbūvēti no asfaltbetona. Brauktuves segums vietām sabrucis. Atsevišķos posmos novērojams plaisu tīkls segumā. Gar ielas vienu pusi izbūvēts apgaismojums. Ielas posmu šķerso satiksmes pārvads. Gar ielas labo pusi posmos ar straujiem pagriezieniem tuvu brauktuves asfalta seguma malai izbūvētas metāla drošības barjeras.

Lietus ūdens atvade:

- Projektējamajā teritorijā ir atklāta tipa lietus ūdens atvades sistēma. Ūdens atvade darbojas uz nosūkšanās principa. Pašā posma sākumā izbūvēta ielas sāngrāvju sistēma, bet nav tieši saslēgta ar projektējamo teritoriju.

Citas inženierkomunikācijas:

- Skatīt topogrāfisko uzmērījumu plānu.

- PROJEKTA RISINĀJUMS.

Horizontālais plānojums:

- Dzintaru ielas posmā no Lokomotīves ielas 5 līdz Dzintaru ielai 5 paredz asfaltbetona seguma atjaunošanu no asfaltbetona SMA 11. Atjaunojamā seguma platums no 6,0m līdz 7,5m plāna līknēs.  Gar brauktuves malām paredz 0,5m platas nomales no minerālmateriālu maisījuma 0/32s. Teritorija starp nomali un ielas sarkano līniju labiekārtojama ar augu zemi apsētu ar daudzgadīga zālāja sēklu.

- Brauktuves ass nospraušanu Dzintaru ielai veikt saskaņā ar tabulu Nr.1. Nospraušanas koordinātas dotas LKS-92 koordinātu sistēmā.

Tabula Nr.1

Dzintaru ielas ass piketu nospraušanas koordinātas.

| Pikets | Ziemeļi | Austrumi | Tangenciālais virziens |
| --- | --- | --- | --- |
| 0+00.000 | 363,803.2696m | 355,305.5507m | N33° 31' 38.71"E |
| 0+10.000 | 363,811.4665m | 355,311.2771m | N36° 20' 59.54"E |
| 0+20.000 | 363,819.4930m | 355,317.2415m | N36° 37' 45.48"E |
| 0+30.000 | 363,827.5181m | 355,323.2079m | N36° 37' 45.48"E |
| 0+40.000 | 363,835.5433m | 355,329.1742m | N36° 37' 45.48"E |
| 0+50.000 | 363,843.5684m | 355,335.1406m | N36° 37' 45.48"E |
| 0+60.000 | 363,851.5935m | 355,341.1069m | N36° 37' 45.48"E |
| 0+70.000 | 363,859.6186m | 355,347.0733m | N36° 37' 45.48"E |
| 0+80.000 | 363,867.6438m | 355,353.0396m | N36° 37' 45.48"E |
| 0+90.000 | 363,875.6689m | 355,359.0060m | N36° 37' 45.48"E |
| 1+00.000 | 363,883.6940m | 355,364.9723m | N36° 37' 45.48"E |
| 1+10.000 | 363,891.7191m | 355,370.9387m | N36° 37' 45.48"E |
| 1+20.000 | 363,900.2056m | 355,376.1740m | N23° 30' 20.30"E |
| 1+30.000 | 363,909.8358m | 355,378.7229m | N6° 08' 35.81"E |
| 1+40.000 | 363,919.7878m | 355,378.2817m | N11° 13' 08.67"W |
| 1+50.000 | 363,929.1547m | 355,374.8909m | N28° 34' 53.16"W |
| 1+60.000 | 363,937.0830m | 355,368.8594m | N45° 56' 37.65"W |
| 1+70.000 | 363,943.0041m | 355,360.8291m | N59° 15' 30.54"W |
| 1+80.000 | 363,947.3776m | 355,351.8491m | N68° 48' 28.01"W |
| 1+90.000 | 363,950.2007m | 355,342.2679m | N78° 21' 25.48"W |
| 2+00.000 | 363,951.3951m | 355,332.3511m | N87° 54' 22.94"W |
| 2+10.000 | 363,951.5965m | 355,322.3532m | N88° 53' 50.63"W |
| 2+20.000 | 363,950.6239m | 355,312.4291m | S76° 53' 17.65"W |
| 2+30.000 | 363,947.1074m | 355,303.0986m | S61° 48' 37.44"W |
| 2+40.000 | 363,941.2848m | 355,295.0040m | S46° 43' 57.23"W |
| 2+50.000 | 363,933.5570m | 355,288.7028m | S31° 39' 17.01"W |
| 2+60.000 | 363,924.5197m | 355,284.4569m | S22° 12' 16.79"W |
| 2+70.000 | 363,915.2613m | 355,280.6778m | S22° 12' 16.79"W |
| 2+80.000 | 363,906.0171m | 355,276.8645m | S23° 17' 49.71"W |
| 2+90.000 | 363,896.9336m | 355,272.6850m | S26° 07' 10.54"W |
| 3+00.000 | 363,888.0330m | 355,268.1269m | S27° 24' 51.00"W |
| 3+10.000 | 363,879.1763m | 355,263.4849m | S29° 43' 15.66"W |
| 3+20.000 | 363,870.9678m | 355,257.7920m | S37° 39' 01.65"W |
| 3+30.000 | 363,863.0502m | 355,251.6835m | S37° 39' 01.65"W |
| 3+40.000 | 363,855.1463m | 355,245.5578m | S38° 50' 01.73"W |
| 3+50.000 | 363,847.4396m | 355,239.1855m | S39° 38' 41.12"W |
| 3+60.000 | 363,839.7354m | 355,232.8101m | S39° 11' 09.63"W |
| 3+70.000 | 363,831.8411m | 355,226.6729m | S37° 08' 58.16"W |
| 3+80.000 | 363,823.8705m | 355,220.6339m | S37° 08' 58.16"W |
| 3+90.000 | 363,815.8998m | 355,214.5950m | S37° 08' 58.16"W |
| 4+00.000 | 363,807.8870m | 355,208.6127m | S35° 36' 50.86"W |
| 4+10.000 | 363,799.6735m | 355,202.9087m | S34° 36' 11.06"W |
| 4+20.000 | 363,791.4424m | 355,197.2298m | S34° 36' 11.06"W |
| 4+30.000 | 363,783.2114m | 355,191.5510m | S34° 36' 11.06"W |

Vertikālais plānojums un garenprofils:

- Seguma vertikālos plānojumus skatīt rasējumos CD-4-1 - CD-4-5 ‘’Vertikālais plānojums” un CD-3-1 ‘’Garenprofils’’.

- Šķērskritums brauktuvei gan vienpusējs gan divpusējs. Ielas šķērskritumus skatī rasējumos CD-4 ‘’Vertikālais plānojums’’.

- Šķērskritums nomalēm 5% virzienā no brauktuves.

- Lietus ūdens atvade – Slēgtā un atklātā tipa lietus ūdens novadīšana. Posmā no trases sākuma līdz viaduktam ielas kreisajā pusē lietus ūdens no brauktuves tiek novadīts uz zaļo zonu, kur tiek savākts ievalkos un caur slēgtu lietusūdens atvades sistēmu novadīts uz ielas sāngrāvi trases sākumā. Ielas posmā no viadukta līdz trases beigām paredz ievalku veidošanu zaļajā zonā ar ūdens atvadi uz esošu nosusināšanas grāvi.

Demontāžas darbi:

- Esošā asfaltbetona seguma demontāža ielas sabrukušajā posmā.

Sagatavošanas darbi:

- Trases nospraušana.

- Uzmērījumu veikšana.

Zemes darbi:

- Liekās grunts norakšana un aizvešana uz atbērtni.

Segas konstrukcijas:

Atbilstoši projektēšanas uzdevumam ielas seguma nestspēja jānodrošina IV klases stiprība 180MPa. Izvērtējot projektēšanas gaitā iegūtos segas urbumu rezultātus, segas slogošanas rezultātus un objeta vizuālo apsekošanu ir noteikti trīs segas konstrukciju tipi. Posmos, kur esošā nestspēja atbilst projektā noteiktajam un segas konstrukcija nav jāpastiprina pielieto atvieglotas segas konstrukciju tipus (segas tips Nr.1 un Nr.2). Savukārt posmos, kur esošās segas nestspēja neatbilst sasniedzamajiem rezultātiem paredz segas pārbūvi (segas tips Nr.3).

- Ielas seguma atjaunošana (Segas tips Nr.1):

  - *Profila labošana no asfaltbetona AC 8 mainīgā biezumā.

  - Asfaltbetona izlīdzinošās kārtas AC 16 bin/base izbūve mainīgā biezumā

  - Ģeorežģis PMG-G 150/150

  - Asfaltbetona dilumkārtas SMA 11 izbūve h=4cm

- Ielas seguma atjaunošana (Segas tips Nr.2):

  - *Profila labošana no asfaltbetona AC 8 mainīgā biezumā.

  - Asfaltbetona izlīdzinošās kārtas AC 16 bin/base izbūve mainīgā biezumā

  - Asfaltbetona dilumkārtas SMA 11 izbūve h=4cm

*Profila labošana veicama vietās, kur iesēduma dziļums lielāks par 60mm.

- Ielas un nobrauktuves seguma pārbūve (Segas tips Nr.3):

  - Ģeotekstils POLYFELT TS 30

  - Šķembu pamata fr.0/63 izbūve h-18cm

  - Šķembu pamata fr.0/56 izbūve h-15cm

  - Šķembu pamata fr.0/45 izbūve h-12cm

  - Asfaltbetona AC 22base izbūve h=4cm

  - Asfaltbetona SMA 11 izbūve h=4cm.

Sasniedzamie rezultāti:

| Nr. | Materiāli | E, Mpa | h, cm | h/Dd | E2/E1 | k | Eekv,Mpa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | A/B AC11 | 2950 | 4 | 0,1 | 0,08 | 0,11 | Eekv(1) ≥324 |
|  | A/B AC22 | 1900 | 4 | 0,1 | 0,1 | 0,12 | Eekv(2) ≥228 |
| 2. | Šķembas | 290 | 45 | 1.22 | 0.24 | 0.64 | Eekv(3) ≥185,6 |
| 4. | Esošais smilts pamats | ≥70 |  |  |  |  |  |

Piezīmes: Mērījumus veic uz nesaistītu minerālmatriālu kārtām un esošajam pamatam vismaz divās vietās objektā katrai kārtai.

- Grants maisījuma nomaļu izbūve:

  - Šķembu maisījuma fr.0/32s izbūve h-8cm.

- Grants maisījuma nomaļu izbūve:

  - Šķembu maisījuma fr.0/32s izbūve hvid-12cm.

- Ietves seguma izbūve no betona bruģakmens

  - Drenējošas smilts izbūve h-30cm.

  - Šķembu maisījuma fr.0/45 izbūve h-15cm.

  - Sīkšķembas fr.0/5 izbūve h-3cm.

  - Betona bruģis T-6 h-6cm.

Aprīkojums un labiekārtošana:

- Zālāja sēšana uz pievesta augu zemes līdz ielas sarkanajai līnijai vai žogam, kā arī būvniecības laikā visās skartajās teritorijās.

- Labiekārtošanas darbi veicami pēc seguma izbūves darbiem

- Būvdarbu laikā ievērot augošu koku aizsardzības pasākumus.

Inženiertīkli un lietusūdens atvade:

- Veicot būvdarbus ievērot esošo sakaru komunikāciju saglabāšanu un aizsardzību

- Pirms būvdarbu uzsākšanas, izsaukt visu ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai uz vietas precizētu esošo inženiertīklu atrašanās vietas un dziļumus.

- Gadījumā ja esošo elektro kabeļu iebūves dziļumi neļauj izbūvēt lietus kanalizāciju projektētajos augstumos, tiks izstrādāts jauns lietus kanalizācijas risinājums mainot projekta atzīmes.

- Projektā paredzēts nomainīt esošos apgaismojuma balstus uz jauniem, paredzot LED 73W spuldzes (3000K). Detalizētu informāciju skatīt ELT daļā.

- Slēgtās lietusūdens atvades sistēmas (lietusūdens kolektors, gūlija, skataka, drenāža) un  ievalku izbūvi skatīt projekta plāna rasējumos.

- Aizsarg cauruļu uzstādīšana kabeļiem un rezerves cauruļu izbūvi skatīt plāna rasējmos.

Visus veicamos darbus skatīt projekta rasējumos un darbu daudzumu sarakstos.

Citi norādījumi:

  - Brauktuves segas materiālam šķembas izvirzītas prasības Losandželosas koeficents LA≤25.

  - Izrakto tranšeju vietās paredz jaunu segas konstrukciju atbistoši rasējumos dotajam,

  - Ja ielas segas vai citu konstrukciju izbūves laikā tiek uzrakta būvniecībā neizmantojama grunts, veikt grunts apmaiņu vajadzīgajā apjomā,

  - Betona bruģa laukumu uzmērījums ir platība, kas rēķināta ar ieklātā bruģa seguma laukumu,

  - Izmantot Latvijā sertificētus materiālus, kas atbilst Latvijas standartu un normatīvo aktu prasībām.

  - Satiksmes organizēšana būvdarbu laikā atbilstoši MK noteikumiem Nr.421 "Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem"

  - Būvdarbus veikt atbilstoši DOP norādījumiem.

Darba drošība un satiksmes organizācija:

- Būvuzņēmējam jānodrošina brīva autotransporta un gājēju satiksme, kā arī jānodrošina skaidra, droša un netraucēta piekļūšana uz blakus teritorijām. Nepārtraukti jābūt nodrošinātai piemērotai piekļūšanai būvlaukumam un jāpārliecinās, vai satiksme uz esošajām ielām netiek nevajadzīgi traucēta.

- Ja kādā no ceļa posmiem ir nepieciešams organizēt vienvirziena satiksmi cauri būvei, būvuzņēmējam jāparedz vienvirziena kustības josla ar brauktuves platumu ne mazāku par 3.5 m un jānodrošina kustība pa to. Šādas vienvirziena joslas garums nedrīkst pārsniegt 500 m.

Specifikācijas:

- Darbu izpildē jālieto un jāievēro „Ceļu specifikācijas 2015”, apstiprinātas 11.05.2015. VAS ‘’Latvijas Valsts ceļi’’ tehniskajā komisijā.

Papildus nosacījumi:

- Izpildot būvniecības darbus ievērot Latvijas Būvnormatīvu un noteikumu prasības.

Sagatavoja:                                         G.Lasmanis