Ceļu daļa.

Skaidrojošais apraksts.

Būvprojekts ‘’Dzintaru ielas posma no Dzintaru ielas 50 līdz Dzintaru ielai 64 seguma atjaunošana, Ventspilī’’ izstrādāts pēc Ventspils pašvaldības iestādes ‘’Komunālā pārvalde’’ pasūtījuma, pamatojoties uz pasūtītāja izsniegto projektēšanas uzdevuma, tehniskajiem noteikumiem un līgumu Nr. 16/3.1-2.

Projekts izstrādāts uz 2015.gada novembrī uzmērītajiem topogrāfiskajiem plāniem. Uzmērījumus veica SIA „Ģeodēzists”. Plāni sastādīti LKS 92 koordinātu sistēmā. Baltijas augstumu sistēma.

Izstrādājot projektu, ievērota vides pieejamība atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Projektēšanas darbi izpildīti, ievērojot spēkā esošās Latvijas būvniecības normas un noteikumus. Būvdarbu izpildei un produktu kvalitātei jābūt saskaņā ar „Ceļu specifikācijas 2015”, apstiprinātas 11.05.2015. VAS ‘’Latvijas Valsts ceļi’’ tehniskajā komisijā, ievērtējot kustības intensitāti AADT j, pievestā ≤500, rupjo minerālmateriālu stiprībai jāatbilst Losandželosas koeficentam LA ≤25.

Projektētais transportlīdzekļu aprēķina ātrums = 50km/h

Projekta stadija

- Būvprojekts.

Projektēšanas līgums:

- Projekts, izstrādāts pamatojoties uz AS “VCI” un Ventspils pašvaldības iestādes ‘’Komunālā pārvalde’’ abpusēji noslēgto uzņēmuma līgumu Nr. 16/3.1-2.

Projektētājs:

- AS “VCI” (Būvkomersanta reģistrācijas apliecība Nr.3553-R).

Projekta vadītājs:

- Gints Lasmanis - (Latvijas Būvinženieru savienības izsniegts būvprakses sertifikāts Nr.3-00241 ).

Projektēšanas darbi veikti saskaņā ar:

- Pasūtītāja izsniegto projektēšanas uzdevumu;

- Tehniskajiem noteikumiem;

- Latvijas valsts standartiem un citiem spēkā esošajiem normatīvajiem dokumentiem.

Pielietotās datorprogrammas:

- Microsoft Office;

- Autodesk AutoCAD;

- Autodesk Civil3D.

Piesaistes un mērvienības:

- Uzmērīšana un projektēšana veikta LKS 92 koordinātu sistēmā un Baltijas augstumu sistēmā.

- Izmēri doti metros (m), slīpumi- procentos (%), (ja nav norādīta cita mērvienība)

VISPĀRĪGIE NORĀDĪJUMI

Būvdarbi veicami sekojošā darbu secībā:

- Sagatavošanas darbi;

- Demontāžas darbi;

- Inženierkomunikāciju izbūve;

- Segas konstrukciju izbūve;

- Satiksmes organizēšanas tehnisko līdzekļu izbūve un apzaļumošana;

Citi norādījumi:

- Pirms būvdarbu uzsākšanas izsaukt visu ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai uz vietas precizētu esošo inženiertīklu atrašanās vietas un dziļumus.

- Būvdarbu laikā nodrošināt esošo inženiertīklu aizsardzību un nostiprināšanu.

- 2m attālumā no inženiertīkliem rakšanu veikt bez mehānismiem.

- Tranšejas aizbērt ar smilšu gruntīm ar māla daļiņu piejaukumu mazāku par 5 %.

- Būvdarbu veicējam ievērot darbu tehnoloģiju augošu koku tuvumā.

- ESOŠĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS

Objekta novietojums:

- Projektējamā teritorija atrodas Ventas upes labajā krastā, Ventspils brīvostas teritorijā.

Esošā situācija plānā :

- Projektējamā posmā esošo ielu segumu platumi svārtstās no 7,7m līdz 10.5m platumam. Ielu segumi izbūvēti no asfaltbetona. Novērojams plašs plaisu tīkls segumā, kas liecina par asfaltbetona seguma nogurumu. Gar ielas vienu pusi izbūvēts apgaismojums un gājēju ietve. Ielas posmu šķerso dzelceļa pārbrauktuve. Ielas sākuma posmā izbūvēts autubusu pieturu pāris. Pieturvietas izbūvētas bez pieturvietu paplašinājumiem, soliņiem un atkritumu urnām.

Lietus ūdens atvade:

- Projektējamajā teritorijā ir atklāta tipa lietus ūdens atvades sistēma. Ūdens atvade darbojas uz nosūkšanās principa zaļajā zonā.

Citas inženierkomunikācijas:

- Skatīt topogrāfisko uzmērījumu plānu.

- PROJEKTA RISINĀJUMS.

Horizontālais plānojums:

- Dzintaru ielas posmā no Dzintaru ielas 50 līdz Dzintaru ielai 64 paredz asfaltbetona seguma atjaunošanu no asfaltbetona SMA 16 h=6cm biezumā paredzot ģeorežģi zem tā visā objektā. Atjaunojamā seguma platums no 7,7m līdz 10,5m posmos ar izbūvētu kreiso nogriešanās joslu.  Gar brauktuves malām paredz 0,5m platas nomales no minerālmateriālu maisījuma 0/32s. Teritorija starp nomali un gājēju ietvi labiekārtojama ar augu zemi apsētu ar daudzgadīga zālāja sēklu. Dzintaru ielas kreisajā pusē paredz kokaugu stādījumus. Projekta risinājumus skatīt plāna rasējumos.

- Brauktuves ass nospraušanu Dzintaru ielai veikt saskaņā ar tabulu Nr.1. Nospraušanas koordinātas dotas LKS-92 koordinātu sistēmā.

Tabula Nr.1

Dzintaru ielas ass piketu nospraušanas koordinātas.

| Pikets | Ziemeļi | Austrumi | Tangenciālais virziens |
| --- | --- | --- | --- |
| 0+00.000 | 364,878.8031m | 354,235.3348m | N80° 39' 43.99"W |
| 0+10.000 | 364,880.4256m | 354,225.4673m | N80° 39' 43.99"W |
| 0+20.000 | 364,882.8421m | 354,215.7821m | N69° 52' 26.93"W |
| 0+30.000 | 364,887.2725m | 354,206.8390m | N57° 25' 06.76"W |
| 0+40.000 | 364,893.5274m | 354,199.0620m | N44° 57' 46.58"W |
| 0+50.000 | 364,901.3125m | 354,192.8171m | N32° 30' 26.41"W |
| 0+60.000 | 364,910.2316m | 354,188.3258m | N23° 23' 42.95"W |
| 0+70.000 | 364,919.4095m | 354,184.3551m | N23° 23' 42.95"W |
| 0+80.000 | 364,928.5874m | 354,180.3844m | N23° 23' 42.95"W |
| 0+90.000 | 364,937.7653m | 354,176.4137m | N23° 23' 42.95"W |
| 1+00.000 | 364,946.9431m | 354,172.4429m | N23° 23' 42.95"W |
| 1+10.000 | 364,956.1210m | 354,168.4722m | N23° 23' 42.95"W |
| 1+20.000 | 364,965.2989m | 354,164.5015m | N23° 23' 42.95"W |
| 1+30.000 | 364,974.4768m | 354,160.5308m | N23° 23' 42.95"W |
| 1+40.000 | 364,983.6546m | 354,156.5601m | N23° 23' 42.95"W |
| 1+50.000 | 364,992.8325m | 354,152.5893m | N23° 23' 42.95"W |
| 1+60.000 | 365,002.0104m | 354,148.6186m | N23° 23' 42.95"W |
| 1+70.000 | 365,011.1883m | 354,144.6479m | N23° 23' 42.95"W |
| 1+80.000 | 365,020.3661m | 354,140.6772m | N23° 23' 42.95"W |
| 1+90.000 | 365,029.5440m | 354,136.7065m | N23° 23' 42.95"W |
| 2+00.000 | 365,038.7219m | 354,132.7357m | N23° 23' 42.95"W |
| 2+10.000 | 365,047.8998m | 354,128.7650m | N23° 23' 42.95"W |
| 2+20.000 | 365,057.0776m | 354,124.7943m | N23° 23' 42.95"W |
| 2+30.000 | 365,066.2555m | 354,120.8236m | N23° 23' 42.95"W |
| 2+40.000 | 365,075.4334m | 354,116.8529m | N23° 23' 42.95"W |
| 2+50.000 | 365,084.6113m | 354,112.8821m | N23° 23' 42.95"W |
| 2+60.000 | 365,093.7891m | 354,108.9114m | N23° 23' 42.95"W |
| 2+70.000 | 365,102.9670m | 354,104.9407m | N23° 23' 42.95"W |
| 2+80.000 | 365,112.0909m | 354,100.8509m | N26° 24' 04.76"W |
| 2+90.000 | 365,120.7976m | 354,095.9416m | N32° 25' 56.84"W |
| 3+00.000 | 365,128.9402m | 354,090.1446m | N38° 27' 48.93"W |
| 3+10.000 | 365,136.4287m | 354,083.5242m | N44° 29' 41.01"W |
| 3+20.000 | 365,143.1802m | 354,076.1536m | N50° 31' 33.10"W |
| 3+30.000 | 365,149.1198m | 354,068.1145m | N56° 33' 25.18"W |
| 3+40.000 | 365,154.1820m | 354,059.4957m | N62° 35' 17.27"W |
| 3+50.000 | 365,158.3105m | 354,050.3928m | N68° 37' 09.35"W |
| 3+60.000 | 365,161.5302m | 354,040.9278m | N72° 23' 46.18"W |
| 3+70.000 | 365,164.5545m | 354,031.3961m | N72° 23' 46.18"W |
| 3+80.000 | 365,167.5788m | 354,021.8644m | N72° 23' 46.18"W |
| 3+90.000 | 365,170.6032m | 354,012.3327m | N72° 23' 46.18"W |
| 4+00.000 | 365,173.6275m | 354,002.8010m | N72° 23' 46.18"W |
| 4+10.000 | 365,176.6519m | 353,993.2693m | N72° 23' 46.18"W |
| 4+20.000 | 365,179.6762m | 353,983.7376m | N72° 23' 46.18"W |
| 4+30.000 | 365,182.7005m | 353,974.2059m | N72° 23' 46.18"W |
| 4+40.000 | 365,185.7249m | 353,964.6742m | N72° 23' 46.18"W |
| 4+50.000 | 365,188.7492m | 353,955.1425m | N72° 23' 46.18"W |
| 4+60.000 | 365,191.7202m | 353,945.5945m | N74° 18' 24.36"W |
| 4+70.000 | 365,193.9408m | 353,935.8485m | N80° 01' 19.41"W |
| 4+80.000 | 365,195.1799m | 353,925.9297m | N85° 44' 14.45"W |
| 4+90.000 | 365,195.4250m | 353,915.9369m | S88° 32' 50.51"W |
| 5+00.000 | 365,194.6737m | 353,905.9693m | S82° 49' 55.46"W |
| 5+10.000 | 365,192.9335m | 353,896.1261m | S77° 07' 00.42"W |
| 5+20.000 | 365,190.3738m | 353,886.4608m | S72° 58' 40.45"W |
| 5+30.000 | 365,186.9503m | 353,877.0700m | S66° 57' 45.35"W |
| 5+40.000 | 365,182.5616m | 353,868.0896m | S60° 56' 50.25"W |
| 5+50.000 | 365,177.2559m | 353,859.6186m | S54° 55' 55.15"W |

Vertikālais plānojums un garenprofils:

- Seguma vertikālos plānojumus skatīt rasējumos CD-4-1 - CD-4-5 ‘’Vertikālais plānojums” un CD-3-1 ‘’Garenprofils’’.

- Šķērskritums brauktuvei gan vienpusējs gan divpusējs. Ielas šķērskritumus skatī rasējumos CD-4 ‘’Vertikālais plānojums’’.

- Šķērskritums nomalēm 5% virzienā no brauktuves.

- Lietus ūdens atvade –atklātā tipa lietus ūdens novadīšana. Lietus ūdens no brauktuves tiek novadīts uz zaļo zonu.

Demontāžas darbi:

- Esošā ietves un autobusu pieturvietas seguma demontāža.

Sagatavošanas darbi:

- Trases nospraušana.

- Uzmērījumu veikšana.

Zemes darbi:

- Liekās grunts norakšana un aizvešana uz atbērtni.

Segas konstrukcijas:

- Pieturvietu paplašinājumu seguma pārbūve:

  - Drenējošā slāņa izbūve h-60cm

  - Ģeotekstils POLYFELT TS 30

  - Šķembu pamata izbūve fr.0/56 h-18cm

  - Šķembu pamata izbūve fr.0/45 h-12cm

  - Asfaltbetona AC 22base izbūve h=4cm

  - Asfaltbetona SMA 16 izbūve h=6cm.

Sasniedzamie rezultāti:

| Nr. | Materiāli | E, Mpa | h, cm | h/Dd | E2/E1 | k | Eekv,Mpa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | A/B SMA11 | 2950 | 6 | 0,1 | 0,08 | 0,11 | Eekv(1) ≥324 |
| 2. | A/B AC22 | 1900 | 4 | 0,1 | 0,1 | 0,12 | Eekv(2) ≥228 |
| 3. | Šķembu maisījums | 290 | 30 | 0.81 | 0.31 | 0.63 | Eekv(3) ≥182 |
| 4. | Salturīgais slānis | 100 | 60 | 1.62 | 0.45 | 0.79 | Eekv(4)≥79 |
| 5. | Esošais pamats | ≥45 |  |  |  |  | Eekv(5)≥45 |

Piezīmes: Mērījumus veic uz nesaistītu minerālmatriālu kārtām un esošajam pamatam vienā vietā katrai pieturvietai katrai kārtai.

- Ielas seguma atjaunošana:

  - Ģeorežģis PGM-G 150/150

  - Asfaltbetona dilumkārtas SMA 16 izbūve h=6cm

- Ielas segumaatjaunošana nobrauktuvēs:

  - Ģeorežģis PGM-G 150/150

  - Asfaltbetona dilumkārtas AC 11 izbūve h=4cm

- Pieturvietu platformu / ietvju izbūve:

  - Drenējošā slāņa izbūve h-30cm

  - Šķembu pamata izbūve fr.0/45 h-15cm

  - Sīkšķembas  fr.0/5 h-3cm

  - Betona bruģakmens izbūve h=6cm

- Grants maisījuma nomaļu izbūve:

  - Šķembu maisījuma fr.0/32s izbūve h-8cm.

Aprīkojums un labiekārtošana:

- Ceļa zīmju izbūve

- Ceļa horizontālo apzīmējumu uzklāšana

- Gājēju barjeru uzstādīšana pirms dzelzsceļa pārbrauktuves.

- Zālāja sēšana uz pievesta augu zemes līdz ielas sarkanajai līnijai vai žogam, kā arī būvniecības laikā visās skartajās teritorijās.

- Koku dižstādu stādīšana. Sādbedrē iestrādājamās augsnes īpašībām un sastāvam jāatbilst stādaudzētavas norādījumiem un ieteikumiem. Stādāmās koku sugas ir ‘’Parastā priede’’ un ‘’Zviedrijas pīlādzis’’.

- Labiekārtošanas darbi veicami pēc seguma izbūves darbiem.

- Būvdarbu laikā ievērot augošu koku aizsardzības pasākumus, paredzot koku stumbru aizsardzību no mehāniskiem bojājumiem, kokiem, kuri atrodas tuvāk, kā 3 m no darbu veikšanas zonas.

Inženiertīkli:

- Veicot būvdarbus ievērot esošo sakaru komunikāciju saglabāšanu un aizsardzību

- Pirms būvdarbu uzsākšanas, izsaukt visu ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai uz vietas precizētu esošo inženiertīklu atrašanās vietas un dziļumus.

- Apgaismojuma izbūvi skatīt ELT sadaļā..

- Aizsarg cauruļu uzstādīšana kabeļiem un rezerves cauruļu izbūvi skatīt plāna rasējmos.

Visus veicamos darbus skatīt rasējumos un darbu daudzumu sarakstos.

Citi norādījumi:

  - Brauktuves segas materiālam šķembas izvirzītas prasības Losandželosas koeficents LA≤25.

  - Izrakto tranšeju vietās paredz jaunu segas konstrukciju atbistoši rasējumos dotajam,

  - Ja ielas segas vai citu konstrukciju izbūves laikā tiek uzrakta būvniecībā neizmantojama grunts, veikt grunts apmaiņu vajadzīgajā apjomā,

  - Betona bruģa laukumu uzmērījums ir platība, kas rēķināta ar ieklātā bruģa seguma laukumu,

  - Izmantot Latvijā sertificētus materiālus, kas atbilst Latvijas standartu un normatīvo aktu prasībām.

  - Satiksmes organizēšana būvdarbu laikā atbilstoši MK noteikumiem Nr.421 "Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem"

  - Būvdarbus veikt atbilstoši DOP norādījumiem.

Darba drošība un satiksmes organizācija:

- Būvuzņēmējam jānodrošina brīva autotransporta un gājēju satiksme, kā arī jānodrošina skaidra, droša un netraucēta piekļūšana uz blakus teritorijām. Nepārtraukti jābūt nodrošinātai piemērotai piekļūšanai būvlaukumam un jāpārliecinās, vai satiksme uz esošajām ielām netiek nevajadzīgi traucēta.

- Ja kādā no ceļa posmiem ir nepieciešams organizēt vienvirziena satiksmi cauri būvei, būvuzņēmējam jāparedz vienvirziena kustības josla ar brauktuves platumu ne mazāku par 3.5 m un jānodrošina kustība pa to. Šādas vienvirziena joslas garums nedrīkst pārsniegt 500 m.

Specifikācijas:

- Darbu izpildē jālieto un jāievēro „Ceļu specifikācijas 2015”, apstiprinātas 11.05.2015. VAS ‘’Latvijas Valsts ceļi’’ tehniskajā komisijā.

Papildus nosacījumi:

- Izpildot būvniecības darbus ievērot Latvijas Būvnormatīvu un noteikumu prasības.

Sagatavoja:                                         G.Lasmanis