Būvprojekta korekcijas

Skaidrojošais apraksts

1.   Vispārējā informācija.

Būvprojekts izstrādāts pēc pasūtītāja Ventspils brīvostas pārvalde, Reģ.Nr. 90000284085 pasūtījuma pamatojoties uz sekojošiem dokumentiem:

- VPPI „Komunālā pārvalde” projektēšanas uzdevums Nr.286 no 06.09.2016;

- Ventspils brīvostas pārvaldes projektēšanas nosacījumi Nr.T/TN/DP-8.1/860 no 21.06.2016;

- Pašvaldības SIA „Ūdeka” tehniskie noteikumi Nr.05-10/42 no 18.08.2016;

- VAS „Latvijas valsts ceļi” tehniskie noteikumi Nr.4.4.3-162 no 08.08.2016;

- AS „Sadales tīkls” tehniskie noteikumi Nr.30EF40-06.04/718 no 28.07.2016;

- LEPSO AS “Augstsprieguma tīkls” vēstule Nr. 50SA10-02-1856 no 01.08.2016;

- SIA „Lattelecom” tehniskie noteikumi Nr.37.9-10/36/0759 no 04.08.2016;

- VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” tehniskie noteikumi Nr.30.04-01/15/00/1715 no 18.08.2016;

Augstuma atzīmes dotas absolūtās Baltijas augstumu sistēmā.

Attālumi doti metros, izmēri - milimetros.

Projektā paredzēts izbūvēt ārējos lietus kanalizācijas tīklus objektā "Auto stāvlaukuma paplašināšana Ganību ielā 103, Ventspilī".

1.kārta.

Lietus kanalizācija.

Būvprojektā paredzēts izbūvēt jaunus lietus kanalizācijas tīklus no PP caurulēm OD400, OD315, OD250, OD200. Projektētos lietus kanalizācijas tīklus paredzēts izlaist teritorijai pieguļoša Vidumgrāvī. Ir paredzēts aizbērt esošo grāvi objekta DA pusē un izbūvēt lietus kanalizācijas kolektoru OD400. Objekta A pusē kolektora OD400 galā ir paredzēts izbūvet dzelzsbetona aku DN1500 ar perspektīviem atzariem OD315 un OD110 (drenāžai), ka arī izbūvet atzaru OD400 esoša grāvja un projektēta kolektora savienošanai, kā arī ir paredzēts izbūvēt atzaru OD315 lai savienotu esošo Ganību iela 101 lietus kanalizācijas sistēmu ar projektēto.

Lietus kanalizācijas kolektora iebūves dziļums h=1,07-2,97m, kritums i=0,0015-0,007.

Uz projektējamiem lietus kanalizācijas kolektoriem sazarojumu un pagriezienu vietās uzstādīt teleskopiskas skatakas (izmēri pamatne/teleskops – 800/500; 400/315).

Būvprojektā paredzēts izbūvēt gūliju pieslēgumus no PP caurulēm D200 (stiprības klase SN8). Projektējamo lietus kanalizācijas atzarus no gūlijām pievienot projektējamam lietus kanalizācijas kolektoram, pievienojumus veikt projektējamās akās. Lietus ūdens uztveršanai ir paredzētās gūlijas ar nosēddaļu (izmēri pamatne/teleskops – 560/500). Lietus kanalizācijas atzaru dziļums gūlijām: h=0,93-1,45m, kritums i=0,01.

Pēc veiktā lietus ūdens daudzuma aprēķina no objekta pieguļošās teritorijas Q = 12 l/sek.

Pamatoties uz veiktiem aprēķiniem projektā ir paredzēts izbūvēt uz lietus kanalizācijas kolektora lietus attīrīšanas sistēmu: eļļas-benzīna dalītāju Labko EuroPek NS 15 (15l/sek.), smilšu dalītāju Labko EuroHek 2000, analīžu ņemšanas aku NOK 1300. Attīrīšanas iekārtu izbūvei un nostiprināšanai ir pāredzēts veikt: gruntsūdens pazemināšanu, būvbedres sieniņu nostiprināšanu ar metāla vairogiem vai rievsienām, kā arī izbūvēt dzelzsbetona plātnes rezervuāru enkurošanai. Izmantojot  stiprinājuma troses un enkurojumus piestiprināt rezervuārus pie plātnēm.

Lietus kanalizacijas OD400 caurules (mezglos K2-M1;M2) izplūdes un ieplūdes vietas grāvjos nostiprināt ar akmens bruģējumu uz betona pamatnes (Detāl.risinājumu sk. lapā ŪKT-4), (Mezgla izbūves materiālus un konstruktīvo risinājumu precizēt būvdarbu laikā).

Dažādu diametru cauruļu pievienojumi akās paredzēti  tā, lai cauruļu   augšas atrastos vienā   līmenī, vai ar pārkritumu – augstāk.

Lietus kanalizacijas OD400 caurules izplūdes mezglā K2-M1 ir paredzēts esošo AS “ST” 10kV kabeļa aizsarcaurules 2x100x50mm atrakt, saglabāt un paaugstināt. Rakuma tranšejas izmērs 1,0x11,0m (6,0m un 5m uz katru pusi no lietus kanalizācijas izplūdes caurules OD400 ass).

Drenāža.

Būvprojektā paredzēts izbūvēt jaunus drenāžas tīklus no PEH caurulēm OD110. Projektētos drenāžas tīklus paredzēts pieslēgt projektētam lietus kanalizācijas kolektoram OD400, pieslēgumu veikt dzelzsbetona akā DN1500 (K2-13).

Drenāžas iebūves dziļums h=0,85-1,24m, kritums i=0,005-0,01.

Uz projektējamas drenāžās sazarojumu un pagriezienu vietās uzstādīt teleskopiskas skatakas ar nosēddaļu (izmēri pamatne/teleskops – 400/315).

Drenāžas apbērumu izveidot no mazgātu granīta šķembu vai mazgātu oļu apbēruma. Frakciju D 10-25mm 20cm biezā slāni apbērt apkārt caurules. Drenāžas šķembu apbērumu aptīt ar ģeotekstilu NW15 vienā kārtā.

1.kārta projektētus drenāžas atzarus ir paredzēts noslēgt ar aizbāžniem.

Dažādu diametru cauruļu pievienojumi akās paredzēti  tā, lai cauruļu   augšas atrastos vienā   līmenī, vai ar pārkritumu – augstāk.

Demontējamie tīkli.

Būvprojektā paredzēts idemontēt esošus lietus kanalizācijas tīklus D315pl. un drenāžas tīklus D110pl.

2. kārta.

Ūdensvads.

Būvprojektā paredzēts pārnest esošo viszemes hidrantu Ganību ielā 103 zemesgabalā zālāja zonā. Ūdensvada hidranta pārbūves laikā izmantot OD110 PN10 PE cauruli.

Ūdensvada atzara dziļums h=1,40-1,60m, kritums i=0,049.

Lietus kanalizācija.

Būvprojektā paredzēts izbūvēt jaunus lietus kanalizācijas tīklus no PP caurulēm OD200. Projektētos lietus kanalizācijas tīklus paredzēts pieslēgt 1.kārtā projektētiem tīkliem .

Lietus kanalizācijas kolektora iebūves dziļums h=0,82-1,14m, kritums i=0,004.

Uz projektējamiem lietus kanalizācijas kolektoriem sazarojumu un pagriezienu vietās uzstādīt teleskopiskas skatakas (izmēri pamatne/teleskops – 400/315).

Būvprojektā paredzēts izbūvēt gūliju pieslēgumus no PP caurulēm D200 (stiprības klase SN8). Projektējamo lietus kanalizācijas atzarus no gūlijām pievienot projektējamam lietus kanalizācijas kolektoram, pievienojumus veikt projektējamās akās. Lietus ūdens uztveršanai ir paredzētās gūlijas ar nosēddaļu (izmēri pamatne/teleskops – 560/500). Lietus kanalizācijas atzaru dziļums gūlijām: h=0,82-1,14m, kritums i=0,01.

Dažādu diametru cauruļu pievienojumi akās paredzēti  tā, lai cauruļu   augšas atrastos vienā   līmenī, vai ar pārkritumu – augstāk.

Drenāža.

Būvprojektā paredzēts izbūvēt jaunus drenāžas tīklus no PEH caurulēm OD110. Projektētos drenāžas tīklus paredzēts pieslēgt 1.kārtā projektētiem tīkliem.

Drenāžas iebūves dziļums h=0,85-0,93m, kritums i=0,005.

Uz projektējamas drenāžās sazarojumu un pagriezienu vietās uzstādīt teleskopiskas skatakas ar nosēddaļu (izmēri pamatne/teleskops – 400/315).

Drenāžas apbērumu izveidot no mazgātu granīta šķembu vai mazgātu oļu apbēruma. Frakciju D 10-25mm 20cm biezā slāni apbērt apkārt caurules. Drenāžas šķembu apbērumu aptīt ar ģeotekstilu NW15 vienā kārtā.

Dažādu diametru cauruļu pievienojumi akās paredzēti  tā, lai cauruļu   augšas atrastos vienā   līmenī, vai ar pārkritumu – augstāk.

2.   Zemes darbi.

ŪKT tīklu cauruļvadus caurules ieguldīt tranšejās ievērojot projektā noteiktos attālumus starp cauruļvadu asīm. Caurules ieguldīt uz 15cm izlīdzinošās kārtas no blietētas smilts. Tranšejā veikt grunts nomaiņu tranšeju aizberot ar rupju vai vidēji rupju drenējošu smilšu grunti ar filtrācijas koeficientu kf1m/dn. Smilšu grunti noblietēt līdz dabīgai blīvuma pakāpei. Blīvēšanu veikt pa 20-30cm biezām kārtām. Blietēšanu veikt ar rokas vibroblieti. 20 - 30cm zonā ap cauruļvadiem blietēšanu veikt bez mehānismiem.

Cauruļvadus ieguldīt sausā tranšejā. Darbus aizliegts veikt slapjā tranšejā. Gruntsūdens atsūknēšanai no tranšejas izmantot pārvietojamu iegremdējamu drenāžas sūkni. Tranšejas dziļumā lielākā par 1,20m (vai seklāk, ja nepieciešams) gruntsūdens līmeņa pazemināšanai izmantot gruntsūdens pazemināšanas iekārtu ar adatfiltriem.

Šķērsojamos kabeļus atrakšanas laikā iemontēt apvalkcaurulē. Šķērsojamās kabeļu kanalizācijas un apvalkcaurules atrakšanas laikā iemontēt koka dēļu apvalkos. Nodrošināt atrakto kabeļu, kabeļu kanalizāciju un apvalkcauruļu aizsardzību, tos atsienot pie pār tranšeju pārliktu siju.

Kabeļa aizsargzona

Kabeļu aizsargzona

1. attēls Kabeļu aizsargzonas shēma

Šķērsojamos kabeļus atrakšanas laikā iemontēt apvalkcaurulē. Šķērsojamās kabeļu kanalizācijas un apvalkcaurules atrakšanas laikā iemontēt koka aizsargkastē (sakt. 2.attēlu).

Vāks

Kastes apakšējā daļa

Kabeļi

2. attēls Aizsargkastes konstrukcija

Kabeļu diametrs

Veicot kabeļu aizsardzības darbus ņemt vērā, ka kabeļu aizsardzības kasti nedrīkst aiznaglot.

Nodrošināt atrakto kabeļu, kabeļu kanalizāciju un apvalkcauruļu aizsardzību, tās atsienot pie pār tranšeju pārliktu siju, sliedi vai metāla cauruli.

Kabeļu līnija

Sija, sliede vai metāla

caurule

3. attēls Kabeļu īslaicīgās nostirpināšanas shēma

Seguma atjaunošanas apjomus un konstruktīvos risinājumus skatīt projekta TS daļā.

Jautājumos, kas saistīti ar projekta realizācijas tehnisko pusi, lūdzu, griezties pie projekta ŪKT daļas vadītāja inž. M. Priedēna, mob. tel. 29288659.

Projekta UKT.d.vad.		M. Priedēns

Sastādīja                              N. Dolgopolova

2017. gada 4. septembris