Skaidrojošs apraksts

1. Ievads

Darbu organizēšanas projekts (DOP) izstrādāts Būvprojektam " Lietus kanalizācijas sistēmas pārbūve Zvaigžņu ielā posmā no Bērzu ielas līdz Durbes ielai, Ventspilī ". Paredzamais būvdarbu ilgums no būvadrbu uzsākšanas līdz nodošanai ekspluatācijā - ~6 mēneši.

Segums būvlaukumā – asfaltbetons, betona bruģakmens, zālājs.

2. Būvlaukuma organizēšanas galvenās prasības

2.1. Vispārīgie noteikumi

Galvenais būvuzņēmējs un darbu uzņēmēji drīkst uzsākt būvdarbus būvobjektā tikai pēc tam, kad tie ir izstrādājuši darbu veikšanas projektu (DVP), saskaņā ar kuriem būvdarbu gaitā jānodrošina visu konstrukciju izturība, vispārējā un vietējā noturība visā būvniecības laikā, kā arī celtniecības normu un noteikumu ievērošana. Organizējot būvlaukumu, jānosaka bīstamās zonas, kuras jāapzīmē ar drošības zīmēm un uzrakstiem pēc noteiktas formas.

Lai izvairītos no nepiederošu personu iekļūšanu bīstamajās zonās, tās jānorobežo ar aizsargnožogojumiem atbilstoši VS 23407-78 (VS 12.4.059-89). Strādāt šajās zonās atļauts atbilstoši DVP, kurā norādāmi konkrēti risinājumi strādājošo būvnieku aizsardzībai.

Būvlaukuma darba iecirkņi, darba vietas, brauktuves tumšajā diennakts laikā jāapgaismo atbilstoši VS 12.1.046 – 85.

Būvniecības procesā iesaistītie būvnieki, būvdarbu vadītāji, kā arī jebkurš būvobjekta apmeklētājs, pārbaudītājs drīkst atrasties būvobjekta teritorijā tikai ar būvķiveri galvā, atbildīgais – būvobjekta tiešais būvdarbu vadītājs.

Apmeklētāji, pārbaudītāji u.c. būvobjektu drīkst apmeklēt tikai būvdarbu vadītāja pavadībā.

Nepiederošām personām būvobjektā atrasties aizliegts!

2.2. Strādājošo sadzīves apstākļu organizēšana un nodrošināšana

Sadzīves telpu komplektā kā minimums jāparedz: strādnieku ģērbtuves, tualete, instrumentu noliktava.

Būves vadītāju telpās paredzama vieta darba sanāksmēm.

Strādājošo sadzīves telpas izvietojamas konteineru tipa pārvietojamās ēkās.

2.3. Būvdarbu veikšanas vietu norobežošana

Bīstamo zonu noteikšanu un satiksmes organizēšanas shēmas izvēli veic atbildīgais būvdarbu vadītājs pirms darbu uzsākšanas. Saskaņā ar būvdarba vadītāja rīkojumu, tiek veikta būvdarbu veikšanas vietas norobežošana. Lai izvairītos no cilvēku iekļūšanas bīstamajās zonās, tās jānorobežo ar aizsargnožogojumiem saskaņā ar Ministru kabineta noteikumi Nr.92. Aizsargnožogojumus apzīmē ar dro- šības zīmēm un uzrakstiem saskaņā ar „Darba aizsardzības likumu un Ministru kabineta noteikumiem Nr. 400 „Darba aizsardzības prasības drošības zīmju lietošanā”. Nepieciešamības gadījumā būvobjekta daļas paredzēt nožogot ar pagaidu žogu no saliekamiem mobila žoga posmiem ( piem. Bekaert tipa ), kā arī bīstamās zonas daļēji ar signāllentām.

3. Būvdarbu veikšana

Par darba aizsardzību būvlaukumā atbildīgs ir galvenā būvuzņēmēja atbildīgais būvdarbu vadītājs, par atsevišķiem darbu veidiem – darbuzņēmēju atbildīgie būvdarbu vadītāji.

Saskaņā ar LBN 310 – 14 (DVP) sastāvā detalizējami sekojoši jautājumi:

1. Būvdarbu zonas, materiālu un tehnikas izvietojums uz ielu braucamām daļām;

2. Pagaidu nožogojuma izbūve un ceļu kustības zīmju izvietojums;

3. Laukumi materiālu glabāšanai un pagaidu būvju izvietojums;

4. Celtniecības darbu veikšanas metodes, norādot mehānismus, darba shēmas, darbietilpību, brigāžu sastāvu, nepieciešamos piederumus un inventāru;

5. Vides aizsardzības pasākumi;

6. Pārējie būvorganizācijai nepieciešamie organizatoriski – tehniskie jautājumi būvobjektā.

Būvdarbu vadītāji būvdarbus organizē atbilstoši DVP būvdarbu tehnoloģiskajām prasībām ar tajā paredzēto tehnoloģisko aprīkojumu.

Būvdarbu īpašās prasības

- Būvdarbu laikā koku stumbru pasargāšanai no mehāniskiem triecieniem paredzēt koka dēļu vairogu uzstādīšanu ar elastīgas membrānas starpkārtu starp koka stumbru un dēļu vairogu.;

- Rakšanas darbus koku tuvumā paredzēt maksimāli saudzējot koku balstsaknes

4. Būvdarbu kvalitātes nodrošināšana

Par Būvdarbu kvalitāti atbildīgs ir darbuzņēmējs.

Būvdarbu kvalitātes kontroli veikt atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.551 „Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi” punktā 7.4. noteiktajam.

5. Materiālu un iekārtu uzglabāšana

Būvuzņēmējs visos gadījumos ir pilnīgi atbildīgs par visu materiālu un iekārtu aizsardzību un uzglabāšanu darbu izpildes laikā.

Būvuzņēmējam jāierīko un jāuztur kārtībā attiecīgas noliktavas, un visi būvlaukumā esošie materiāli un iekārtas jāuzglabā attiecīgā veidā, kas samazina bojāšanas vai zādzības iespējas.

Materiālu, u.t.t. uzglabāšanas vietas izmantošanai jāsaņem pasūtītāja, zemes īpašnieka un/vai citu attiecīgo amatpersonu rakstiska atļauja.

Būvuzņēmējam jāpievērš īpaša uzmanība gumijas gredzenu un citu gumijas materiālu un ātri bojājošos preču uzglabāšanai, lai nepieļautu saules staru tiešu iedarbību uz minētajiem materiāliem.

Visi materiāli un iekārtas jāuzglabā saskaņā ar ražotāju izdotām instrukcijām par attiecīgo materiālu un iekārtu uzglabāšanu.

Būvuzņēmējam visi materiāli un iekārtas jāizmanto, jāpielieto un jāuzglabā, saskaņā ar ražotāju instrukcijām, ja vien nav citu prasību.

6. Vides aizsardzības nosacījumi

Konkrēti vides, t.sk. koku un krūmu aizsardzības nosacījumi būvlaukumā jāparedz DVP.

Koku stumbri, kuri atrodas darbojošos mašīnu un mehānismu zonā būvdarbu laikā koku stumbru pasargāšanai no mehāniskiem triecieniem paredzēt koka dēļu vairogu uzstādīšanu ar elastīgas membrānas starpkārtu starp koka stumbru un dēļu vairogu

Nepieļaut apstādījumu piegružošanu ar būvgružiem, piesārņošanu ar notekūdeņiem un augiem kaitīgām vielām. Degvielas un eļļas uzglabāt slēgtos traukos un to novietnes izveidot vietās ar cieto segumu, kas nepieļautu šo vielu iesūkšanos augsnē.

7. Satiksmes organizācija

- Būvuzņēmējs ir atbildīgs visā būvniecības periodā par satiksmes organizāciju būvlaukumā un apvedceļos, par ceļa zīmju un informatīvo plakātu patstāvīgu uzturēšanu un tehnisko stāvokli;

- Vismaz 10 kalendārās dienas pirms ielas posma slēgšanas un/vai sabiedriskā transporta satiksmes kustības izmaiņām Būvuzņēmējam jāievieto sludinājums vietējā laikrakstā (kurā jānorāda – transportam slēdzamās ielas, tās posma vai krustojuma nosaukums, norādot precīzas slēgšanas robežas, slēgšanas termiņš, norādot sākuma un beigu datumu, atbildīgais būvdarbu vadītājs, tā telefona numurs, slēgtās ielas, tās posma vai krustojuma apbraukšanas maršruts, informācija par pārvietotām sabiedriskā autotransporta pieturvietām). Pirms tam saskaņojot ar PSIA „Ventspils reiss”, Pasūtītāju, Komunālo pārvaldi un AS „Latvijas valsts ceļi” Ventspils nodaļas pārstāvi (turpmāk – LVC), rakstiski par to informēt ātrās palīdzības dienestu un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu. Vismaz vienu mēnesi pirms remontdarbu uzsākšanas par ielu slēgšanu un apbraucamo ceļu jāinformē sabiedriskā transporta pasūtītājs – Ventspils pilsētas dome un Valsts SIA „Autotransporta direkcija”. Pārvadātāju izdevumi, kas saistīti ar apbraucamo ceļu izmantošanu ir jāiekļauj remontdarbu tāmē un pārvadātājiem ir jāsedz radušies izdevumi;

- Pirms darbu uzsākšanas Būvuzņēmējs izvieto visas ceļa zīmes vismaz 2 (divas) dienas pirms būvdarbu uzsākšanas, kuras līdz būvdarbu sākumam ir aizsegtas. Par ceļa zīmju pareizu izvietošanu dabā Būvuzņēmējs sastāda satiksmes organizācijas aktu, kuru paraksta Būvuzņēmējs, Būvuzraugs, Pasūtītājs, Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālā pārvalde” un LVC pārstāvji. Akts pievienojams būvdarbu žurnālam un izpilddokumentiem. Būvuzņēmējs būvniecības laikā nodrošina transporta kustību, nodrošina būves norobežojumu ar aizsargbarjerām, saskaņā ar MK 02.10.2001. noteikumiem Nr.421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”;

- Visi satiksmes organizācijas aprīkojumi pēc būvdarbu pabeigšanas ir nekavējoties jānoņem;

- Uzstādītām ceļa zīmēm būvdarbu zonā ir jābūt ar atbilstošu atstarošanas klasi, kā to nosaka Latvijas Valsts standarts, un nostiprinājumam jābūt drošam pret vēja slodzēm;

- Būvlaukumā (ielās), kur nav apgaismojuma, lai nodrošinātu autobraucēju un gājēju drošību, diennakts tumšajā laikā ir jānovieto aizsargbarjeras ar signālugunīm;

- Ja ārpus darba laika vai brīvdienās, kad netiek veikti būvdarbi būvlaukumā, darba zonā un/vai tās tuvumā uzstādītie kustību ierobežojumi samazina kustības intensitāti vai pārvietošanās ātrumu, tad, ja kustības ierobežojumu aizsegšana nerada kustības drošības apdraudējumu, kustību ierobežojošās ceļa zīmes jāaizsedz vai jānoņem. Zīmes pagriezt nav atļauts. Veicot būvdarbus brīvdienās un svētku dienās, par to ne mazāk kā 1 (vienu) darba dienu pirms būvuzņēmējam ir jāinformē Pasūtītājs, kam savukārt ir pienākums par to informēt Ventspils pašvaldības policiju un Būvniecības administratīvo inspekciju.

8. Būves nodošana ekspuatācijā

Inženierbūves pieņemšanu ekspluatācijā ierosina pasūtītājs. Būves nodošanu ekspluatācijā organizēt atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.551 „Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi” punktā 8.2. noteiktajam.

Sastādīja 			M. Zavickis