SKAIDROJOŠAIS  APRAKSTS

BŪVOBJEKTAM

„DARBI TERITORIJAS SAKĀRTOŠANAI GANĪBU IELĀ 103, VENTSPILĪ”

BŪVPROJEKTS

1. Vispārīgā  daļa.

Būvprojekts būvobjektam „Darbi teritorijas sakārtošanai Ganību ielā 103, Ventspilī”  izstrādāts pēc Ventspils brīvostas pārvaldes pasūtījuma saskaņā ar 19.07.2016. noslēgto līgumu Nr.12-2016 un pamatojoties uz sekojošiem dokumentiem:

- Ventspils brīvostas pārvaldes Projektēšanas uzdevums.

- Ventspils pilsētas domes Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļas vēstule Nr.BIS-BV-5.1-2017-68 (BIS-18360-734) no 23.03.2017.

- Būvatļauja Nr.BIS-BV-4.4-2017-286 no 28.11.2017.

- PSIA „Ventspils labiekārtošanas kombināts” tehniskie noteikumi Nr.1-5/174 no 10.05.2017.

- Ventspils Digitālais centrs, tehniskie noteikumi Nr.1-8/124 no 20.06.2016.

- PI „Komunālā pārvalde” , tehniskie noteikumi Nr.1-26/1471 no 21.06.2016

- SIA „Lattelecom” , tehniskie noteikumi Nr.37.9-10/36/0662  no 16.06.2016.

- VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” , tehniskie noteikumi Nr.30.04-01/15/00/1826  no 26.08.2016.

- AS „Sadales tīkls” , tehniskie noteikumi Nr.30EF40-06.04/687 no 18.07.2016..

- AS „Sadales tīkls” , tehniskie noteikumi Nr.30EF40-06.04/1352 no 14.12.2017..

- PSIA „Ūdeka” , tehniskie noteikumi Nr.05-03/39 no 17.06.2016..

- PSIA „Ventspils siltums” , tehniskie noteikumi Nr.8-1.1./391 no 17.06.2016..

- VSIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” , tehniskie noteikumi Nr.K-1-30-273  no 01.09.2016.

Būvprojekts izstrādāts saskaņā ar Projektēšanas uzdevumu, atbildīgo institūciju tehniskajiem noteikumiem, 19.08.2014. MK noteikumiem nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, 16.09.2014. MK noteikumiem Nr.550 „Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi”, 14.10.2014. MK noteikumiem Nr. 633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi”, kā arī atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, būvnormatīviem un standartiem.

Darbu mērķis – Ganību ielas 103, Ventspilī teritorija ir paredzēta rūpnieciskajai apbūvei. Esošo degradēto teritoriju paredzēts sakārtot, lai to būtu iespējams izmantotu rūpniecisku objektu izvietošanai nākotnē - jaunu ražošanas ēku un objektu izvietošanai.

Objekta galvenais lietošanas veids  - Rūpniecības teritorija (ražošanas ēku izvietošanai).

Inženierbūves grupa, atbilstoši 19.08.2014. MK noteikumos Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” noteiktajam iedalījumam – II grupa (1.pielikums, 2.tabula, 5.punkts (Hidrotehniskās un meliorācijas būves).

Izstrādājot Būvprojektu ir ņemts vērā izstrādātā un saskaņotā Būvprojekta minimālā sastāvā ģenerālplāns objektam "Ražošanas ēkas jaunbūve Ganību ielā 103", Ventspilī (Projektētājs SIA "Baltex Group", Pasūtītājs Ventspils brīvostas pārvalde).

Saskaņā ar 2009.gada 22.decembra MK noteikumiem Nr.1620 „Noteikumi par būvju klasifikāciju” būves galvenais lietošanas veids:

| N.p.k. | Kods | Būves galvenais lietošanas veids (funkcija) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 21530101 | Akvedukti, apūdeņošanas un kultivācijas hidrobūves |

Būvprojekts izstrādāts pamatojoties uz SIA „Ģeodēzists” 07.2016. veikto topogrāfisko uzmērījumu, kas izstrādāts Latvijas normālo augstumu sistēmā (LAS-2000.5) un LKS-92 TM koordinātu sistēmā.

Uzmērīšanā izmantotie atbalsta punkti:

- PP 5011, X=361487.139, Y=352853.045, H=3.336 m.

- PP9013, X=361680.940, Y=352970.979, H=5.540m

Pirms būvdarbu uzsākšanas izsaukt visu iespējami ieinteresēto ekspluatējošo organizāciju pārstāvjus, lai uz vietas dabā precizētu esošo inženiertīklu atrašanās vietas un ieguldīšanas dziļumus. Būvdarbu laikā nodrošināt esošo, pārbūvējamo un no jauna izbūvējamo inženiertīklu aizsardzību. Elektroapgādes, sakaru kabeļu, ūdensvada, kanalizācijas tīklu aizsardzības zonās rakšanas darbus izpildīt bez mehānismiem.

2. Esošās  situācijas  raksturojums.

Zemes gabals Ganību ielā 103, Ventspilī, piekrīt Ventspils pilsētas pašvaldībai un ar domes lēmumu ir nodots valdījumā Ventspils brīvostas pārvaldei.

Projektējamā teritorija atrodas Ventas upes kreisajā krastā Ventspils pilsētas Lildlauka rajonā, zonā starp Ganību ielu, Jēkaba ielu un Vidumupīti (Bebru ielu). Zemes gabalam ir piešķirts rūpniecības teritorijas statuss.

Zemes gabalam Ganību ielā 103 ir piešķirts degradētās teritorijas statuss. Daļā no teritorijas atrodas patvaļīgi ierīkoti individuālie dārziņi (mazdārziņi) un to šķūnīši, siltumnīcas u.c būves un to atliekas. Pārējā teritorijas daļa ir nekopta, pakāpeniski ar krūmiem un sīkiem kokiem aizaugoša. Teritoriju šķērso maģistrālais grāvis (Vidumupīte), kā arī teritorijā atrodas mazākas nozīmes slikti funkcionējošs grāvju tīkls. Bez tam teritorijā atrodas daži ar autromašīnām haotiski iebraukti zemes ceļi. Daļā no teritorijā (uz Lidlauka pusi) atrodas Padomju laikos ierīkota drenāžas sistēma.

Atbilstoši Ventspils pilsētas Investīciju plānam, sakārtojot degradētās teritorijas, var tikt uzlabota pilsētvides kvalitāte un pievilcība, attīstīta uzņēmējdarbība, dzīvojamo, sabiedrisko un darījumu iestāžu apbūve, nodrošinot jaunu darba vietu radīšanu, videi draudzīgu un vides ilgtspējīgu veicinošu pilsētas izaugsmi. Konkrēti zemes gabalā Ganību ielā 103 paredzēts attīstīt rūpniecības ūzņēmumus. Tādēļ šī projekta ietvaros paredzēts zemes gabalu sakārtot, lai nākotnē tajā varētu izbūvēt jaunas ražošanas ēkas un objektus.

3. Būvobjektā paredzēta sekojošu darbu veikšana:

3.1. Grāvju tīrīšanas un izbūves darbi, grāvju teknēm paredzot fašinu un/vai skuju koku dēļu stiprinājumu izbūvi Ganību ielai perpendikulārajā posmā no Ganību ielas līdz grāvja pagriezienam uz PSIA „Ventspils labiekārtošanas kombināts” teritoriju Jēkaba ielā 43 (pk 08/20-05/65).

3.2. Grāvja (Vidumupītes) pārbūve (jauna grāvja būvniecība):

3.2.1. no grāvja pagrieziena uz PSIA „Ventspils labiekārtošanas kombināts” teritoriju Jēkaba ielā 43 līdz zemes gabalam Jēkaba ielā 43 (PSIA „Ventspils labiekārtošanas kombināts” teritorija) (pk 5/65-2/64).

3.2.2. no grāvja pagrieziena pie PSIA „Ventspils labiekārtošanas kombināts” teritorijas Jēkaba ielā 43 līdz Bebru ielas grāvim (pk 2/64-1/78).

3.2.3. Bebru ielas grāvja posmā pie zemes gabaliem Zvaigžnu iela 74 un Bebru iela 5 (pk 1/78-1/50).

3.3. Jaunu maģistrālo grāvja N2 rakšana:

3.3.1. Jauna maģistrālā grāvja N1 rakšana (uz robežas starp Ganību 103 un Ganību 97, izrakstās grunts izlīdzināšana uz vietas).

3.3.2. Jauna maģistrālā grāvja N2 rakšana (uz objekta darba robežas un uz robežas starp Ganību 103 un Ganību 105 un Ganību 107, izrakstās grunts izlīdzināšana uz vietas).

3.4. Jaunu "pioniergrāvju" (pagaidu grāvju) S3 un S4 rakšana (izrakstās grunts izlīdzināšana uz vietas).

3.5. Projektēšanas uzdevumā norādīto perspektīvā izbūvējamā jauna grāvja posmu līdz Vidumgrāvim (Berbu ielas grāvim) paredzēts neizbūvēt, jo tas nav tehniski pamatots ņemot vērā teritorijas reljefu. Būvprojekta minimālā sastāvā ietvaros ir izvērtēts Bebru ielā esošā grāvja tehniskais stāvoklis, par ko ir sastādīts atzinums, kurš ir iekļauts Būvprojekta DT daļā.

3.6. Vienas iebrauktuves izbūve no Ganību ielas sarkano līniju robežās - iebrauktuve grants segumā Ganîbu ielas sarkano līniju robežās, blakus jau izbūvētajiem Ū, SK, LK atzariem. Novietota pretī iebrauktuvei uz Ganību 126 un 144.

3.7. Trīs caurteku izbūve:

3.7.1. Caurteka Nr.1 D800mm, 12m garumā, Bebru ielas zemesgabala un projektētā grāvja (Vidumupītes) šķērsošanās vietā.

3.7.2. Caurteka Nr.2 D500mm, 10m garumā, esošā ceļa un projektētā grāvja N-1 šķērsošanās vietā, zemes gabalā Ganību ielā 103.

3.7.3. Caurteka Nr.3 D500mm, 10m garumā, esošo ST vidējā sprieguma kabeļu un LVRTC sakaru kanalizācijas, un projektētā grāvja N-2 šķērsošanās vietā, zemes gabalā Ganību ielā 103.

3.8. Koku, krūmu izciršana ~ 3.0ha platībā.

3.9. Teritorijas planēšana ~4.1 ha platībā. Veicot grunts planēšanu esošo kabeļu zonā nepazemināt esošo zemes reljefa līmeni. Nepieļaut esošo kabeļu dziļuma samazināšanos.

3.10. Teritorijas nelegālo būvju (mazdārziņu ēku – šķūnīšu, siltumnīcu ) demontāža – 6.gab. Būvprojektā paredzēto mazdārziņu nojaukšanas teritorijas un ēkas attēlotas ģenerālplānā. Skaidrojošā apraksta punktā 5.4. ir iekļauta informējošo pasākumu nodrošināšanas kārtība, kas nodrošinātu mazdārziņu lietotāju vispusīgu informētību par plānotajiem darbiem (būvdarbu uzsākšana būtu jāplāno pavasarī vai rudenī).

3.11. Esošās nedarbojošās drenāžas sūkņu stacijas demontāža (kadastra apzīmējums 27000170108016).

3.11. Būvgružu un atkritumu izvešana ~60tn apjomā.

3.12. Esošo ST vidējā sprieguma kabeļu un LVRTC sakaru kanalizācijas atrakšana un pārlikšana (paaugstināšana) caurtekas Nr.3 izbūves vietā ( grāvis N-2, pikets 0+07 līdz 0+17).

4. Iestāžu tehnisko notiekumu prasību izpilde:

- Ventspils Digitālais centrs, tehniskie noteikumi Nr.1-8/124 no 20.06.2016. Tehniskajos noteikumos prasītais pieslēgums pilsētas optisko tīklu kabeļu kanalizācijai netiek projektēts, jo šādu iespēju jau nodrošina objektu šķērosjošā LVRTC oprtiskā tīkla kabeļu kanalizācija.

- PI „Komunālā pārvalde”, tehniskie noteikumi Nr.1-26/1471 no 21.06.2016. – tehnisko noteikumu prasības ir izpildītas – esošo inženierkomunikāciju aizsardzība, caurteku izbūve, iebrauktuvju izbūve, grāvju pārtīrīšana, pārbūve un jaunu grāvju izbūve ir paredzēta Būvprojektā.

- SIA „Lattelecom”, tehniskie noteikumi Nr.37.9-10/36/0662 no 16.06.2016. – tehnisko noteikumu prasības ir izpildītas – esošās sakaru komunikācijas (kabeļi un kabeļu kanalizācijas) paredzēts saglabāt un aizsargāt no bojājumiem.

- VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”, tehniskie noteikumi Nr.30.04-01/15/00/1826 no 26.08.2016. – tehnisko noteikumu prasības ir izpildītas – ir paredzēta esošās LVRTC elektronisko sakaru tīklu kabeļu kanalizācijas un optisko kabeļu saglabāšana un aizsargāšana no bojājumiem, lai nodrošinātu optisko sakaru kabeļu nepārtrauktu darbību.

- AS „Sadales tīkls”, tehniskie noteikumi Nr.30EF40-06.04/687 no 18.07.2016. – tehnisko noteikumu prasības ir izpildītas – esošos elektropagādes tīklus paredzēts saglabāt un aizsargāt no bojājumiem.

- AS „Sadales tīkls”, tehniskie noteikumi Nr.30EF40-06.04/1352 no 14.12.2017. – tehnisko noteikumu prasības ir izpildītas – esošos vidējā sprieguma elektropagādes tīklus paredzēts atrakt, paaugstināt un iemontēt aizsargcaurulē.

- PSIA „Ūdeka”, tehniskie noteikumi Nr.05-03/39 no 17.06.2016. – tehnisko noteikumu prasības ir izpildītas – esošos ūdendsapgādes un kanalizācijas tīklus paredzēts saglabāt un aizsargāt no bojājumiem.

- PSIA „Ventspils siltums”, tehniskie noteikumi Nr.8-1.1./391 no 17.06.2016. – objekta tuvumā neatrodas PSIA „Ventspils siltums” piederoši siltumapgādes tīkli.

- VSIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”, tehniskie noteikumi Nr.K-1-30-273 no 01.09.2016. – tehnisko noteikumu prasības ir izpildītas – virszemes noteces uztveršana un novadīšana, grāvju pārtīrīšana un savienošana, caurteku izbūve ir paredzēta Būvprojektā.

5. Būvprojekta TS  daļa (Teritorijas sadaļa).

5.1. Prasības  būvdarbu  veikšanai,  būvmateriālu  izvēle.

Darbus teritorijas sakārtošanai Ganību ielā 103, Ventspilī jāveic atbilstoši šim būvprojektam, "Ceļu specifikācijām 2017" (stājušās spēkā no 2016.gada 28.oktobra), būvnormatīviem, kas minēti šajās Specifikācijās, Latvijas Republikā spēkā esošiem attiecīgiem LBN un LVS.

"Ceļu specifikācijas 2017" ietver prasības ceļu un ielu būvdarbu izpildei un gala produkta kvalitātei. Katra izpildāmā konkrētā darba specifikācijai svarīgāko terminu definīcijas, skaidrojumi, prasības ir saistošas visām būvniecības procesā iesaistītajām pusēm. Šo prasību ievērošana un izpildīšana garantēs būvniecības procesa gala produkta atbilstību projekta un normatīvu prasībām.

Teritorijas sakārtošanas darbu ietvaros paredzētie segu konstrukciju gultņu rakšanas darbu apjomi (zemes darbi) aprēķināti un Darbu daudzumu sarakstos doti blīvā veidā. Izpildīto grunts rakšanas un transportēšanas darbu daudzumus uzmērīt un normēt apmaksai saskaņā ar „Ceļu specifikāciju 2017” p.2.6.4.2. prasībām. Izpildīto salizturīgās smilts kārtas un nesaistīto minerālmateriālu pamata nesošo kārtu būvniecības darbu daudzumus uzmērīt un normēt apmaksai saskaņā ar „Ceļu specifikāciju 2017” p.2.6.4.1.

Respektējot Ventspils pilsētas paaugstinātās prasības būvniecības procesa kvalitātes nodrošināšanai (Ventspils pilsētas ielu būvniecības vadlīnijas) šī objekta Būvprojektā ir paredzētas paaugstinātas atbilstības prasības dažiem teritorijas sakārtošanas darbos pielietojamajiem materiāliem.

Teritorijas nobrauktuves segas konstrukcijas salizturīgās kārtas būvniecībai pielietot smilšainu grunti, smilti, dabīgus vai drupinātus smalkus vai sajauktus minerālmateriālus, reciklētus materiālus, ja to sastāvs atbilst attiecīgas „Ceļu specifikāciju 2017” nodaļas izvirzītajām prasībām. Neraugoties uz to, ka „Ceļu specifikāciju 2017” attiecīgās nodaļas izvirzītās prasības salizturīgo kārtu būvniecībā pielietojamajiem materiāliem nenosaka obligātu filtrācijas pārbaudi, ja salizturīgo kārtu būvniecībā pielietojamo materiālu smilšainās masas vienības daļiņu saturs, kas mazākas par 0,125 mm un 0,063 mm, atbilst „Ceļu specifikāciju 2017” p.5.1.4. izvirzītajām prasībām, Pasūtītāja pārliecības papildus nostiprināšanai attiecībā uz salizturīgo kārtu būvniecībā pielietojamo materiālu atbilstību vēlams pirms būvdarbu uzsākšanas veikt smilšainā materiāla filtrācijas koeficienta noteikšanu. Vispārinātā gadījumā salizturīgo kārtu būvniecībā pielietojamo smilšaino materiālu filtrācijas koeficients nedrīkst būt mazāks par 1 m/diennaktī.

Lai sasniegtu nepieciešamo nestspēju virs salizturīgās kārtas (60MPa), segas konstrukcijas izbūvē jālieto materiāli saskaņā ar "Ceļu specifikāciju 2017"  punkta 5.1.4.1. prasībām "Salizturīgās kārtas būvniecība ar paredzēto nestspēju ≥ 60 MPa".

Teritorijas nobrauktuves segas nesaistīto minerālmateriālu pamata (šķembu) un seguma konstruktīvajās kārtās, ņemot vērā projektējamās nobrauktuves nosacītu iedalījumu VI slodzes klasē un prognozējamo smagā transporta līdzekļu kustības noslodzi AADTj,smagie≤100, būtu pieļaujams pielietot drupinātus N-IV stiprības klases nogulumiežu nesaistītos minerālmateriālus ar Losandželosas koeficientu LA45 ≤ 45. Veiktie aprēķini parādījuši, ka, lai sasniegtu „Ceļu specifikāciju 2017” 5.2-29 tabulā prasīto kopējo segas konstrukcijas deformācijas moduli Ev2=150 MPa, ceļa segas konstruktīvo virsējo kārtu izbūvei nepieciešams lietot drupinātus nogulumiežu nesaistītos minerālmateriālus ar Losandželosas koeficentu LA30 ≤ 30 (N-I), kuru granulometriskais sastāvs atbilst attiecīgu „Ceļu specifikāciju 2017” nodaļu izvirzītajām prasībām.

„Ceļu specifikāciju 2017” punkta 4.4. prasību "uz zemes klātnes virsmas deformācijas modulim jābūt vismaz 45 Mpa" nav jāievēro, ja izpildās kopējā segas konstrukcijas deformācijas moduļa prasības uz salizturīgās kārtas un segas konstrukcijas pamata un/vai seguma nesaistīto minerālo materiālu maisījumu atsevišķām kārtām. Noteicošais šajā gadījumā ir kopējais segas konstrukcijas deformācijas modulis uz pamata nesaistīto minerālo materiālu maisījuma virskārtas, kam jābūt ≥150 MPa.

Saskaņā ar „Ceļu specifikāciju 2017” 5.2-29 tabulas prasībām segas konstrukcijas būvdarbu laikā veikt sablīvējuma kontroli katram nesaistīto minerālmateriālu maisījuma slānim, veicot dubulto slogošanu ar statisko plātni Ev2/Ev1 ≤ 2,3.

Pielietojamie materiāli atbilstoši LVC "Ceļu specifikācijas 2017" un "Ventspils pilsētas ielu būvniecības vadlīnijas" prasībām.

5.2. Nobrauktuves  novietne,  trasējums.

Pamatojoties uz Ventspils pilsētas domes APN nodaļas norādījumiem šī Būvprojekta ietvaros ir paredzēta vienas jaunas nobrauktuves būvniecība:

- Nobrauktuve Nr.1 nesaistīto minerālo materiālu maisījuma segumā Ganîbu ielas sarkano līniju robežās, blakus jau izbūvētajiem Ū, SK, LK atzariem. Novietota pretī iebrauktuvei uz Ganību 126 un 144.

Nobrauktuve paredzēta parespektīvai smagā transporta iebraukšanai teritorijā. Projektētais iebrauktuves platums 7,0m, iebrauktuves pieslēguma noapaļojumu rādiuss 8,0m. Iebrauktuvei paredzēts perpendikulārs novietojums attiecībā pret Ganību ielas brauktuves asi šajā Ganību ielas posmā.

Ņemot vērā projektētās nobrauktuves konfigurāciju un iganību ielas sarkanās līnijas attālumu no brauktuves malas, nobrauktuvi Nr.1 paredzēts izbūvēt par 2.4m tālāk par ielas sarkano līniju iesniedzoties zemes gabala iekšpusē.

Šī būvprojekta ietvaros paredzētās nobrauktuves konstruktīvo elementu piesaistes var tikt uzrādītas vai nolasītas punktu koordinātu formā visā objekta teritorijā.

5.3. Labiekārtošana.

Projektā paredzēts saglabāt Ganību ielas malā augošos ainaviski vērtīgos kokus – bērzu pretī ēkai Ganību ielā 126., kā arī priedes (21.gab.) pretī ēkai Ganību ielā 144.

Nobrauktuves Nr.1 būvniecības zonā paredzēts pārstādīt esošos ielas malas apstādījumu kokus (3.gab.), pārvietojot tos ārpus projektētās iebrauktuves darba zonas.

Pārējā teritorijas daļā paredzēts izcirst haotiski saaugušos krūmus un sīkos kokus.

Teritorijai paredzēts veikt planēšanu nolīdzinot reljefa paaugstinājumus un izberot ieplakas, tādējādi panākot zemes virsmu ar vienmērīgu kritumu. Pēc planēšanas darbu pabeigšanas zāliena atjaunošana nav paredzēta, izņemot nelielu teritorijas daļu ap projektēto jauno nobrauktuvi Nr.1.

Projektā paredzēts likvidēt esošos ar autotransportu haotiski izbraukātos zemes ceļus un aizbērt mazākas nozīmes slikti funkcionējošo grāvju tīklu. Jauno projektēto grāvju risinājumu skatīt Būvprojekta DT daļā.

Koku ciršana, kas ir ar stumbra caurmēru lielāku kā 20cm, un traucē būvprojekta realizācijiai, saskaņojama uz vietas dabā, pieaicinot APN ainavu arhitekti.

5.4. Teritorijas nelegālo būvju (mazdārziņu) demontāža.

Daļā no teritorijas atrodas patvaļīgi ierīkoti individuālie dārziņi (mazdārziņi) un to šķūnīši, siltumnīcas u.c būves un to atliekas. Projektā ir paredzēta teritorijas nelegālo būvju (mazdārziņu ēku – siltumnīcu, šķūnīšu) demontāža ~ 6.gab. Būvprojektā paredzēto mazdārziņu nojaukšanas teritorija un ēkas attēlotas ģenerālplānā.

Lai respektētu nelegāli ierīkoto mazdārziņu lietotāju dārzu kopšanu un ražas novākšanu būvdarbu uzsākšana būtu jāplāno pavasarī (martā - pirms dārzu darbu sezonas uzsākšanas) vai rudenī (oktobrī, novembrī - pēc dārzu darbu sezonas pabeigšanas).

Lai nodrošinātu nelegāli ierīkoto mazdārziņu lietotāju vispusīgu informētību par plānotajiem darbiem Pasūtītājam nepieciešams relaizēt sekojošus informējošos pasākumus:

- Izvietot pie iebrauktuvēm mazdārziņu teritorijā (no Ganību ielas un no Jēkaba ielas) informatīvas būvtāfeles ar informāciju, par plānotajiem būvdarbiem un par nelegālo būvju (mazdārziņu) demontāžu - 6 mēnešus pirms būvdarbu uzsākšanas. Papildus tam – dabā konkrēti demontējamām būvēm piestiprināt ielaminētu A4 formāta vēstuli ar informāciju par plānoto nojaukšanu un prasību, ka” līdz būvdarbu uzsākšanai (norādot aptuveno laiku) atbrīvot telpas no sadzīviskajiem priekšmetiem”

- Izvietot informāciju laikrakstā „Ventas balss” ar informāciju, par plānotajiem būvdarbiem un par nelegālo būvju (mazdārziņu) demontāžu – 6, 4, 2 un 1 mēnesi pirms būvdarbu uzsākšanas.

- Izvietot informāciju interneta portālā „ventasbalss.lv” ar informāciju par plānotajiem būvdarbiem un par nelegālo būvju (mazdārziņu) demontāžu – 6, 4, 2 un 1 mēnesi pirms būvdarbu uzsākšanas.

- izvietot informāciju pašvaldības inertneta portālā „ventspils.lv” ar informāciju par plānotajiem būvdarbiem un par nelegālo būvju (mazdārziņu) demontāžu – 6, 4, 2 un 1 mēnesi pirms būvdarbu uzsākšanas.

6. Būvprojekta  DT  daļa (Drenāžas tīkli).

6.1. Vispārīgās ziņas

Vidumupītes (jeb Ganību ielas grāvis) sakārtošana īpašumā Ganību iela 103 paredzēta būvprojekta "Darbi teritorijas sakārtošanai Ganību ielā 103, Ventspilī" ietvaros. Būvprojekta DT (drenāžas tīkli) sadaļa izstrādāta pamatojoties uz pasūtītāja "Ventspils brīvosta" projektēšanas uzdevuma nosacījumiem. Topogrāfiskā uzmērīšana veikta 2016.gadā.

6.2. Esošais hidromelioratīvais stāvoklis

Vidumupīte (jeb Ganību ielas grāvis) posmā no Bebru ielas līdz Ganību ielai izrakts attīstot Ventspils lidlauku. Labā krasta platības drenētas izbūvējot māla caurulīšu drenāžu. Kreisā krasta platības nav drenētas. Ūdens aizvadīšanai no izbūvētā drenāžas tīkla tika izbūvēta sūkņu stacija (aptuveni vidū starp Bebru un Ganību ielām). Pēc sūkņu stacijas darbības pārtraukšanas izbūvētais drenāžas tīkls savu nozīmi zaudējis. Reljefa augstākajās vietās iekārtoti mazdārziņi. Pārējās platībās vērojamas pārpurvošanās pazīmes. Vidumupītes tehniskais stāvoklis posmā no Bebru ielas līdz Ganību ielai neapmierinošs. Ūdensnoteka nespēj nodrošināt normālu hidromelioratīvo režīmu pieguļošajās platībās.

Kā galvenais iemesls minams Vidumupītes gultnes sliktais stāvoklis lejpus Jēkaba ielai. Gultnes piesērējuma rezultātā ūdens līmeņa uzstādinājums Vidumupītes augštecē sasniedz 0,5 metrus virs kādreiz projektētā. Šāds ūdens līmeņa uzstādinājums novērojams vismaz pēdējo 10 gadu laikā.

6.3. Projektētie DT daļas risinājumi

Projektēšanas uzdevumā paredzēta Vidumupītes (jeb Ganību ielas grāvis)  gultnes pārtīrīšana paredzot arī gultnes un nogāžu nostiprinājumu izbūvi. Projektā paredzēta gultnes trasējuma maiņa posmā no piketa 01/50 līdz 05/60.  Gultne rokama pilnā profilā ar nogāžu slīpumu 1 : 2 un gultnes platumu 0,6 m. Pārtīrāmajā posmā (05/60 - 08/20) paredzēta labā krasta norakšana saglabājot kreisā krasta nogāzi neskartu. Gultnes platums pielāgojams esošajam stāvoklim. Posmos, kur esošā gultne ir izrakta dziļāka, paredzēta gultnes piebēršana līdz projektētajām atzīmēm ar vietējo minerālgrunti. Gultnes un nogāžu stiprinājumi projektēti visā rokamā posma garumā. Nogāžu pamatnē projektētas fašinas, nogāzēs preterozijas paklājs un zāļu sēja. Posmā 05/75 - 08/20 paredzēta tikai labā krasta nostiprināšana.

Projektētie risinājumi plānoto hidroloģiskā stāvokļa uzlabošanos Ganību ielas rajonā dos pie noacījuma, ja kompleksi ar Ganību ielas rajonu nākotnē tiks veikta Vidumupītes sakārtošana posmā lejpus Jēkaba ielas. Šā projekta ietvaros Vidumupītes gultnes parametri projektēti ar aprēķinu, ka nākotnē Vidumupīte tiks sakārtota visā garumā.

6.4. Esošās nedarbojošās drenāžas sūkņu stacijas demontāža (kadastra apzīmējums 27000170108016).

Projektā ir paredzēts veikt esošās nedarbojošās drenāžas sūkņu stacijas demontāžu (kadastra apzīmējums 27000170108016). Demontējamo konstrukciju materiāls – betons un ķieiģeļi. Projektētais būvgružu apjoms 20m3. Demontāžas rezultātā iegūtos būvgružus transportēt uz Saules ielu 141 (iebraukšana no Ganības ielas puses) Ventspils slēpošanas kalna „Lemberga hūte” profila veidošanas un kalna attīstības vajadzībām.

6.5. Esošo kabeļu un sakaru kanalizācijas pārlikšana (paaugstināšana).

Projektā paredzēta esošo ST vidējā sprieguma kabeļu un LVRTC sakaru kanalizācijas atrakšana un pārlikšana (paaugstināšana) caurtekas Nr.3 izbūves vietā (grāvis N-2, pikets 0+07 līdz 0+17). Detlaizētu risinājumu skatīt ģenerālplāna lapā TS-2.

LVRTC sakaru kanalizāciju OD110mm PE paredzēts atrakt 20m garā posmā (10m uz katru pusi no projektētās caurtekas) un pakāpeniski paaugstināt no esošā līmeņa līdz caurules augšas atzīmei 2.39 virs caurtekas.

AS „Sadales tīkls” vidējā sprieguma 10kV kabeļlīnijas TP9168-TP9813 un TP9184-TP-906 pārlikšanu veicot ievērot tehnisko noteikumu Nr.30EF40-06.04/1352 no 14.12.2017. prasības:

- Esošos 10kV kabeļus atrakt vismaz 5m garā posmā - projektā kabeļus paredzēts atrakt 13.8m un 15.7m garos posmos).

- Vietā, kur tiks ieguldīta caurteka esošos 10kV kabeļus aizsargāt iemontējot dalītajās remonta caurulēs OD160mm PE – projektā paredzēts katram kabelim uzmontēt 2m garu aizsargcauruli.

- Pacelt un nostiprināt atraktos un aizsargātos 10kV kabeļus – aizsargcaurules caurules augšas atzīme 2.44.

- Pēc kabeļu pacelšanas izbūvēt projektēto caurteku.

- Pēc caurtekas izbūves atbrīvot nostiprinātos 10kV kabeļus.

- Visus darbus ar 10kV kabeļlīnijām veikt pie atslēgta sprieguma. Pēc darbu pabeigšanas veikt kabeļu pārbaudi ar paaugstinātu spriegumu piesaistot kabeļu laboratoriju.

Atbilstoši AS „Sadales tīkls” prasībai - vidējā sprieguma 10kV kabeļlīnijas TP9168-TP9813 un

TP9184-TP-906 pārlikšanai izstrādāt atsevišķu būvprojektu, kurš izstrādājams un saskaņojams līdz dotā būvprojekta darbu uzsākšanai. Darbi abiem būvprojektiem ir jāviec vienlaicīgi.

6.6. Būvdarbu organizēšana

Būvdarbus būtu ieteicams uzticēt būvniekam, kam ir pieredze darbam staignās vietās un pārvalda gultņu nostiprinājumu izbūves paņēmienus.

Ieteicamā būvdarbu secība:

1. Vidumupītes (jeb Ganību ielas grāvja) pārbūve

- ūdensnotekas parametru atlikšana dabā

- gultnes rakšana vienlaicīgi veicot gultnes piebēršanu un nostiprinājumu izbūve

- caurteku izbūve

- kabeļu ievietošana aizsargcaurulēs

2. Pārējo grāvju rakšana

3. Izraktās grunts izlīdzināšana un teritorijas planēšana

Paaugstinātas bīstamības būvdarbi, kuri var radīt risku darbinieku drošībai un veselībai būvlaukumā :

- darbs staignās vietās,

- darbs elektrokabeļu aizsardzības zonā.

Plānotais meliorācijas būvdarbu veikšanas laiks  3 mēneši

Būvprojekta vadītājs 		A. Rudzāts

Būvprojekta TS daļas vadītājs 	A. Rudzāts

Būvprojekta DT daļas vadītājs 	A. Korotkovs

Sastādīja			M. Priedēns

2017.gada 01.decembris