SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS

1.Vispārīgās ziņas.

Vidumupītes (jeb Ganību ielas grāvis) sakārtošana īpašumā Ganību iela 103 paredzēta būvprojekta "Darbi teritorijas sakārtošanai Ganību ielā 103, Ventspilī" ietvaros. Būvprojekta DT (drenāžas tīkli) sadaļa izstrādāta pamatojoties uz pasūtītāja "Ventspils brīvosta" projektēšanas uzdevuma nosacījumiem. Topogrāfiskā uzmērīšana veikta 2016. gadā .

2. Esošais hidromelioratīvais stāvoklis.

Vidumupīte (jeb Ganību ielas grāvis) posmā no Bebru ielas līdz Ganību ielai izrakts attīstot Ventspils lidlauku. Labā krasta platības drenētas izbūvējot māla caurulīšu drenāžu. Kreisā krasta platības nav drenētas. Ūdens aizvadīšanai no izbūvētā drenāžas tīkla tika izbūvēta sūkņu stacija (aptuveni vidū starp Bebru un Ganību ielām). Pēc sūkņu stacijas darbības pārtraukšanas izbūvētais drenāžas tīkls savu nozīmi zaudējis. Reljefa augstākajās vietās iekārtoti mazdārziņi. Pārējās platībās vērojamas pārpurvošanās pazīmes. Vidumupītes tehniskais stāvoklis posmā no Bebru ielas līdz Ganību ielai neapmierinošs. Ūdensnoteka nespēj nodrošināt normālu hidromelioratīvo režīmu pieguļošajās platībās.

Vidumupīte (jeb Ganību ielas grāvis) posmā starp Bebru ielu un Ganību ielu.

Kā galvenais iemesls minams Vidumupītes gultnes sliktais stāvoklis lejpus Jēkaba ielai. Gultnes piesērējuma rezultātā ūdens līmeņa uzstādinājums Vidumupītes augštecē sasniedz 0,5 metrus virs kādreiz projektētā. Šāds ūdens līmeņa uzstādinājums novērojams vismaz pēdējo 10 gadu laikā.

3. Projektētie risinājumi.

Projektēšanas uzdevumā paredzēta Vidumupītes (jeb Ganību ielas grāvis)  gultnes pārtīrīšana paredzot arī gultnes un nogāžu nostiprinājumu izbūvi. Projektā paredzēta gultnes trasējuma maiņa posmā no piketa 01/50 līdz 05/60.  Gultne rokama pilnā profilā ar nogāžu slīpumu 1 : 2 un gultnes platumu 0,6 m. Pārtīrāmajā posmā (05/60 - 08/20) paredzēta labā krasta norakšana saglabājot kreisā krasta nogāzi neskartu. Gultnes platums pielāgojams esošajam stāvoklim. Posmos, kur esošā gultne ir izrakta dziļāka, paredzēta gultnes piebēršana līdz projektētajām atzīmēm ar vietējo minerālgrunti. Gultnes un nogāžu stiprinājumi projektēti visā rokamā posma garumā. Nogāžu pamatnē projektētas fašinas, nogāzēs preterozijas paklājs un zāļu sēja. Posmā 05/75 - 08/20 paredzēta tikai labā krasta nostiprināšana.

Projektētie risinājumi plānoto hidroloģiskā stāvokļa uzlabošanos Ganību ielas rajonā dos pie noacījuma, ja kompleksi ar Ganību ielas rajonu nākotnē tiks veikta Vidumupītes sakārtošana posmā lejpus Jēkaba ielas. Šā projekta ietvaros Vidumupītes gultnes parametri projektēti ar aprēķinu, ka nākotnē Vidumupīte tiks sakārtota visā garumā.

4. Esošās nedarbojošās drenāžas sūkņu stacijas demontāža (kadastra apzīmējums 27000170108016).

Projektā ir paredzēts veikt esošās nedarbojošās drenāžas sūkņu stacijas demontāžu (kadastra apzīmējums 27000170108016). Demontējamo konstrukciju materiāls – betons un ķieiģeļi. Projektētais būvgružu apjoms 20m3. Demontāžas rezultātā iegūtos būvgružus transportēt uz Saules ielu 141 (iebraukšana no Ganības ielas puses) Ventspils slēpošanas kalna „Lemberga hūte” profila veidošanas un kalna attīstības vajadzībām.

5. Esošo kabeļu un sakaru kanalizācijas pārlikšana (paaugstināšana).

Projektā paredzēta esošo ST vidējā sprieguma kabeļu un LVRTC sakaru kanalizācijas atrakšana un pārlikšana (paaugstināšana) caurtekas Nr.3 izbūves vietā (grāvis N-2, pikets 0+07 līdz 0+17). Detlaizētu risinājumu skatīt ģenerālplāna lapā TS-2.

LVRTC sakaru kanalizāciju OD110mm PE paredzēts atrakt 20m garā posmā (10m uz katru pusi no projektētās caurtekas) un pakāpeniski paaugstināt no esošā līmeņa līdz caurules augšas atzīmei 2.39 virs caurtekas.

AS „Sadales tīkls” vidējā sprieguma 10kV kabeļlīnijas TP9168-TP9813 un TP9184-TP-906 pārlikšanu veicot ievērot tehnisko noteikumu Nr.30EF40-06.04/1352 no 14.12.2017. prasības:

- Esošos 10kV kabeļus atrakt vismaz 5m garā posmā - projektā kabeļus paredzēts atrakt 13.8m un 15.7m garos posmos).

- Vietā, kur tiks ieguldīta caurteka esošos 10kV kabeļus aizsargāt iemontējot dalītajās remonta caurulēs OD160mm PE – projektā paredzēts katram kabelim uzmontēt 2m garu aizsargcauruli.

- Pacelt un nostiprināt atraktos un aizsargātos 10kV kabeļus – aizsargcaurules caurules augšas atzīme 2.44.

- Pēc kabeļu pacelšanas izbūvēt projektēto caurteku.

- Pēc caurtekas izbūves atbrīvot nostiprinātos 10kV kabeļus.

- Visus darbus ar 10kV kabeļlīnijām veikt pie atslēgta sprieguma. Pēc darbu pabeigšanas veikt kabeļu pārbaudi ar paaugstinātu spriegumu piesaistot kabeļu laboratoriju.

Atbilstoši AS „Sadales tīkls” prasībai - vidējā sprieguma 10kV kabeļlīnijas TP9168-TP9813 un TP9184-TP-906 pārlikšanai izstrādāt atsevišķu būvprojektu, kurš izstrādājams un saskaņojams līdz dotā būvprojekta darbu uzsākšanai. Darbi abiem būvprojektiem ir jāviec vienlaicīgi.

6. Būvdarbu organizēšana.

Būvdarbus būtu ieteicams uzticēt būvniekam, kam ir pieredze darbam staignās vietās un pārvalda gultņu nostiprinājumu izbūves paņēmienus.

Staignās vietās rakšanas darbi veicami ar paaugstinātas caurgājības ekskavatoru (pazemināts spiediens uz grunti), vai arī plānojot darbus uz paklājkokiem. Veicamā izvēle atkarīga no būvētāja iespējām un pieredzes.

Nostiprinājumu izbūvei būtiski traucēs esošais paaugstinātais ūdens līmenis. Pašlaik tas atkarīgs no plānojamās Vidumupītes gultnes sakārtošanas posmā starp Baldones un Zvaigžņu ielām. Ja būvdarbi šā projekta ietvaros tiks plānoti pirms minētā posma sakārtošanas, būvniekam būs jāparedz ūdens atsūknēšanu no nostiprināmā gultnes posma. Ūdens atsūknēšanu var plānot no visa pārbūvējamā posma vai arī pa atsevišķiem posmiem veicot gultnes aizdambēšanu. Variants ar ūdens atsūknēšanu no visa posma varētu tikt izmantots tikai pēc būvprojekta "Vidumupītes savienošana ar valsts nozīmes ūdensnoteku "Bāliņu grāvis" Ventspilī" realizēšanas. Pretējā gadījumā jārēķinās ar palielinātu ūdens apjoma pārsūknēšanu, sevišķi lietu laikā. Vislabāk Vidumupītes gultnes pārbūvēšanu plānot pa posmiem, vienlaicīgi veicot traucējošā ūdens atsūknēšanu, gultnes rakšanu un nostiprinājumu izbūvi.

Ieteicamā būvdarbu secība:

1. Vidumupītes (jeb Ganību ielas grāvja) pārbūve

- ūdensnotekas parametru atlikšana dabā

- gultnes rakšana un nostiprinājumu izbūve

- caurteku izbūve

- kabeļu ievietošana aizsargcaurulēs

2. Pārējo grāvju rakšana

3. Izraktās grunts izlīdzināšana, esošo grāvju, bijušās sūkņu stacijas krājbaseina aizbēršana un teritorijas planēšana

Paaugstinātas bīstamības būvdarbi, kuri var radīt risku darbinieku drošībai un veselībai būvlaukumā ir :

- darbs staignās vietās,

- darbs elektrokabeļu aizsardzības zonā.

Plānotais meliorācijas būvdarbu veikšanas laiks  3 mēneši

Projekta DT sadaļas autors:                                                        A. Korotkovs