SIA “Ceļu komforts”, reģ. Nr. 44103040845, būvkomersanta reģ. nr. 3330-R, juridiskā adrese ,,Ežmalas’’, Plāņu pagasts,Strenču novads, LV4730, tel.nr.29129063, epasts viktors@celukomforts.lv. (apsekotājs un tā rekvizīti – fiziskās personas vārds, uzvārds, sertifikāta Nr. vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas Nr., būvkomersanta reģistrācijas apliecības Nr., juridiskā adrese, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese). Tehniskās apsekošanas atzinums “Durbes ielas pārbūve, Ventspilī’’, kadastra Nr. 27000110143, 27000120111, 27000080153, 27000080155, 27000150103, 27000120108 (būves nosaukums, zemes vienības kadastra numurs un adrese) ### Ventspils brīvostas pārvalde, Reģ.Nr.90000284085, Jāņa iela 19, Ventspils, LV-3601 (pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese) Atzinums izsniegts 2016.gada 05.februārī. SIA “Ceļu komforts”. (fiziskās personas vārds un uzvārds vai juridiskās personas nosaukums). - Vispārīgas ziņas par būvi Būves veids - Ielas, ceļi un laukumi ar cieto segumu. Kopējais apbūves laukums 18570m2. Zemes gabali uz kuriem atrodas būve kadastru numuri (platība m2): 27000110143 (3.60ha), 27000120111 (0.906ha), 27000080153 (2.67ha), 27000080155 (0.591ha), 27000150103 (2.4ha) , 27000120108 (2.88ha). Būves pašreizējais īpašnieks Ventspils pilsētas pašvaldība. - Situācija Teritorijas izmantošana un tās atbilstība teritorijas plānojumam, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un normatīvo aktu prasībām. Būve izvietota sarkano līniju robežās. Līdzšinējais būves lietošanas veids atbilst plānotajam būves lietošanas veidam. 3. Teritorijas labiekārtojums Objektā sarkano līniju robežās atrodas augoši koki, trases beigās ielas labajā pusē pie Rūpniecības ielas koku rinda aizsedz esošās ceļa zīmes. Vietām žogi un citi norobežojumi atrodas ielas sarkanajās līnijās. 4. Būves daļas Apsekošanas brīdī ielas brauktuves segums visā apskatāmajā ielas posmā ir ar seguma nodilumu. Asfaltbetona segumā izveidojušās plaisas, vietām arī plaisu tīkls. Posmā no Kuldīgas ielas līdz Brīvības ielai novērojamas rises, kas varētu liecināt par nepietiekamu esošās ceļa segas nestspēju. Šajā ielas posmā nepieciešama papildus ceļa segas izpēte, veicot nestspējas pārbaudes ar statisko plātni. Esošais asfaltbetona segums visā posmā ir ar apmierinošu šķērskritumu. Esošais ietvju betona bruģa segums vietām ar manāmiem iesēdumiem, kā arī vietām betona bruģis ar defektiem. Esošās ielas betona apmales visā ielas posmā ir izdrupušas. Nepieciešams pārcelt esošo žogu pa zemes robežu. 5. Inženiertīkli Objektā apsekoti apakšzemes komunikāciju skataku vāki. Skataku vāki atbilst esošajām slodzēm un nav bojāti. 6. Satiksmes organizācija. Apsekošanas mirklī esošo ceļa zīmju tehniskais stāvoklis apmierinošā kvalitātē. Ir nodrošināta skaidra un saprotama satiksmes organizācija visā apskatāmajā ielas posmā. 7. Kopsavilkums Īpaša uzmanība projektēšanas gaitā pievēršama plaisu tīklam asfaltbetona segumā. Veicot seguma atjaunošanu jāveic esošo plaisu armēšanu pielietojot asfaltbetona starpkārtām paredzētos ģeorežģus, tādējādi apturot plaisu tīkla izplešanos. Nepieciešams paredzēt esošā betona bruģa iesēdumu remontu ietvēs, kā arī veikt bojāto betona apmaļu nomaiņu. Neveicot iepriekšminētos seguma atjaunošanas pasākumus ievērojami pieaugs ikdienas uzturēšanas izdevumi un samazināsies to efektivitāte. Pēc ~4 gadiem ceļa seguma sagaidāmais novērtējums būtu vērtējams, kā slikts. Seguma bojājumu pakāpe ievērojami pasliktinās seguma ekspluatācijas īpašības un varēs izraisīt segas sagrūšanu, būs nepieciešams veikt ielas, t.sk. visas ceļa segas konstrukcijas pārbūves darbus. Esošā situācija foto fiksācijā. Att. Nr.1 Bojātās betona apmales, pie Rūpniecības ielas.; Att. Nr.2 Betona bruģa segums ietvē ar defektiem.. Att. Nr.3 Bojātās betona apmales, pie Dīķu ielas.; Att. Nr.4 Garenplaisas un škērsplaisas. Att. Nr.5 Plaisu tīkls pie Brīvības ielas.. Tehniskā apsekošana veikta 2016.gada 05.februārī.

Būvprojekta vadītājs: Viktors Akentjevs                               .

(vārds, uzvārds un paraksts)