Ceļa segas aprēķins.

- Durbes ielas brauktuve

Atbilstoši “Ventspils pilsētas ielu būvniecības vadlīnijas” un Projektēšanas uzdevumā noteiktajam, Durbes iela ir iekļauta pie III slodzes klases, kurai uz minerālmateriālu pamata virskārtas jānodrošina vismaz 180MPa.

Ceļa sega noteikta atbilstoši „Ieteikumi ceļu projektēšanai. Ceļa sega.” 2015.gads norādījumiem.

Evaj = 265 MPa, Kdr = 0.98

| Nr. | Materiāli | E,Mpa | h, cm | h/Dd | E2/E1 | Eekv Mpa | Eekv/E1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Karstā asfalta virskārta SMA11 | 2950 | 4 | 0.108 | 0.093 | 310 | 0.105 |
| 2 | Karstā asfalta saistes kārta AC16bin | 1900 | 4 | 0.108 | 0.131 | 276 | 0.145 |
| 3 | Karstā asfalta apakškārta AC32base | 1900 | 8 | 0.216 | 0.096 | 249 | 0.131 |
| 4 | Minerālmateriālu kārta(0-56) | 260 | 22 | 0.595 | 0.552 | 183 | 0.702 |
| 5 | Rrakcionētas šķembas (40-70) | 400 | 18 | 0.486 | 0.205 | 144 | 0.359 |
| 6 | Salizturīgā kārta | 100 | 50 | 0.676 | 0.686 | 82 | 0.820 |
| 7 | Pastiprināta esošā grunts. | 48 |  |  |  |  |  |

Ceļa segas stiprības rezerve 16%

Aprēķins esošās grunts pastiprināšanai.

| Nr. | Materiāli | E,Mpa | h, cm | h/Dd | E2/E1 | Eekv Mpa | Eekv/E1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Minerālmateriālu pamats | 260 | 15 | 0.405 | 0.092 | 48 | 0.183 |
| 2 | Esošā grunts (smilšmāls, plastisks, mitrs) | 24 |  |  |  |  |  |