ATBILDES UZ CEĻU DROŠĪBAS AUDITA ATZINUMA Nr. 06 AD/16-65 REZULTATĪVĀS DAĻAS PIEZĪMĒM

| Piezīmes | Projektētāja komentāri |
| --- | --- |
| Pandusos, pirms iebrauktuvēm, kur gājēju ietve netiek pārtraukta, neparedzēt dzelteno reljefa joslu vājredzīgajiem. | Šāda prasība ir pasūtītāja projektēšanas uzdevumā |
| Projektā iekļaujams risinājums un tehnoloģija aku remontam | Būvprojektā tiks iekļauts aku izbūves risinājums |
| Projektā uzrādāms apmaļu augstums pieslēgumos – iekļaujams šķērsgriezums pa pieslēguma asi. | Būvprojektā tiks iekļauta tipveida apmales izbūves shēma |
| Projektā būtu jāiekļauj gan esošā, gan perspektīvā transportlīdzekļu intensitāte un sastāvs. | Būvprojektā tiks norādītas intensitātes un sastāvs |
| Nav pieļaujams, ka projektā tiek paredzētas neregulējamas gājēju pārejas pāri divām braukšanas joslām vienā virzienā. Iespējamie risinājumi katram krustojumam doti šā atzinuma Konstatējošā daļā, sadaļā Plāns. | Būvprojektā ir koriģēti risinājumi, neparedzot gājēju pārejas pāri divām braukšanas joslām vienā virzienā. |
| Saīsināms gājēju norobežojums Durbes un Zvaigžņu ielu krustojumā. | Koriģēts |
| Durbes ielas krustojumā ar Zvaigžņu ielu labo pagrieziena joslu veidot taisnā leņķī. | Labā pagrieziena josla tiks veidota pēc iespējas taisnā leņķī. |
| Skaidrojošajā aprakstā skaidrojams, kādēļ kopīgs gājēju un velosipēdistu celiņš paredzēts līdz Rāvas ielai. Vēlams būtu savienot Rūpniecības ielā esošo celiņu ar Kuldīgas ielā esošo celiņu. | Veloceliņš tiks paredzēts no Rāvas ielas līdz Kuldīgas ielai. |
| Durbes un Brīvības, Dīķu ielu krustojumā paredzama pilienveida saliņa Brīvības ielas zarā, kā arī 551. brauktuves apzīmējumu katrā braukšanas joslā, kas vadītājiem akcentētu prasību dot ceļu pirms Durbes ielas. | Durbes un Brīvības ielu krustojums tiks aprīkots ar luksoforiem. |
| Kopā ar pašvaldību izvērtējami iespējamie risinājumi Durbes, Brīvības un Dīķu ielu krustojumā:  Krustojumu pārbūvēt par regulējamu, līdz ar to ierīkot regulējamas gājēju pārejas.  Neparedzēt kreiso nogriešanās joslu uz Dīķu ielu, ierīkot neregulējamu gājēju pāreju | Krustojums tiks pārbūvēts par regulējamu. |
| Paredzamas brauktuves malu līnijas, veidojot braukšanas joslas 3,5m platas (plāna līknēs braukšanas joslas iespējams paplašināt). | Malas joslas tiks paredzētas. |
| Projektā iekļaujami šķērsgriezumi visiem raksturīgajiem ielas posmiem, uzrādāmas virāžas, ja tādas paredzētas. | Tiks norādīti. |
| Piezīmes | Projektētāja komentāri |
| Robeža starp ātrummaiņas joslām jāapzīmē ar 926. brauktuves apzīmējumu, kā to nosaka LVS 85. | Koriģēts |
| 705. ceļa zīmēs paredzēt uzrādīt arī P111 ceļu ar raustītu līniju apvilktā rāmī, kā tas darīts citviet (pie Ventas tilta) šajā pašā maršrutā. | Koriģēts |
| Projektā paredzami/uzrādāmi atbilstoši brauktuves apzīmējumi arī mazāksvarīgās ielās. | Koriģēts |
| Izvērtēt audita grupas piedāvātos risinājumus attiecībā uz Durbes un Rūpniecības ielas satiksmes organizācijas iespējamiem risinājumiem. | Risinājumi izvērtēti, veiktas korekcijas. |
| Pirms krustojumiem uz mazāksvarīgām ielām paredzami 949. brauktuves apzīmējumi. | Būvprojektā ir paredzēti 949.brauktuves apzīmējumi . |

Būvprojekta vadītājs: ......................................V.Akentjevs