Būvniecības organizācija

Pirms būvniecības sākuma būvniecības organizācijai jāizstrādā būvdarbu veikšanas projekts, kurš jāsaskaņo ar Ventspils brīvostas pārvaldi, SIA „LGT Stividors” vadību un Ventspils dzelzceļa stacijas vadību.

Pirms būvdarbu uzsākšanas Ventspils brīvostas pārvaldei Ventspils Domes Būvniecības administratīvajā inspekcija (BAI) noformēt Atļauju par tiesībām veikt darbus Ventspils pilsētas administratīvās teritorijas robežas.

Būvdarbi veicami dzelzceļa kustībai slēgtā dzelzceļa Nr301 posmā, dzelzceļa slēgšanu saskaņojot ar Ventspils stacijas priekšnieku, ierakstot SCB žurnāla un ierobežojot darba vietu ar pārnēsājamiem sarkaniem apstāšanās signāliem. Saskaņā ar tehniskiem noteikumiem svari ierīkojami horizontālā, taisnajā iecirknī, sakarā ar ko celtniecības darbu veikšanas sliežu ceļš tiks pārbūvēts vagonu svaru vietā, pirms un pēc svariem, kopā 47 m garumā.

Betona markas, metāla konstrukcijas, stiprinājumu tipi, elektriskas un elektroniskas komponenti tiks sniegti projektā. Sliedes R-50 tipa, ar tipveida stiprinājumiem.

Būvdarbus veicot ievēro Aizsargjoslu likuma prasības attiecībā uz būvēm, iekārtām un inženierkomunikācijām; ievēro Atkritumu apsaimniekošanas likuma prasības attiecībā uz sadzīves, būvniecības un tehnoloģisko atkritumu apsaimniekošanu. Pēc būvdarbu pabeigšanas tiks veikta apbūves teritorijas un dzelzceļa sliežu ceļu uzkopšana un sakārtošana. Veicot būvdarbus ievēro Darba aizsardzības līkuma prasības, kā arī ievēro Darba aizsardzības noteikumus ceļu saimniecībā Nr. ITU-3/410, kurus izstrādāja VAS „Latvijas Dzelzceļš”

Veicot visu veidu zemes darbus sliežu ceļu uzbūvei, jāņem vērā pazemes komunikāciju izvietojums, un šie darbi jāveic atbildīgo organizāciju klātbūtnē.

Darbu vadītājam jānodrošina pastāvīga drošības tehnisko noteikumu kontrole.

Būvdarbus veic, maksimāli izmantojot mehanizāciju. Dzelzceļa materiālus, kuri atvesti uz celtniecības objektu, drīkst novietot ne tuvāk kā 2,5 m no funkcionējošā dzelzceļa tuvākās sliedes.