TEHNISKĀS APSEKOŠANAS AKTS

Ventspils brīvostas pārvaldes

dzelzceļa Nr.301. Ventspilī apsekošanas akts sakarā ar dzelzceļa svaru projektēšanu uz dzelzceļa Nr.301.

2017. gada 13.decembrī					Ventspils brīvosta

Ventspils brīvostas pārvalde pieņēma lēmumu uz dzelzceļa Nr.301. uzbūvēt vagonu svarus, lai kontrolētu vagonos iekrautu tonnāžu.

Komisija apsekoja dzelzceļu Nr.301, no pārmijas Nr.171 līdz pārmijai Nr.173.  Dzelzceļa Nr.301 kopējais garums no pārmijas nr.171 līdz pārmijai Nr.173 ir 347.5 m, lietderīgais garums - 225 m. Sliežu ceļš Nr.301 visā garumā pieder Ventspils brīvostas pārvaldei. Sliežu ceļš uzbūvēts no sliedēm R50 tipa, ar dzelzsbetona gulšņiem un šķembu balastu. Vietā, kura paredzēts izbūvēt dzelzceļa vagonu svarus, ir posms ar koka gulšņiem. Sliežu ceļš taisnais, augstuma atzīmes svārstās no 2.81 m līdz 3.15 m. Svarus plānots izvietot 37.17 metrus no kontrolstabiņa Nr.171 līdz svaru sākumam.

Sliežu ceļa profils pirms svariem, uz svariem un pēc svariem tiks pārbūvēts un izveidots horizontālais iecirknis 86 m garumā. Projektā jāparedz R50 (jauns) sliežu tips uz svariem, pirms un pēc svariem 6.25 m garumā. Sliežu savienojumiem ar esošām R50 tipa sliedēm ar nodilumu jāizmanto pārejas uzliktņi, uz vietas precizējot pacēluma izmērus. Noņemtas sliedes R50 tipa un koka gulšņus pēc atlasīšanas jāizmanto sliežu remontiem Ventspils brīvostas pārvaldes esošiem sliežu ceļiem. Lietus ūdens novadīšanai no svaru moduļiem jāuzliek uztvērējaka. Elektriskais apgaismojums šinī dzelzceļa rajonā notiek ar diviem apgaismojuma mastiem, papildus apgaismojums tieši pie svariem tiks papildināts ar diviem ielu apgaismošanas stabiem, ar gaismekļiem, kuri noregulēti tā, lai videokameras jebkura dienas laikā varētu novērojot vagonu numurus. Pēc A/S „Latvijas Dzelzceļš” normām apgaismojumam jābūt ne mazāk par 10 lk.uz vagonu sāniem.

Jānodrošina Latvijas standarta LVS 282:2015 „Dzelzceļa būvju tuvinājuma un ritoša sastāva gabarīti” prasības.

Komisija nolēma: svarus atrašanas vietu precizēt projektēšanas laikā, projektā ieplānot R50 tipa sliedes uz svariem un 6.25m garumā pirms un pēc svariem, ar dzelzsbetona gulšņiem un šķembu balastu.

SIA „TORBUD”

Dzelzceļa svaru projekta vadītājs				Z. Garkulis- Gurevičs

SIA „TORBUD”

Dzelzceļa sliežu meistars					E. Garkulis- Gurevičs

SIA „TORBUD”

Būvkonstrukcijas inženieris				I. Dužka