- PASKAIDROJUMA RAKSTS

- Izejas dati

Būvprojektu „Dzelzceļa svaru izbūve uz 301.sliežu ceļa, Ventspilī” izstrādāja SIA „TORBUD” pēc Ventspils brīvostas pasūtījuma. SIA „TORBUD”, būvkomersanta reģistrācijas apliecība Nr.2865-RA, projekta vadītājs Zenons Garkulis-Gurēvičs, sertifikāts Nr.3-00657, projekta svaru daļas vadītājs Ivans Dužka, sertifikāts Nr.3-00796, elektroapgādes daļas vadītājs Toms Ziemelis, sertifikāts Nr.18.1, elektroniskās daļas vadītājs Dmitrijs Kilups, sertifikāts Nr.3-01309.

- Projektā izmantoti:

  - Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas būvatļauja Nr.LV0220181005 no 16.01.2018.

  - Ventspils pilsētas domes Arhitektūras un pilsētbūvniecības administratīvas inspekcijas tehniskie noteikumi Nr9-11/82-1 no 31.01.2018.

  - VAS „Latvijas dzelzceļš” Tehniskie noteikumi Nr. DTG- 6.4.12./7-2018. no 19.01.2018.

  - SIA „BMGS” tehniskie noteikumi.

  - SIA „LGT Stividors” tehniskie noteikumi.

  - Tehniskās apsekošanas akts.

  - Topogrāfijas plāns, kuru 02.12.2016.gadā izstrādāja SIA „ĢEODEZIS”.

  - Zemesgrāmatas apliecības kopija.

  - Autoru veiktie mērījumi.

  - Brīvostas dzelzceļa rajona shēma.

  - Projektēšanas uzdevums ar tehnisko specifikāciju.

  - Projekts izstrādāts atbilstoši LR Vispārīgiem un Dzelzceļa būvnoteikumiem, LR Dzelzceļa TEN un citiem normatīvajiem dokumentiem.

Projekta daļas mērķis: ierīkot dzelzceļa svarus uz Ventspils brīvostas dzelzceļa Nr.301.

- Projektēšanas rajona raksturojums

SIA „LGT Stividors” izmanto sliežu ceļu Nr.301 vagonu padošanai no Ventspils dzelzceļa stacijas uz kraušanu vai izkraušanu 12. piestātnē Ventspils brīvostā. Sliežu ceļš Nr.301 kopā ar sliežu ceļiem Nr.200, 201, 202, 300 kalpo piestātnei Nr.12. dzelzceļa vagonu pieņemšanai un apstrādei; pie valsts A/S „Latvijas dzelzceļš” Ventspils stacijas ceļam pievienots ar sliežu ceļu Nr.43. Par pievedceļa robežu kalpo zīme „Pievedceļa robeža”.

Sliežu ceļa Nr.301 garums no pārmijas Nr.170 līdz pārmijai Nr.173 ir 429.6 m, lietderīgais garums ir 225 m. Uz sliežu ceļa Nr.301 plānots uzbūvēt dzelzceļa svarus; vietu, kurā būvēs svarus, izvēlējās brīvostas tehniskie vadītāji.

Esošā dzelzceļa Nr.301 sliedes galviņas augstuma atzīmes (PSG) svārstās no 2.81 m līdz 3.15 m. Sliežu ceļš Nr.301 izbūvēts no R50 tipa sliedēm ar nodilumu 4-5 mm un dzelzsbetona gulšņiem; vietā, kura būvēs svarus, ir ar koka gulšņiem.

Svarus plānots izvietot sliežu ceļā Nr.301, 37.17 m attālumā no kontrolstabiņa Nr.171 .

- Pārvadāšanas apjoms

Kravu pārkraušanas apjoms sakarā ar dzelzceļa svaru būvniecību paliks nemainīgs.

- Ģenerālshēma

Projektētājs kopā ar pasūtītāja pārstāvjiem apsekoja dzelzceļa sliežu ceļu Nr.301 - vietu, kurā plānots uzbūvēt dzelzceļa svarus. Dzelzceļš Nr.301 no pārmijas Nr.171 līdz pārmijai Nr.173 izbūvēts no R50 tipa sliedēm un dzelzsbetona gulšņiem, svaru vietā ar koka gulšņiem.  Svaru būvēšanas vietā plānā sliežu ceļš Nr.301 ir taisnais. Vagonu pārvietošana pa sliežu ceļu un vagonu svēršana notiks ar lokomotīves palīdzību. Projektā paredzēts esošo sliežu ceļu Nr.301 rekonstruēt kopējā garumā - 73 m, svaru daļa - 14.15 m, pieejas pie svariem no katras puses – 6.25 m, ceļa garums – 26.65 m. Paredzēta sliedes nomaiņa uz R50 tipu ar nodilumu 0mm. Svaros liks R50 tipa jaunas sliedes, kā arī pirms un pēc svariem 6.25m garumā katrā pusē, koka gulšņu vietā liks dzelzsbetona gulšņus uz šķembu balasta 30 cm biezumā zem gulšņa.

- V. Sliežu ceļa tehniskie parametri

Rekonstruējamo sliežu ceļu tehniskie parametri un izvēlētie materiāli atbilst pievedceļu projektēšanas normām. Īpašu uzmanību projektētājs pievērš tam, lai dzelzceļa būvniecībā izmantotie materiāli kalpotu pēc iespējas ilgāk bez to nomaiņas.

- Tabula Nr.1

| Nr.p.k. | Nosaukums | Mērvienība | Apjoms, skaits, materiāls | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Līkņu mazākais rādiuss | m | nav | Dz. Nr.301 |
| 2. | Slīpums svaru vietā | mm/m | 0 | Dz. Nr.301 |
| 3. | Esošs maksimālais slīpums dz. Nr.301 | mm/m | 5.5 | Dz. Nr.301 |
| 4. | Profila mazākā elementa garums rekonstruējamajā posmā | m | 9.0 | Dz. Nr.301 |
| 5. | Gulšņu tips | dzelzceļa tips | Dzelzsbetona tips ar KB50 stiprinājumiem | Dz. Nr.301- 6.25 m pirms un pēc svariem, starp svaru moduļiem 5.15m; Uz svaru platformām – paliktņi KD50 tipa |
| 6. | Sliežu tips | dzelzceļa tips | R50 | Dz. Nr.301 |
| 7. | Balasts | tips | Granīta šķembas, frakcija 31.5-63 | Dz. Nr.301- 6.25 m pirms un pēc svariem, un starp svaru platformām, pārējos posmos esošais balasts ar papildināšanu blietēšanas vietās |
| 8. | Gulšņu epīra | gab/km | 1840 | Taisnajās |
| 9. | Balasta biezums zem gulšņa | m | 0.30 | Dz. Nr.301 |
| 10. | Balasta prizmas platums augšējā daļā | m | 3.25 | Dz. Nr.301 |

- VI. Plāns, garenprofils un dzelzceļa būvju tuvinājuma gabarīts

- Plāns dzelzceļam Nr.301 paliks bez izmaiņām; garenprofils tiks izlabots svaru vietā un izveidotajā līdzenajā posmā 95 m garumā. Apgaismojuma stabus (2 gabali) un videonovērošanas stabu ar instalācijas skapjiem plānots uzstādīt starp 300. un 301. sliežu ceļu, vietās, kurās platums starp ceļiem  ir 6.57 m, ar gabarītu 2.45 m no sliežu ceļa Nr.300 ass.

- VII. Zemes klātne un lietus ūdens novadīšana

Zemes klātni rekonstruējamām dzelzceļa Nr.301 iecirknim izmantos no esošā sliežu ceļa Nr.301 trases. Jaunizveidoto zemes klātni jānoblīvē līdz blīvuma koeficientam K=0.95 vai vairāk.

Lietus ūdens novadīšana no dzelzceļa svaru platformām notiks uz projektējamo uztvērējaku.

- Apgaismojums un sakari

Esošais elektriskais apgaismojums uz sliežu ceļiem Nr.300, 301, 302, 306 nodrošināts no diviem apgaismojuma mastiem, viens masts atrodas pie pārmijas Nr.171, otrais masts - pie pārmijas Nr.172, kā arī no jauna autoceļa blakus sliežu ceļam Nr.300 no apgaismojuma stabiem, kuri novietoti ik pēc 25 m. Sakarā ar vagonu svaru uzstādīšanu apgaismojums tiks papildināts ar 2 apgaismojuma stabiem tieši pie svariem, lai nodrošinātu vilciena sastādītājam redzamību vagonu novietošanās uz svariem procesā un apgaismotu vagonus tā, lai videonovērošana varētu reģistrēt vagona numuru. Stabu izvietojums paradīts DZ-2 un EL daļas rasējumos. Gaismekli noregulēti tā, lai apgaismojums uz vagoniem un sliežu cēliem būtu ne mazāk par 10 lk.

SIA „LGT Stividors” atbildīga persona pār vagonu pieņemšanu atbild pa telefonu Nr.25614590.

- Tenzometriskie vagonu svari

- Svaru izmantošanas mērķi:

- Četrasu vagonu svēršana statiskā stāvoklī;

-   Svarus paredzēts lietot mērenās klimata zonās un aukstajos klimatiskajos apstākļos – no   -40C līdz +60C;

- Svaru procesors novietots svaru vadības skapī, kurā automātiski uzturēs temperatūru no +5C līdz +25C.

- Vadības skapis aprīkots ar mobilo tīklu modemu, kurš nodrošina datu pārraidi.

- Vagonu svēršana statiskajā stāvoklī notiek bez vagonu atkabināšanas.

- Svari aprīkoti ar videokameru, ar kuras palīdzību tiek fiksēti sveramo vagonu numuri, videokamera izvietota uz traversa, kas dod iespēju precīzi noregulēt videoattēlu.

Svari sastāv no diviem kravu moduļiem, kas ir atdalīti ar sliežu ceļa posmu. Katram modulim ir kravas platforma, pamatnes rāmis ar 4 svēršanas devējiem SLC820 30t c6 tipa. Svaru komplektā ir ar vadiem savstarpēji savienoti divi mērīšanas procesori un svaru procesors, kurš tiks uzstādīts vadībās skapī.

- Vagonu svēršanas tehnoloģija

Vagonu no Ventspils stacijas VAS „Latvijas dzelzceļš” padošana uz Ventspils brīvostas pievedceļiem 12. piestātnē - izkraušanas ceļiem Nr.201 un Nr.202 - tiks veikta ar Ventspils stacijas lokomotīvi ČME-3. Vagonus padod saskaņā ar instrukciju par pievedceļa apkalpošanas un kustības organizēšanas kārtību. Vagonu skaits vienlaicīgai padošanai sastāda 20 nosacītus vagonus. Pirms vagonu padošanas uz 12. piestātnes pievedceļiem Ventspils stacijas manevru dispečers pa telefonu Nr.25614590 paziņo SIA „LGT Stividors” atbildīgajiem pārstāvim par vagonu padošanu un noskaidro, vai vagonus nepieciešams svērt. Ja vagonus pirms padošanas uz izkraušanas ceļiem Nr.200 un Nr.201 nepieciešams svērt, SIA „LGT Stividors” atbildīgais pārstāvis atver un nostiprina dzelzceļa vārtus, diennakts tumšajā laikā ieslēdz apgaismojumu  teritorijā un sagaida vagonus pie zīmes „Pievedceļa robeža” un nodrošina kustības drošību vagonu padošanas laikā. Vagonu sastāvs no 20 vagoniem ar lokomotīvi priekšgalā no Ventspils stacijas „B” vai „C” parka ar ieslēgtām automātiskām bremzēm, pēc stacijas dežuranta atļaujas izbrauc no parka, uzbrauc uz sliežu ceļu Nr.43, pāri pārmijai Nr.5, 180 uzbrauc uz sliežu ceļu Nr.200, pāri pārmijām Nr.181, 183, 170, 171 uzbrauc uz sliežu ceļu Nr.301. Ar lokomotīvi piebrauc pie svariem, ar ātrumu 5 km/h pārbrauc pāri svariem, pēc sastādītāja signāla apstādina sastāvu tā, lai pirmais vagons atrastos uz svariem. Atbildīgais SIA „LGT „Stividors” uzdod nosvērt vagonu nospiežot ar pirkstu uz skārienjutīgu ekrānu svaru vadības skapī, aparatūrā nosver vagonu, svaru ar vagona numuru saglabā elektroniskajā atmiņā. Sastādītājs dod signālu mašīnistam un uzliek uz svariem nākošo vagonu; tādā secībā nosvēra visus vagonus. Sakarā ar to, ka sliežu ceļa Nr.301 lietderīgais garums neļauj nosvērt visus 20 vagonus, pirms svēršanās atbildīgais SIA „LGT „Stividors” sagatavo maršrutu uz sliežu ceļa Nr.305, pārliekot vajadzīgā virzienā pārmijas Nr.173 un Nr.175. Pēc vagonu nosvēršanas, ar ātrumu 5 km/h pāri svariem, stumjot vagonus ar lokomotīvi pāri pārmijam Nr.171, 170, 183 vai 181, vagoni tiek padoti uz 201. vai 202. sliežu ceļu izkraušanai vai kraušanai.

- Darbu apjoms

| № p.k. | Darbu un izmaksu nosaukums | Mēr- vienība | Daudz. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Esošo dzelzceļu demontāža, R50 sliedes ar 4 griezumiem, koka gulšņi – 25 gab., dzelzsbetona gulšņi ar W-21 stiprinājumiem – 21 gab., uzliktņi R50 – 8 gab. ar 24 salaidies skrūvēm komplektā, paliktņi D50 – 50 gab., kabas – 200 gab. šķembu balasts – 10m3. Noņemtos materiālus (uzliktņi ar skrūvēm, dzelzsbetona gulšņi ar stiprinājumiem, šķembu balasts) izmantot svaru izbūvei | m ceļa | 26.65 |
| 2. | Demontēto un būvniecībai neizmantojamu materiālu aizvešana uz noliktavu | t | 5 |
| 3. | Zemes klātnes sagatavošana pēc būvbedres aizbēršanas | m ceļa | 17.65 |
| 4. | Sliežu ceļu pamatnes blietēšana starp platformām un aiz platformām, vietās, kuras aizbērtas pēc būvbedres rakšanas | m ceļa | 17.65 |
| 5. | Sliežu ceļu montāža no R50 tipa sliedēm, KD tipa paliktņiem, ar spailes stiprinājumiem uz svaru platformām. Paliktņus metināt saskaņā ar BK-2 norādījumiem | m ceļa | 4.484 x 2 = 8.968 |
| 6. | Sliežu ceļu montāža no R50 tipa sliedēm, dzelzsbetona gulšņiem, KB tipa stiprinājumiem starp svaru platformām un aiz platformām uz dzelzsbetona gulšņiem, uz šķembu balasta ar blietēšanu un izlāgošanu | m ceļa | 6.25 x 2 + 5.15 = 17.65 |
| 7. | Esoša sliežu ceļa pacelšana vai nolaišana līdz projekta līmenim; izlāgošana, blietēšana, sakārtošana | m ceļa | 47 |
| 8. | Granīta šķembu piegādē darbiem p.5., 7. | m3 | 10 |
| 9. | Sliedes R-50 sagāde. | m | 53.30 |
| 10. | Dzelzsbetona gulšņu ar W-21 stiprinājumiem sagāde | gab. | 9 |
| 12. | Paliktņu KD-50 sagāde | gab. | 48 |
| 14. | Spailes skrūves sagāde M22x75 | gab. | 96 |
| 15. | Spailes (klemmas) SKL-21 sagāde | gab. | 96 |
| 15. | Uzgriežņa M22x22 sagāde | gab. | 96 |
| 16. | Paplāksnes D22 sagāde | gab. | 96 |
| 19 | Labiekārtošanas darbi | objekts | 1 |

- XII. Būvniecības organizācija

Pirms būvniecības sākuma būvniecības organizācijai jāiesniedz Valsts dzelzceļa tehniskajai inspekcijai iesniegums ar lūgumu izdarīt atzīmi būvatļaujā ar pielikumiem:

- Atbildīgā būvdarbu vadītāja saistību raksti 2 eks.

- Būvuzrauga saistību raksti 2 eks.

- Līgums par autoruzraudzību (kopija)

- Būvdarbu vadītāja un būvuzrauga sertifikāti

- Autoruzraudzības žurnāls

- Būvdarbu žurnāls

- Būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polises kopiju

- Būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polises kopiju

- Dokumenti par darba aizsardzības koordinatora norīkošanu

- Jāizstrādā būvdarbu veikšanas projekts, kurš jāsaskaņo ar Ventspils brīvostas pārvaldi un Ventspils stacijas vadību.

Pirms būvdarbu uzsākšanas, būvniecības ierosinātajiem Ventspils Domes Būvniecības administratīvajā inspekcijā (BAI) noformēt Atļauju par tiesībām veikt darbus Ventspils pilsētas administratīvās teritorijas robežas.

Veicot visu veidu zemes darbus sliežu ceļu uzbūvei, jāņem vērā pazemes komunikāciju izvietojums, un šie darbi jāveic atbildīgo organizāciju klātbūtnē.

Darbi funkcionējošā sliežu ceļā Nr.301 izpildāmi norobežojot darba zonu ar apstāšanās signāliem; saskaņojot tos ar Ventspils brīvostas pārvaldi un Ventspils stacijas dežurantu, ierakstot stacijas SCB žurnāla. Darbu vadītājam jānodrošina pastāvīga tehnisko noteikumu drošības kontrole.

Būvdarbus veic, maksimāli izmantojot mehanizāciju. Dzelzceļa materiālus, kuri atvesti uz celtniecības objektu, drīkst novietot ne tuvāk kā 2,5 m no funkcionējošā dzelzceļa tuvākās sliedes. Pārējos būvdarbu norādījumus skatīt būvprojektā attiecīgās lapās.

- Vides un darba aizsardzības pasākumi

Būvdarbus veicot ievēro Aizsargjoslu likuma prasības attiecībā uz būvēm, iekārtām un inženierkomunikācijām; ievēro Atkritumu apsaimniekošanas likuma prasības attiecībā uz sadzīves, būvniecības un tehnoloģisko atkritumu apsaimniekošanu. Pēc būvdarbu pabeigšanas tiks veikta apbūves teritorijas un dzelzceļa sliežu ceļu uzkopšana un sakārtošana. Veicot būvdarbus ievēro Darba aizsardzības līkuma prasības, kā arī ievēro Darba aizsardzības noteikumus ceļu saimniecība Nr. ITU-3/410, kurus izstrādāja VAS „Latvijas Dzelzceļš”.

XIV. Grunts raksturojumi būvniecības vietā

Dzelzceļa svaru būvniecības vieta atrodas blakus urbumam ar apzīmējumu urb.-2; grunts tipu un raksturojumu skatīties pētījumā, kuru veica firma SIA „BG Invest”.

- XV. Secinājumi

Precīzi izpildot projekta nosacījumus un pievedceļa ekspluatācijas prasības, var nodrošināt objekta drošu un produktīvu darbību uzdotā apjoma robežās, kā arī dzelzceļa un pievedceļa personāla drošību un vides aizsardzības noteikumu izpildi.

Pirms pievedceļu nodošanas ekspluatācijā to īpašnieku vadībai jāizstrādā vietējās instrukcijas izmaiņas par vagonu padošanas un novākšanas kārtību sakarā ar dzelzceļa svaru izbūvi.

- Sastādīja:                					     		         Z.Garkulis- Gurevičs