DARBU  ORGANIZĒŠANAS  PROJEKTS

SKAIDROJOŠS  APRAKSTS

- VISPĀRĪGĀ  DAĻA

Vieglo automašīnu stāvvietu izbūves Darbu organizēšanas projekts (DOP) izstrādāts, pamatojoties uz sekojošiem spēkā esošiem Latvijas būvnormatīviem un normatīviem aktiem:

- MK norteikumiem Nr. 500 “Vispārīgiem būvnoteikumi”

- MK noteikumiem Nr.633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi”

- Aizsargjoslu likumu

- LBN 310-15 „Darbu veikšanas projekts”

- LR „Darba aizsardzības likums” un tā papildinājumiem - MK noteikumiem Nr.660 „Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība”, -

MK noteikumiem Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”,

MK noteikumiem Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi”, - MK noteikumiem Nr.359 „Darba aizsardzības prasības darba vietās”

- MK noteikumiem Nr.526 „Darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu un strādājot augstumā”,Nr.209 „Noteikumi par iekārtu elektrodrošību”

- MK noteikumiem Nr.400 „Darba aizsardzības prasības drošības zīmju lietošanā”

- MK noteikumiem Nr.372 „Darba aizsardzības prasības, lietojot individuālos aizsardzības līdzekļus”

- MK noteikumiem Nr.384 „Noteikumi par bīstamajām iekārtām”

- MK noteikumiem Nr.344 „Darba aizsardzības prasības, pārvietojot smagumus”

- Latvijas Valsts standartu VS 23407-78 ( VS 12.4.059-89)

- Latvijas Valsts standartu LVS 446:2003

- Būvuzņēmēja darbu aizsardzības un ugunsdrošības plānu.

Darbu aizsardzības pasākumi veicami atbilstoši šī būvprojekta darbu aizsardzības un ugunsdrošības sastādītam plānam. Ja šajā darbu aizsardzības un ugunsdrošības plānā kādā jomā nav noteiktas konkrētas prasības, tad galvenais būvuzņēmējs darbus organizē koordinē, ievērojot LR "Darba aizsardzības likuma" un tā papildinājumu - MK noteikumu Nr. 660 "Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība", MK noteikumu Nr. 92 "Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus" un MK noteikumu Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" prasības.

Visi darbi, kuri saistās ar vieglo automašīnu stāvvietu izbūvi, veicami saskaņā ar Latvijas būvnormatīvos noteikto būvdarbu veikšanas kartību.

Plānotais kopējais būvdarbu ilgums ir paredzēts ne ilgāk par 12 mēnešiem.

Darbu organizēšanas projekts izstrādāts lai:

- automašīnu stāvvietu izbūves laikā nodrošinātu esošo būvju aizsardzību pret mehāniskiem bojājumiem,

- ierobežotu uguns un dūmu rašanos, ka arī izplatīšanos, nodrošinātu cilvēku evakuāciju un iespēju, efektīvi veikt ugunsdzēsības pasākumus,

- nodrošinātu higiēniskumu, nekaitīgumu cilvēku veselībai un videi,

- nodrošinātu mehānismu, iekārtu un aprīkojuma drošību un drošu ekspluatāciju.

2.   BŪVLAUKUMA   ORGANIZĀCIJA

2.1.  BŪVLAUKUMA  ORGANIZĀCIJAS  SHĒMA

Būvlaukuma sagatavošanas un būvdarbu organizācijas shēmu skatīt darbu organizēšanas būvprojekta rasējuma lapā DOP-2.

2.2.  BŪVDARBU  VEIKŠANAS  VIETAS  NOROBEŽOŠANA

Lai izvairītos no cilvēku iekļūšanas bīstamajās zonās, tās jānorobežo ar aizsargnožogojumiem, drošības un brīdinājuma zīmēm. Būvobjektu paredzēts nožogot ar pārvietojamo būvžogu, kā arī būvdarbu laikā bīstamās zonas daļēji nožogot ar signāllentām.

2.3.  PAGAIDU  ĒKAS  UN  BŪVES

Būvobjekta teritorijā paredzēts izvietot sekojošas pagaidu ēkas un būves:

- Strādājošo sadzīves telpas – 1 gab. ( pārvietojams, 6m konteiners).

- Pārvietojamā Bio tualete - 1 gab.

- Darbu vadītāji un medpunkts - 1 gab. ( pārvietojams, 6m konteiners).

- Ugunsdzēsības stends – 1 gab.

- Būvgružu konteiners – 1 gab.

- Būvmateriālu nokraušanas laukumi 150 m².

- Būvlaukuma apsardze – 1 gab. (pārvietojams, 3,3m  konteiners).

- Būvtāfele – 1 gab.

2.4.  SATIKSMES  ORGANIZĀCIJA  BŪVLAUKUMĀ

Autotransporta iebraukšana būvlaukumā paredzēta no esošās ielas caur vārtiem, kuri paredzēti būvprojektā (skat. lapu  DOP-2).

2.5.  APSARDZES  SISTĒMAS  IZVEIDE

Būvuzņēmējam būvlaukumā jānodrošina ar darbu izpildi saistīto materiālo vērtību apsardzi.

Būvlaukuma apsardze nodrošina pret nepiederošu personu ( t.i. personu bez speciālas caurlaides) iekļūšanu būvlaukuma teritorijā, ka arī veic ienākošo un izejošo materiālu, elektroinstrumentu un iekārtu reģistrāciju un kontroli.

3.  BŪVDARBU  VEIKŠANA

3.1   GALVENO  BŪVDARBU  VEIKŠANAS  SECĪBA

Ieteicama sekojoša būvdarbu izpildes secība :

3.1.1.   Būvlaukuma sagatavošanas darbi.

3.1.2.   Inženierkomunikāciju ierīkošanas darbi.

3.1.3.   Stāvvietu laukuma un celiņu segumu izbūves darbi.

3.1.3.1. Zemes klātnes izbūve;

3.1.3.2. Ar saistvielām nesaistīto konstruktīvo kārtu izbūve (salizturīgā slāņa izbūve un minerālmateriālu maisījuma pamatu izbūve;

3.1.3.3. Ceļu segumu izbūve;

3.1.3.4. Aprīkojuma izbūve.

3.1.4.	Teritorijas labiekārtojuma darbi tās robežās.

Jāņem vērā, ka auto stāvlaukuma būvdarbus paredzēts veikt vienlaicīgi ar cita būvprojekta ietvaros paredzētiem ražošanas ēkas VATP6 būvdarbiem un darbu robežas abām būvēm saskaras.

Savstarpēji saskaņot būvdarbu veikšanas termiņus un secību ar ražošanas ēkas VATP6 būvdarbu veicēju darba robežu saskares vietā. Jāparedz, ka nevar uzsākt būvdarbus vietās, kur ražošanas ēkas VATP6 inženierkomunikācijas šķērso auto stāvlaukuma darbu robežas pirms nav veikti inženierkomunikāciju izbūves darbi ēkas VATP6 būvdarbu sastāvā, kuri jāizbūvē auto stāvlaukuma un ceļa robežās.

Apakšzemes komunikācijas izbūvējamas pirms jaunbūvējamo ceļa posmu šķembu pamata izbūves. Pirms būvdarbu sākšanas veikt būves, kā arī inženierkomunikāciju trašu uzmērīšanu un nospraušanu dabā atbilstoši projektētajiem ģeometriskajiem parametriem un telpiskajām koordinātām (arī apmales akmeņu atrašanās vietu).

Pēc uzmērīšanas un nospraušanas darbu veikšanas, veikt krūmu zāģēšanu, veikt ābeles pārstādīšanas darbus, veikt augsnes virskārtas noņemšanu, likvidējamo konstrukciju demontāžas darbus.

Ceļa konstrukciju un būvju darbus veikt secīgi, ievērojot inženierkomunikāciju loģisko izbūves secību.

Pirms jebkuru pastāvīgu darbu uzsākšanas būvuzņēmējam jānorobežo būvlaukums dažādās vietās, kurās paredzēts uzsākt darbus.

Pirms jebkuru zemes darbu uzsākšanas jāpārbauda zemes virsmas līmeņu atzīmes. Ja nepieciešams būvuzņēmējam jāsagatavo jauni tehniskie zīmējumi ar koriģētiem virsmas līmeņiem. Līmeņi jāmēra ar noteiktiem attālumiem, ievērojot grunts līdzenumu, lai tiktu iegūta patiesa virsmas aina. Attālums starp apsekojamiem punktiem nedrīkst pārsniegt 25m. Cauruļvadiem līmeņi jāmēra trases garumā ar attālumu 10m no viena punkta līdz otram.

Visi materiāli un iekārtas jāuzglabā saskaņā ar ražotāju izdotām instrukcijām par attiecīgo materiālu un iekārtu uzglabāšanu. Pirms jebkuru būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāizpēta vieta un jāpārbauda rasējumi, esošo virszemes un pazemes konstrukciju atrašanās vietas.

Projektā paredzētos materiālus iespējams aizstāt ar cita ražotāja ekvivalentiem materiāliem, iepriekš saskaņojot to ar projektētāju un pasūtītāju. Projektā paredzētās segas konstrukcijas parametru izmaiņu gadījumā saskaņot to ar projektētāju. Celtniecībā izmantojami tikai sertificēti materiāli.

3.2   BŪVNIECĪBAS  SAGATAVOŠANAS  DARBI

Būvniecības sagatavošana būvlaukumā uzsākama tikai pēc Darbu veikšanas projekta ( DVP) saskaņošanas ( ar būvprojekta autoru un Pasūtītāju ) un ja ir izpildīti būvatļaujā iekļautie būvdarbu uzsākšanas nosacījumi un iesniegti būvvaldē nepieciešamie dokumenti.

Uzsākot sagatavošanas darbus būvobjektā, galvenais būvuzņēmējs nozīmē atbildīgo darba aizsardzības speciālistu, ja objekta strādājošo skaits ir no 10 līdz 50.

Pirms būvdarbi vēl nav uzsākti, galvenais būvuzņēmējs veic visus teritorijas aizsardzības darbus pret nelabvēlīgām dabas un ģeoloģiskām parādībām, kā arī esošās apbūves apstākļos iezīmē un norobežo bīstamās zonas, nosprauž esošo pazemes komunikāciju un citu būvju asis, vai iezīme to robežas, ka arī nodrošina transportam un gājējiem drošu pārvietošanos un pieeju esošajām būvēm un infrastruktūras objektiem.

Būvniecības sagatavošanas darbu laikā nepieciešams veikt sekojošus pasākumus:

- pagaidu piebraucamo ceļu un laukumu ierīkošana, ievērojot projektējamās darba robežas;

- pagaidu nožogojuma ierīkošana;

- būvdarbu vadītāja un strādnieku sadzīves telpu ierīkošana;

- pārvietojamo tualešu uzstādīšana

- būvmateriālu nokraušanas laukumu ierīkošana;

- būvtāfeles uzstādīšana pie ieejas būvlaukumā

- elektroenerģijas un ūdens pagaidu ņemšanas vietu ierīkošana

- būvgružu konteineru novietošana -  paredzētais būvgružu apjoms 15,0m³.

Pirms būvdarbu uzsākšanas fiksēt patērētās elektroenerģijas uzskaites skaitītāja rādījumu un sastādīt aktu, pieaicinot par attiecīgas elektroenerģijas uzskaites iekārtas ekspluatāciju atbildīgas organizācijas pilnvarotu pārstāvi.

Pirms būvniecības sagatavošanas darbu uzsākšanas veikt visus nepieciešamos saskaņošanas darbus.

Visus iepriekšminētos darbus ietvert DVP (darba veikšanas projektā) ar detalizētu tehnoloģisko un mehānisko darba procesu (pa attiecīgiem darba etapiem), metodiskiem norādījumiem un pielietojamo materiālu tehniskiem aprakstiem.

3.3.   BŪVDARBU  VEIKŠANAS  DOKUMENTĀCIJA

Būvdarbi organizējami un veicami saskaņā ar būvprojektu un tā sastāvā esošo darbu organizēšanas projektu, kā arī darbu veikšanas projektu. Darbu veikšanas projekts nododams atbildīgajam būvdarbu vadītājam pirms būvprojektā paredzēto darbu uzsākšanas.

3.4.   BŪVDARBU  KVALITĀTES  KONTROLE

Par būvdarbu kvalitāti ir atbildīgs būvuzņēmējs. Būvdarbu kvalitātes kontrole sevī ietver :

- būvdarbu veikšanas dokumentācijas, piegādāto materiālu, izstrādājumu un konstrukciju, ierīču, mehānismu un līdzīgu iekārtu sākotnējo kontroli,

- atsevišķu darba operāciju vai darba procesa tehnoloģisko kontroli,

- pabeigta ( nododama ) darba veida vai būvdarbu cikla noslēguma kontroli.

3.5.  VIDES  AIZSARDZĪBAS  PRASĪBAS  BŪVDARBU  LAIKĀ

Būvdarbu  laikā radušos sadzīves atkritumus savākt īpaši tam paredzētās vietās atbilstoši “Atkritumu apsaimniekošanas likuma” 13. un 14. pantiem.

Atkritumus nodot atkritumu apsaimniekotājiem, kuri ir saņēmuši attiecīgo atkritumu veidu apsaimniekošanas atļaujas.

Būvgružu savākšanas un izvešanas noteikumi jānorāda Darbuzņēmēju līgumos. Izvedot būvgružus, tos jānosedz ar brezentu vai speciālu tīklu.

3.6.  DARBU  AIZSARDZĪBAS  UN  UGUNSDROŠĪBAS  PASĀKUMI

Pirms darbu uzsākšanas būvlaukumā darba devējs veic nodarbināto darbu drošības un veselības aizsardzības apmācību, kas ietver:

- ievadinstruktāžu, nodarbinātajam stājoties darba attiecībās ar darba devēju,

- instruktāžu darba vietā: sākotnējo- uzsākot darbu objektā, atkārtoto, neplānoto un mērķa instruktāžu.

Pēc strādājošo zināšanu pārbaudes, instruktāžas veicējs veic atzīmes attiecīgos darba instruktāžas žurnālos.

Pirms būvdarbu uzsākšanas nozīmētais darba drošības koordinators sastāda objekta darba aizsardzības plānu, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 92 IV nodaļu, ka arī nosūta Valsts darba inspekcijai iepriekšēju paziņojumu par būvdarbu veikšanu. Sastādīto darba aizsardzības plānu un iepriekšējā paziņojuma par būvniecības uzsākšanu kopijas, darba aizsardzības koordinators novieto būvobjektā visiem pieejamā labi redzamā vietā, un, nepieciešamības gadījumā regulāri atjauno.

Darbu aizsardzības koordinatora prasību izpilde būvdarbos nodarbinātajām personām ir obligāta.

Būvlaukuma galvenais būvuzņēmējs izstrādā būvobjekta iekšējās kārtības, darba drošības, ugunsdrošības un apsardzes noteikumus, ievērojot Latvijas Republikas

likumus un saistošos normatīvos aktus. Ar augstāk minētajiem noteikumiem galvenais būvuzņēmējs iepazīstina visus darbuzņēmējus un būvniecības procesa iesaistītās personas, ja viņu darbs ir saistīts ar būvobjekta apmeklēšanu, par to apliecinot ar savu parakstu reģistru žurnālā.

Būvuzņēmējs organizē visu darbinieku veselības uzraudzību, īpaši vēršot uzmanību darbiniekiem, kuru darbs saistīts ar kāpšanu un strādāšanu augstumā, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.209 "Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude" ( spēkā no 10.03.2009. ).

Būvobjektā jāiekārto ar informācijas zīmēm apzīmētas pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanas vietas  ( atkarībā no nodarbināto skaita un piekļūšanas), sakari neatliekamās palīdzības izsaukšanai ar norādītiem tālruņa numuriem attiecīgā dienesta izsaukšanai (ugunsdzēsības un glābšanas, policijas, ātrās medicīniskās palīdzības un citi dienesti).

Visi nodarbinātie jānodrošina ar atbilstošiem individuālās aizsardzības līdzekļiem ar EC marķējumu un atbilstošām lietošanas instrukcijām ( īpaša uzmanība tiek pievērsta galvas aizsardzībai ( aizsargķiveres ) un atbilstošiem darba apaviem ( ar pēdu, purngala aizsardzību). Būvdarbu vadītājs kontrolē IAL ( individuālo aizsardzības līdzekļu ) pielietošanu atbilstoši darba aizsardzības instrukcijai, būvobjekta iekšējās kārtības un Ministru kabineta noteikumu Nr. 372 "Darba aizsardzības prasības, lietojot individuālos aizsardzības līdzekļus" prasībām.

Būvobjekta izmantotajam darba aprīkojumam ir jābūt ar EC marķējumu un ar atbilstošām lietošanas instrukcijām. Būvobjektā izmantotajam darba aprīkojumam, kurš ir iekļauts bīstamo iekārtu sarakstā, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem

Nr.384 "Noteikumi par bīstamajām iekārtām", ir jāveic uzraudzība, saskaņā ar Latvijas Republikā izdoto likumu "Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību". Šo iekārtu apkalpojošais personāls ir speciāli apmācīti darbinieki, kuriem ir apliecinoši dokumenti vai apliecības. Prasību ievērošanu kontrolē galvenā būvuzņēmēja atbildīgais būvdarbu vadītājs.

Būvuzņēmējam organizējot darbinieku apmācību, tos obligāti jāapmāca drošai smagumu celšanai un pārvietošanai saskaņā ar MK noteikumu Nr.344 "Darba aizsardzības prasības, pārvietojot smagumus" prasībām.

Par darba aizsardzības un ugunsdrošības plāna prasību ievērošanu un realizēšanu atbildīgs ir galvenā būvuzņēmēja atbildīgais būvdarbu vadītājs.

3.7.   DARBU  DROŠĪBAS  PRASĪBAS, SĀKOT  DARBU

Pirms darba uzsākšanas jāuzvelk spectērps, jāuzliek aizsargķivere un jāuzvelk cimdi. Pirms darbu sākuma jāpārliecinās par aizāķēšanās un iežogošanas ierīču izturību un stabilitāti, ka arī, vai var droši pārvietoties. Nepieciešamības gadījumā novietot un nostiprināt pārnēsājamās trepes.

Jāsagatavo tara, instrumenti, palīgierīces, kas nepieciešamas darbam. Jāpārbauda, vai tie ir darba kartībā.

3.8.   DARBU  DROŠĪBAS  PRASĪBAS, DARBU  BEIDZOT

Aizliegts atstāt darba vietā uzliesmojošus materiālus, viegli uzliesmojošu šķidrumu un tukšo taru.

Tukšo taru jānoliek tās glabāšanas vietās.

Maiņas beigās un beidzot darbu, jāsavāc materiāla atgriezumi un atkritumi.

Jānodod instrumentus, materiālus un inventāru noliktavā vai nolikt paredzētā vietā. Paziņot darbu vadītājam par bojājumiem vai traucējumiem, kas radušies darbu laikā.

3.9.   UGUNSDROŠĪBAS  PASĀKUMI

Par ugunsdrošības prasību ievērošanu būvobjektā un būvdarbu izpildes gaitu atbild būvdarbu veicējs ( būvētājs vai būvuzņēmējs). Ugunsdrošības prasības, veicot būvdarbus, nosaka Ministru kabineta noteikumu Nr.238 ( izdoti Rīgā, 2016. gada 19. aprīlī.) 3.3 nodaļa.

Būvobjektu jānodrošina ar ugunsdrošībai lietojamajām drošības zīmēm atbilstoši LVS 446 prasībām.

Aizliegts izmantot atklātu uguni tuvāk par 10 metriem no vietām, kur notiek vielu vai materiālu sajaukšana ar sprādzienbīstamām, viegli uzliesmojošām vai uzliesmojošām vielām.

Objektā izvietojami 2 pulvera ugunsdzēšamie aparāti, to atrašanās vietas apzīmējot ar atbilstošām zīmēm.

Ugunsbīstamo darbu veikšanai pagaidu vietās atļauts veikt pēc juridiskās personas, kas veic būvdarbus, vadītāja vai tā rakstiski nozīmētas personas rakstiskas atļaujas saņemšanas. Atļauja norāda darbu veidu, vietu, laiku un ugunsdrošības pasākumus.

Sastādīja : 				      Imants  Bitmanis

LAS arhitekta prakses sertif. Nr. 10-0637