SKAIDROJOŠS  APRAKSTS

PAMATOJUMS  PROJEKTĒŠANAI

Vieglo automašīnu stāvvietu būvprojekts izstrādāts Ventspilī Augsto tehnoloģiju parkā, ārpusē pie projektējamās ražošanas ēkas Nr.6  teritorijas, pamatojoties uz Ventspils pilsētas domes arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļas būvniecības administratīvās inspekcijas izsniegtās Būvatļaujas nosacījumiem, Ventspils Brīvostas pārvaldes izsniegto projektēšanas uzdevumu, topogrāfisko plānu un citiem tehniskiem noteikumiem un Latvijā spēkā esošajiem standartiem un normatīviem. Stāvvietas paredzētas publiskas un visiem pieejamas.

Projekta risinājumi atbilst Latvijas Republikas būvnormatīviem, Latvijas Valsts standartiem un ceļu satiksmes noteikumiem.

Par izejas datiem izmantoti topogrāfiskie uzmērījumi, kurus izstrādājis uzņēmums SIA “Ģeodēzists”, kā arī ģeotehniskie izpētes dati.

Pēc vispārīgiem būvnoteikumiem būve ietilpst  2. grupā.

ESOŠĀ SITUĀCIJA

Projektētais objekts atrodas Ventspilī, Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā, zemes gabalā ar kadastra nr. 2700 027 0203. Apbūves teritorija atrodas daļēji tehnogēni pārveidotā teritorijā.

Apbūvējamās teritorijas reljefs pārsvarā ir līdzens ar grāvi dienvidu daļā. Projektējamā teritorijā atrodas neliels koku skaits (jaunie stādījumi pie labās iebrauktuves uz VATP 5 teritoriju), kuri ir saglabājami, kā arī viena dekoratīvā ābele, kuru ir paredzēts pārstādīt. Augstuma atzīmes teritorijā svārstās no 6.50 m līdz 7.00 m v.j.l. (grāvja zemākā atzīme – 5.42m). Apbūves teritorija atrodas Ventas upes labajā krastā. Gruntsūdens līmenis ir atkarīgs no sezonalitātes. Izpētes teritorijā konstatētais gruntsūdens līmenis bija no 0.9m līdz 1.2m no zemes virsmas. Izvērtējot gruntsūdens līmeni, līdz ar to tika konstatēts, ka drenāža nav nepieciešama.

BŪVPROJEKTA  ĢENERĀLPLĀNS

Vieglo automašīnu publisko stāvvietu izbūvei paredzētā zemes gabala platība – 1602 m² labiekārtojuma robežās līdzens reljefs. Esošos kokus pēc būvprojekta paredzēts saglabāt. Vienu dekoratīvo ābeli paredzēts pārstādīt atbilstoši atsevišķi izstrādātam ražošanas VATP6 ēkas būvprojektam.

Ģenerālplānā paredzētās būves:

1. Vieglo automašīnu stāvvietas (72 vietas, t.s., 3 vietas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām).

2. Naftas produktu un smilšu atdalītāji.

Vieglo automašīnu stāvvietu tehniski – ekonomiskie rādītāji.

Labiekārtojamā zemes gabala platība	- 2210,0m².

Apbūves laukums				- 1602,0m².

Būves grupa					- 2.

Būvprojektā paredzēts izveidot vieglo automašīnu publisku stāvlaukumu ar 72 apzīmētu stāvvietu, no kurām 69 ar projektēto platumu 2.50m un garumu 4.50m, kā arī 3 vietām, kuras ir paredzētas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kuru platums ir 3.50m un garums – 4.50m ar attiecīgu horizontālo marķējumu. Piekļūšana stāvlaukumam tiek nodrošināta no esošiem piebraucamiem ceļiem, izveidojot divus pieslēgumus. Braucamajai daļai ir paredzēts betona bruģakmens segums. Piebraucamā ceļa bruģakmens brauktuves platums paredzēts 7.00 un 6.00 m, atbilstoši ar 3.50m un 3.00m platām braukšanas joslām katrā virzienā.

Projektētie pieslēguma noapaļojuma rādiusi R=3.00, 5.00, 10.00m (Skatīt GP-1).

Projektētajam piebraucamajam ceļam un laukumam paredzēta lietus ūdens aizvadīšanas sistēma ar 5 gūlijām.

Gar projektēto stāvlaukumu un piebraucamiem ceļiem ir paredzēts izbūvēt gājēju ietves (skatīt GP-1). Ietvēm paredzētais seguma materiāls – betona bruģakmens ar šķērskritumu 3.00% (skatīt GP-2).

Inženierkomunikācijas, kuras nepieciešamas ēkas VATP6 būvprojekta realizācijai izbūvējamas pirms stāvlaukuma būvniecības. Būvniecības darbi var notikt vienlaicīgi, bet ELT, SAT, EST, ŪKT jāizbūvē pirms bruģa seguma pamatojuma sagatavošanas.

Būvniecības procesā izņemto grunti ir paredzēts transportēt uz pasūtītāja norādīto atbērtni Saules ielā 143, Ventspilī, pirms būvdarbu uzsākšanas noslēdzot līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju, kurš ir saņēmis atļauju atkritumu apsaimniekošanai.

Pirms esošā grāvja aizbēršanas (53 m³) zem stāvvietām, caurtekas ar galu paredzēts aizbetonēt.

SEGAS KONSTRUKCIJA

Ietvēm paredzētā segas konstrukcija:

- Betona bruģakmens							6cm,

- Izsiju maisījums 0/8							3 - 5cm,

- Šķembu maisījums 0/45 (Ev2≥80MPa)				15cm,

- Salizturīgais slānis							30cm,

- Esošā vai uzbērtā, noblīvētā grunts

Stāvvietām un brauktuvēm paredzētā segas konstrukcija:

- Betona bruģakmens							8cm,

- Izsiju maisījums 0/8							3 - 5cm,

- Šķembu maisījums 0/45 (Ev2≥150MPa)				10cm,

- Šķembu maisījums 0/56						15cm,

- Salizturīgais slānis							40cm,

- Neaustais ģeotekstils S16 NW

- Esošā vai uzbērtā, noblīvētā grunts

Projektēto segumu robežas, eksplikāciju un izklājumus skatīt GP-2. Projektētos segumus pielaist esošajam līmenim.

CEĻA SEGAS APRĒĶINS

Ceļa segas aprēķins veikts piebraucamajam ceļam pamatojoties uz  rokasgrāmatu “Ceļu nestingo segu projektēšana” kā arī “Ceļas segas konstrukciju tipveida katalogu”. Aprēķins veikts pēc 1.metodes – Ceļa segas noslogojuma skaitļa aprēķināšana. (aprēķinu skatīt pielikumā). Ceļu segas aprēķins stāvlaukumiem netiek veikts, bet tiek pieņemts atbilstoši LVS-190-7-2002, jo atbilstoši Latvijas ceļu projektēšanas standartiem un izstrādātajiem segas aprēķiniem, ceļa sega tiek veikta balstoties uz dinamiskajām slodzēm nevis statiskajām slodzēm kā tas ir stāvlaukumu gadījumā. Stāvlaukuma segas konstrukcijas tips pieņemts atbilstoši LVS-90-7-2002, minimālajam biezumam 70cm kā arī salnoturības nodrošināšanai.

Pēc veiktā ceļa segas aprēķina noslogojuma skaitlis ir 0.46, kas atbilst IV slogojuma klasei. IV klases ielās un stāvlaukumos LA<25 (Losandželosas koeficients) un vieglā transporta stāvlaukumos LA<30. Atbilstoši segu tipveida katalogam ir jāizvēlas segas konstrukcijas tips, kura kopējais biezums nebūtu mazāks par 75cm.

Papildus noslogojuma skaitļa aprēķinam tika veikts segas aprēķins pēc ceļa segas kārtu aprēķina metodikas izmantojot elastības moduļus(Aprēķins Nr.2). Abas aprēķina metodikas pievienotas pielikumā.

Sakarā ar to, ka ir prasība pielietota betona bruģakmens segumu brauktuvei, tad pēc nestspējas aprēķina tā elastības moduļus piemēro maksimāli iespējamos, jo tie ir lielāki kā asfaltbetona kārtām.

Lai nodrošinātu segas konstrukcijas salnoturību segas konstrukcijas virsmai jāatrodas vismaz 1.1 m virs konstatētā gruntsūdens līmeņa. Mūsu gadījumā atbilstoši ģeotehniskās izpētes pārskata datiem pieņēmu, ka gruntsūdens līmenis ir konstatēts vidēji ir no 0.90-1.2m dziļumā, bet maksimāli iespējamais ir 0.5m no zemes virsmas, pēc tā pieņemam ka vidēji tas būs 0.80m. Tātad primārais ieteikums lai ceļa sega būtu salnoturīga ir tāds, ka projektētajai segas virsmai būtu jāatrodas vismaz esošā reljefa līmenī vai ieteicams par 10cm augstāk.

Ventspilī tiek pieņemts, ka sasaluma vidējais dziļums (Z) ir 70 cm. Jāņem vērā, ka segas konstrukcija caursalst vidēji 30 cm dziļāk nekā apkārtējā grunts. Segas konstrukcija ir pietiekami salnoturīga ja tās biezums ir robežās no 2Z/3 līdz Z/2. Mūsu gadījumā robeža ir no 47 cm līdz 35 cm. Pieņemam minimālo vērtību 47 cm. Pārbaudot pieņemto vērtību atbilstoši IV slodzes klases tiek konstatēts, ka vērtība ir mazāka, nekā to rekomendē attiecīgajai slodzes klasei, līdz ar to tiek pieņemts, ka segas minimālajam biezumam atbilstoši IV slodzes klasei ir jābūt vismaz 75 cm. Sakarā ar to, ka ne visās vietās ir nodrošināts 1.1m virs esošā gruntsūdens līmeņa, ieteicams segas biezumu neveidot plānāku par ~70-75 cm.

Esošā grunts atbilstoši ģeotehniskajai izpētei ir vājas nestspējas un organikas piejaukumu, irdena. Ieteicams grunti atdalīt no segas salizturīgās kārtas ar ģeotekstilu.

Uz brauktuves minerālmateriālu pamata nesošās kārtas nepieciešams nodrošināt nestspēju Ev2=150Mpa.

Uz ietves minerālmateriālu pamata nesošās kārtas nepieciešams nodrošināt nestspēju Ev2=80Mpa.

Ceļu segas konstrukciju tips

- Betona bruģakmens, h=8cm

- Izsiju maisījums 0/8, h=3 - 5cm

- Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā kārta 0/45 (Ev2≥150MPa), h=10cm

- Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā kārta 0/56 (Ev2≥150MPa), h=15cm

- Salizturīgā kārta, kfiltr.=1m/24h, hmin=40cm

- Neaustais ģeotekstils S16NW

- Esošā pamatne

BETONA APMALES

Stāvlaukuma malas projektētas ar ielu betona apmalēm uz betona pamata C30/37 ar pacēlumu 10cm virs brauktuves seguma līmeņa. Pazeminātās betona apmales pacēlums gājēju rampu zonās, kā arī stāvvietu dažādu bruģakmens veidu atdalīšanās vietā, paredzēts 1cm pacēlums.

Gājēju rampu garenslīpums paredzēts <5-6%. Ietvju noejas paredzēts ierīkot tā, lai tās būtu ērti izmantojamas cilvēkiem, kuri izmanto ratiņkrēslu, personām ar ratiem, vecākiem cilvēkiem ar pārvietošanās grūtībām, kā arī visiem cilvēkiem, kuriem ērtāk kāpņu vietā izmantot slīpu virsmu, piemēram, velosipēdu vai citu ritošu priekšmetu pārvietošanai.

APZAĻUMOŠANA

Pēc brauktuvju un ietvju izbūves, paredzēti apzaļumošanas darbi. Zāliena ierīkošana veicama balstoties uz Ventspils ielu būvniecības vadlīnijām. Zaļā zona nostiprināmas ar melnzemi 10cm biezumā, pēc tam apsējot ar daudzgadīgu zālāju, lai novērstu izskalošanos un trūdvielu nokļūšanu uz ielas braucamās daļas. Zāliena ierīkošana saskaņā ar Ventspils pilsētas ielu būvniecības vadlīnijām p.3.10. Jāievēro p.3.11 prasības koku aizsardzībai un jaunu koku stādīšanai.

Labiekārtojumā ietilpst:

-stāvvietas laukuma un ceļa izbūve, apzaļumošanā;

-zāliena izveidošana;

-liepas iestādīšana;

-ābeles pārstādīšana, stādīšana.

-labiekārtojuma elementu izvietošana.

ZĀLIENA IERĪKOŠANAS PRASĪBAS

Zālienu izbūvē jālieto smilšmāla un mālsmilts augsnes(māla saturs 10-40%).

Augsnei jāatbilst šādiem parametriem:

P2O5 -120-300 mg/kg;

K2O -120-300 mg/kg;

Organiskā viela - 5 -15%;

pHKCL-6,0 -7,5;

Ja zāliens tiek ierīkots vietā kur nav dabisks auglīgās augsnes slānis, tad uzberamās augsnes biezumam jābūt atbilstoši projekta prasībām, ja projektā augsnes slāņa biezums nav definēts, tad tā minimālais biezums ir 7 cm, optimālais 15 cm un vairāk.

Zāliena ierīkošana esošā augsnē:

- veic esošā zāliena apstrādi ar herbicīdiem.

- augsne ir jāuzfrēzē vismaz 7 cm dziļumā, jāizlasa daudzgadīgo nezāļu saknes, akmeņi, koki, stikli un citi svešķermeņi, kā arī jāveic reljefa planēšana.

- tikko iesētam zālienam virsmas līdzenumu pārbaudot ar 4 m taisnu latu, nelīdzeni nedrīkst būt lielāki par 1,5 cm.

- augsne ir jāpieveļ tā, lai pēdu iegrime nebūtu dziļāka par 1 cm.

Zāliena sēklām jābūt kvalitātes vai atbilstības apliecinājumam un tās nedrīkst būt vecākas vairāk kā 2 gadi ( no fasēšanas datuma). Sējot zālienu, priekšroka dodama zāles sēšanai ar speciālu zāles sējmašīnu, kas veic vairākas darbības vienlaikus. Sēja veicama ar diviem piegājieniem. Pirmo reizi sēj paralēli lauka malai, otrā reizē krusteniski. Gar ceļa un ietvju malām, nogāzēm izsējas norma ir jāpaaugstina līdz 40-50 g/m2. Sēklas iestrādājamas 0,5-1,0 cm dziļumā. Sēklas pēc sējas drīkst būt redzamas arī uz augsnes virskārtas. Ja zālienu sēj ar rokām, tad pēc sēklu iestrādes augsne jāpieveļ un pēc tam viegli jāuzirdina.

JAUNU KOKU STĀDĪŠANA

Pirms darbu uzsākšanas jāpieaicina pilsētas dārznieks, lai vienotos par veicamajiem darba apjomiem un darba procesu.

Koks stādāms substrātā (komposts + auglīgā augsne + kūdra) pēc vienību attiecības 1 daļa komposts + 2daļas auglīgā augsne + 2 daļas kūdra. Bedrē novieto sakņu kamolu (sakņu kamola augšējā daļa 3 cm augstāk par plānoto zemes līmeni). Stumbru novieto vertikālā stāvoklī, tad veic stāda bedres aizbēršanu ar substrātu, to rūpīgi pa kārtām pieblietējot. Rekomendējoši - pusaizbērtā bedrē ieliet 1/3 laistāmā ūdens, lai veicinātu substrāta sablīvēšanos.

Stādu paredzēts nostiprināt - ar 2 līdz 4 impregnētiem virpotiem koka balstiem diam. 6-8 cm, 2.4 m gari. Koka stumbru piestiprināšanai pie balsta izmantot specialās statiskās vai elastīgās lentas ar platumu 3 - 5 cm. Koka apdobi veidot ar noblīvētu augsnes valnīti 10 cm augstu, R - 50 cm joslā tieši ap koka sakņu kaklu (stumbru). Koka liešanu veic atkarībā no augsnes mitruma un stāda izmēra, vairākas reizes vidēji 20 - 200 l laistāmā ūdens. Laistīšanu veic no koka iestādīšanas līdz tekošās veģetācijas sezonas beigām.

PRASĪBAS KOKU AIZSARDZĪBAI

Aizliegts veikt celtniecības darbus, nenorobežojot kokus ar aizsargvairogiem, kas garantētu koku aizsardzību pret tehniskiem bojājumiem. Vairogi novietojami 2m rādiusā no koka stumbra, ne augstāk par 2m. Rakšanas darbus koka sakņu zonā (min attālums 75 cm no koka stumbra), kur sakņu diametrs pārsniedz 1cm, veikt tikai ar lāpstu. Ja sakņu diametrs nepārsniedz 1 cm rakšanas darbus var veikt ar mazu traktortehniku, ka tiek nodrošināta sakņu saudzēšana. Atraktās saknes nozāģē vai nogriež perpendikulāri ar rokas zāģi.

VIDES AIZSARDZĪBAS PASĀKUMI

Būvniecības apstākļi:

1.1.	Būvniecības darbu saturs.

Būvniecības darbu mērķis ir vieglo automašīnu stāvvietu laukuma izbūve Ventspilī, Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā.

1.2.	Būvniecības vispārējie apstākļi.

Labiekārtojamā zemes gabala platība (kad. Nr.2700 027 0203) ir 2210 m². Uz zemes gabala neatrodas esošas ēkas un būves. Tas atrodas pie esošās ielas “Z” pusē.

Vides aizsardzības politika.

Politika ir izstrādāta tā, lai nepasliktinātu vides kvalitāti un nekaitētu cilvēku veselībai. Vides aizsardzības politika ir sekojošu pasākumu veikšana:

a)  esošo koku aizsargāšana;

b)  videi draudzīgu tehnoloģiju izmantošana;

c)  enerģijas patēriņa samazināšana;

d)  atkritumu apjoma samazināšana;

e)  ūdens patēriņa samazināšana;

f)  izmešu darba vides gaisā un atmosfērā samazināšana.

Vides aizsardzības pasākumi būvdarbu veikšanas periodā.

Būvuzņēmējam ir jāpielieto tādas būvniecības metodes, kuras  nepiesārņo zemi, ūdeni un gaisu blakus teritorijā un gar būvmateriālu transportēšanas ceļiem.

Esošo  koku  aizsardzībai  jāparedz  vertikāls  dēļu  nožogojums  pie  koka  statņiem, perimetrāli  2m  attālumā  no  koka  stumbra  centra.  Objektā ir maksimāli jāsamazina troksnis, kas radīsies būvdarbu laikā.

Veicot laukuma izbūvi, visus būvgružus, kas klasificējami kā bīstamie atkritumi, būvlaukumā nedrīkst uzkrāt, tie nekavējoties jāizved no būvlaukuma teritorijas, tādējādi virszemes un gruntsūdeņi tiks pasargāti no piesārņojošo vielu nokļūšanas augsnē.

Ja būvlaukumā radušos rūpniecisko un sadzīves notekūdeņu piesārņojuma pakāpe ir lielāka, nekā noteikts normatīvajos rādītājos, pirms ievadīšanas kanalizācijas tīklā tos attīra atbilstīgi Valsts vides dienesta Reģionālās vides pārvaldes izsniegtajai A vai B kategorijas atļaujai piesārņojošai darbībai vai apliecinājumam C kategorijas piesārņojošai darbībai, ja atbilstoši normatīvajiem aktiem attīrīšanas iekārtām un citām ūdeni piesārņojošām darbībām ir izsniegta attiecīgā atļauja vai apliecinājums.

Nav pieļaujama ūdens (arī attīrīta) novadīšana no būvlaukuma pašteces ceļā un nesagatavotās gultnēs. Ūdens atklātās novadīšanas veids un novadgrāvju sistēma jāparedz darbu veikšanas projektā.

Pēc būvdarbu pabeigšanas Būvuzņēmējam ir jāsakārto un jāattīra būvlaukums no būvgružiem un pagaidu konstrukcijām. Sakārtotā teritorija pēc darbu pabeigšanas ir nododama zemes īpašniekam un lietotājam.

Visi būvniecības darbu gaitā pielietojamie būvmateriāli nedrīkst izdalīt toksiskas vielas. Pielietotie materiāli nedrīkst būt bīstami apkārtējai videi un cilvēku veselībai – būvdarbu veikšanas laikā un turpmākā ekspluatācijas laikā. Izvēloties starp vairākiem materiāliem ar ekvivalentām īpašībām, priekšroku dot materiāliem, kuri apzīmēti ar ekomarķējuma zīmi.

SATIKSMES ORGANIZĀCIJA

Transporta līdzekļu un gājēju satiksmi regulē ceļa zīmes un brauktuves horizontālie apzīmējumi, atbilstoši LVS. Ceļa horizontālos apzīmējumus izveidot no krāsas (Pēc VATP 6 BP). Stāvvietu sadalījumu horizontālo apzīmējumu paredzēts izveidot izmantojot krāsainas bruģa līnijas. Projektā paredzēts uzstādīt I izmēra grupas zīmes. Zīmēm paredzētas 1. klases gaismu atstarojošās virsmas.

Ceļa zīmes – cinkota un krāsota tērauda vairogi uz karsti cinkotiem metāla stabiem ar betona pamatu C16/20.

Projektētās ceļa zīmes, projektētie horizontālie apzīmējumi uzrādīti rasējumā GP-1. Uzstādot ceļa zīmes, ievērtēt redzamību.

Ceļa zīmju statņus jānostiprina apvidus līmenī, tos iebetonējot (betona daudzums vienam stabam 0,3x0,3x0,7m), statņu apakšējā galā jāievieto šķērslis, kas nepieļauj rotēšanu ap asi vai izraušanu. Var būt alternatīvs risinājums, kas nodrošina ceļa zīmes stabilitāti.

Ceļa zīmju statņa augšējā galā jāievieto plastmasas vai cita izturīga materiāla aizbāznis, kas visā ceļa zīmes kalpošanas laikā novērš ūdens iekļūšanu tajā.

Galvenajam būvuzņēmējam veicot būvdarbus ir jāizpilda LR MK noteikumu Nr. 421 “Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem” prasības. Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāizstrādā un jāsaskaņo satiksmes organizācijas shēma būvdarbu laikā ar VAS “Latvijas Valsts ceļi” un pieguļošo ielu pārvaldītāju.

Vieglo automašīnu stāvvietu izbūves būvprojekts izstrādāts atbilstoši

pastāvošajiem būvnormatīviem, ievērojot ugunsdrošības un sprādziendrošības pasākumus, nodrošinot drošību būvniecības un ekspluatācijas laikā.

Arhitekts:								I.Bitmanis

Transportbūvju projektēšanas inženieris:				E.Diļevs

2018. gada 23.februārī.

Pielikums

- Satiksmes intenistātes

  - Aprēķins Nr.1

  - Aprēķins Nr.2

E - Elastības modulis (MPa)

Ev2 - Nestspēja uz uzbūvētās  ceļa konstruktīvās kārtas, kas noteiktas ar plātnes slogošanas metodi (DIN 18134)

Eekv -Segas konstrukcijas ekvivalentais (kopējais) elastības modulis(MPa);

Evaj -Segas konstrukcijas vajadzīgais elastības modulis (MPa);