1.pielikums

Atklātā konkursa “Hidrogrāfijas kuģa iegāde”,

identifikācijas Nr. VBOP 2018/154, nolikumam

Piegādājamā daudzfunkcionāla hidrogrāfijas kuģa tehniskās prasības:

| No. | Tehniskās prasības | Parametri |
| --- | --- | --- |
|  | Pielietojums | - Peldošo navigācijas līdzekļu izvietošana, apkalpošana, - kuģu ceļu, ostas piestātņu un akvatoriju hidrogrāfiskā uzmērīšana, - dziļumu uzturēšanu pie piestātnēm izmantojot gultnes līdzinātāju. |
|  | Kuģa stāvoklis | Lietots kuģis – kuģošanas spējas apliecības derīgums uz 5 gadiem, korpusa maksimālais nodilums - līdz 15% no korpusa sākotnējiem izmēriem. |
|  | Kuģošanas minimālais sastāvs saskaņā ar STCW konvenciju | Kapteinis -1 Sardzes stūrmanis-1 Sardzes mehāniķis – 1 Sardzes matrozis - 1 |
|  | Klāja platība boju un enkuru apkalpošanai, materiāls | Platums ≥ 5m Garumā ≥ 12 m Slips boju un enkuru apkalpošanai. |
|  | Galvenā tehnika |  |
|  | Dzinējs | Galvenā dzinēja jauda vismaz 300 z/s |
|  | Dzinējs resurss | Galvenais dzinējs jauns vai mazlietots līdz 500 motostundām |
|  | Vinču sistēma | Sapārotas 2 neatkarīgas vinčas, katrai celtspēja ≥ 4t Papildus divas spoles ar celtspēju ≥ 2t |
|  | Navigācija / sakari |  |
|  | Navigācijas sistēma. Vismaz: | - 1 X-frekvences radars - 1 globālā pozicionēšanas sistēma (GPS) - 1 elektroniskais kompass - 1 autopilots - 1 navigācijas eholots |
|  | Ārējās komunikācijas sistēma Vismaz: | - Pasaules Jūras avāriju un drošības sistēmas (angl. - Global Maritime Distress and Safety System, GMDSS) aprīkojums jūras zonai A1+A2 - Automātiskā identificēšanas sistēma (angl. - Automatic Identification System, AIS) |