1.pielikums

Atklātā konkursa “Grunts sūcēja kuģa piegāde”,

Identifikācijas Nr. VBOP 2018/147, nolikumam

Darba uzdevums – tehniskā specifikācija

Konkursa mērķis ir atrast jauna gruntssūcēja kuģa piegādātāju, lai nodrošinātu Ventspils brīvostas infrastruktūras (kuģu ceļi, ostas, piestātņu akvatorijas u.c.) izveidi un uzturēšanu.

Situācijas apraksts:

Nepieciešams gruntssūcējs, lai uzturētu dziļumus ostā:

Kuģu ceļiem (fārvateriem) - 17.7m

Priekšostas apgriešanās baseinā – 17.3m

Ventas upes kuģošanas kanāls un piestātņu akvatorijas – 15.0 m

Padziļināšanas darbu apjoms - no 350’000 līdz 900’000 m3/gadā

Piegādātāja galvenie uzdevumi:

- Gruntssūcēja izgatavošana un piegāde uz nomaksu (12 gadu periods). Tiesības piegādāt grunssūcēju iegūs saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums - viszemākā cena.

- Piegādes laika grafika saskaņošana ar Pasūtītāju.

- Pasūtītāja darbinieku instruktāža pie ražotāja: vismaz 5 dienas vismaz 16 personām.

Piegādājamā gruntssūcēja kuģa tehniskās prasības:

| No. | Tehniskās prasības | Parametri |
| --- | --- | --- |
|  | Kuģa stāvoklis | Jauns kuģis |
|  | Pielietojums | - Padziļināšanas darbu veikšanai - Tilpnes piepildīšana ar iesūkšanas cauruli - Tilpnes piepildīšana ar greiferi - Tilpnes iztukšošana caur tilpnes dibena durvīm - Tilpnes iztukšošana caur krasta izkraušanas savienojumu (refulējot) |
|  | Kravas tilpnes tilpums | Vismaz 650 m3 |
|  | Apkalpe | Ne vairāk kā 8 cilvēki |
|  | Ātrums | Vismaz 9 kn |
|  | Grunts ņemšanas dziļums | Vismaz 18 m |
|  | Autonomija | Vismaz 7 dienas |
|  | Izgatavošanas nosacījumi | Lietošanai Baltijas Jūrā, Ventspilī |
|  | Minimālā jūras ūdens temperatūra | ≤ -1 °C |
|  | Maksimālā jūras ūdens temperatūra | ≥ 20 °C |
|  | Minimālā ārējā gaisa temperatūra | ≤ -15 °C |
|  | Maksimālā ārējā gaisa temperatūra | ≥ 40 °C |
|  | Klasifikācija / sertifikācija | I, HULL, Mach, gruntssūcējs, neierobežota navigācija, AUT-UMS, |
|  | Citi noteikumi | Kuģim jāatbilst vismaz sekojošiem noteikumiem: - saistošajiem Starptautiskās Jūrniecības organizācijas (angl. - International Maritime Organization (IMO)) noteikumiem - Starptautiskā darba organizācijas (angl. - International Labour Organization (ILO)) noteikumiem - saistošajiem Starptautiskās Elektrotehniskās komisijas (angl. - International Electro Technical Commission (IEC)) noteikumiem |
|  | Galvenā tehnika | Dīzeļa dzinējs Dzinēju tehniskās apkalpošanas iespējas – servisa/apkopes centri Latvija, Lietuva vai Igaunija. |
|  | Padziļināšanas sistēma | Tilpnes piepildīšanas laiks: ne ilgāk 1.00 stunda (smiltis) |
|  | Teleskopiskā pārplūde | Izmantošana - strādājot ar tīrām smiltīm. Teleskopisks ūdens pārplūdes cilindrs tiek pacelts vai nolaists atkarībā no tilpnes piepildījuma ar smiltīm. |
|  | Pašiztukšošanas sistēma | Grunts iesūkšanas sūknis jāizmanto, lai iztukšotu tilpni un izkrautu kravu. Refulējot aiz borta strūklas distance vismaz 10 m |
|  | Viļņošanās kompensēšana | - Viļņošanās kompensēšana grunts sūkšanas caurulei līdz 1,5 m. |
|  | Atbalsta sistēma | Ietver vismaz: - elektrības darbinātu grunts uzirdināšanas sistēmu (water jet) - Dinamiskā pozīcijas noturēšanas sistēma (Dynamic Positioning 0 class) vai kombinēta enkuru un tauvošanas iekārta (4 gb.) darbam ar greifera krānu. |
|  | Rādījumu pakete | - Grunts iesūkšanas caurules stāvokļa rādītājs (STPI) uzrauga iesūkšanas caurules vertikālo leņķi - Kravas & iegrimes rādītājs (L&DI): kuģa iegrime jāmēra, lai parādītu maisījuma tonnāžu - Teleskopiskās pārplūdes cilindra stāvokļa indikators: ar ultraskaņas raidītāju - Viļņošanās kompensēšanas stāvokļa indikators ar pastāvīgu cilindra stāvokļa indikatoru - STPI un L&DI sistēmu vizualizācija, kā arī augstāk minēto stāvokļu rādītāji |
|  | Paplašinātā automatizācija | - Automatizētā vieglā grunts maisījuma pārplūdes vārstu automātiskā kontrole jāpievieno STPI un L&DI programmatūrai - Papildus STPI: jāmēra un jāuzrāda uz iepriekš minētajiem ekrāniem iesūkšanas caurules horizontālie leņķi - Papildus STPI: platformas rāmis un iesūkšanas caurules stāvoklis sedlos jānosaka ar iekšējiem / ārējiem sensoriem uz platformas cilindriem un attāluma slēdžiem sedlos. Stāvoklis jāvizualizē uz iepriekš minētajiem ekrāniem - Tilpnes līmeņa mērījumi: papildus L&DI, jānodrošina 2 līmeņu sensori, lai vizualizētu sausos materiālus kā kravas grafika 2.līniju |
|  | Padziļināšanas automatizācijas un vadības sistēma | Padziļināšanas automatizācijas un vadības sistēma jānodrošina ar vismaz sekojošās funkcijām: - Jāparāda iesūkšanas caurules stāvoklis un dziļums horizontālajā un vertikālajā plaknē, šķērsgriezumā un sānskatā, salīdzinājumā ar pēdējo novēroto ūdens dziļumu - padziļināšanas laikā pamata dziļums jāatjauno reālā laika režīmā Sistēmai jāietver: - papildus dators - nepieciešamā programmatūra - RTK (angl. - real time kinematic) GPS uztvērējs |
|  | Greifera celtnis | Celtnis jāuzstāda uz kuģī iebūvētas pamatnes, kuru darbina dīzeļdegvielas hidraulika. Darba dziļums 17.0 m. Jānodrošina ar vismaz sekojošu aprīkojumu: - vienu vismaz 2.0 m3 greifera kausu - vienu pacelšanas āķi Lai izvairītos no tilpnes bojājumiem, jānodrošina tērauda režģis. Režģis jāizmanto arī kā greifera balsts. - Celtņa darba uzraudzības programmatūra – reālā laika pārskats par greifera celtņa pozīciju navigācijas laikā, profils un 3D skati; greifera kausa, kuģa attēlošana, dziļuma vizualizācija un krāsu kodētā digitālā reljefa modeļa atjaunošana reālā laika režīmā, padziļināšanas darba progresa reģistrēšana |
|  | Nosusināšanas sistēma | Grunts iesūkšanas sūknis jāizmanto, lai nosusinātu tilpni pēc izgāšanas caur apakšējām durvīm. |
|  | Sānu dzenskrūve | Kuģi jānodrošina ar sānu dzenskrūvi, ko darbina atsevišķs dzinējs. |
|  | Ugunsizturība | Vismaz atbilstoši SOLAS IC |
|  | Navigācija / sakari / automatizācija |  |
|  | Navigācijas / komandtiltiņa sistēma | Vismaz: - 1 X-frekvences radars - 1 diferenciālā globālā pozicionēšanas sistēma - 1 magnētiskais kompass - 1 žirokompass - 1 autopilots - 1 navigācijas eholots un korpusā iebūvēts daudzstaru eholots. |
|  | Ārējās komunikācijas sistēma | Vismaz: - Pasaules Jūras avāriju un drošības sistēmas (angl. - Global Maritime Distress and Safety System, GMDSS) aprīkojums jūras zonai A1+A2 - Automātiskā identificēšanas sistēma (angl. - Automatic Identification System, AIS) |
|  | Dokumentācija | Angļu valodā |
|  | Marķēšana | CE marķējums visām iekārtām, kurām tas nepieciešams atbilstoši ES direktīvām |
|  | Sertifikācija | Jānodrošina sertificēšana, sākotnējās tehniskās pārbaudes un atbilstību apliecinošā dokumentācija visām bīstamajām iekārtām atbilstoši likumam “Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību” |