1.pielikums
Atklātā konkursa „Ventspils brīvostas kuģu ceļa ārkārtas padziļināšanas darbi”
nolikumam, iepirkuma identifikācijas Nr. VBOP 2018/179
DARBA UZDEVUMS
Ventspils brīvostas kuģu ceļa ārkārtas padziļināšanas darbi.

1. Darba mērķis.

Ventspils brīvostas kuģu ceļa ārkārtas padziļināšanas darbu veikšana, lai nodrošinātu ātru sanesumu likvidēšanu.

2. Darbu apjoms un saturs.

2.1. Iespējamais darbu apjoms, ja būs nepieciešamība veikt kuģu ceļa padziļināšanas darbus - no 30’000 m3 līdz 600’000 m3 zemūdens grunts izsmelšana gadā.

2.2. Kuģu ceļa dziļums līdz 17,0 m.

2.3. Attālums līdz zemūdens grunts novietnei – aptuveni 10 km, novietnes dziļums no 5,5 m līdz 11,0 m.

2.4. Grunts sastāvs – sīkgraudainas un putekļainas smiltis. 

Katrā izsaukšanas reizē veicamais darba apjoms tiek noteikts saskaņā ar Pasūtītāja atsevišķu tehnisko darba uzdevumu.
3. Darbu organizācija.

Visi darbi jāveic, netraucējot kuģu kustību ostā un saskaņojot ar Ventspils brīvostas pārvaldes Kuģošanas atbalsta un ostas kustības dienestiem.

3.1. Īpašie nosacījumi.

3.2. Padziļināšanas darbi jāuzsāk ne vēlāk kā 96 stundas pēc izsaukuma saņemšanas no Ventspils brīvostas pārvaldes. 

3.3. Zemessūcēja kravas tilpnes ietilpība - ne mazāka kā 2’500 m3.

3.4. Darbi veicami līdz vēja ātrumam 12 m/s, viļņu augstumam 1,5 m.

3.5. Izpildītājam jānodrošina DGPS sistēma atrašanās vietas noteikšanai padziļināšanas iecirknī.

3.6. Ventspils brīvostas pārvalde nodrošina:

3.6.1. Kuģa stāvvietu vienā vai pēc vajadzības vairākās piestātnēs un garantē to bezmaksas lietošanu.

3.6.2. Atbrīvošanu no ostas maksām.

3.6.3. Bezmaksas noteku un bilžu ūdeņu pieņemšanu no zemessūcēja.

Jebkāda papildu informācija iegūstama Ventspils brīvostas pārvaldē Kuģošanas atbalsta dienestā pa tālruni +371 63607500. Fax+371 63607501, mob +371 2934213, e-pasts: normunds@vbp.lv (Normunds Kornijanovs).
2

