.                                                                                                                                                                D A R B U      V E I K ŠA N A S     P R O J E K T S

Peldošais celtnis „Astrahaņa - 2”

[image: image1.png]



[image: image2.png]TN
b 16,5
N
20 7
’&\\\ J: .\ 12,5 — o
[ 209> VN
NN - \\ \
25—y
\(:\ \ \\\
2 N \\ \\\
) \
40 L_ W\ !
——— 82,5 :
3,8
T—\-;: - .
f M _— —
2,5

4,5




Tehniskais raksturojums

Gabarīta izmēri:



platforma (LxBxH)
46.5x17.6x3.85 m


platforma ar izlici transportēšanas režīmā (LxBxH)
50.2x17.6x21.0 m

Vidējā iegrime
2.36 m

Tonnāža
1220 t

Maksimālā celtspēja
60 t

Maksimālais pacelšanas augstums
40 m

Velkonis (300zs)

[image: image3.png]A T LR





Tehniskais raksturojums


Gabarīta izmēri virs ūdens (LxBxH)
14.7x3.68x4.0 m

Maksimālā iegrime
1.4 m

Maksimālā tonnāža
34.0 t

Maksimālais vilkšanas spēks
 3.15 t

Liellaiva (kravnesība 430 t)

[image: image4.png]TR

i

a





Tehniskais raksturojums


Gabarīta izmēri virs ūdens (LxBxH)
45.43x8.43x3.0 m

Maksimālā iegrime:



tukšā gaitā
0.79 m


ar maksimālo kravu
2.10 m

Maksimālā tonnāža:


tukšā gaitā
188 t


ar maksimālo kravu 
618 t

Pontons (kravnesība 400/450 t)

[image: image5.png]



Tehniskais raksturojums


Gabarīta izmēri (LxBxH)
21.23x15.23x4.6 m

Borta augstums (tukšā gaitā)
2.9 m

Maksimālā Iegrime:



tukšā gaitā
0.45 m


ar maksimālo kravu
1.80 m

Maksimālā tonnāža:



tukšā gaitā
110 t


ar maksimālo kravu 
510 t

Kāpurķēžu celtnis RDK-25

[image: image6.png]f





Tehniskais raksturojums

Transportēšanas gabarīti (LxBxH)
6.3x3.23x4.3 m

Darba masa
48.5  t

Spiediens uz pamatni (bez kravas)
103 kPa (1.03 kg/cm2)

Maksimālā celtspēja
25.0  t

Maksimālais pacelšanas augstums
27 m

Ekskavators CASE CS290B

[image: image7.jpg]



Tehniskais raksturojums

Transportēšanas gabarīti (LxBxH) 
10.45x3.20x3.11 m

Darba masa 
29.1 t

Kausa tilpums
 1.7 m3

Kausa darba telpas gabarīti (augstums-attālums-dziļums)
10.67-10.50-7.10 m

Pārvietošanas ātrums (max)
5.6 km/h

Spiediens uz pamatni (bez kravas)
49 kPa (0.49 kg/cm2)

Celtspēja


minimālā
3463 kg


maksimālā
19035 kg

Buldozeris Liebherr PR 724 L Litronic

[image: image8.jpg]



Tehniskais raksturojums

Darba masa 
16.87 t

Spiediens uz pamatni (bez kravas)
50 kPa (0.50 kg/cm2)

Kausa izmeri (BxH)
3204x1200 mm

Transportēšanas gabarīti (LxBxH)
4.114x2.648x3.197 m

Maksimālais stumšanas spēks 
235 kN pie ātruma 1.5 km/h

Maksimālais pārvietošanas ātrums
11 km/h

Frontālais iekrāvējs CASE 521E

[image: image9.jpg]



Tehniskais raksturojums

Transportēšanas gabarīti (LxBxH) 
6.834x2.489x3.277 m

Darba masa 
 10.46 t

Kausa tilpums
 1.5 m3

Kausa pacelšanas augstums
4.79 m

Celtspēja


augstākais kausa pacēlums
4964 kg


zemākais kausa pacēlums
9545 kg

Pārvietošanas ātrums (max)
35.9 km/h
Vibroiedzilināšanas iekārtas

[image: image10.png]Tipiska Maller
vibratora konstrukcija
——— Piekare

Amortizators

Motors
— Ekscentrikis
lerosinatajs

Spekiekarta @
| Vadibas pults

Hidraulikas
Slatenes

Satversanas
ierice





Pielietojamo iekārtu tehniskie parametri

	 
	Parametra vērtība

	Ražotājs
	Mūller
	IHC

	Vibroiegremdētāja modelis
	MS-16 HFV
	MS-24 HFV
	MS-32 HFV
	MS-100 HHF
	ICE 815C

	Centrbēdzes spēks  F(max),       kN
	969
	1453
	1980
	2500
	1243

	Ekscentriska momenta soli,   kg*m
	0-16
	0-24
	0-32
	48/60/80/100
	46

	Frekvences soļi,                          Hz
	39.2
	39.2
	39.6
	36/32/27.8/25
	26.16

	Vilkšanas spēks,                         kN
	300
	400
	600
	600
	400

	Kustīgās daļas svars,                   kg
	2600
	2900
	5100
	7700
	5050

	Kopējais svars,                            kg
	3500
	5050
	7500
	10900
	8550

	Izmēri,                                          mm
	

	Garums L
	2090
	1790
	2375
	2410
	2700

	Platums B
	782
	780
	1070
	660
	920

	Augstums H
	2010
	2145
	2455
	3235
	3250

	Hidraulikas šķidruma plūsma, l/min
	378
	693
	1045
	1045
	610

	

	Atbilstošais spēkstacijas modelis
	MS-A 260V
	MS-A 420V
	MS-A 660V
	MS-A 660V
	550 PP/RF

	Hidraulikas šķidruma plūsma, l/min
	525
	740
	1065
	-
	650

	Izmēri,                                       mm
	

	Garums L
	3700
	4250
	4800
	-
	4500

	Platums B
	1490
	1700
	2020
	-
	1740

	Augstums H
	2200
	2435
	2500
	-
	2240

	Svars,                                          kg
	5000
	6200
	9300
	-
	7000

	Jauda,                                         kW
	261
	433
	656
	-
	525

	Maksimālais spiediens hidraulikas sistēmā, bar
	380
	380
	380
	-
	340


PAGE  

