Darba aizsardzības plāns

Būvobjekts:

Ražošanas ēkas būvniecība Ganību ielā 103, Ventspilī

SATURS

1. Būvlaukumam paredzētajai teritorijai blakus esošo zemesgabalu izmantojums.	3

2. Būvprojektā ietvertie riska faktori, no kuriem nav iespējams izvairīties, kā arī attiecīgie darba aizsardzības pasākumi.	3

3. Detalizēti ieteikumi par darba aizsardzības pasākumiem, kuru skaidrojumu darbuzņēmējs ir tiesīgs pieprasīt.	4

4. Iespējamie riska faktori, kuri var rasties būvniecības procesā veselībai kaitīgu materiālu dēļ, un nepieciešamā informācija par likumu un citu normatīvo aktu prasībām:	5

5. Informācija par paredzētā būvlaukuma teritoriju:	5

6. Būvlaukumā veicamo darba aizsardzības pasākumu saskaņošana un attiecīgās informācijas apmaiņa starp pasūtītāju, projekta vadītāju, galveno būvuzņēmēju, darbuzņēmējiem un pašnodarbinātajiem.	5

7. Pasākumi saskaņā ar šo noteikumu 3.punktā minētajiem būvdarbiem.	6

Darba aizsardzības plāns ir būvdarbu organizēšanas projekta sastāvdaļa, kas sagatavota atbilstoši Latvijas Republikas 2003. gada 25. februāra MK noteikumiem Nr. 92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” un informē būvniecības dalībniekus ar nepieciešamo informāciju par darba aizsardzību.

Darba aizsardzības plānā ietverti pasākumi no projektēšanas sākuma līdz darbuzņēmēja izvēlei. Otrās stadijas – projekta izpildes posmā veicamie pasākumi ir jāiestrādā būvdarbu veikšanas projektā (DVP) saskaņā ar LBN 310-14 “Darbu veikšanas projekts”, ko izstrādā darbuzņēmējs.

Informācijas par būvobjektu (MK noteikumi Nr.92, IV,21)

# 1. Būvlaukumam paredzētajai teritorijai blakus esošo zemesgabalu izmantojums.

Ražošanas ēkas būvdarbi neparedz izmantot būvlaukumam blakus esošo zemes gabalus.

Visā būvniecības laikā jāuzstāda informatīva būvtāfele un pagaidu nožogojums, kas norobežo būvdarbu zonu objektā.

Iebrauktuve autotransportam un būvmateriālu piegādei paredzēta pa pagaidu grants ceļu, kur paredzēts uzstādīt pagaidu vārtus (skatīt DOP-3).

Visus būvgružus, kas klasificējami kā bīstamie atkritumi apglabā atbilstoši normatīvajos aktos par bīstamo atkritumu apglabāšanu noteiktajām prasībām atbilstoši MK noteikumiem Nr. 301. no 19.04.2011. un Atkritumu apsaimniekošanas likumu.

Veicot ēkas jumta un kāpņu izbūvi, jāparedz būvuzņēmējam DVP specifiski darba aizsardzības pasākumi - paredzēt nepieciešamo materiālu padošanu, lai nerastos materiālu un celšanas aprīkojuma brīva krišana. Ja tiek konstatētas neatbilstības (trūkumi) līdzekļos pret krišanu no augstuma vai citos kopīgi izmantojamos līdzekļos, aprīkojumā, tad nekavējoties par to jāinformē  Projekta izpildes koordinatoru (PIK) un Galveno būvuzņēmēju (GB) atbildīgo darbu vadītāju (ADV) un par šiem līdzekļiem/aprīkojumu atbildīgais uzņēmums. Ja tiek izmantotas cita veida aprīkojums, pārbaudei pakļaujamo aprīkojumu (sastatnes, celtņi, būvniecības pacēlāji) pēc uzstādīšanas jāpārbauda (sastatnes) vai jāorganizē pārbaudes tām firmām, kas veica to uzstādīšanu. Pārbaudes protokolu kopijas iesniedzamas PIK, GB un ADV.

Būvobjektā ir lietoti videi draudzīgi materiāli. Ja būvdarbu izpildē tomēr rodas saskare ar videi un veselībai kaitīgiem materiāliem, tad jāievēro ražotājfirmu norādījumi par materiālu glabāšanu, iepakojuma atvēršanu, lietošanu, pārpalikumu, tukšās taras uzglabāšanu un likvidēšanu. Darba izpildītāji nodrošina ar izplatītājfirmu instrukcijās norādītiem personīgās aizsardzības līdzekļiem – respiratoriem, kombinezoniem, cimdiem, apaviem un aizsargbrillēm.

# 2. Būvprojektā ietvertie riska faktori, no kuriem nav iespējams izvairīties, kā arī attiecīgie darba aizsardzības pasākumi.

Darba aizsardzības prasības strādājot augstumā uz celtniecības sastatnēm:

1. Darba devējs norīko darba aizsardzības speciālistu un par sastatnēm atbildīgo speciālistu, kurš novērtē izvēlēto sastatņu stiprību un stabilitāti.

2. Sastatnes montē, demontē vai būtiski pārveido tikai par sastatnēm atbildīgā speciālista uzraudzībā, un to dara tādi nodarbinātie, kas ir apmācīti saskaņā ar LR MK not. Nr.526 noteiktajām prasībām.

3. Piekļūšana darba vietai, izmantojot virves un stiprinājumus, ievērot šādus nosacījumus:

● sistēma sastāv vismaz no divām atsevišķi nostiprinātām virvēm, vienu no tām izmanto par piekļūšanas, nolaišanas un atbalsta līdzekli (darba virve), bet otru - par drošības līdzekli (drošības virve);

● nodarbinātos apgādā ar atbilstošām drošības jostām, kas ir savienotas ar drošības virvi. Nodarbinātie lieto drošības jostas, kamēr veic darbus augstumā;

● darba virvi aprīko drošiem pacelšanas un nolaišanas līdzekļiem, kā arī ar paškontroles sistēmu, kas seko nodarbinātā kustībām;

● instrumentus un citus darba piederumus, kurus nodarbinātais lieto, veicot darbus augstumā, ar piemērotiem līdzekļiem piestiprina pie nodarbinātā pret-kritiena aprīkojuma, vai citā piemērotā vietā. Veicamo darbu plāno un uzrauga, lai avārijas situācijā vai citā ārkārtas situācijā nodarbināto būtu iespējams nekavējoties glābt;

● nodarbinātos apmāca saskaņā ar LR MK noteikumu Nr.526 noteiktajām prasībām. Par darba aizsardzību nojaukšanas darbu būvlaukumā ir atbildīgs galvenā būvuzņēmēja daru vadītājs, par atsevišķiem darbu veidiem – darbuzņēmēju atbildīgie darbu vadītāji.

Citas darba aizsardzības prasības:

Bīstamā zona nožogojama ar spilgtu signāla lenti ar uzrakstiem “BĪSTAMĀ ZONA! IEIET AIZLIEGTS”.

Veicot tranšeju rakšanas darbus norobežot darba zonu ar signāllentēm. Lielu dziļuma tranšeju malas nostiprināt ar metāla vairogiem.

Ja darbu izpildes laikā atklājas papildus darba bīstamības, jāievēro MK noteikumu Nr.92 prasības.

# 3. Detalizēti ieteikumi par darba aizsardzības pasākumiem, kuru skaidrojumu darbuzņēmējs ir tiesīgs pieprasīt.

Būvniecības procesa koordinācijai tiek noteikti un saskaņoti darba aizsardzības pasākumi, ietverot arī prasības, ko noteicis pasūtītājs/projekta vadītājs. Tas skar galvenokārt prasības, par kurām koordinators un pasūtītājs/projekta vadītājs vienojas, kā par nozīmīgām, piem.:

- Iekļūšanas kārtība;

- Atbildīgo būvdarbu vadītāju sasniedzamība;

- Kārtība kā atbildīgie būvdarbu vadītāji informē koordinatoru, cits, citu;

- Piedalīšanās noteikumi sapulcēs un apgaitās;

- Ziņošanas pienākums, ja netiek ievēroti paredzētie termiņi, preventīvie pasākumi, ja

tiek izmantotas neparedzētas bīstamas vielas;

- Rīcības un ziņošanas noteikumi (tai skaitā, gandrīz negadījumos, kādas iekārtas

darbības traucējumos, novirzēs no paredzētā;

- Rīcības plāni negadījumā (traumatisks negadījums, saindēšanās, ugunsgrēks,

sprādziens, elektroenerģijas piegādes pārtraukums utt.);

- Apziņošanas kārtība;

- Vispārīgās prasības būvlaukumā (piem., prasība valkāt aizsargķiveri);

- Satiksmes regulējums būvlaukumā;

- Darbuzņēmēju pieteikumu iesniegšanas kārtība;

- Noteikumi būvlaukuma apmeklētājiem;

- Noteikumi (kārtība) apakšuzņēmēju instruēšanai/apmācībai;

- Smēķēšanas, alkohola, narkotisko un psihotropo vielu lietošanas aizliegums.

# 4. Iespējamie riska faktori, kuri var rasties būvniecības procesā veselībai kaitīgu materiālu dēļ, un nepieciešamā informācija par likumu un citu normatīvo aktu prasībām:

Būvniecības procesā veselībai kaitīgo materiālu dēļ, var rasties sekojoši iespējamie riska faktori:

-  neievērojot norādījumus par materiālu uzglabāšanu un lietošanu, iepakojuma un izlietotās taras uzglabāšanu var rasties videi kaitīga un ugunsbīstama vide,

-  nepielietojot personīgos aizsarglīdzekļus, var rasties draudi darba veicēja un apkārtējo būvobjektā esošo personu veselībai.

# 5. Informācija par paredzētā būvlaukuma teritoriju:

Būvprojekta Darbu organizēšanas projekta sastāvā esošajā būvdarbu ģenerālplānā ir redzams, kur izvietotas atpūtas, sanitārās un higiēnas telpas (konteineri), būvmateriālu krautuves, atkritumu novietnes, satiksmes organizācija, inženiertīkli un komunikācijas ar pastāvīgajām un pagaidu pieslēgšanās vietām (skatīt DOP-3).

GB uz būvdarbu laiku nodrošina būvlaukumu ar vismaz 2.0 m augstu žogu. Žoga atrašanās vieta, vārti iebraukšanai būvlaukumā parādīti būvdarbu ģenerālplānā.

GB uz būvniecības laiku nodrošina tualetes, ģērbtuves, atpūtas telpas, izlietnes un dušas, kā arī dzeramo ūdeni. Norādītajām telpām jābūt tādām, lai to platība, daudzums būt pietiekams ne tikai paša galvenā būvuzņēmēja darbiniekiem, bet arī citu darbuzņēmēju, kas veic darbus būvlaukumā nodarbinātajiem.

GB nodrošina 2 ABC klases ugunsdzēšamos aparātus atbilstoši būvdarbu ģenerālplānā norādītajam. Darbuzņēmēji atbilstoši veicamajiem darbiem nodrošina savas darba vietas ar piemērotiem ugunsdzēšamajiem aparātiem:

- sarga telpās A, B, C tipa pulvera, katrs 4-6 litri;

- ugunsdzēsības stendu apgādāt ar lāpstām, smiltīm, spaiņiem un ugunsdzēsības   	  	  aparātiem, katrā 1.gab. A B C 4-6 litri;

-  instrumentu noliktavā A B C pulvera, 1.gab. 4-6 litri;

- nodrošināt esošo ugunsdzēsības aparātu pārbaudi, uzpildīšanu un iegādāties jaunus aparātus, reģistrēt tos “Ugunsdzēsības aparātu uzskaites žurnālā” norādot atrašanās vietas.

GB ierīko smēķēšanas vietas būvlaukumā. GB nodrošina būvlaukumu ar drošības zīmēm un uzstādīt redzamā vietā kur tas nepieciešams.

# 6. Būvlaukumā veicamo darba aizsardzības pasākumu saskaņošana un attiecīgās informācijas apmaiņa starp pasūtītāju, projekta vadītāju, galveno būvuzņēmēju, darbuzņēmējiem un pašnodarbinātajiem.

Būvlaukumā veicamos darba aizsardzības pasākumus vada un koordinē GB un tā pienākumi noteikti MK noteikumos Nr. 92.

# 7. Pasākumi saskaņā ar šo noteikumu 3.punktā minētajiem būvdarbiem.

Būvdarbi, kas rada paaugstinātu risku un bīstamību nodarbināto drošībai un veselībai. Galvenokārt tā var būt sekojoša:

- Krišanas no augstuma bīstamība,

- Bīstamība, ko rada nekontrolējami kustīgi priekšmeti (krītoši priekšmeti),

- Zemes nogruvuma bīstamība,

- Bīstamība, ko rada smagumu celšana,

- Bīstamība, ko rada transports, būvmašīnu kustība būvlaukumā,

- Bīstamība, ko rada ķīmiskās un citas veselībai kaitīgās vielas,

- Elektriskās strāvas bīstamība,

- Ugunsgrēka risks,

- Sprādziena iespēja,

- Trokšņa, vibrācijas un putekļu bīstamība.

Sastādīja : 							Dzintra Cīrule

Sertifikāts: Nr. 10-0363