Pasūtītājs:				Ventspils Brīvostas pārvalde

BPDV:					Dainis Pauliņš

Inženieris:				Mārtiņš Burkovskis

Būvobjekta nosaukums:		Ražošanas ēkas būvniecība Ganību ielā 103

Būves adrese:				Ganību iela 103, Ventspils

Dokumentācija:			Aprēķinu atskaite

Stadija:				BP

Datums:				03.12.18

.

.

.

Rīga

Aprēķina atskaites saturs:

1.	Vispārējie projektēšanas nosacījumi	7

2.	Izmantotie būvnormatīvi, standarti un atsauces uz aprēķina metodiku	8

3.	Slodzes un iedarbes	9

3.1	Pastāvīgās slodzes	9

3.1.1	Slodze uz jumtu	9

3.1.2	Slode uz starpstāvu pārsegumu	10

3.2	Sniega slodze uz jumta	11

3.3	Vēja slodze	12

3.3.1	Iekšējā vēja aprēķins	12

3.3.2	Vēja slodze uz sienām 1.gadījuma (Vēja virziens paralēls ēkas garenvirzienam)	13

3.3.3	Vēja slodze uz jumta 1.gadījums (Vēja virziens paralēls ēkas garenvirzienam)	14

3.3.4	Vēja slodze uz sienām 2.gadījums (Vēja virziens perpendikulārs ēkas garenvirzienam)	15

3.3.5	Vēja slodze uz jumta 2.gadījums (Vēja virziens perpendikulārs ēkas garenvirzienam)	16

3.4	Ārkārtas slodze no sadursmes ar automašīnu	17

4.	Slodžu un iedarbju kombinācijas	19

4.1 ULS slodžu kombinācijas	19

4.1 SLS slodžu kombinācijas	20

5.	Jumta kopņu aprēķins	21

5.1	Kopnes K-1 aprēķins	22

5.1.1	Kopnes K-1 aprēķina modelis	22

5.1.2	Pastāvīgās slodzes pielikšanas shēma	23

5.1.3	Sniega slodzes pielikšanas shēma	24

5.1.4	Vēja slodzes X-upl pielikšanas shēma	25

5.1.5	Vēja slodzes X+down pielikšanas shēma	26

5.1.6	Iedarbes kopnes stieņos pie slodžu kombinācijas 1.35P + 1.5S + 0.9WY+D	27

5.1.7	Kopnes stieņu noslodze pie slodžu kombinācijas 1.35P + 1.5S + 0.9WY+D	28

5.1.8	Kopnes K-1 Mezgla A aprēķins pie slodžu kombinācijas 1.35P + 1.5S + 0.9WY+D +	31

5.1.9	Kopnes K-1 Mezgla B aprēķins pie slodžu kombinācijas 1.35P + 1.5S + 0.9WY+D +	32

5.1.10	Kopnes K-1 Mezgla C aprēķins pie slodžu kombinācijas 1.35P + 1.5S + 0.9WY+D +	33

5.1.11	Kopnes K-1 Mezgla D aprēķins pie slodžu kombinācijas 1.35P + 1.5S + 0.9WY+D +	34

5.1.12	Kopnes K-1 Mezgla E aprēķins pie slodžu kombinācijas 1.35P + 1.5S + 0.9WY+D +	35

5.1.13	Kopnes K-1 Mezgla F aprēķins pie slodžu kombinācijas 1.35P + 1.5S + 0.9WY+D +	36

5.1.14	Kopnes K-1 izlieču aprēķins	37

5.2	Kopnes K-2 aprēķins	37

5.2.1	Kopnes K-2 aprēķina modelis	37

5.2.2	Pastāvīgās slodzes pielikšanas shēma	38

5.2.3	Sniega slodzes pielikšanas shēma	39

5.2.4	Vēja slodzes Y-upl pielikšanas shēma	40

5.2.5	Vēja slodzes Y+down pielikšanas shēma	41

5.2.6	Iedarbes kopnes stieņos pie slodžu kombinācijas 1.35P + 1.5S + 0.9WX+D	42

5.2.7	Kopnes stieņu noslodze pie slodžu kombinācijas 1.35P + 1.5S + 0.9WX+D	43

5.2.8	Kopnes K-2 Mezgla A aprēķins pie slodžu kombinācijas 1.35P + 1.5S + 0.9WX+D	47

5.2.9	Kopnes K-2 Mezgla B aprēķins pie slodžu kombinācijas 1.35P + 1.5S + 0.9WX+D	48

5.2.10	Kopnes K-2 Mezgla C aprēķins pie slodžu kombinācijas 1.35P + 1.5S + 0.9WX+D	49

5.2.11	Kopnes K-2 Mezgla E aprēķins pie slodžu kombinācijas 1.35P + 1.5S + 0.9WX+D	50

5.2.12	Kopnes K-2 Mezgla F aprēķins pie slodžu kombinācijas 1.35P + 1.5S + 0.9WX+D	51

5.2.13	Kopnes K-2 Mezgla G aprēķins pie slodžu kombinācijas 1.35P + 1.5S + 0.9WX+D	52

5.2.14	Kopnes K-2 Mezgla H aprēķins pie slodžu kombinācijas 1.35P + 1.5S + 0.9WX+D	53

5.2.15	Kopnes K-1 Mezgla D aprēķins pie slodžu kombinācijas 1.35P + 1.5S + 0.9WX+D	54

5.2.16	Kopnes K-2 izlieču aprēķins	56

5.3	Kopnes PK-1 aprēķins	57

5.3.1	Kopnes PK-1 aprēķina modelis	57

5.3.2	Slodžu pielikšanas shēma	57

5.3.3	Kopnes stieņu noslodze pie slodžu kombinācijas 1.35P + 1.5S + 0.9WX+D	59

5.3.4	Kopnes PK-1 mezgla A aprēķins pie slodžu kombinācijas 1.35P + 1.5S + 0.9WX+D	64

5.3.5	Kopnes PK-1 mezgla B aprēķins pie slodžu kombinācijas 1.35P + 1.5S + 0.9WX+D	65

5.3.6	Kopnes PK-1 mezgla C aprēķins pie slodžu kombinācijas 1.35P + 1.5S + 0.9WX+D	66

5.3.7	Kopnes PK-1 mezgla D aprēķins pie slodžu kombinācijas 1.35P + 1.5S + 0.9WX+D	67

5.3.8	Kopnes PK-1 mezgla E aprēķins pie slodžu kombinācijas 1.35P + 1.5S + 0.9WX+D	68

5.3.9	Kopnes PK-1 mezgla F apakšpuses aprēķins pie slodžu kombinācijas 1.35P + 1.5S + 0.9WX+D	69

5.3.10	Kopnes PK-1 mezgla F augšpuses aprēķins pie slodžu kombinācijas 1.35P + 1.5S + 0.9WX+D	70

5.3.11	Kopnes PK-1 izlieču aprēķins	71

6.	Ēkas stabilitātes sistēmas aprēķins ēkas garenvirzienā	72

6.1	Ēkas stabilitātes sistēmas ēkas garenvirzienā aprēķins(jumta saišu kopne)	72

6.1.1	Ēkas stabilitātes sistēmas ēkas garenvirzienā aprēķina modelis	72

6.1.2	Stabilizējošā spēka pie pastāvīgās slodzes aprēķins un pielikšanas shēma saišu kopnei	73

6.1.3	Iedarbes jumta saišu kopnes stieņos pie kritiskajām slodžu kombinācijām	77

6.1.4	Jumta saišu kopnes stieņu noslodze pie kritiskajām slodžu kombinācijām	78

6.1.5	Saišu kopnes mezgla 7 aprēķins	79

6.2	Ēkas stabilitātes sistēmas ēkas šķērsvirzienā aprēķins(jumta saišu kopne)	80

6.2.1	Ēkas stabilitātes sistēmas ēkas garenvirzienā aprēķina modelis	80

6.2.2	Stabilizējošā spēka pie pastāvīgās slodzes aprēķins un pielikšanas shēma saišu kopnei	80

6.2.3	Iedarbes jumta saišu kopnes stieņos pie kritiskajām slodžu kombinācijām	82

6.2.4	Jumta saišu kopnes stieņu noslodze pie kritiskajām slodžu kombinācijām	82

7.	Metāla siju aprēķins	83

7.1	Metāla sijas HEA 220 uz asīm 1 un 12 aprēķins	83

7.1.1	Metāla sijas HEA 220 aprēķina modelis	83

7.1.2	Pastāvīgās slodzes pielikšanas shēma	83

7.1.3	Sniega slodzes pielikšanas shēma	84

7.1.4	Vēja slodzes vējš X+d pielikšanas shēma	84

7.1.5	Iedarbes sijā pie slodžu kombinācijas 1.35P + 1.05S +1.5WX+d	85

7.1.6	Sijas HEA220 noslodze pie slodžu kombinācijas 1.35P + 1.05S +1.5W X+d	86

7.1.7	Sijas HEA 220 pārbaude lietojamības robežstāvoklim SLS (vertikālās izlieces pārbaude)	88

7.2	Metāla telfera sijas HEA 240 aprēķins	89

7.2.1	Metāla sijas HEA 240 aprēķina modelis	89

7.2.2	Pastāvīgās slodzes pielikšanas shēma	89

7.2.3	Lietderīgās slodzes pielikšanas shēma	90

7.2.4	Sijas aprēķinā izmantotās slodžu kombinācijas	90

7.2.5	Iedarbes sijā pie slodžu kombinācijas 1.35P + 1.5L	91

7.2.6	Sijas HEA240 noslodze pie slodžu kombinācijas 1.35P + 1.5L	92

7.2.7	Sijas HEA 240 pārbaude lietojamības robežstāvoklim SLS (vertikālās izlieces pārbaude)	94

8.	Fasādes ailu balstošās sijas RHS 160x80x8 aprēķins	95

8.1.1	Tērauda sijas RHS 160x80x8 aprēķina modelis	95

8.1.2	Pastāvīgās slodzes pielikšanas shēma	95

8.1.3	Vēja slodzes pielikšanas shēma	95

8.1.4	Tērauda sijas RHS 160x80x8 aprēķinā izmantotās slodžu kombinācijas	96

8.1.5	Tērauda sijas RHS 160x80x8 iekšējo piepūļu aprēķins	96

8.1.6	Tērauda sijas RHS 160x80x8 noslodze pie slodžu kombinācijas 1.35P + 1.5W	97

9.	Saliekamā dzelzsbetona kolonnu(DZK-...) slodžu aprēķins	99

9.1	Saliekamā dzelzsbetona kolonnu slodžu un ģeometrijas uzdevuma apkopojums	100

10.	Režģogu aprēķins	101

10.1	Slodzes uz režģogiem	101

11.	Viena pāļa nestspējas aprēķins	102

12.	Slodžu aprēķins uz pāļiem un pāļu noslodzes aprēķins pie visnelabvēlīgākās slodžu kombinācijas	103

13.	Kāpņu aprēķins	104

13.1	Kāpņu K-1 aprēķins	104

13.1.1	Kāpņu K-1 aprēķina modelis	104

13.1.2	Pastāvīgās slodzes pielikšanas shēma	106

13.1.3	Lietderīgās slodzes pielikšanas shēma	107

13.1.4	Iedarbes kāpņu stieņos pie slodžu kombinācijas 1.35P + 1.5L	107

13.1.5	Kāpņu elementu noslodze pie slodžu kombinācijas 1.35P + 1.5L	110

1.1.1	Kāpņu K-1 izlieču aprēķins	114

13.2	Kāpņu K-2 aprēķins	115

13.2.1	Kāpņu K-2 aprēķina modelis	115

13.2.2	Pastāvīgās slodzes pielikšanas shēma	115

13.2.3	Lietderīgās slodzes pielikšanas shēma	116

13.2.4	Iedarbes kāpņu stieņos pie slodžu kombinācijas 1.35P + 1.5L	117

13.2.5	Kāpņu elementu noslodze pie slodžu kombinācijas 1.35P + 1.5L	119

13.2.6	Kāpņu K-2 izlieču aprēķins	122

# Vispārējie projektēšanas nosacījumi

*Ēkas aprēķina modelis, koordinātu sistēma un asu tīkls

Konstrukciju gabarītus skatīt BP BK rasējumos, pamatkomplekta rasējumu lapu uzskaitījums Vispārīgo rādītaju lapā BK-01.

# Izmantotie būvnormatīvi, standarti un atsauces uz aprēķina metodiku

Projektēšana veikta un tai atbilstošie aprēķini veikti pamatojoties uz Eirokodeksu prasībām

1. LBN 003-15 Būvklimatoloģija

2. LVS EN 1990

3. LVS EN 1991

4. LVS EN 1992

5. LVS EN 1993

6. LVS EN 1995

7. LVS EN 1996

8. LBN 207-15 "Ģeotehniskā projektēšana"

9. LVS EN 1997

# Slodzes un iedarbes

Uz ēku iedarbojošās slodzes un iedarbes pieņemtas, izmantojot:

- LVS-EN 1991-1-1:2003/NA:2010 (LV) (Pastāvīgo slodžu vērtības un mainīgo slodžu vērtības izejot no ēkas pielietošanas veida)

- LVS-EN 1991-1-2:2002 (slodzes ugunsgrēka gadījumā un pasākumi konstrukciju aizsardībai ugunsgrēka gadījumā)

- LVS-EN 1991-1-3:2003/NA:2015 (LV) (Sniega slodze)

- LVS-EN 1991-1-4:2005/NA:2011 (LV) (Vēja slodze)

- LVS-EN 1991-1-7:2006/NA:2015 (LV) (Ārkārtas slodzes un iedarbes)

Slodžu kombinācijas sastādītas, izmantojot:

- LVS-EN 1990:2003/NA:2015 (LV)  (Pastāvīgo slodžu vērtības un mainīgo slodžu vērtības izejot no ēkas pielietošanas veida)

## Pastāvīgās slodzes

### Slodze uz jumtu

*Ventiekārtu slodze pieņemta kā vienmērīgi izkliedēta pa visu jumta laukumu, izejot no ELK un AVK sastādītā uzdevuma.

### Slode uz starpstāvu pārsegumu

## Sniega slodze uz jumta

sk=1,25kN/m2 – sniega slodzes raksturīgā vērtība uz zemes virsmu Ventspilī ar varbūtību 0,02 (1 reizi 50 gados)

sAd=2,5kN/m2 – sniega slodzes ārkārtējā vērtība uz zemes virsmu Ventspilī

Ce=1,0 – sniega slodzes iedarbības ekspozīcijas koeficients atbilstoši platībām, kurās nenotiek nozīmīga sniega aizvākšana ar vēju no konstrukcijām

Ct=1,0 – sniega slodzes iedarbības termiskais koeficients jumtam ar zemu siltuma caurlaidības koeficientu

Jumta slīpuma leņķis 0≤α≤30, tad μ1=0,8

S=Sk* µi* Ce* Ct=1,25kN/m2 * 0,8 * 1,0 * 1,0 = 1,0(nesanestas sniega slodzes raksturīgā vērtība uz jumta)

SD= SAd* µi* Ce* Ct=2,5kN/m2 * 0,8 * 1,0 * 1,0 = 2,0(Nesanestas ārkārtas sniega slodzes aprēķina vērtība uz jumta)

*Ārkārtas sniega slodze tiek izmantota ārkārtas slodžu kombināciju sastādīšanā

## Vēja slodze

Pēc LVS EN 1991-1-4:2006/NA:2011 Ventspils atbilst teritorijai, kas skaitas pie jūras piekrastes zonas, tad vēja pamatātrums jāpieņem par 27m/s. Vēja pamatātruma vērtības 27m/s atbilst vēja spiediens 0,46KPa.

- Ēkas garums 77m

- Ēkas platums 49m

- Pieņemtais references augstums vēja slodzes aprēķinam 10,8m

- Slodzes platība uz sienām un jumtu >10m2

### Iekšējā vēja aprēķins

*Šai ēkai pastāv caurvēja risks, tapēc tiek apskatīts iekšējais vējš, kurš kā papildus slodze tiek ielikts vēja slodžu aprēķinā uz ārsienām un uz iekšsienām

### Vēja slodze uz sienām 1.gadījuma (Vēja virziens paralēls ēkas garenvirzienam)

### Vēja slodze uz jumta 1.gadījums (Vēja virziens paralēls ēkas garenvirzienam)

### Vēja slodze uz sienām 2.gadījums (Vēja virziens perpendikulārs ēkas garenvirzienam)

### Vēja slodze uz jumta 2.gadījums (Vēja virziens perpendikulārs ēkas garenvirzienam)

## Ārkārtas slodze no sadursmes ar automašīnu

Ārkārtas slodžu iedarbes gadījumā nedrīkst tikt pieļauts progresīvs ēkas sabrukums(par progresīvu ēkas sabrukumu uzskatāms gadījums, kad notiek sabrukums, kas ietver lielāku teritoriju par 100m2 vai 15% no grīdas platības(kurš no rādītājiem ir mazāks, tas jāpieņem par kritisko)) (LVS-EN 1991-1-7:2006/NA:2015 (LV) 3.3b)
Lai novērstu progresīvu ēkas sabrukumu kolonnas, kuru sabrukuma gadījumā notiktu ēkas sabrukums ar platību lielāku par 100m2, tiek projektētas lai nodrošinātu to nestspēju ārkārtas slodzes gadījumā no sadursmes ar automašīnu. LVS-EN 1991-1-7:2006/NA:2015 (LV) 3.3a

Attēlā apvilkto kolonnu sabrukums novedīs pie progresīva sabrukuma, tapēc šīs kolonnas tiek projektētas, lai nezaudētu nestspēju trieciena slodzes gadījumā no mašīnas, respektīvi tiek sastādītas ārkārtas slodžu kombinācijas pie kurām šīm kolonnām ir jānodrošina nestspēja.

Trieciena slodzei ekvivalento statisko slodzi no automašīnas trieciena nosaku izmantojot LVS:EN 1991-7:2006 tabulu 4.1:

pieņemot trieciena slodzi kā tai ekvivalentu statisko slodzi, par cik teritorija ir ierobežota ap nesošajām konstrukcijām, bet ir iespēja ka tur brauks ar smagajām un vieglajām mašīnām, tad pieņemu slodzi:

Fdx=150kN

Fdy=75kN

Slodze pielikta 0.7m augstumā virs projekta nulles līmeņa

# Slodžu un iedarbju kombinācijas

Iedarbju noteikšanai uz nesošajām konstrukcijām tiek izmantotas sekojošās slodžu kombinācijas:

## 4.1 ULS slodžu kombinācijas

## 4.1 SLS slodžu kombinācijas

Vējš X+u - Vēja virziens perpendikulārs ēkas garenvirzienam ar atsūces komponenti jumtam

Vējš X+d - Vēja virziens perpendikulārs ēkas garenvirzienam ar pieslodzes komponenti jumtam

Vējš X-u - Vēja virziens perpendikulārs ēkas garenvirzienam ar atsūces komponenti jumtam pretējā virzienā X+u

Vējš X-d - Vēja virziens perpendikulārs ēkas garenvirzienam ar pieslodzes komponenti jumtam pretējā virzienā X+d

Vējš Y+u - Vēja virziens perpendikulārs ēkas garenvirzienam ar atsūces komponenti jumtam

Vējš Y+d - Vēja virziens perpendikulārs ēkas garenvirzienam ar pieslodzes komponenti jumtam

Vējš Y-u - Vēja virziens perpendikulārs ēkas garenvirzienam ar atsūces komponenti jumtam pretējā virzienā Y+u

Vējš Y-d - Vēja virziens perpendikulārs ēkas garenvirzienam ar pieslodzes komponenti jumtam pretējā virzienā Y+d

# Jumta kopņu aprēķins

*Kopņu aprēķinam tiek izmantota Galīgo elementu aprēķina programma AXISVM un tās analītiskais pielikums “Steel design” ar ko tiek veikta kopņu stieņu dimensionēšana

*Kopnes augšjoslas noturību kopnēm tiek nodrošināta ar saišu sistēmu(samazinot efektīvo izkļaušanās garumu)

*Maksimālā pieļaujamā izliece pieņemta kā L/250, jo kopņu laidums L ir robežās 24>L>12m, pēc LVS-EN 1993-1-1:2005/NA:2013 (LV) (Tērauda konstrukciju projektēšana) NA 2.7

*Kopņu augstums pieņemts izejot no nosacījumiem, kas uzstādīti AR daļā

*Kopnes mezgla stiprība savienojumā ar kolonnu nodrošināta pieņemot atbilstošu ieliekamo metāla detaļu kolonnā. PEIKKO WELDA 200x200x162 priekš K-1, bet priekš K-2 un PK-1 PEIKKO JPL 300x300.

## Kopnes K-1 aprēķins

*Aprēķinā jāņem vērā ka kopne K-1 ir daļa no stinguma bloka, tapēc tiek apskatīta visnelabvēlīgāk slogotā kopne K-1 asīs 3/F-H

### Kopnes K-1 aprēķina modelis

*Kopnes modelī visi mezgli definēti kā stingi mezgli

### Pastāvīgās slodzes pielikšanas shēma

*Shēmā norādīta raksturīgā slodzes vērtība 8.33kN/m vertikālā slodze un 0.7kN/m horizontālā slodze,

*Shēmā arī pievienoti kopnes elementu pašsvari

### Sniega slodzes pielikšanas shēma

*Shēmā norādīta raksturīgā slodzes vērtība 7.0kN/m vertikālā slodze un 0.54kN/m horizontālā slodze,

### Vēja slodzes X-upl pielikšanas shēma

*Shēmā norādīta raksturīgā slodzes vērtība

### Vēja slodzes X+down pielikšanas shēma

*Shēmā norādīta raksturīgā slodzes vērtība 3.85kN/m vertikālā pieslodze un 0.15kN/m horizontālā slodze no vēja berzes.

### Iedarbes kopnes stieņos pie slodžu kombinācijas 1.35P + 1.5S + 0.9WY+D

*Asspēka aprēķina vērtība kopnē K-1

*Šķērsspēka Vz aprēķina vērtība kopnē K-1

*Lieces momenta My aprēķina vērtība kopnē K-1

### Kopnes stieņu noslodze pie slodžu kombinācijas 1.35P + 1.5S + 0.9WY+D

*Ievades parametri steel design analītiskajā modelī augšjoslas stieņiem

*Ievades parametri steel design analītiskajā modelī apakšjoslas stieņiem.

*Ievades parametri steel design analītiskajā modelī kopnes statņiem un atgāžņiem.

*Visslogotākā augšjoslas stieņa aprēķins pie slodžu kombinācijas 1.35P + 1.5S + 0.9WY+D +

*Visslogotākā apakšjoslas stieņa aprēķins pie slodžu kombinācijas 1.35P + 1.5S + 0.9WY+D +

*Visslogotākā režģa stieņa aprēķins pie slodžu kombinācijas 1.35P + 1.5S + 0.9WY+D +

### Kopnes K-1 Mezgla A aprēķins pie slodžu kombinācijas 1.35P + 1.5S + 0.9WY+D +

### Kopnes K-1 Mezgla B aprēķins pie slodžu kombinācijas 1.35P + 1.5S + 0.9WY+D +

### Kopnes K-1 Mezgla C aprēķins pie slodžu kombinācijas 1.35P + 1.5S + 0.9WY+D +

### Kopnes K-1 Mezgla D aprēķins pie slodžu kombinācijas 1.35P + 1.5S + 0.9WY+D +

### Kopnes K-1 Mezgla E aprēķins pie slodžu kombinācijas 1.35P + 1.5S + 0.9WY+D +

### Kopnes K-1 Mezgla F aprēķins pie slodžu kombinācijas 1.35P + 1.5S + 0.9WY+D +

### Kopnes K-1 izlieču aprēķins

ez=49mm<L/210=14000mm/210=67mm

49mm<67mm, nosacījums izpildās

## Kopnes K-2 aprēķins

*Aprēķinā jāņem vērā ka kopne K-2 ir daļa no stinguma bloka, tapēc tiek apskatīta visnelabvēlīgāk slogotā kopne K-2 asīs 3/C-F

### Kopnes K-2 aprēķina modelis

*Kopnes modelī visi mezgli definēti kā stingi mezgli

### Pastāvīgās slodzes pielikšanas shēma

*Shēmā norādīta raksturīgā slodzes vērtība 8.33kN/m vertikālā slodze un 0.75kN/m horizontālā slodze,

*Shēmā arī pievienoti kopnes elementu pašsvari

### Sniega slodzes pielikšanas shēma

*Shēmā norādīta raksturīgā slodzes vērtība 7.0kN/m vertikālā slodze un 0.54kN/m horizontālā slodze,

### Vēja slodzes Y-upl pielikšanas shēma

*Shēmā norādīta raksturīgā slodzes vērtība

### Vēja slodzes Y+down pielikšanas shēma

*Shēmā norādīta raksturīgā slodzes vērtība 3.85kN/m vertikālā pieslodze un 0.15kN/m horizontālā slodze no vēja berzes.

### Iedarbes kopnes stieņos pie slodžu kombinācijas 1.35P + 1.5S + 0.9WX+D

*Asspēka aprēķina vērtība kopnē K-2

*Šķērsspēka Vz aprēķina vērtība kopnē K-2

*Lieces momenta My aprēķina vērtība kopnē K-2

### Kopnes stieņu noslodze pie slodžu kombinācijas 1.35P + 1.5S + 0.9WX+D

*Ievades parametri steel design analītiskajā modelī augšjoslas stieņiem

*Ievades parametri steel design analītiskajā modelī apakšjoslas stieņiem.

*Ievades parametri steel design analītiskajā modelī kopnes statņiem un atgāžņiem.

*Visslogotākā augšjoslas stieņa aprēķins pie slodžu kombinācijas 1.35P + 1.5S + 0.9WX+D

*Visslogotākā apakšjoslas stieņa aprēķins pie slodžu kombinācijas 1.35P + 1.5S + 0.9WX+D

*Visslogotākā režģa stieņa aprēķins pie slodžu kombinācijas 1.35P + 1.5S + 0.9WX+D +

### Kopnes K-2 Mezgla A aprēķins pie slodžu kombinācijas 1.35P + 1.5S + 0.9WX+D

### Kopnes K-2 Mezgla B aprēķins pie slodžu kombinācijas 1.35P + 1.5S + 0.9WX+D

### Kopnes K-2 Mezgla C aprēķins pie slodžu kombinācijas 1.35P + 1.5S + 0.9WX+D

### Kopnes K-2 Mezgla E aprēķins pie slodžu kombinācijas 1.35P + 1.5S + 0.9WX+D

### Kopnes K-2 Mezgla F aprēķins pie slodžu kombinācijas 1.35P + 1.5S + 0.9WX+D

### Kopnes K-2 Mezgla G aprēķins pie slodžu kombinācijas 1.35P + 1.5S + 0.9WX+D

### Kopnes K-2 Mezgla H aprēķins pie slodžu kombinācijas 1.35P + 1.5S + 0.9WX+D

### Kopnes K-1 Mezgla D aprēķins pie slodžu kombinācijas 1.35P + 1.5S + 0.9WX+D

*Slodzes, kas darbojas uz mezglu:

N=725kN

My= -2kNm

Vz=-1kN

*Mezgla ģeometrija:

*Vienas skrūves nestspēja, pēc iepriekšsaspriegšanas:

Fp,Cd=0,7*fub*As/ yM7=0,7*1000 N/mm2 *353mm2/1,1=224kN

*Par kritisko sagrāves mehānismu šajā mezglā uzskatāms “T-stub” sagrāves mehānisms, bez “prying forces” efekta

*Savienojuma stiprība ir nodrošināta

### Kopnes K-2 izlieču aprēķins

ez=72mm<L/250=21000mm/250=84mm

72mm<84mm, nosacījums izpildās

## Kopnes PK-1 aprēķins

*Aprēķinā jāņem vērā ka kopne PK-1 ir daļa no stinguma bloka, tapēc tiek apskatīta visnelabvēlīgāk slogotā kopne PK-1 asīs F/1-3

### Kopnes PK-1 aprēķina modelis

*Kopnes modelī visi mezgli definēti kā stingi mezgli

### Slodžu pielikšanas shēma

*Slodzes kopnei PK-1 pieliktas caur kopnēm K-1 un K-2 to balstmezglā kā šo kopņu balstreakcijas summa

Iedarbes kopnes stieņos pie slodžu kombinācijas 1.35P + 1.5S + 0.9WX+D

*Asspēka aprēķina vērtība kopnē PK-1

*Šķērsspēka Vz aprēķina vērtība kopnē PK-1

*Lieces momenta My aprēķina vērtība kopnē PK-1

### Kopnes stieņu noslodze pie slodžu kombinācijas 1.35P + 1.5S + 0.9WX+D

*Ievades parametri steel design analītiskajā modelī augšjoslas stieņiem

*Ievades parametri steel design analītiskajā modelī apakšjoslas stieņiem.

*Ievades parametri steel design analītiskajā modelī kopnes statņiem un atgāžņiem.

*Visslogotākā augšjoslas stieņa aprēķins pie slodžu kombinācijas 1.35P + 1.5S + 0.9WX+D

*Visslogotākā apakšjoslas stieņa aprēķins pie slodžu kombinācijas 1.35P + 1.5S + 0.9WX+D

*Visslogotākā režģa stieņa aprēķins pie slodžu kombinācijas 1.35P + 1.5S + 0.9WX+D +

### Kopnes PK-1 mezgla A aprēķins pie slodžu kombinācijas 1.35P + 1.5S + 0.9WX+D

### Kopnes PK-1 mezgla B aprēķins pie slodžu kombinācijas 1.35P + 1.5S + 0.9WX+D

### Kopnes PK-1 mezgla C aprēķins pie slodžu kombinācijas 1.35P + 1.5S + 0.9WX+D

### Kopnes PK-1 mezgla D aprēķins pie slodžu kombinācijas 1.35P + 1.5S + 0.9WX+D

### Kopnes PK-1 mezgla E aprēķins pie slodžu kombinācijas 1.35P + 1.5S + 0.9WX+D

### Kopnes PK-1 mezgla F apakšpuses aprēķins pie slodžu kombinācijas 1.35P + 1.5S + 0.9WX+D

### Kopnes PK-1 mezgla F augšpuses aprēķins pie slodžu kombinācijas 1.35P + 1.5S + 0.9WX+D

### Kopnes PK-1 izlieču aprēķins

ez=28mm<L/210=14000mm/210=67mm

28mm<67mm, nosacījums izpildās

# Ēkas stabilitātes sistēmas aprēķins ēkas garenvirzienā

*Ēkas stabilitāti tās garenvirzienā nodrošina saišu kopnes, kur tās galvenās joslas ir pieņemtas kā kopnes K-1 un K-2 augšjoslas, bet tās šķērsvirzienā to nodrošina saišu kopnes pie asīm C un F.

*Analizējot savienojošās sistēmas, kuras tiek lietotas lai nodrošinātu siju vai spiestu stieņu sānisko stabilitāti to laidumos, nepilnību ietekmi jāievērtē izmantojot ekvivalentas saistāmo stieņu ģeometriskās nepilnības to sākotnēju izlieču formā. Šīs ģeometriskās nepilnības var ievērtēt aizstājot šīs nepilnības ar stabilizējošo spēku, kas pielikts saišu kopnei:

## Ēkas stabilitātes sistēmas ēkas garenvirzienā aprēķins(jumta saišu kopne)

### Ēkas stabilitātes sistēmas ēkas garenvirzienā aprēķina modelis

*Visi mezgli saišu kopnei pieņemti kā locīklas.

### Stabilizējošā spēka pie pastāvīgās slodzes aprēķins un pielikšanas shēma saišu kopnei

STABILIZĒJOŠĀ SPĒKA NO PASTĀVĪGĀS SLODZES APRĒĶINS K-1:

Pēc LVS:EN 1993-1-1:2005 5.3.3:

Kopā 10 kopnes, kurām augšjosla darbojas spiedē, pie slodžu kombinācijas: Pastāvīgā slodze

am=0,51+1m=0,51+110=0,742

e0=am*L500=0,742*14500=0,020776m

δq=L2000=14m2000=0,007m(Pēc SCI Publication P360 “Stability of steel beam and column” 2.8. nod., ja saišu sistēmas pārvietojums būs mazāks par L/2000, tad šāds pieņēmums ir atbilstošs)

Aprēķinā tiek izmantota maksimālā ass-spēka vērtība kopnes augšjoslai

NEd=145kN (Vidējā asspēka no slodžu kombinācijas: Pastāvīgā slodze)

qd=NEd*8*e0+δqL2=

=10*145kN*8*0,020776m+0,007m14m2=1,39kN/m

(Stabilizējošais spēks, kas jāpieliek saišu sistēmai, lai nodrošinātu kopņu augšējo joslu noturības nezaudēšanu)

Stabilizējošais spēks sadalīts divās daļās un pielikts abām saišu kopnēm

STABILIZĒJOŠĀ SPĒKA NO PASTĀVĪGĀS SLODZES APRĒĶINS K-2:

Pēc LVS:EN 1993-1-1:2005 5.3.3:

Kopā 10 kopnes, kurām augšjosla darbojas spiedē, pie slodžu kombinācijas: Pastāvīgā slodze

am=0,51+1m=0,51+110=0,742

e0=am*L500=0,742*21500=0,0312m

δq=L2000=21m2000=0,0105m(Pēc SCI Publication P360 “Stability of steel beam and column” 2.8. nod., ja saišu sistēmas pārvietojums būs mazāks par L/2000, tad šāds pieņēmums ir atbilstošs)

Aprēķinā tiek izmantota maksimālā ass-spēka vērtība kopnes augšjoslai

NEd=199kN (Vidējā asspēka no slodžu kombinācijas: Pastāvīgā slodze)

qd=NEd*8*e0+δqL2=

=10*199kN*8*0,0312m+0,0105m21m2=1,50kN/m

(Stabilizējošais spēks, kas jāpieliek saišu sistēmai, lai nodrošinātu kopņu augšējo joslu noturības nezaudēšanu)

Stabilizējošais spēks sadalīts divās daļās un pielikts abām saišu kopnēm

STABILIZĒJOŠĀ SPĒKA NO PASTĀVĪGĀS SLODZES SHĒMA SAIŠU KOPNEI:

STABILIZĒJOŠĀ SPĒKA NO SNIEGA SLODZES APRĒĶINS K-1:

Pēc LVS:EN 1993-1-1:2005 5.3.3:

Kopā 10 kopnes, kurām augšjosla darbojas spiedē, pie slodžu kombinācijas: Sniegs

am=0,51+1m=0,51+110=0,742

e0=am*L500=0,742*14500=0,020776m

δq=L2000=14m2000=0,007m(Pēc SCI Publication P360 “Stability of steel beam and column” 2.8. nod., ja saišu sistēmas pārvietojums būs mazāks par L/2000, tad šāds pieņēmums ir atbilstošs)

Aprēķinā tiek izmantota maksimālā ass-spēka vērtība kopnes augšjoslai

NEd=112kN (Vidējā asspēka no slodžu kombinācijas: Sniegs)

qd=NEd*8*e0+δqL2=

=10*112kN*8*0,020776m+0,007m14m2=1.08kN/m

(Stabilizējošais spēks, kas jāpieliek saišu sistēmai, lai nodrošinātu kopņu augšējo joslu noturības nezaudēšanu)

Stabilizējošais spēks sadalīts divās daļās un pielikts abām saišu kopnēm

STABILIZĒJOŠĀ SPĒKA NO SNIEGA SLODZES APRĒĶINS K-2:

Pēc LVS:EN 1993-1-1:2005 5.3.3:

Kopā 10 kopnes, kurām augšjosla darbojas spiedē, pie slodžu kombinācijas: Sniegs

am=0,51+1m=0,51+110=0,742

e0=am*L500=0,742*21500=0,0312m

δq=L2000=21m2000=0,0105m(Pēc SCI Publication P360 “Stability of steel beam and column” 2.8. nod., ja saišu sistēmas pārvietojums būs mazāks par L/2000, tad šāds pieņēmums ir atbilstošs)

Aprēķinā tiek izmantota maksimālā ass-spēka vērtība kopnes augšjoslai

NEd=150kN (Vidējā asspēka no slodžu kombinācijas: Sniegs)

qd=NEd*8*e0+δqL2=

=10*150kN*8*0,0312m+0,0105m21m2=1.12kN/m

(Stabilizējošais spēks, kas jāpieliek saišu sistēmai, lai nodrošinātu kopņu augšējo joslu noturības nezaudēšanu)

Stabilizējošais spēks sadalīts divās daļās un pielikts abām saišu kopnēm

STABILIZĒJOŠĀ SPĒKA NO SNIEGA SLODZES SHĒMA SAIŠU KOPNEI:

### Iedarbes jumta saišu kopnes stieņos pie kritiskajām slodžu kombinācijām

*Asspēka aprēķina vērtība saišu kopnē

*Momenta Mz aprēķina vērtība saišu kopnē

### Jumta saišu kopnes stieņu noslodze pie kritiskajām slodžu kombinācijām

*Visslogotākā saišu kopnes stieņa SHS 140x5 aprēķins pie kritiskās slodžu kombinācijas

### Saišu kopnes mezgla 7 aprēķins

*Aprēķinā SHS 160x6.3 kvadrātcaurules sieniņas biezums aizstāts ar tai piemetinātās plāksnītes biezumu, t=20mm.

## Ēkas stabilitātes sistēmas ēkas šķērsvirzienā aprēķins(jumta saišu kopne)

### Ēkas stabilitātes sistēmas ēkas garenvirzienā aprēķina modelis

*Visi mezgli saišu kopnei pieņemti kā locīklas.

### Stabilizējošā spēka pie pastāvīgās slodzes aprēķins un pielikšanas shēma saišu kopnei

STABILIZĒJOŠĀ SPĒKA NO PASTĀVĪGĀS SLODZES APRĒĶINS PK-1:

Pēc LVS:EN 1993-1-1:2005 5.3.3:

Kopā 1 kopne, kurai augšjosla darbojas spiedē, pie slodžu kombinācijas: Pastāvīgā slodze

am=0,51+1m=0,51+11=1

e0=am*L500=1*14500=0,028m

δq=L2000=14m2000=0,007m(Pēc SCI Publication P360 “Stability of steel beam and column” 2.8. nod., ja saišu sistēmas pārvietojums būs mazāks par L/2000, tad šāds pieņēmums ir atbilstošs)

Aprēķinā tiek izmantota maksimālā ass-spēka vērtība kopnes augšjoslai

NEd=213kN (Vidējā asspēka no slodžu kombinācijas: Pastāvīgā slodze)

qd=NEd*8*e0+δqL2=

=213kN*8*0,028m+0,007m14m2=0.3kN/m

(Stabilizējošais spēks, kas jāpieliek saišu sistēmai, lai nodrošinātu kopņu augšējo joslu noturības nezaudēšanu)

STABILIZĒJOŠĀ SPĒKA NO PASTĀVĪGĀS SLODZES SHĒMA SAIŠU KOPNEI:

STABILIZĒJOŠĀ SPĒKA NO SNIEGA SLODZES APRĒĶINS PK-1:

Pēc LVS:EN 1993-1-1:2005 5.3.3:

Kopā 1 kopne, kurai augšjosla darbojas spiedē, pie slodžu kombinācijas: Piekārtās konstrukcijas

am=0,51+1m=0,51+11=1

e0=am*L500=1*14500=0,028m

δq=L2000=14m2000=0,007m(Pēc SCI Publication P360 “Stability of steel beam and column” 2.8. nod., ja saišu sistēmas pārvietojums būs mazāks par L/2000, tad šāds pieņēmums ir atbilstošs)

Aprēķinā tiek izmantota maksimālā ass-spēka vērtība kopnes augšjoslai

NEd=139kN (Vidējā asspēka no slodžu kombinācijas: Sniegs)

qd=NEd*8*e0+δqL2=

=139kN*8*0,028m+0,007m14m2=0.2kN/m

(Stabilizējošais spēks, kas jāpieliek saišu sistēmai, lai nodrošinātu kopņu augšējo joslu noturības nezaudēšanu)

STABILIZĒJOŠĀ SPĒKA NO SNIEGA SLODZES SHĒMA SAIŠU KOPNEI:

### Iedarbes jumta saišu kopnes stieņos pie kritiskajām slodžu kombinācijām

*Asspēka aprēķina vērtība saišu kopnē

### Jumta saišu kopnes stieņu noslodze pie kritiskajām slodžu kombinācijām

*Visslogotākā saišu kopnes stieņa SHS 140x8 aprēķins pie kritiskās slodžu kombinācijas

# Metāla siju aprēķins

*Sijas aprēķinam tiek izmantota Galīgo elementu aprēķina programma AXISVM un tās analītiskais pielikums “Steel design” ar ko tiek veikta sijas dimensionēšana

*Sijas noturība pret sānisko izkļaušanos tiek nodrošināta ar saišu sistēmu(samazinot efektīvo sijas garumu priekš izkļaušanās aprēķina)

## Metāla sijas HEA 220 uz asīm 1 un 12 aprēķins

### Metāla sijas HEA 220 aprēķina modelis

### Pastāvīgās slodzes pielikšanas shēma

*Shēmā norādīta raksturīgā slodzes vērtība

*Shēmā arī pievienoti sijas elementu pašsvari

### Sniega slodzes pielikšanas shēma

*Shēmā norādīta raksturīgā slodzes vērtība

### Vēja slodzes vējš X+d pielikšanas shēma

*Shēmā norādīta raksturīgā slodzes vērtība 1.93kN/m vertikālā pieslodze un 0.08kN/m horizontālā slodze no vēja berzes.

### Iedarbes sijā pie slodžu kombinācijas 1.35P + 1.05S +1.5WX+d

*Asspēka aprēķina vērtība sijā HEA 220

*Šķērsspēka Vz aprēķina vērtība sijā HEA 220

*Lieces momenta My aprēķina vērtība sijā HEA 220

*Lieces momenta Mz aprēķina vērtība sijā HEA 220

### Sijas HEA220 noslodze pie slodžu kombinācijas 1.35P + 1.05S +1.5W X+d

*Ievades parametri steel design analītiskajā modelī sijai HEA220

*Sijas HEA220 aprēķins pie slodžu kombinācijas 1.35P + 1.05S +1.5W X+d

### Sijas HEA 220 pārbaude lietojamības robežstāvoklim SLS (vertikālās izlieces pārbaude)

ez=26mm<L/200=7000mm/200=35mm

26mm<35mm, nosacījums izpildās

## Metāla telfera sijas HEA 240 aprēķins

*Aprēķins veikts, pieņemot Konecranes 1T celtspējas telferim

*Slodze uz telfera siju pieņemta izmantojot slodžu datus no Konecranes 1T celtspējas telfera CXSTS1T slodžu dokumentu, ko skatīt pielikumā Nr.1

*Slodze pielikta caur telfera riteņiem, dinamiskie efekti tiek ievērtēti palielinot statiskās slodzes vērtību(šie efekti jau ir ievērtēti slodžu uzdevumā)

*Sija pieņemta kā brīvi balstīta.

### Metāla sijas HEA 240 aprēķina modelis

### Pastāvīgās slodzes pielikšanas shēma

*Shēmā norādīta raksturīgā slodzes vērtība

*Shēmā arī pievienoti sijas elementu pašsvari

### Lietderīgās slodzes pielikšanas shēma

*Shēmā norādīta raksturīgā slodzes vērtība

### Sijas aprēķinā izmantotās slodžu kombinācijas

### Iedarbes sijā pie slodžu kombinācijas 1.35P + 1.5L

*Šķērsspēka Vz aprēķina vērtība sijā HEA 240

*Šķērsspēka Vy aprēķina vērtība sijā HEA 240

*Lieces momenta My aprēķina vērtība sijā HEA 240

*Lieces momenta Mz aprēķina vērtība sijā HEA 240

### Sijas HEA240 noslodze pie slodžu kombinācijas 1.35P + 1.5L

*Ievades parametri steel design analītiskajā modelī sijai HEA240

*Sijas HEA240 aprēķins pie slodžu kombinācijas 1.35P + 1.5L

### Sijas HEA 240 pārbaude lietojamības robežstāvoklim SLS (vertikālās izlieces pārbaude)

*Tiek pieņemts ka sijas HEA 240 izliece jāierobežo līdz L/400, lai nodrošinātu celtņa normālu darbību.

ez=16mm<L/400=7000mm/400=17,5mm

16mm<17,5mm, nosacījums izpildās

# Fasādes ailu balstošās sijas RHS 160x80x8 aprēķins

*Sijas balstījums abos galos pieņemts kā locīklas

### Tērauda sijas RHS 160x80x8 aprēķina modelis

### Pastāvīgās slodzes pielikšanas shēma

*Kā pastāvīgā slodze tiek pielikts kolonnas pašsvars

### Vēja slodzes pielikšanas shēma

*Shēmā norādīta raksturīgā slodzes vērtība

### Tērauda sijas RHS 160x80x8 aprēķinā izmantotās slodžu kombinācijas

### Tērauda sijas RHS 160x80x8 iekšējo piepūļu aprēķins

*Šķērsspēka Vz aprēķina vērtība tērauda sijā RHS 160x80x8 pie slodžu kombinācijas 1.35P + 1.5W

*Lieces momenta My aprēķina vērtība tērauda sijā RHS 160x80x8 pie slodžu kombinācijas 1.35P + 1.5W

### Tērauda sijas RHS 160x80x8 noslodze pie slodžu kombinācijas 1.35P + 1.5W

*Ievades parametri steel design analītiskajā modelī tērauda sijā RHS 160x80x8

* Tērauda sijas RHS 160x80x8  noslodzes aprēķins pie slodžu kombinācijas 1.35P +1.5W

# Saliekamā dzelzsbetona kolonnu(DZK-...) slodžu aprēķins

*Kolonnas pieņemtas kā iespīlētas to apakšā un brīvi balstītas augšā. Kolonnu stingu savienojumu ar režģogu nodrošina enkurskrūves, bet to augšēju brīvu balstījumu nodrošina saišu sistēma, kas nepieļauj brīvu pārvietojumu kolonnas augšējai daļai horizontālā plaknē.

*Kritiskā slodžu kombinācija katrai kolonnai pieņemta kā tā, pie kuras radīsies maksimālā momenta vērtība vienlaicīgi ar pēc iespējas mazāku ass spēka vērtību

*Uz kolonnām darbojošās kritiskās slodžu kombinācijas, apkopotas zemākajā tabulā.

*Bez aprēķina modelī aprēķinātajām slodzēm uz kolonnām papildus tiek pielikta slodze no pārseguma un no telfera.

## Saliekamā dzelzsbetona kolonnu slodžu un ģeometrijas uzdevuma apkopojums

# Režģogu aprēķins

*Slodze uz režģogu tiek aprēķināta kā slodze uz režģoga apakšu

## Slodzes uz režģogiem

# Viena pāļa nestspējas aprēķins

# Slodžu aprēķins uz pāļiem un pāļu noslodzes aprēķins pie visnelabvēlīgākās slodžu kombinācijas

# Kāpņu aprēķins

## Kāpņu K-1 aprēķins

### Kāpņu K-1 aprēķina modelis

### Pastāvīgās slodzes pielikšanas shēma

*Shēmā norādīta raksturīgā slodzes vērtība 1kN/m2 vertikālā slodze

*Shēmā arī pievienoti kāpņu elementu pašsvari

*Slodzes pieliktas kā slodžu paneļi, kuri nodod slogojumu uz konkrētām sijām

### Lietderīgās slodzes pielikšanas shēma

*Shēmā norādīta lietderīgās slodzes vērtība 3.0kN/m2 vertikālā slodze

*Slodzes pieliktas kā slodžu paneļi, kuri nodod slogojumu uz konkrētām sijām

### Iedarbes kāpņu stieņos pie slodžu kombinācijas 1.35P + 1.5L

*Asspēka aprēķina vērtība kāpnēm K-1

*Šķērsspēka Vz aprēķina vērtība kāpnēm K-1

*Lieces momenta My aprēķina vērtība kāpnēm K-1

### Kāpņu elementu noslodze pie slodžu kombinācijas 1.35P + 1.5L

*Ievades parametri steel design analītiskajā modelī visnoslogotākajai IPE220 sijai

*Ievades parametri steel design analītiskajā modelī augšējiem kāpņu laidiem.

*Ievades parametri steel design analītiskajā modelī apakšējiem kāpņu laidiem.

*Visslogotākā IPE220 sijas aprēķins pie slodžu kombinācijas 1.35P + 1.5L

* Augšējā kāpņu laida siju aprēķins pie slodžu kombinācijas 1.35P + 1.5L

* Apakšējā kāpņu laida siju aprēķins pie slodžu kombinācijas 1.35P + 1.5L

### Kāpņu K-1 izlieču aprēķins

ez=11mm<L/250=3510mm/250=14mm

11mm<14mm, nosacījums izpildās

## Kāpņu K-2 aprēķins

### Kāpņu K-2 aprēķina modelis

### Pastāvīgās slodzes pielikšanas shēma

*Shēmā norādīta raksturīgā slodzes vērtība 1kN/m2 vertikālā slodze

*Shēmā arī pievienoti kāpņu elementu pašsvari

*Slodzes pieliktas kā slodžu paneļi, kuri nodod slogojumu uz konkrētām sijām

### Lietderīgās slodzes pielikšanas shēma

*Shēmā norādīta lietderīgās slodzes vērtība 3.0 kN/m2 vertikālā slodze

*Slodzes pieliktas kā slodžu paneļi, kuri nodod slogojumu uz konkrētām sijām

### Iedarbes kāpņu stieņos pie slodžu kombinācijas 1.35P + 1.5L

*Asspēka aprēķina vērtība kāpnēm K-2

*Šķērsspēka Vz aprēķina vērtība kāpnēm K-2

*Lieces momenta My aprēķina vērtība kāpnēm K-2

### Kāpņu elementu noslodze pie slodžu kombinācijas 1.35P + 1.5L

*Ievades parametri steel design analītiskajā modelī visnoslogotākajai IPE220 sijai

*Ievades parametri steel design analītiskajā modelī kāpņu laidiem.

*Visslogotākā IPE220 sijas aprēķins pie slodžu kombinācijas 1.35P + 1.5L

* Kāpņu laida siju aprēķins pie slodžu kombinācijas 1.35P + 1.5L

### Kāpņu K-2 izlieču aprēķins

ez=7mm<L/250=4336mm/250=17mm

11mm<17mm, nosacījums izpildās