9.pielikums
“Ostas termināļu teritorijas piebrauktuves Plostu ielā 20/14, Ventspilī atjaunošana”, identifikācijas Nr. VBOP 2019/53 KF
PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS
	Objekta nosaukums:
	Ostas termināļu teritorijas piebrauktuves Plostu ielā 20/14, Ventspilī atjaunošana

	Objekta adrese:
	Plostu ielā 20/14 un Sarkanmuižas dambis 21B Ventspilī

	Pasūtītājs:
	Ventspils brīvostas pārvalde

	Būvniecības veids:
	Atjaunošana

	Būvprojektēšanas stadija:
	Apliecinājuma karte.

	Projektēšanas risinājumu variantu skaits
	Viens

	Būvniecības kārtas:
	Viena

	Pasūtītājam iepriekšējai saskaņošanai iesniedzamo materiālu apjoms:
	Priekšlikumi darba stadijā saskaņojami ar Pasūtītāju un Ventspils pilsētas domes APN.

	Būvprojekta dokumentācijas eksemplāru skaits:
	6 (seši) eksemplāri no tiem 1 (viens) eks. iesiets, cauršūts cietos vākos priekš Ventspils pilsētas domes APN. 
Elektroniski (elektroniskajā datu nesējā), kur:

Rasējumi dwg un pdf formātā, teksts - pdf formātā.
Elektroniskajam formātam jāatbilst papīra formātam pēc satura un noformējuma!

	Uzdevuma tehniskais apraksts: 

	Darbu robežas: 
Esošā seguma materiāls: 

Brauktuve:
	Piebrauktuves esošās robežas.
Asfalta segums.

	Veloceliņš
	--------------

	Ietve:
	Betona bruģakmens segums.

	Nobrauktuves:
	--------------

	Elektroapgāde:
	Saskaņā ar AS „Sadales tīkls” TN prasībām.

	Apgaismojums:
	Saglabāt esošos apgaismojuma balstus, elektroapgādes kabeļus. Paredzēt demontēt Na gaismekļus un uzstādīt LED gaismekļus (gaismas krāsas temperatūra – 3000K). Projektējot gaismekļus, veikt un pievienot būvprojektā izgaismojuma aprēķinu atbilstoši LVS. Būvprojektā norādīt esošo balstu augstumu H (m), konsoles H un L (m) parametrus. Būvdarbu apjomos paredzēt demontētos gaismekļus nodot Pasūtītājam.

	Ūdensapgāde, saimnieciskā un lietusūdens kanalizācija:
Satiksmes organizācija: 


	Neparedzēt.
Saskaņā ar VAS „Latvijas valsts ceļi” TN prasībām.

	Telekomunikācijas:
	Saskaņā ar SIA „Lattelecom” TN prasībām.

	Kabeļtelevīzija:
	Neprojektēt

	Siltumapgāde:
	Neprojektēt

	Gāzes apgāde:
	Neprojektēt

	Virszemes ūdeņu novadīšanas sistēma:
	Saglabāt un aizsargāt esošos tīklus

	Teritorijas labiekārtojums, apzaļumošana
	Saskaņā ar Ventspils pilsētas domes APN 2019.gada 18.februāra vēstulei Nr.9-10/10.

	Pārējie noteikumi:
	1.Būvprojektu izstrādāt atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.633 „Ielu un autoceļu būvnoteikumi”. 

2.Respektēt Ventspils ielu būvniecības vadlīnijās noteiktos nosacījumus.

3.Būvprojektā atsevišķā lapā norādīt būvju lietošanas veida klasifikācijas kodus laukumiem, ielai, kā arī klasifikācijas kodus katrai inženierkomunikācijai

4.Respektēt zemes gabalu kadastru robežās. 

5.Izstrādāt un pievienot projektam tehniski – ekonomiskos rādītājus, pamatojoties uz 
LBN 501-17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”.

6.Būvniecības ģenerālplāns izstrādājams M 1:250.
7.Būvprojekta sastāvā iekļaut darbu organizācijas sadaļu (DOP), darbu izpildes secību, satiksmes organizāciju būvdarbu izpildes laikā, būvdarbu izpildes laika grafiku, veicamo pārbaužu sarakstu (norādot sasniedzamos parametrus). 

8.Veikt brauktuves esošo ūdens uzvērējaku ķeta restu nomaiņu uz kvadrātveida restēm ar lielāku caurplūdi.
9.Paredzēt brauktuves esošā asfalta seguma virskārtas frēzēšanu un jaunas asfalta seguma virskārtas SMA tipa izbūvi. Izvērtēt asfalta ģeokompozīta ieklāšanas nepieciešamību, plaisu ierobežošanai.
10.Paredzēt atsevišķi bojāto betona apmaļu nomaiņu.
11.Paredzēt gājēju ietvei atsevišķi bojāto betona bruģakmens nomaiņu, iesēdumu ietvē un iesēdumu remontu pie apgaismojuma balstiem.
12.Izstrādāt salaiduma zonu šķērsgriezumus projektējamiem segumiem, saslēgumos ar esošiem segumiem.
13.Pieslēgumos pie brauktuves, paredzēt ietvju pandusu apmales vienā līmenī ar brauktuves segumu.
14.Paredzēt taktila bruģa joslas izbūvi ietvju pandusos pie ielu šķērsojumiem gājējiem ar redzes traucējumiem.
16.Paredzēt pēc seguma izbūves marķējuma uzklāšanu brauktuvei. 

17.Apzaļumošanai paredzēt melnzemes kārtu un jauna zālāja sēšanu.
18.Ievērot MK 2017. gada 20. jūnija noteikumus Nr. 353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība”.

	Izejas materiāli:
	

	Topogrāfiskais uzmērījums:
	Pieprasa Izpildītājs

	Inženierģeotehniskā izpēte:
	--------------

	Ventspils pilsētas domes Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļas projektēšanas sākotnējie nosacījumi 
	Izsniedz Pasūtītājs

	Tehniskie noteikumi:
	Pieprasa Izpildītājs atbilstoši Ventspils pilsētas domes APN 2019.gada 19.februāra vēstulei Nr.9-10/11.

	Būvprojekta izstrādes termiņi


	1. Pēc līguma noslēgšanas 5 (piecu) mēnešu laikā izstrādāt un saskaņot būvprojektu.

2. Termiņos neietilpst laika posms, kad būvprojekts atrodas saskaņošanā kādā no atbildīgajām institūcijām.


Pielikumā:

1. Ventspils pilsētas domes APN 2019.gada 18.februāra vēstule Nr.9-10/10 uz 3lp;
2. Plāns uz 1lp.

40

