## PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

Elektroenerģijas pieslēguma projektēšana Ganību ielas 103, Ventspilī, ražošanas ēkas jaunbūvei

| 1. | Pasūtītājs | - | 1.1. Ventspils Brīvostas pārvalde. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Objekta nosaukums un tā dalījums | - | 2.1. Elektroenerģijas pieslēgums Ganību ielas 103, Ventspilī, ražošanas ēkas jaunbūvei. |
| 3. | Objekta atrašanās vieta | - | 3.1. Ganību ielas 103, Ventspilī. Kompakto transformatora apakšstaciju novietojums saskaņā ar ražošanas ēkas ģenplānā norādīto (2. Pielikums). |
| 4. | Projektēšanas stadijas | - | 4.1. Būvprojekts minimālā sastāvā (turpmāk MBP). 4.2. Būvprojekts (turpmāk BP) |
| 5. | Projektējamā objekta nozīme un īss apraksts | - | 5.1. Objekts ir elektroenerģijas pieslēgums pie AS “Sadales tīkla” (turpmāk – ST) inženierkomunikācijām līdz uzstādāmajam transformatora punktam Ganību ielā 103, Ventspilī un pārējo ST izsniegtajos tehniskajos noteikumos Nr.110623199 no 17.05.2019 (turpmāk TN) paredzēto inženierkomunikāciju projektēšana. 5.2. Elektroenerģijas pieslēguma izbūve sevī ietver kabeļlīnijas un transformatora punkta izbūvi no vidēja sprieguma uz zemspriegumu un pārējo inženierkomunikāciju izbūvi, kas minētas TN. 5.3. BP jāparedz transformatora punkta shematiskais risinājums un atrašanās vieta. |
| 6. | Īpašie noteikumi | - | 6.1. BP jāizstrādā saskaņā ar šo projektēšanas uzdevumu, TN un atbildīgo organizāciju izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem, kā arī atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem būvnormatīviem un Ventspils pilsētas saistošajiem apbūves noteikumiem. 6.2. Projekta sastāvs jānodrošina atbilstoši Latvijas Republikas 2014.gada 19. augusta MK noteikumu Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi" un 2014. gada 30. septembra MK noteikumu Nr.573 “Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi” prasībām. 6.3. MBP un BP noformējumam jāatbilst 2018.gada 28.augusta MK noteikumu Nr.545 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-18 „Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana”” prasībām. 6.4. Projekts Pasūtītājam jāiesniedz 7 eksemplāros, t.sk. 3 eksemplāri ar visiem oriģinālajiem saskaņojumiem, savukārt 4 eksemplāru kopijas, kā arī vēl 1 eksemplārs elektroniskā formā: 6.4.1. Pilns projekta komplekts ar visiem saskaņojumiem skanētā veidā Acrobat Reader (.pdf) failos; 6.4.2. Pilns projekta komplekts rediģējamos failos: - Tekstu failus un aprēķinus – MS Office programmas failos; - Iekļautās dokumentu kopijas, piemēram, tehniskos noteikumus – Acrobat Reader (.pdf) failos - Grafiskos materiālus AutoCad (.dwg) failos. 6.5. Abiem 6.4.punktā minētajiem projekta komplektiem elektroniskā veidā pilnībā jāatbilst projekta komplektam papīra formātā – gan attiecībā uz dokumentu secību, pašiem dokumentiem un tajos atrodamo informāciju (tai skaitā jābūt iekļautiem visiem dokumentu skaņojumiem). |
| 7. | Projektēšanas darbu apjoms un tā dalījums | - | 7.1. MBP izstrāde un saskaņošana, būvatļaujas saņemšana no Ventspils pilsētas domes Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļas (turpmāk APN), BP izstrāde un saskaņošana Ventspils APN, nepieciešamības gadījumā saskaņošana ar institūcijām, kas izsniegušas tehniskos noteikumus un BP iesniegšana Pasūtītājam saņemot atzīmi būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi. 7.2. Projektētie risinājumi saskaņojami ar būvprojekta ražošanas ēkai Ganību ielā 103, Ventspilī būvprojekta izstrādātājiem, saskaņojot kabeļlīnijas trasējumu un transformatora punkta atrašanās vietu blakus teritorijā. 7.3. Pasūta topogrāfiskos uzmērījumus. 7.4. Pieprasa un saņem tehniskos noteikumus no pašvaldības organizācijām un inženiertīklu turētājiem. |
| 8. | Galvenais projektētājs | - | 8.1. Iepirkuma “Elektroenerģijas pieslēguma projektēšana Ganību ielas 103, Ventspilī izbūvējamai ražošanas ēkai”, identifikācijas Nr. VBOP 2019/67, uzvarētājs. |
| 9. | Projektēšanas termiņi | - | 9.1. Darbu veikšana 3 (trīs) mēnešu laikā no līguma parakstīšanas. Termiņā netiek iekļauts laiks, kamēr projekts ir izskatīšanai Ventspils pilsētas domes Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļā, savukārt tiek iekļauts laiks, kas nepieciešams APN piezīmju novēršanai. |
| 10. | Izejas dati, kurus izsniedz Pasūtītājs | - | 10.1. ST tehniskie noteikumi (1.pielikumā). 10.2. Objekta atrašanās vietas plāns (2.pielikumā). |