1.pielikums

Atklātā konkursa “Grunts sūcēja kuģa piegāde”,

Identifikācijas Nr. VBOP 2019/95, nolikumam

Darba uzdevums – tehniskā specifikācija

Konkursa mērķis ir atrast jauna gruntssūcēja kuģa piegādātāju, lai nodrošinātu Ventspils brīvostas infrastruktūras (kuģu ceļi, ostas, piestātņu akvatorijas u.c.) izveidi un uzturēšanu.

Padziļināšanas darbu apjoms - līdz 900’000 m3/gadā.

Piegādātāja galvenie uzdevumi:

- Gruntssūcēja izgatavošana un piegāde. Piedāvājumu var iesniegt gan tikai par gruntssūcēja piegādi, gan piegādi ar nomaksu uz 12 gadiem.

- Piegādes laika grafika saskaņošana ar Pasūtītāju.

- Pasūtītāja darbinieku instruktāža pie ražotāja: vismaz 5 dienas vismaz 12 personām.

Piegādājamā gruntssūcēja kuģa tehniskās prasības:

| No. | Tehniskās prasības | Parametri |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kuģa stāvoklis | Jauns kuģis. |
| 2. | Pielietojums | - Padziļināšanas darbu veikšanai. |
| 3. | Darbu process | - Tilpnes piepildīšana ar grunts iesūkšanas cauruli ar hidroskalošanu un tilpnes piepildīšana ar greiferi. - Tilpnes iztukšošana gan caur tilpnes dibena durvīm, gan refulējot. |
| 4. | Kravas tilpne | Vismaz 650 m3. |
| 5. | Apkalpe | Ne vairāk kā 8. |
| 6. | Ātrums | Vismaz 9 kn. |
| 7. | Grunts ņemšanas dziļums | Vismaz 18 m. |
| 8. | Autonomija | Vismaz 7 dienas. |
| 9. | Darbu rajons | Baltijas jūra - darbam ar smiltīm jūrā un sanesumu dūņām ostas akvatorijā. |
| 9.1 | Minimālā jūras ūdens temperatūra | ≤ -1 °C |
| 9.2 | Maksimālā jūras ūdens temperatūra | ≥ 25 °C |
| 9.3 | Minimālā ārējā gaisa temperatūra | ≤ -15 °C |
| 9.4 | Maksimālā ārējā gaisa temperatūra | ≥ 40 °C |
| 10. | Galvenais dzinējs | Dīzeļa dzinējs. Dzinēju tehniskās apkalpošanas iespējas – servisa/apkopes centri Latvija, Lietuva vai Igaunija. |
| 11. | Padziļināšanas jauda | Tilpnes piepildīšanas laiks ar sūkni: ne ilgāk kā 1 stunda (smiltis). |
| 12. | Teleskopiskā pārplūde | Izmantošana - strādājot ar tīrām smiltīm, dūņām. Teleskopisks ūdens pārplūdes cilindrs tiek pacelts vai nolaists atkarībā no tilpnes piepildījuma ar smiltīm. |
| 13. | Viļņošanās kompensēšana | - Viļņošanās kompensēšana grunts sūkšanas caurulei vismaz 1,5 m. |
| 14. | Pozicionēšanas sistēma | Ietver vismaz: - Dinamiskā pozīcijas noturēšanas sistēma (Dynamic Positioning 0 class). |
| 15. | Rādījumu pakete | - Grunts iesūkšanas caurules stāvokļa rādītājs (STPI) uzrauga iesūkšanas caurules vertikālo leņķi - Kravas & iegrimes rādītājs (L&DI): kuģa iegrime jāmēra, lai parādītu maisījuma tonnāžu - Teleskopiskās pārplūdes cilindra stāvokļa indikators - Viļņošanās kompensēšanas stāvokļa indikators ar pastāvīgu cilindra stāvokļa indikatoru - STPI un L&DI sistēmu vizualizācija, kā arī iepriekš minēto stāvokļu rādītāji |
| 16. | Paplašinātā automatizācija | - Automatizētā vieglā grunts maisījuma pārplūdes vārstu automātiskā kontrole jāpievieno STPI un L&DI programmatūrai - Papildus STPI: jāmēra un jāuzrāda uz iepriekš minētajiem ekrāniem iesūkšanas caurules horizontālie leņķi - Papildus STPI: platformas rāmis un iesūkšanas caurules stāvoklis sedlos jānosaka ar iekšējiem / ārējiem sensoriem uz platformas cilindriem un attāluma slēdžiem sedlos. Stāvoklis jāvizualizē uz iepriekš minētajiem ekrāniem - Tilpnes līmeņa mērījumi: papildus L&DI, jānodrošina 2 līmeņu sensori, lai vizualizētu sausos materiālus kā kravas grafika 2.līniju |
| 17. | Padziļināšanas automatizācijas un vadības sistēma | Padziļināšanas automatizācijas un vadības sistēma jānodrošina ar vismaz sekojošās funkcijām: - Jāparāda iesūkšanas caurules stāvoklis un dziļums horizontālajā un vertikālajā plaknē, šķērsgriezumā un sānskatā, salīdzinājumā ar pēdējo novēroto ūdens dziļumu - padziļināšanas laikā pamata dziļums jāatjauno reālā laika režīmā Sistēmai jāietver: - papildus dators - nepieciešamā programmatūra - RTK (angl. - real time kinematic) GPS uztvērējs |
| Prasības par greifera celtni. Pretendents var piedāvāt piedāvājumu sekojošos variantos Nr.1, Nr.2 katru atsevišķi vai abus kopā (skatīt 18. un 19.) |  |  |
| 18. | Variants Nr.1 Ar greifera celtni | Jānodrošina vismaz sekojošs aprīkojums: - viens vismaz 2.0 m3 greifera kauss, - viens pacelšanas āķis. Celtņa darba uzraudzības programmatūra – reālā laika pārskats par greifera celtņa pozīciju. |
| 19. | Variants Nr.2 Bez greifera celtņa | Ja netiek piedāvāts iebūvēts greifera celtnis, tad jānodrošina kuģī iebūvēta pamatne greifera celtnim – sk. pasūtītāja greifera celtņa teh. spec. |
| 20. | Sānu dzenskrūve | Kuģi jānodrošina ar sānu dzenskrūvi. |
| 21. | Navigācija / sakari / automatizācija |  |
| 21.1. | Navigācijas aprīkojums | Vismaz: - 1 X-frekvences radars - 1 diferenciālā globālā pozicionēšanas sistēma - 1 magnētiskais kompass - 1 žirokompass - 1 autopilots - 1 navigācijas eholots - 1 korpusā iebūvēts daudzstaru eholots. |
| 21.2. | Ārējās komunikācijas sistēma | Vismaz: - Pasaules Jūras avāriju un drošības sistēmas (angl. - Global Maritime Distress and Safety System, GMDSS) aprīkojums jūras zonai A1+A2 - Automātiskā identificēšanas sistēma (angl. - Automatic Identification System, AIS) |
| 22. | Dokumentācija | Angļu valodā. |
| 23. | Citi noteikumi | Kuģim jāatbilst vismaz sekojošiem noteikumiem: - Starptautiskām konvencijām kas spēkā Latvijā. |
| 24. | Marķēšana | CE marķējums visām iekārtām, kurām tas nepieciešams atbilstoši ES direktīvām. |
| 25. | Sertifikācija | Gruntssūcējam jāatbilst Latvijas Jūras administrācijas atzīto klasifikācijas sabiedrību prasībām, darbam Baltijas jūrā. Saraksts(https://lja.lv/kugu-registrs/atzito-klasifikaciju-sabiedribu-saraksts/atzito-klasifikacijas-sabiedribu-saraksts, Angļu valodā https://lja.lv/en/registry-ships/list-classification-societies/list-classification-societies) |