## 1.pielikums

Atklātā iepirkuma „Ventspils brīvostas kuģu ceļa ārkārtas padziļināšanas darbi”

nolikumam, iepirkuma identifikācijas Nr. VBOP 2020/20

# DARBA UZDEVUMS

Ventspils brīvostas kuģu ceļa ārkārtas padziļināšanas darbi.

- Darba mērķis.

Ventspils brīvostas kuģu ceļa ārkārtas padziļināšanas darbu veikšana, lai nodrošinātu ātru sanesumu likvidēšanu.

- Darbu apjoms un saturs.

  - Darbu apjoms, veicot kuģu ceļa padziļināšanas darbus, no 20’000 - 30’000 m3.

  - Kuģu ceļa dziļums līdz 17,0 m.

  - Attālums līdz zemūdens grunts novietnei – gruntssūcējam ar iegrimi līdz 5 m aptuveni 3 j.j., novietnes dziļums no 5,5 m līdz 11,0 m.

  - Grunts sastāvs – sīkgraudainas un putekļainas smiltis.

Darbu iecirknis tiek noteikts saskaņā ar Pasūtītāja tehnisko darba uzdevumu.

- Darbu organizācija.

Visi darbi jāveic, netraucējot kuģu kustību ostā un saskaņojot ar Ventspils brīvostas pārvaldes Kuģošanas atbalsta un ostas kustības dienestiem.

- Īpašie nosacījumi.

  - Padziļināšanas darbi jāuzsāk ne vēlāk kā 96 stundas pēc pieprasījuma no Pasūtītāja saņemšanas.

  - Zemessūcēja kravas tilpnes ietilpība - ne mazāka kā 500 m3.

  - Darbi veicami līdz vēja ātrumam 12 m/s, viļņu augstumam ne mazākam kā 2 m.

  - Izpildītājam jānodrošina DGPS sistēma atrašanās vietas noteikšanai padziļināšanas iecirknī.

  - Darbu veikšanas laikā Ventspils brīvostas pārvalde nodrošina:

    - Kuģa stāvvietu vienā vai pēc vajadzības vairākās piestātnēs un garantē to bezmaksas lietošanu.

    - Atbrīvošanu no ostas maksām.

    - Bezmaksas noteku un bilžu ūdeņu pieņemšanu no zemessūcēja.

Papildu informācija iegūstama Ventspils brīvostas pārvaldē Kuģošanas atbalsta dienestā pa tālruni +371 63607500. Fax+371 63607501, e-pasts: kad@vbp.lv.