## 4. pielikums

Atklāta iepirkuma “G/s "Dzelme" zemūdens daļas tīrīšana”

nolikumam, iepirkuma identifikācijas Nr. VBOP 2020/52

DARBA UZDEVUMS

Attīrīt kuģa zemūdens daļu un aizborta armatūru no bioloģiskā apauguma (iepriekšējā tīrīšana veikta 2015. gadā), kuģim atrodoties Ventspils ostas akvatorijā pie piestātnes Nr. 13.

Darba apjoms:

| Kuģa korpusa zemūdens daļa | 820 m2 |
| --- | --- |
| Gruntsdurvis no apakšas | 120 m2 |
| Galvenās mašīnu telpas Kingstona kastes tīrīšana | (režģa 400x600cm demontāža/montāža, kārbas tilpums 4 m3). |

Pirms darbu veikšanas ar kuģa vadību saskaņot eholota vibratora 1gb, kuģa iegrimes datu sensoru devēju 2 gb. un lagas sensora 1 gb. pozīcijas. Tīrīšanas darbu gaitā neradīt tiem bojājumus.

Darbu nobeigumā darbu veicējs pasūtītājam iesniedz vismaz 10 fotoattēlus pirms kuģa zemūdens daļas tīrīšanas darbu veikšanas un vismaz 10 fotoattēlus pēc kuģa zemūdens daļas tīrīšanas darbu veikšanas.

Fotoattēliem jāsniedz pilns priekšstats par paveikto darbu – zemūdens daļu attīrīšanu.