## 1. pielikums

Atklāta iepirkuma “Remonta padziļināšanas darbi Ventspils brīvostas akvatorijā”

nolikumam, iepirkuma identifikācijas Nr. VBOP 2020/67

DARBA UZDEVUMS

- Darba mērķis.

Ventspils brīvostas dziļumu uzturēšanas darbu veikšana, projektēto dziļumu nodrošināšanai ar termiņu uz 12 (divpadsmit) mēnešiem, ar tiesībām pagarināt līgumu vēl uz 12 (divpadsmit) mēnešiem.

- Darbu apjoms viena gada laikā un saturs.

| Objekts Nr. 1. Jūras kanāls, grunts uzkrātuve un priekšostas akvatorija. Maksimālais darbu apjoms 500 000 m3(Jūras kanāls ~350 000m3, grunts uzkrātuve “Dienvidu kabata” ~ 100 000 m3, priekšostas akvatorija~ 50 000m3) Kuģu ceļu un akvatoriju dziļums līdz 17,0m. Jūrā grunts sastāvs – sīkgraudainas un putekļainas smiltis, priekšostas akvatorijā upes sanesas. | Gada laikā - no 30 000 līdz 500 000 m3 izsaukumu skaits no 1 līdz 3 reizes |
| --- | --- |

| Objekts Nr. 2. Ventas upes kuģošanas kanāls un piestātņu akvatorijas 2m no piestātnes sienas. Maksimālais apjoms 50 000 m3. Darbu veikšanas dziļums līdz 15,5m. Grunts sastāvs – upes sanesas. | Gada laikā - no 20 000 līdz 50 000 m3 izsaukumu skaits - 1 |
| --- | --- |

| Objekts Nr. 3. Padziļināšana pie piestātņu sienām (līdz 2 m attālumam). Maksimālais apjoms kopā pie visām VBOP piestātnēm - 10 000 m3. Darbu veikšanas dziļums līdz 17,0 m. Grunts sastāvs – upes sanesas. | Gada laikā - no 5 000 līdz 10 000 m3 izsaukumu skaits - 1 |
| --- | --- |

Katrā izsaukšanas reizē veicamais darba apjoms tiek noteikts saskaņā ar Pasūtītāja atsevišķu tehnisko darba uzdevumu.

- Darbu organizācija.

Visi darbi jāveic, netraucējot kuģu kustību ostā un saskaņojot ar Ventspils brīvostas pārvaldes Kuģošanas atbalsta un ostas kustības dienestiem.

Grunts izvietošanas vieta – Jūras administrācijas apstiprinātā Tuvā jūras zemūdens novietne ar sekojošām koordinātām:

Platums		Garums

57°26,50’ Z	21°33,83’ A

57°27,63’ Z	21°34,88’ A

57°27,63’ Z	21°36,15’ A

57°26,50’ Z	21°35,08’ A

Attālums līdz zemūdens grunts novietnei – kuģim ar iegrimi līdz 5 m aptuveni 3 j.j., novietnes dziļums no 5,5 m līdz 11,0 m.

- Īpašie nosacījumi.

  - Padziļināšanas darbi jāuzsāk ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc pieprasījuma no Pasūtītāja saņemšanas.

  - Izpildītājam jānodrošina DGPS sistēma atrašanās vietas noteikšanai padziļināšanas iecirknī.

  - Ventspils brīvostas pārvalde nodrošina:

    - Kuģa stāvvietu vienā vai pēc vajadzības vairākās piestātnēs un garantē to bezmaksas lietošanu.

    - Atbrīvošanu no ostas maksām.

    - Bezmaksas noteku un bilžu ūdeņu pieņemšanu no zemessūcēja.

Jebkāda papildu informācija iegūstama Ventspils brīvostas pārvaldē Kuģošanas atbalsta dienestā pa tālruni +371 63607500. Fax+371 63607501, mob. +371 2934213, e-pasts: normunds@vbp.lv (Normunds Kornijanovs).

SASKAŅOTS

Pārvaldnieks:                                                                          A. Purmalis