PASKAIDROJUMA  RAKSTS.

1. Vispārīgie dati.

Tehniskā projekta „Ventspils brīvostas pārvaldes kuģu stāvēšanas piestātņu renovācija” (SIA „Jūras projekts”, projekta šifrs 07-49, Rīga, 2008. gads) koriģēšanu veikusi SIA „Jūras projekts” saskaņā ar Ventspils brīvostas pārvaldes projektēšanas uzdevumu (tiek pievienots). Koriģēšana veikta 2013.gada februārī-maijā, pamatojoties uz līgumu Nr. 13-01. Atbilstoši 05.11.2007. PuAU Nr. 329 izstrādātais projekts saskaņots noteiktajā kārtībā un akceptēts Ventspils pilsētas domes arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļā 17.12.2008., Nr. 319 (sk. pielikumu Nr. 1). Būvniecības sadalījums pa kārtām saglabājas tāds pats, kā iepriekš izstrādātajā un akceptētajā projektā.

Saskaņā ar projektēšanas uzdevumu iepriekš izstrādātajā projektā veiktas sekojošas izmaiņas:

- šķembu segumi nomainīti ar segumu no mazizmēra elementiem (betona bruģis);

- lietus ūdeņu novadīšana paredzēta akvatorijā caur izlaides vietām Rietumu muliņa un Austrumu muliņa dzelzsbetona virsbūvē.

Veicot projekta koriģēšanu, ņemts vērā:

- gar Dienvidu piestātnes sienu uzbūvētā velosipēdu celiņa esamība;

- izmaiņas ģenerālajā plānā un saistītajos projekta rasējumos veiktas atbilstoši aktuālā topogrāfiskā plāna datiem (SIA „Ģeodēzists”, 2013. gada marts).

Kuģu stāvēšanai paredzētās piestātnes atrodas ostā, kuru no vēja viļņošanās aizsargā Ventas upes pusē esošie Austrumu muliņš un Rietumu muliņš (piestātne Nr. 25B). Esošo hidrotehnisko būvju konstrukciju rasējumu nav.

Pagājuša gadsimta 60-tajos gados veikts fasādes sienu konstrukciju remonts. Uzbūvēta jauna dzelzsbetona virsbūve. Remontdarbu rezultātā tika nodrošināta visu sienu hidrotehnisko konstrukciju nestspēja, kāda nepieciešama kuģu stāvēšanai (prasītajām ekspluatācijas slodzēm), taču netika nodrošināta sienu grunts necaurlaidība. Tā rezultātā turpmākajā ekspluatācijas periodā pastāvīgi iegrima piegulošā teritorija un sabruka piestātņu segumi. Tādēļ šī projekta galvenais uzdevums ir fasādes sienu grunts necaurlaidības nodrošināšana.

2007. gadā Ventspils brīvostas ūdenslīdēji veica apsekošanu ar mērķi noteikt hidrotehnisko būvju konstruktīvo elementu konstrukcijas un to tehnisko stāvokli, kopējais piestātnes frontes garums 527,7 m (skat. pielikumu). Papildus apsekošanas nav veiktas. Tālāk tekstā sniegts esošo konstrukciju novērtējums.

Projektā minētie izstrādājumu un materiālu nosaukumi ir tikai norāde uz nepieciešamajām kvalitātes prasībām. Tos var nomainīt pret izstrādājumiem un materiāliem ar līdzīgu vai augstāku kvalitāti. Nomaiņa jāsaskaņo ar projekta autoru.

1.1. Esošās piestātnes frontes raksturojums.

Rietumu, Austrumu un Dienvidu sienu zonā, kur paredzēta kuģu stāvēšana, fasādes sienu konstrukcija izpildīta no prizmatiskiem dzelzsbetona pāļiem ar griezumu 40×40 cm. Pāļi iegremdēti oriģinālās konstrukcijas – koka pāļu blīvsienas – priekšā. Aiz sienas konstatēta akmens prizma, kas ir grunts necaurlaidības nodrošināšanas elements. Akmens prizma vairākās vietās nosēdusies. Daudzas pazīmes liecina par aizbēruma grunts noplūdi. Virs sienas izpildīta dzelzsbetona virsbūve. Tās tehniskais stāvoklis ir apmierinošs.

Rietumu un Austrumu muliņu zonā fasādes sienu veido koka pāļu blīvsiena. Blīvsiena daudzās vietās bojāta. Nelieli bojājumi likvidēti, iegremdējot atsevišķus tērauda rievpāļus, lieli bojājumi – iegremdējot tērauda rievsienu. Virs blīvsienas izpildīta dzelzsbetona virsbūve. Tās tehniskais stāvoklis daļā iecirkņu ir neapmierinošs.

Ostas ieejas vārtu gala iecirkņa zonā (Rietumu muliņa pusē) uzbūvēta konstrukcija no masīvu krāvuma.

Ekspluatācijas periodā (tiešas vēja viļņošanās iedarbības rezultātā no priekšostas puses) ievērojami sabojātas Rietumu muliņa konstrukcijas Ventas pusē un Austrumu muliņa gala iecirknis ieejas vārtu zonā. Fasādes sienas bojājumi tika likvidēti, iegremdējot pie dzelzsbetona virsbūves nenostiprinātu tērauda rievsienu. Bojātas ne tikai fasādes sienas konstrukcijas atsevišķas daļas, pilnībā sabrucis arī Rietumu muliņa segums. Daļēji izskalotas arī aizbēruma smiltis. Bez tam, tā kā Rietumu muliņa fasādes sienā ietriecās kuģis, tika sabojāts garš fasādes sienas iecirknis un noplūda aizbēruma grunts, tā rezultātā muliņa ķermenī izveidojās bedre. Bedres zonā fasādes siena tika salabota pēc pagaidu shēmas.

1.2. Renovācijas darbu secība.

Objekta renovācija (turpmāk tekstā „būvniecība”) tiks izpildīta vairākās kārtās. Kārtu skaits un sastāvs darba kārtībā saskaņoti ar Pasūtītāju – Ventspils brīvostas pārvaldi. Paredzētas četras kārtas:

- 1. kārta – būvē Rietumu muliņu un Rietumu sienu kuģu stāvēšanai;

- 2. kārta – būvē Dienvidu sienas iecirkni kuģu stāvēšanai;

- 3. kārta – būvē Austrumu muliņu un Austrumu sienu kuģu stāvēšanai. To veicot, tiek paplašināti ostas ieejas vārti (saīsinot muliņa garumu);

- 4. kārta – būvē Dienvidu sienas iecirkni kuģu stāvēšanai.

Katrai kārtai izstrādāts pilns rasējumu komplekts „Tehniskā projekta” stadijā. Projekta dokumentācija noformēta atsevišķos sējumos (skat. projekta sastāvu).

Renovācijas organizēšanu (būvniecību) apgrūtina virkne dabisku faktoru (tai skaitā grunšu zemi fizikāli-mehāniskie rādītāji fasādes sienu priekšā) un hidrotehnisko būvju tehniskais stāvoklis:

- kuģu stāvēšanai paredzēto Dienvidu un Austrumu sienu aizmugurē praktiski nav aizmugures teritorijas (tur atrodas ēkas, piemineklis ar bērzu aleju, teritorijas nožogojums);

- vienlaicīgi ar būvniecību jānodrošina kuģu stāvēšana. Tas ietekmē 1. un 2. kārtas objektu sastāvu (piemēram, būvējot 2. kārtas piestātnes sienas, kuģi stāvēs pie ekspluatācijā nodotajām 1. kārtas piestātnes sienām);

- dažos iecirkņos konstrukciju būvniecībā nevar izmantot peldošo celtni nelielo ostas izmēru dēļ. Tai pat laikā ir iecirkņi, kur nav iespējams uzbūvēt konstrukcijas, neievedot ostā peldošo celtni;

- Rietumu un Dienvidu sienu iecirkņos krasta celtņi būvniecības periodā nevar pietuvoties esošajai kordona līnijai tuvāk par 5,0 m, tādēļ atsevišķos iecirkņos jāizveido pagaidu piebrauktuves ārpus teritorijas nožogojuma. Ņemot vērā, ka fasādes sienu priekšā iegulst gruntis ar zemiem fizikāli-mehāniskiem rādītājiem, taču nepieciešams nodrošināt piestātnes vispārējo noturību pie paaugstinātām slodzēm ārpus 5 m zonas (skaitot no esošās kordona līnijas), paredzēts palielināt priekšsienas tērauda rievpāļu iegremdēšanas atzīmi.

Ņemot vērā iepriekš minēto, tehniskā projekta sastāvā izstrādāts darbu organizēšanas projekts ar būvniecības ģenerālplānu (skat. 10. sējumu).

Objekta galvenie tehniskie rādītāji (ievērtējot projekta izmaiņas)

| Nr. p.k. | Nosaukums | Mērvienība | Daudzums |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. kārta | 2. kārta | 3. kārta | 4. kārta | Kopā |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Piestātnes fronte |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Piestātnes frontes garums | m | 253,8 | 94,9 | 150,0 | 65,3 | 519,0 |
| 1.2. | Gultnes aprēķina atzīme ostas iekšpusē | m | - 4,5 | - 4,5 | - 4,5 | - 4,5 |  |
| 1.3. | Gultnes aprēķina atzīme Ventas pusē | m | - 6,0 | - | - 6,0 | - |  |
| 1.4. | Kordona līnijas augstuma atzīme ostas iekšpusē | m | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 |  |
| 1.5. | Kordona līnijas augstuma atzīme Ventas pusē | m | 2,25 | - | 2,25 | - |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6. | Gultnes padziļināšanas darbu apjomi | m3 | Projektā nav paredzēti |  |  |  |  |
| 2. | Segumi un labiekārtošana |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Segumu kopējā platība | m2 | 2676 | 1413 | 934 | 463 | 5486 |
| 2.2. | Betona bruģa segumi | m2 | 2573 | 1020 | 799 | 330 | 4722 |
| 2.3. | Grants maisījuma segumi | m2 | 15 | 13 | - | - | 28 |
| 2.4. | Dabīgā akmens bruģa segumi | m2 | - | - | 39 | - | 39 |
| 2.5. | Zālienu atjaunošana | m2 | 88 | 380 | 96 | 131 | 695 |
| 2.6. | Nožogojums | m2 | 45 | 118 | 55 | 65 | 283 |
| 3.** | Paredzamais būvniecības atkritumu apjoms | m3 | 1400 | 640 | 628 | 167 | 2835 |
| - | tai skaitā, esošo krastmalu būvkonstrukciju daļēja izjaukšana | m3 | 90 | 15 | 20 | 13 | 138 |
| - | tai skaitā, grunts izrakšana no būvbedrēm ar izvešanu uz izgāztuvi | m3 | 1300 | 620 | 600 | 150 | 2670 |

** - būvniecības atkritumu apjoms precizējams būvdarbu gaitā.

Projektējamās piestātnes galvenais lietošanas mērķis –piestātne Ventspils brīvostas pārvaldes kuģu stāvēšanai. Būves kods – 215101 (22.12.2009. MK noteikumi „Noteikumi par būvju klasifikāciju”).

2. Hidrotehniskie risinājumi. Plāna stāvoklis.

Visu būvniecības kārtu ģenerālais plāns parādīts lapā ĢPA-3. Hidrotehnisko būvju plāni katrai būvniecības kārtai doti lapās HR1A-3, HR2A-3, HR3A-3, HR4A-3.

Izstrādājot plāna risinājumus, projekta autori ievērojuši šādus nosacījumus:

- ostas iekšpusē esošo fasādes sienu priekšā projektējamās priekšsienas minimāls izvirzījums;

- visu hidrotehnisko būvju fasādes sienu grunts necaurlaidības nodrošināšana;

- viena tipa tērauda enkuru lietošana visās būvniecības kārtās.

Vienīgā pieņemamā konstrukcija, kas nodrošina minētos nosacījumus, ir bolverks no tērauda rievpāļiem esošo fasādes sienu priekšā (neizjaucot fasādes sienas). Muliņiem bolverks ir enkurots. Rietumu, Austrumu un Dienvidu sienām ostas iekšpusē – neenkurots bolverks (priekšsienu nostiprina pie esošo dzelzsbetona virsbūvju konstrukcijām).

Ostas akvatorijas padziļināšana renovācijas gaitā nav paredzēta – esošās gultnes atzīmes nodrošina kuģu ienākšanu ostā un stāvēšanu.

Lai paaugstinātu kuģu stāvēšanas drošību, projektā paredzēta mūsdienīgu atvairierīču uzstādīšana.

Ostas iekšpusē visām sienām pieņemta vienota kordona līnijas atzīme – 1,65 m. Viļņus atvairošo būvju – Austrumu un Rietumu muliņu – kordona atzīme Ventas pusē pieņemta +2,25 m (tāda pati kā esošās piestātnes Nr.25 atzīme).

2.1. Renovācijas 1. kārta.

Rietumu muliņš. Ventas pusē Rietumu muliņa kordona līnija tiek izvirzīta akvatorijā par 4,9÷5,8 m un stiepjas gandrīz paralēli esošās konstrukcijas kordona līnijai. Tiek likvidēts esošais kordona līnijas lauzums, un pie piestātnes Nr.25 kordona līnija pienāk ar minimālu izvirzījumu akvatorijā, kas ir pietiekams priekšsienas rievpāļu iegremdēšanai. Šajā iecirknī esošās fasādes sienas konstrukcijas iegremdētas vertikāli (tas noteikts zemūdens apsekošanā).

Ostas pusē kuģu stāvēšanai paredzētās sienas kordona līnija izvirzīta par 2,94 m. Gala iecirkņa kordona līnija ieejas vārtu pusē izvirzīta par 2,83 m, un tai ir noslīpināti stūri kā Ventas, tā akvatorijas pusē. Muliņa kopējais platums vienāds ar 21,72 m.

Kuģu stāvēšana Ventas pusē nav paredzēta. Ostas pusē siena paredzēta kuģu stāvēšanai, un tā aprīkota:

- ar pietauvošanās slīdragiem 10 t spēkam;

- ar koka aizsargbrusu;

- ar firmas „Trelleborg Marine Systems” atvairierīcēm – plātnes tipa, marka MPP 125×750×1000. Kuģim pienākot, šādas atvairierīces nevar sabojāt. Gala iecirknī ieejas vārtu zonā paredzētas firmas „Trelleborg Marine Systems” speciālas atvairierīces, marka DD400×300, kas efektīvi dzēš kuģa inerci iespējamas uzgāšanās gadījumā.

Rietumu siena kuģu stāvēšanai. Priekšsienu no tērauda rievpāļiem izpilda ar mērķi nodrošināt fasādes sienas grunts necaurlaidību. Lai varētu ar smiltīm aizpildīt zonu starp sienām (tukšumu aizpildīšanai esošajā konstrukcijā), priekšsienas kordona līnija tiek izvirzīta akvatorijā par 1,4 m. Smilts aizbērums nepalielinās kopējo slodzi uz piestātnes sienu, jo slodze tiks vienādi nodota uz abām pusēm. Priekšsienas fasādes sienas konstruktīvie risinājumi, kas būvniecības periodā nodrošina iespēju palielināt ekspluatācijas slodzi ārpus 5 m zonas robežām (skaitot no esošās kordona līnijas), doti konstruktīvo risinājumu daļā un būvdarbu organizēšanas projektā.

Rietumu siena aprīkota:

- ar pietauvošanās slīdragiem 5 t spēkam;

- ar koka aizsargbrusu;

- ar firmas „Trelleborg Marine Systems” atvairierīcēm – plātnes tipa, marka MPP 125×750×1000. Kuģim pienākot, šādas atvairierīces nevar sabojāt.

Rietumu muliņa un rietumu sienas platformas segumi. Rietumu muliņa un rietumu sienas platformas segumu un labiekārtojuma projekta daļa paredz piestātnes darbības nodrošināšanai minimāli nepieciešamās piebrauktuves, iekšējās teritorijas brauktuvju un laukumu sakārtošanu saskaņā ar „Pasūtītāja” norādījumiem. Rietumu muliņa un rietumu sienas platformas teritorijas labiekārtojuma projekta daļas risinājums paredz esošajai situācijai un normatīviem atbilstošas piebrauktuves un laukumu izbūvi. Segumu izbūves un labiekārtojuma ierīkošanas rezultātā uzlabosies iekšējās teritorijas vizuālais izskats un funkcionalitāte.

Teritorijas segumi un labiekārtojums saskaņā ar projekta HR daļas rasējumiem projektēts ar tādiem šķērskritumiem un garenkritumiem, lai jaunās betona bruģa segumu platības vizuāli pieņemami iekļautos esošajā reljefā un apbūvē, vienlaicīgi nodrošinot pieslēgumus Ventas ielas un K.Valdemāra ielas brauktuvju un ietvju segumiem.

Ņemot vērā kuģu stāvēšanas piestātņu funkcionālo pielietojumu saskaņā ar Pasūtītāja norādījumiem, Rietumu muliņa un rietumu sienas platformas segumu izbūvei tiek piemērota vienota pieeja.

Piebrauktuves, iekšējās teritorijas brauktuvju un laukumu segums Rietumu muliņa un rietumu sienas platformas joslās neatkarīgi no funkcionālā pielietojuma – NOSTALITH-L betona bruģis pelēkā krāsā ar NOSTALITH-L betona bruģa iestarpinājumiem sarkanā krāsā.

Brauktuvju un laukumu jauno betona bruģa segumu no atjaunojamā zāliena vai esošajiem segumiem iekšējā teritorijā paredzēts norobežot ar apmalēm BR8.20.100 vai BR15.30.100 pelēkā krāsā uz šķembu pamata, nostiprinot ar betonu C16/20 (B-15). Apmaļu BR8.20.100 paaugstinājums virs brauktuvju un laukumu segumiem ±0,00 m. Apmaļu BR15.30.100 paaugstinājums virs brauktuvju un laukumu segumiem +0,05 m. Apmaļu novietojumu plānā izbūves darbu gaitā nospraust, izmantojot koordinātu sistēmā nospraustos raksturīgos GP1A-4 lapā uzrādītos trasējuma punktus.

Izvērtējot objekta hidroģeoloģiskos apstākļus, iespējamās satiksmes noslogojuma apstākļus, kā arī brauktuvju segu konstruēšanas noteikumus, pieņemtas segas konstrukcijas, kuras sniegtas attiecīgās projekta ĢP daļas lapās.

Rietumu muliņa un rietumu sienas platformas teritorijas nožogojums. Esošā Rietumu muliņa un rietumu atbalsta sienas iecirkņa platformas teritorija, kurā paredzēta piestātnes renovācija un kas robežojas ar blakus esošu publiski pieejamu teritoriju bez izteikta labiekārtojuma, norobežota ar metinātu stiepļu tīkla žogu zaļā krāsā uz attiecīgas konstrukcijas cauruļu balstiem arī zaļā krāsā. Šajā nožogojuma zonā ierīkoti vārti smagā apkalpojošā autotransporta nokļūšanai platformas teritorijā. Samērā neilgas ekspluatācijas laikā žoga sieta, balstu un vārtu konstrukcijas labi saglabājušās, bet to novietnes trasējums neatbilst Rietumu muliņa un rietumu atbalsta sienas iecirkņa platformas segumu izbūves principiālajam risinājumam. Koriģējot projektu, paredzēta neatbilstošās novietnes žoga un vārtu demontāža visā rietumu atbalsta sienas iecirkņa platformas garumā.

Rietumu muliņa un rietumu atbalsta sienas iekšējās teritorijas sakārtošanai un norobežošanai, ņemot vērā esošās un projektējamās būves, projekta labiekārtošanas daļas korekciju risinājumā paredzēts uzstādīt jaunu 2,03 m augstu metinātu stiepļu paneļu žogu „Nylofor Medium” zaļā krāsā. Jaunā žoga anotāciju skatīt pielikumā Nr. 7. Projekta datus, kas saistīti ar jaunā žoga uzstādīšanu, skatīt attiecīgās projekta ĢP daļas lapās.

2.2. Renovācijas 2. kārta.

Dienvidu sienas iecirknis. 2. kārtā iekļauts tikai Dienvidu sienas iecirknis kuģu stāvēšanai. Dienvidu sienas iecirkņa plāna risinājumi analoģiski 1. kārtas Rietumu sienas risinājumiem. Taču darbu organizēšana šim iecirknim ir atšķirīga, tā norādīta 10. sējumā.

Dienvidu sienas iecirkņa platformas segumi. Dienvidu sienas iecirkņa platformas seguma un labiekārtojuma projekta daļa paredz piestātnes darbības nodrošināšanai nepieciešamās piebrauktuves, iekšējās teritorijas brauktuvju un laukumu sakārtošanu saskaņā ar „Pasūtītāja” norādījumiem. Dienvidu sienas iecirkņa platformas teritorijas labiekārtojuma projekta daļas risinājums paredz esošajai situācijai un normatīviem atbilstošas piebrauktuves un laukumu izbūvi. Segumu izbūves un labiekārtojuma ierīkošanas rezultātā uzlabosies iekšējās teritorijas vizuālais izskats un funkcionalitāte.

Teritorijas segumi un labiekārtojums saskaņā ar projekta HR daļas rasējumiem projektēts ar tādiem šķērskritumiem un garenkritumiem, lai jaunās betona bruģa segumu platības vizuāli pieņemami iekļautos esošajā reljefā un apbūvē, vienlaicīgi nodrošinot pieslēgumus Ventas ielas un K.Valdemāra ielas brauktuvju un ietvju segumiem.

Piebrauktuves, iekšējās teritorijas brauktuvju un laukumu segums Dienvidu sienas iecirkņa platformas joslās neatkarīgi no funkcionālā pielietojuma – NOSTALITH-L betona bruģis pelēkā krāsā ar NOSTALITH-L betona bruģa iestarpinājumiem sarkanā krāsā. Brauktuvju un laukumu jauno betona bruģa segumu no atjaunojamā zāliena vai esošajiem segumiem iekšējā teritorijā paredzēts norobežot ar apmalēm BR8.20.100 vai BR15.30.100 pelēkā krāsā uz šķembu pamata, nostiprinot ar betonu C16/20 (B-15). Apmaļu BR8.20.100 paaugstinājums virs brauktuvju un laukumu segumiem ±0,00 m. Apmaļu BR15.30.100 paaugstinājums virs brauktuvju un laukumu segumiem +0,05 m. Apmaļu novietojumu plānā izbūves darbu gaitā nospraust, izmantojot koordinātu sistēmā nospraustos raksturīgos ĢP2A-4 lapā uzrādītos trasējuma punktus.

Izvērtējot objekta hidroģeoloģiskos apstākļus, iespējamās satiksmes noslogojuma apstākļus, kā arī brauktuvju segu konstruēšanas noteikumus, pieņemtas segas konstrukcijas, kuras sniegtas attiecīgās projekta ĢP daļas lapās.

Dienvidu sienas iecirkņa platformas teritorijas nožogojums. Esošā dienvidu atbalsta sienas iecirkņa platformas teritorija, kurā paredzēta piestātnes renovācija un kas robežojas ar blakus esošu labiekārtotu teritoriju, norobežota ar metinātu stiepļu tīkla žogu zaļā krāsā uz attiecīgas konstrukcijas cauruļu balstiem arī zaļā krāsā. Samērā neilgas ekspluatācijas laikā žoga sieta un balstu konstrukcijas labi saglabājušās, bet to novietnes trasējums neatbilst dienvidu atbalsta sienas iecirkņa platformas segumu izbūves principiālajam risinājumam. Koriģējot projektu, paredzēta neatbilstošās novietnes žoga demontāža visā dienvidu atbalsta sienas iecirkņa platformas garumā.

Dienvidu atbalsta sienas iekšējās teritorijas sakārtošanai un norobežošanai, ņemto vērā esošās un projektējamās būves, projekta labiekārtošanas daļas korekciju risinājumā paredzēts uzstādīt jaunu 2,03 m augstu metinātu stiepļu paneļu žogu „Nylofor Medium” zaļā krāsā. Jaunā žoga anotāciju skatīt pielikumā Nr. 7.

Projekta datus, kas saistīti ar jaunā žoga uzstādīšanu, skatīt attiecīgās projekta ĢP daļas lapās.

2.3. Renovācijas 3. kārta.

Austrumu muliņš. Ventas pusē Austrumu muliņa kordona līnija izvirzīta akvatorijā par 2,0 un stiepjas gandrīz paralēli esošās konstrukcijas kordona līnijai. Pie piestātnes Nr.24 kordona līnijai ir minimāls izvirzījums akvatorijā, kas ir pietiekams priekšsienas rievpāļu iegremdēšanai. Šajā iecirknī esošās fasādes sienas konstrukcijas iegremdētas vertikāli (tas noteikts zemūdens apsekošanā). Ostas pusē kuģu stāvēšanai paredzētās sienas kordona līnija izvirzīta par 1,65÷3,9 m. Lai paplašinātu ostas ieejas vārtus, tiek saīsināts Austrumu muliņa garums.

Gala iecirkņa kordona līnijai ieejas vārtu pusē ir noslīpināti stūri kā Ventas pusē, tā akvatorijas pusē. Muliņa kopējais platums vienāds ar 20,45 m.

Kuģu stāvēšana Ventas pusē nav paredzēta. Ostas pusē siena paredzēta kuģu stāvēšanai, un tā aprīkota:

- ar pietauvošanās slīdragiem 10 t spēkam;

- ar koka aizsargbrusu;

- ar firmas „Trelleborg Marine Systems” atvairierīcēm – plātnes tipa, marka MPP 125×750×1000. Kuģim pienākot, šādas atvairierīces nevar sabojāt. Gala iecirknī ieejas vārtu zonā paredzētas firmas „Trelleborg Marine Systems” speciālas atvairierīces, marka DD400×300, kas efektīvi dzēš kuģa inerci iespējamas uzgāšanās gadījumā.

Austrumu siena kuģu stāvēšanai. Priekšsienu no tērauda rievpāļiem izpilda ar mērķi nodrošināt fasādes sienas grunts necaurlaidību. Lai varētu ar smiltīm aizpildīt zonu starp sienām (tukšumu aizpildīšanai esošajā konstrukcijā), priekšsienas kordona līnija tiek izvirzīta akvatorijā par 1,4 m. Smilts aizbērums nepalielinās kopējo slodzi uz piestātnes sienu, jo slodze tiks vienādi nodota uz abām pusēm. Priekšsienas fasādes sienas konstruktīvie risinājumi, kas būvniecības periodā nodrošina iespēju palielināt ekspluatācijas slodzi ārpus 5 m zonas robežām (skaitot no esošās kordona līnijas), doti konstruktīvo risinājumu daļā un būvdarbu organizēšanas projektā.

Austrumu siena aprīkota:

- ar pietauvošanās slīdragiem 5 t spēkam;

- ar koka aizsargbrusu;

- ar firmas „Trelleborg Marine Systems” atvairierīcēm – plātnes tipa, marka MPP 125×750×1000. Kuģim pienākot, šādas atvairierīces nevar sabojāt.

Austrumu muliņa un austrumu sienas platformas segumi. Austrumu muliņa un austrumu sienas platformas segumu un labiekārtojuma projekta daļa paredz piestātnes darbības nodrošināšanai nepieciešamās piebrauktuves, iekšējās teritorijas brauktuvju un laukumu sakārtošanu saskaņā ar Pasūtītāja norādījumiem. Austrumu muliņa un austrumu sienas platformas teritorijas labiekārtojuma projekta daļas risinājums paredz esošajai situācijai un normatīviem atbilstošas piebrauktuves un laukumu izbūvi. Segumu izbūves un labiekārtojuma ierīkošanas rezultātā uzlabosies iekšējās teritorijas vizuālais izskats un funkcionalitāte.

Teritorijas segumi un labiekārtojums saskaņā ar projekta HR daļas rasējumiem projektēts ar tādiem šķērskritumiem un garenkritumiem, lai jaunās betona bruģa segumu platības vizuāli pieņemami iekļautos esošajā reljefā un apbūvē, vienlaicīgi nodrošinot pieslēgumus Ventas ielas un K.Valdemāra ielas brauktuvju un ietvju segumiem.

Ņemot vērā kuģu stāvēšanas piestātņu funkcionālo pielietojumu saskaņā ar Pasūtītāja norādījumiem, Austrumu muliņa un austrumu sienas platformas segu izbūvei tiek piemērota vienota pieeja. Piebrauktuves, iekšējās teritorijas brauktuvju un laukumu segums Austrumu muliņa un austrumu sienas platformas joslās neatkarīgi no funkcionālā pielietojuma – NOSTALITH-L betona bruģis pelēkā krāsā ar NOSTALITH-L betona bruģa iestarpinājumiem sarkanā krāsā. Brauktuvju un laukumu jauno betona bruģa segumu no atjaunojamā zāliena vai esošajiem segumiem iekšējā teritorijā paredzēts norobežot ar apmalēm BR8.20.100 vai BR15.30.100 pelēkā krāsā uz šķembu pamata, nostiprinot ar betonu C16/20 (B-15). Apmaļu BR8.20.100 paaugstinājums virs brauktuvju un laukumu segumiem ±0,00 m. Apmaļu BR15.30.100 paaugstinājums virs brauktuvju un laukumu segumiem +0,05 m. Apmaļu novietojumu plānā izbūves darbu gaitā nospraust, izmantojot koordinātu sistēmā nospraustos raksturīgos GP3A-4 lapā uzrādītos trasējuma punktus.

Izvērtējot objekta hidroģeoloģiskos apstākļus, iespējamās satiksmes noslogojuma apstākļus, kā arī brauktuvju segu konstruēšanas noteikumus, pieņemtas segas konstrukcijas, kuras sniegtas attiecīgās projekta GP daļas lapās.

Austrumu muliņa un austrumu atbalsta sienas platformas teritorijas nožogojums. Esošā Austrumu muliņa teritorija, kurā paredzēta piestātnes renovācija un kas robežojas ar blakus esošu labiekārtotu skvēru, norobežota ar kvadrātveida metāla profilu žogu zilā krāsā uz melnā metāla cauruļu balstiem arī zilā krāsā. Samērā neilgas ekspluatācijas laikā žoga metāla konstrukcijas labi saglabājušās, bet nekādā ziņā arhitektoniski un stilistiski nesaderas ar metāla sieta paneļu nožogojumu piestātnes Nr. 25b dienvidu un rietumu pusēs. Projekta risinājumā paredzēts demontēt stilistiski neatbilstošo žogu visā Austrumu muliņa un austrumu atbalsta sienas garumā.

Austrumu muliņa un austrumu atbalsta sienas iekšējās teritorijas sakārtošanai un norobežošanai, ņemot vērā esošās un projektējamās būves, labiekārtošanas projekta daļas risinājumā paredzēts uzstādīt jaunu 2,03 m augstu metinātu stiepļu paneļu žogu „Nylofor Medium” zaļā krāsā. Jaunā žoga anotāciju skatīt pielikumā Nr. 7.

Projekta datus, kas saistīti ar jaunā žoga uzstādīšanu, skatīt attiecīgās projekta ĢP daļas lapās.

2.4. Renovācijas 4. kārta.

Dienvidu sienas iecirknis. 4. kārtā iekļauts tikai Dienvidu sienas iecirknis kuģu stāvēšanai. Dienvidu sienas iecirkņa plāna risinājumi analoģiski 2. kārtas Dienvidu sienas iecirkņa risinājumiem. Taču darba organizēšana šim iecirknim ir atšķirīga, tā norādīta 10. sējumā.

Dienvidu sienas iecirkņa platformas segumi. Dienvidu sienas iecirkņa platformas seguma un labiekārtojuma projekta daļa paredz piestātnes darbības nodrošināšanai nepieciešamās piebrauktuves, iekšējās teritorijas brauktuvju un laukumu sakārtošanu saskaņā ar Pasūtītāja norādījumiem. Dienvidu sienas iecirkņa platformas teritorijas labiekārtojuma projekta daļas risinājums paredz esošajai situācijai un normatīviem atbilstošas piebrauktuves un laukumu izbūvi. Segumu izbūves un labiekārtojuma ierīkošanas rezultātā uzlabosies iekšējās teritorijas vizuālais izskats un funkcionalitāte.

Teritorijas segumi un labiekārtojums saskaņā ar projekta HR daļas rasējumiem projektēts ar tādiem šķērskritumiem un garenkritumiem, lai jaunās betona bruģa segumu platības vizuāli pieņemami iekļautos esošajā reljefā un apbūvē, vienlaicīgi nodrošinot pieslēgumus Ventas ielas un K.Valdemāra ielu brauktuvju un ietvju segumiem.

Piebrauktuves, iekšējās teritorijas brauktuvju un laukumu segums Dienvidu sienas iecirkņa platformas joslās neatkarīgi no funkcionālā pielietojuma – NOSTALITH-L betona bruģis pelēkā krāsā ar NOSTALITH-L betona bruģa iestarpinājumiem sarkanā krāsā. Brauktuvju un laukumu jauno betona bruģa segumu no atjaunojamā zāliena vai esošajiem segumiem iekšējā teritorijā paredzēts norobežot ar apmalēm BR8.20.100 vai BR15.30.100 pelēkā krāsā uz šķembu pamata, nostiprinot ar betonu C16/20 (B-15). Apmaļu BR8.20.100 paaugstinājums virs brauktuvju un laukumu segumiem ±0,00 m. Apmaļu BR15.30.100 paaugstinājums virs brauktuvju un laukumu segumiem +0,05 m. Apmaļu novietojumu plānā izbūves darbu gaitā nospraust, izmantojot koordinātu sistēmā nospraustos raksturīgos GP4A-4 lapā uzrādītos trasējuma punktus.

Izvērtējot objekta hidroģeoloģiskos apstākļus, iespējamās satiksmes noslogojuma apstākļus, kā arī brauktuvju segu konstruēšanas noteikumus, pieņemtas segas konstrukcijas, kuras sniegtas attiecīgās projekta ĢP daļas lapās.

Dienvidu sienas iecirkņa platformas teritorijas nožogojums. Esošā dienvidu atbalsta sienas iecirkņa platformas teritorija, kurā paredzēta piestātnes renovācija un kas robežojas ar blakus esošu labiekārtotu teritoriju, norobežota ar metinātu stiepļu tīkla žogu zaļā krāsā uz cauruļu balstiem arī zaļā krāsā. Samērā neilgas ekspluatācijas laikā žoga sieta un balstu konstrukcijas labi saglabājušās, bet to novietnes trasējums neatbilst dienvidu atbalsta sienas iecirkņa platformas segumu izbūves principiālajam risinājumam. Koriģējot projektu, paredzēta neatbilstošās novietnes žoga demontāža visā dienvidu atbalsta sienas iecirkņa platformas garumā.

Dienvidu atbalsta sienas iekšējas teritorijas sakārtošanai un norobežošanai, ņemot vērā esošās un projektējamās būves, projekta labiekārtošanas daļas korekciju risinājumā paredzēts uzstādīt jaunu 2,03 m augstu metinātu stiepļu paneļu žogu „Nylofor Medium” zaļā krāsā. Jaunā žoga anotāciju skatīt pielikumā Nr. 7.

Projekta datus, kas saistīti ar jaunā žoga uzstādīšanu, skatīt attiecīgās projekta ĢP daļas lapās.

3. Hidrotehniskie risinājumi. Konstruktīvie risinājumi.

Konstruktīvie risinājumi katrai būvniecības kārtai parādīti attiecīgos griezumos (skat. lapas HR1A-4, HR2A-5, HR3A-4, HR4A-5).

3.1. Renovācijas 1. kārta.

Rietumu muliņš. Ņemot vērā grunšu zemos fizikāli-mehāniskos rādītājus esošo hidrotehnisko būvju konstrukciju priekšā, ekspluatācijas slodze uz segumu pieņemta q = 10 kN/m2.

Muliņa konstrukcija – bolverks ar fasādes sienu no tērauda rievpāļiem kā Ventas, tā ostas pusē. Fasādes sienas savā starpā enkurotas ar tērauda enkuriem, kuru diametrs 60 mm, solis 2,4 m. Ventas pusē PU18 markas rievpāļi ar apakšas atzīmi mīnus 17,2 m. Ventas pusē fasādes rievsienas iecirknis ar garumu 10 m nostiprināts pie enkursienas no PU18 markas rievpāļiem, apakšas atzīme mīnus 6,8 m.

Gala iecirkņa fasādes siena ieejas vārtu zonā no PU18 markas rievpāļiem, apakšas atzīme mīnus 17,2 m, nostiprināta pie enkursienas no PU18 markas tērauda rievpāļiem, apakšas atzīme mīnus 6,8 m. Enkuri – tērauda, diametrs 60 mm. Fasādes sienu stūra iecirkņi nostiprināti ar diagonāliem tērauda enkuriem pie garenvirziena fasādes sienām.

Fasādes sienās paredzētas drenāžas ierīces (cauruļu konstrukcija), kas nodrošina grunts ūdeņu līmeņa pazemināšanos, svārstoties ūdens līmenim akvatorijā.

Virsbūve no monolīta dzelzsbetona.

Mainīga ūdens līmeņa zonā fasādes sienas tērauda rievpāļus noklāj ar pretkorozijas pārklājumu. Projektā rievpāļu sienu biezums pieņemts, ņemot vērā koroziju pēc pretkorozijas slāņa sairšanas.

Rietumu siena kuģu stāvēšanai. Ņemot vērā grunšu zemos fizikāli-mehāniskos rādītājus esošo hidrotehnisko būvju konstrukciju priekšā, ekspluatācijas slodze uz segumu pieņemta q = 5 kN/m2.

Priekšsienas fasādes sienu izpilda no PU12 markas rievpāļiem, ar apakšas atzīmi mīnus 13,8 m. Šāda atzīme pieņemta, lai nodrošinātu konstrukcijas kopējo noturību pie palielinātām slodzēm uz segumu ārpus 5 m zonas no esošās kordona līnijas. Palielinātā slodze radīsies, būvniecības laikā strādājot smagajiem krasta mehānismiem (skat. 10. sējumu) un pastiprinoties pretspiediena zonai fasādes sienas priekšā.

Priekšsiena no tērauda rievpāļiem nostiprināta ar tērauda enkuriem pie esošās dzelzsbetona virsbūves, paredzēta turpmāka vienotas dzelzsbetona virsbūves izveidošana.

Fasādes sienās paredzētas drenāžas ierīces (cauruļu konstrukcija), kas nodrošina grunts ūdeņu līmeņa pazemināšanos, svārstoties ūdens līmenim akvatorijā.

Virsbūve no monolīta dzelzsbetona.

Mainīga ūdens līmeņa zonā fasādes sienas tērauda rievpāļus noklāj ar pretkorozijas pārklājumu. Projektā rievpāļu sienu biezums pieņemts, ņemot vērā koroziju pēc pretkorozijas slāņa sairšanas.

3.2. Renovācijas 2. kārta.

2. kārtā iekļauts tikai Dienvidu sienas iecirknis kuģu stāvēšanai. Dienvidu sienas iecirkņa konstruktīvie risinājumi analoģiski 1. kārtas Rietumu sienas risinājumiem. Taču darba organizēšana šim iecirknim ir atšķirīga, tā norādīta 10. sējumā. Saskaņā ar PuAU punktu 2.4.4. iebrauktuvi no Kr. Valdemāra ielas likvidēt un apzaļumot.

3.3. Renovācijas 3. kārta.

Austrumu muliņš. Ņemot vērā grunšu zemos fizikāli-mehāniskos rādītājus esošo hidrotehnisko būvju konstrukciju priekšā, ekspluatācijas slodze uz segumu pieņemta q = 10 kN/m2.

Muliņa konstrukcija - bolverks no tērauda rievpāļiem kā Ventas, tā ostas pusē. Fasādes sienas savā starpā enkurotas ar tērauda enkuriem, kuru diametrs 60 mm, solis 2,4 m. Ventas pusē PU18 markas rievpāļi ar apakšas atzīmi mīnus 17,2 m.

Gala iecirkņa fasādes siena ieejas vārtu zonā no PU18 markas rievpāļiem, apakšas atzīme mīnus 17,2 m, nostiprināta pie enkursienas no PU18 markas tērauda rievpāļiem, apakšas atzīme mīnus 6,8 m. Enkuri – tērauda, diametrs 60 mm. Fasādes sienu stūra iecirkņi nostiprināti ar diagonāliem tērauda enkuriem pie garenvirziena fasādes sienām.

Fasādes sienās paredzētas drenāžas ierīces (cauruļu konstrukcija), kas nodrošina grunts ūdeņu līmeņa pazemināšanos, svārstoties ūdens līmenim akvatorijā.

Virsbūve no monolīta dzelzsbetona.

Mainīga ūdens līmeņa zonā fasādes sienas tērauda rievpāļus noklāj ar pretkorozijas pārklājumu. Projektā rievpāļu sienu biezums pieņemts, ņemot vērā koroziju pēc pretkorozijas slāņa sairšanas.

Austrumu siena kuģu stāvēšanai. Ņemot vērā grunšu zemos fizikāli-mehāniskos rādītājus esošo hidrotehnisko būvju konstrukciju priekšā, ekspluatācijas slodze uz segumu pieņemta q = 5 kN/m2.

Priekšsienas fasādes sienu izpilda no PU12 markas rievpāļiem, ar apakšas atzīmi mīnus 13,8 m. Šāda atzīme pieņemta, lai nodrošinātu konstrukcijas kopējo noturību pie palielinātām slodzēm uz segumu ārpus 5 m zonas no esošās kordona līnijas. Palielinātā slodze radīsies, būvniecības laikā strādājot smagajiem krasta mehānismiem (skat. 10. sējumu) un pastiprinoties pretspiediena zonai fasādes sienas priekšā.

Priekšsiena no tērauda rievpāļiem nostiprināta ar tērauda enkuriem pie esošās dzelzsbetona virsbūves, paredzēta turpmāka vienotas dzelzsbetona virsbūves izveidošana.

Fasādes sienās paredzētas drenāžas ierīces ( cauruļu konstrukcija), kas nodrošina grunts ūdeņu līmeņa pazemināšanos, svārstoties ūdens līmenim akvatorijā.

Virsbūve no monolīta dzelzsbetona.

Mainīga ūdens līmeņa zonā fasādes sienas tērauda rievpāļus noklāj ar pretkorozijas pārklājumu. Projektā rievpāļu sienu biezums pieņemts, ņemot vērā koroziju pēc pretkorozijas slāņa sairšanas.

3.4. Renovācijas 4. kārta.

4. kārtā iekļauts tikai Dienvidu sienas iecirknis kuģu stāvēšanai. Dienvidu sienas iecirkņa konstruktīvie risinājumi analoģiski 2. kārtas Dienvidu sienas iecirkņa risinājumiem. Taču darba organizēšana šim iecirknim ir atšķirīga, tā norādīta 10. sējumā.

4. Elektroapgāde.

Projektā paredzēti renovējamās Ventspils brīvostas piestātnes Nr. 25b ārējie Lietotāja 0,4 kV elektroapgādes un elektroapgaismojuma tīkli.

Elektroapgāde paredzēta no Lietotāja esošā 0,4 kV tīkla Līgumā atļautās jaudas robežās saskaņā ar Ventspils brīvostas pārvaldes tehniskajiem noteikumiem.

Sprieguma sistēma – 0,4/0,23 kV, aprēķinātā renovējamās piestātnes Nr. 25b jauda – 80 kW, 160 A.

Lietotāja esošo sadalni KS nomainīt ar sadalni ES-1 un no tās noguldīt kabeli NYY-5×50 līdz sadalnei ES-2. Līdz kuģu sadalnēm ES-K1 – ES-K12 noguldīt kabeļus NYY-5×35. Kabeļus guldīt zemē 0,7 m dziļumā DVK110 caurulēs. Elektroenerģijas uzskaitei projektējamās sadalnēs paredzēti kontrolskaitītāji.

Piestātnes kordona apgaismojumam paredzēti gaismekļi ar 150W Na lampām uz cinkotiem metāla balstiem H=6 m (skat. pielikumu 9), kuri ar kabeli NYY-5×6 DVK50 caurulēs pieslēdzami caur krēslas slēdzi sadalnēm ES-1, ES-2.

Sadalņu zemēšanai paredzēti zemēšanas kontūri no vertikāliem elektrodiem Fe/Zn d=20 L=5 m un horizontālo vadu Fe/Zn d=10, kurš savieno elektrodus ar rievsienu un sadaļņu PE spailēm.

5. Vides aizsardzības pasākumi.

Sadaļa „Vides aizsardzības pasākumi” izstrādāta saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma, 05.11.2007. Ventspils pilsētas domes Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļas Plānošanas un arhitektūras uzdevuma Nr. 329, 26.11.2007. Valsts aģentūras „Sabiedrības veselības aģentūra” Ventspils filiāles higiēnas uzdevuma projektēšanai Nr. 292, 05.12.2007. VVD Ventspils reģionālās vides pārvaldes Sākotnēja izvērtējuma Nr. 9.5.-5.1/218 prasībām, kā arī atbilstoši spēkā esošās vides aizsardzības likumdošanas un atbilstošu normatīvo aktu prasībām.

Projektējamā objekta būvniecība paredzēta četrās kārtās:

- 1. kārta – būvē Rietumu muliņu un Rietumu sienu kuģu stāvēšanai;

- 2. kārta – būvē Dienvidu sienas iecirkni kuģu stāvēšanai;

- 3. kārta – būvē Austrumu muliņu un Austrumu sienu kuģu stāvēšanai. To veicot, tiek paplašināti ostas ieejas vārti ( saīsinot muliņa garumu);

- 4. kārta – būvē Dienvidu sienas iecirkni kuģu stāvēšanai.

Šajā projektā padziļināšanas darbi nav paredzēti.

Galvenie procesi (riska faktori), kas var radīt negatīvu ietekmi uz apkārtējo vidi, veicot Ventspils brīvostas pārvaldes kuģu stāvēšanas piestātņu renovācijas darbus, ir sekojoši:

- zaudējumi ūdens bioloģiskajiem resursiem, būvējot piestātnes;

- mašīnu un mehānismu trokšņu iedarbība būvdarbu veikšanas laikā.

Projektā paredzēts izmantot materiālus un darbu izpildes metodes, kas samazina līdz minimumam negatīvu ietekmi uz apkārtējo vidi.

Saskaņā ar Ministru kabineta 08.05.2001. noteikumiem Nr. 188 „Saimnieciskās darbības rezultātā zivju resursiem nodarītā zaudējuma noteikšana un kompensācijas kārtība” Latvijas zivju resursu aģentūra 22.01.2008. sagatavojusi Atzinumu Nr. 04/39 par SIA „Ekovest” veikto Ventspils grīvas zonas zivsaimniecisko ekspertīzi Nr. 2-22/03, kas veikta sakarā ar Ventspils brīvostas mazās zvejas ostas būvniecības darba projektu. Ekspertīze secinājusi, ka zaudējums zivju resursiem tiks nodarīts zivju uzbarošanās platību pagaidu zuduma rezultātā, apgrūtinātu zivju nārsta un uzbarošanās migrāciju rezultātā, jo zivis grūti pārvar „trokšņu barjeras”. Zaudējums zivju kāpuriem un zivju barības bāzei būs niecīgs. Atzinumā norādīts – lai samazinātu zivju resursiem nodarītos zaudējumus, tiek rekomendēts noteikt zemūdens hidrotehnisko darbu aizliegumu no 01. maija līdz 15. jūnijam un no 1. oktobra līdz 15. novembrim.

Atzinuma un zivsaimnieciskās ekspertīzes kopijas pievienotas pielikumā.

Būvdarbi tiks plānoti tā, lai maksimāli ievērotu Atzinumā sniegtās rekomendācijas.

Viena mēneša laikā pēc būvdarbu uzsākšanas Pasūtītājs iesniedz Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldē aprēķinu par ūdens bioloģiskajiem resursiem radītajiem zaudējumiem un atlīdzina minētos zaudējumus saskaņā ar likumu „Par vides aizsardzību”. Ūdens bioloģiskajiem resursiem nodarīto zaudējumu aprēķins jāveic, kad zināmi faktiskie darbu izpildes termiņi un apjomi.

Objekta un būvlaukuma teritorija robežojas ar pilsētas dzīvojamo zonu. Ņemot vērā šo faktu, tehniskajā projektā tiks paredzēti tādi būvdarbu izpildes veidi, pielietojot kurus radītā trokšņa līmenis būs minimāls (piemēram, vibropāļdziņu izmantošana, iegremdējot rievpāļus). Darbus objektā tiks piedāvāts veikt vienā maiņā, no 8.00 līdz 17.00. Vakara un nakts stundās būvdarbi netiks veikti. Ņemot vērā iepriekš minēto, nav sagaidāma trokšņu emisiju pieļaujamo vērtību pārsniegšana, kas noteikta Ministru kabineta 13.06.2004. noteikumos Nr. 597 „Vides trokšņa novērtēšanas kārtība”.

Būvdarbu veikšanas gaitā jānodrošina celtniecības atkritumu savākšana un utilizācija saskaņā ar LR 29.12.2000. likumu „Par atkritumu apsaimniekošanu”; 19.06.2001. MK noteikumiem „Par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras parāda atkritumu bīstamību” (ar grozījumiem, kuri izdarīti līdz 23.07.2002.) un 09.10.2001. MK noteikumiem Nr. 432 „Atkritumu apsaimniekošanas atļauju izsniegšanas, pagarināšanas un anulēšanas kartība”. Būvniecības atkritumus nepieciešams nodot apsaimniekošanai firmām, kas ir saņēmušas attiecīgā atkritumu veida apsaimniekošanas atļauju.

| Būvprojekta vadītāja | ____________________ | L. Budina |
| --- | --- | --- |
|  |  | LJS sert. Nr. 40-313 |