1.pielikums

“Videonovērošanas sistēmu apkalpošana

Ventspils brīvostas pārvaldes objektos”

id. Nr. VBOP 2020/117

Tehniskā specifikācija - Līgumcenas atšifrējums

“Videonovērošanas sistēmas apkalpošana Ventspils brīvostas pārvaldes objektos”

identifikācijas Nr. VBOP 2020/117

Iepirkuma līguma darbības laikā, t.i. 36 (trīsdesmit seši) mēneši no Līguma noslēgšanas brīža, Pasūtītājam ir tiesības palielināt un samazināt objektu skaitu. Palielinot vai samazinot objektu skaitu pakalpojuma cenas tiek noteiktas saskaņā ar Pretendenta piedāvājumu Iepirkumu procedūrā.

Tabula Nr.1

Prasības videonovērošanas sistēmu (VNS) apkalpošanai.

| Nrpk. | Veicamie darbi |
| --- | --- |
| 1 | Videonovērošanas sistēmu darbības stāvokļa pārbaude un iespējamo defektu atklāšana, tehniskā profilakse un sistēmu darba spēju uzturēšana, nepieciešamības gadījumā pēc Pasūtītāja pieprasījuma nomainot bojātos elementus vai iekārtas. |
| 2 | Izpildītājam 4 reizes gada laikā jāveic visas VNS profilaktisko apkopi. |
| 3 | Vizuāla videokameru apskate, vizuāla korpusu, objektīvu, aizsargstiklu vai kupolu pārbaude un tīrīšana ar mikrošķiedras drānu un pretmitruma apstrādes līdzekli, ko lieto optisko elementu tīrīšanai, videokameru objektīvu regulēšana un Pasūtītāja iniciēta skata leņķa maiņa nepieciešamības gadījumā. |
| 4 | Videokameru, pārraides antenu un to mastu stiprinājumu pārbaude ar skrūvju savienojumu pievilkšanu vai to nomaiņu nepieciešamības gadījumā. |
| 5 | Videokameru, datu pārraides antenu korpusu un apvalku hermetizācijas un blīvējuma vizuāla pārbaude un atjaunošana bojājumu gadījumā. |
| 6 | VNS izmantojamo datortīkla un optisko kabeļu savienojumu pārbaude un bojājumu novēršana nepieciešamības gadījumā. |
| 7 | VNS datu pārraides aparatūras antenu, komutatoru un to elektrobarošanas bloku, PoE barošanas bloku, termodevēju, ventilatoru, UPS un videokameru elektrobarošanas bloku darbības pārbaude un nomaiņa bojājumu gadījumā. |
| 8 | Bezvadu datu pārraides aparatūras pārbaude un konfigurēšana pēc Pasūtītāja pieprasījuma, bojāto iekārtu nomaiņa bojājumu gadījumā. |
| 9 | Ārpuskārtas izbraukšana pie Pasūtītāja pēc izsaukuma saņemšanas VNS kļūmes vai bojājuma novēršanai (neatkarīgi no iemesla), ja saņem rakstisku vai telefonisku informāciju no kontaktpersonas |
| 10 | Konsultācijas par VNS sistēmu darbību un veiktspējas uzlabošanu – telefoniski ar kontaktpersonu vai e-pastā: |
| 11 | Izpildītājam pašam jānodrošina fizisko piekļuvi VNS videokamerām (kāpnes, pacēlājs), pacēlāja nomas gadījumā izmaksas pieskaitot transporta izmaksām un visa pakalpojuma izmaksām. |
| 12 | Pēc videonovērošanas sistēmu apkalpošanas darbu veikšanas Izpildītājs sniedz atskaiti Darbu pieņemšanas – nodošanas aktā, kā arī veido apkalpošanas žurnālu, kurā veic ierakstus par apkopēm un ierosinājumiem sistēmas darbības uzlabošanai. |
| 13 | Izpildītāja Palīdzības dienestam jādrošina bojājumu pieteikumu pieņemšanu valsts valodā pa tālruni vai e-pastu, izpildes koordinēšanu un uzraudzību, Pasūtītāja informēšanu par pieteikumu izpildes gaitu. |
| 14 | Izpildītājam jānodrošina apstiprinoša ziņojuma nosūtīšana uz Pasūtītāja norādīto e-pastu vai faksu par bojājuma pieteikuma saņemšanu, kurā norādīts bojājuma pieteikuma saņemšanas datums un laiks. |
| 15 | Maksimālais reakcijas laiks (laiks, kurā Izpildītājs atsaucas ar problēmas risinājumu) apkalpošanas laikā uz Pasūtītāja izsaukumu nedrīkst būt lielāks kā 4 (četras) stundas pēc problēmas pieteikuma saņemšanas. Reakcijas laikā Izpildītājam ir jānodrošina problēmas pietecēja informēšana par iespējamo bojājumu iemeslu un plānotajiem to novēršanas termiņiem. |
| 16 | Maksimālais bojājuma novēršanas laiks 3 (trīs) dienas pēc problēmas pieteikuma saņemšanas. Ja nav iespējams bojājumu novērst šajā termiņā, tad bojāto iekārtu jāaizstāj ar tādu paša modeļa iekārtu vai parametriem atbilstošu iekārtu. |
| 17 | Izpildītājam jānodrošina pakalpojuma izpilde ar nepieciešamo personālu un tehniku objektu iespējami īsā laikā no pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas brīža (telefoniski, rakstiski). |
| 18 | Reizi mēnesī Izpildītājs iesniedz atskaiti VBP Ostas aizsardzības virsniekam elektroniskā pasta adresē par iepriekšējā mēnesī veiktajiem darbiem un izsaukumiem (atskaitē jānorāda VBP Objektus, veiktos darbus un datumu/laiku, kad veikti darbi). |

Tabula Nr.2

Esošās videonovērošanas sistēmas (VNS) objekti

Objektu saraksts, kuriem tiek nodrošināta videonovērošanas sistēmu apkalpošana

| Nr. | Iekārtas nosaukums | Videonovērošanas kameru skaits | Adrese | Līgumcena, EUR (bez PVN 21%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | NAS | 16 | Kravu termināļa ēka Sarkanmuižas dambī 25c, Ventspilī |  |
| 2. | DVR | 4 | KAD K.Valdemāra iela 2, Ventspilī |  |
| 3. | NAS | 20 | Ostas kapteiņa dienesta ēka K.Valdemāra iela 14, Ventspilī |  |
|  | DVR | 16 | Pasažieru termināls Dārza ielā 6 |  |
| 4. | DVR | 8 | Ventspils brīvostas pārvaldes administrācijas ēka Jāņa ielā 19, Ventspilī |  |

Iekārtu saraksts, kurām tiek nodrošināta videonovērošanas apkalpošana

| Nr. | Videokamera vai modulis | Līgumcena, EUR (bez PVN 21%) |
| --- | --- | --- |
|  | Kapteiņdienesta ēka, K.Valdemāra 14 |  |
| 1 | VK1 (iekšēja videonovērošanas kamera, kupolveida, FD8162 2.0M-pixel IR15m) |  |
| 2 | VK2 (iekšēja videonovērošanas kamera, kupolveida, FD8162 2.0M-pixel IR15m) |  |
| 3 | VK3 (iekšēja videonovērošanas kamera, kupolveida, FD8162 2.0M-pixel IR15m) |  |
| 4 | VK4 (ārēja videonovērošanas kamera, IP videokamera 2MP, "IP8362" IR-illumination) |  |
| 5 | VK5 (ārēja videonovērošanas kamera, IP videokamera 2MP, "IP8362" IR-illumination) |  |
| 6 | VK6 (ārēja videonovērošanas kamera, IP videokamera 2MP, "IP8362" IR-illumination) |  |
| 7 | VK7 (ārēja videonovērošanas kamera, IP videokamera 2MP, "IP8362" IR-illumination) |  |
| 8 | VK9 (iekšēja videonovērošanas kamera, IP videokamera 2MP, "IP8362" IR-illumination) |  |
| 9 | VK8 (pagriežama videonovērošanas kameraSD8362E SUPREME PTZ videokamera 2Mp 20xZOOM Full HD (1920 x 1080) 1/3” CMOS sensor, Day&Night, IR-Cut filter, Real-time H.264/MPEG4/MJPEG, WDR, ONVIF, PoE Plus, SD/SDHC, IP66 vandalproof enclosure, -40°C ~ 55°C (AC 24V)) |  |
| 10 | Ierakstu ierīce NVR QNAP VS-6120 Pro (20 kam) |  |
| 11 | Switch D-Link DES-3200 24xBaseTx, 4 SFP |  |
| 12 | Radiolink (36.piestatne )SAF 24GHz (Outdoor Wireless Access Point "SAAF" 24/5Ghz (5-8km), "1Tx - 1Rx", d=300mm) |  |
| 13 | Radiolink (Jauna Zvejas osta) SAF 5GHz (Outdoor Wireless Access Point "SAAF" 5Ghz (5-8km), "1Tx - 1Rx", d=900mm) |  |
| 14 | Radiolink (37.piestatne) SAF 5GHz (Outdoor Wireless Access Point "SAAF" 5Ghz (5-8km), "1Tx - 1Rx", d=900mm) |  |
| 15 | Radiolink Foce 300-16 |  |
| 16 | "MOXA" Ethernet Peer to Peer I/O Server IOMirror E3210 |  |
| 17 | Kravu termināls. Muitas ēka Sarkanmuižas dambis 25 |  |
| 18 | VK1 (iekšēja videonovērošanas kamera, kupolveida, FD8162 2.0M-pixel IR15m) |  |
| 19 | VK2 (iekšēja videonovērošanas kamera, kupolveida, FD8162 2.0M-pixel IR15m) |  |
| 20 | VK3 (iekšēja videonovērošanas kamera, kupolveida, FD8162 2.0M-pixel IR15m) |  |
| 21 | VK4 (ārēja videonovērošanas kamera, IP videokamera 2MP, "IP8362" IR-illumination) |  |
| 22 | VK5 (ārēja videonovērošanas kamera, IP videokamera 2MP, "IP8362" IR-illumination) |  |
| 23 | VK6 (ārēja videonovērošanas kamera, IP videokamera 2MP, "IP8362" IR-illumination) |  |
| 24 | VK7 (ārēja videonovērošanas kamera, IP videokamera 2MP, "IP8362" IR-illumination) |  |
| 25 | Ierakstu ierīce QNAP VS-4016Pro (16 kam) |  |
| 26 | Switch D-Link DES-3200 24xBaseTx, 4 SFP |  |
| 27 | Videodomofons "Mobotix" T24M |  |
| 28 | Paceļamais tilts |  |
| 29 | VK5 (pagriežama videonovērošanas kamera SD8362E SUPREME PTZ videokamera 2Mp 20xZOOM Full HD (1920 x 1080) 1/3” CMOS sensor, Day&Night, IR-Cut filter, Real-time H.264/MPEG4/MJPEG, WDR, ONVIF, PoE Plus, SD/SDHC, IP66 vandalproof enclosure, -40°C ~ 55°C (AC 24V)) |  |
| 30 | VK10 (ārēja videonovērošanas kamera, IP videokamera 2MP, "IP8165HP" |  |
| 31 | VK10 (ārēja videonovērošanas kamera, IP videokamera 2MP, "IP8165HP" |  |
| 32 | Radiolinks (5.piestatne) SAF 24GHz (Outdoor Wireless Access Point "SAAF" 24/5Ghz (5-8km), "1Tx - 1Rx", d=300mm) |  |
| 33 | Radiolinks (ZZA) SAF 5GHz (Outdoor Wireless Access Point "SAAF" 5Ghz (5-8km), "1Tx - 1Rx", d=300mm) |  |
| 34 | Switch D-Link 8x10/1000 1xSFP |  |
| 36 | Piestātne Nr. 36 |  |
| 37 | VK 1 (pagriežama videonovērošanas kamera SD8362E SUPREME PTZ videokamera 2Mp 20xZOOM Full HD (1920 x 1080) 1/3” CMOS sensor, Day&Night, IR-Cut filter, Real-time H.264/MPEG4/MJPEG, WDR, ONVIF, PoE Plus, SD/SDHC, IP66 vandalproof enclosure, -40°C ~ 55°C (AC 24V)) |  |
| 38 | Radiolink (Kaptein. ēka) SAF 24GHz (Outdoor Wireless Access Point "SAAF" 24Ghz (5-8km), "1Tx - 1Rx", d=300mm) |  |
| 39 | Piestātne Nr. 5 |  |
| 40 | VK 1 (pagriežama videonovērošanas kamera SD8362E SUPREME PTZ videokamera 2Mp 20xZOOM Full HD (1920 x 1080) 1/3” CMOS sensor, Day&Night, IR-Cut filter, Real-time H.264/MPEG4/MJPEG, WDR, ONVIF, PoE Plus, SD/SDHC, IP66 vandalproof enclosure, -40°C ~ 55°C (AC 24V)) |  |
| 41 | VK 2 (pagriežama videonovērošanas kamera) HIKVISION DS-2DE4425IW-DE |  |
| 42 | Radiolink (Tilts) SAF 24GHz (Outdoor Wireless Access Point "SAAF" 24/5Ghz (5-8km), "1Tx - 1Rx", d=300mm) |  |
| 43 | Piestātne Nr. 37 |  |
| 44 | VK 6 (pagriežama videonovērošanas kamera SD8362E SUPREME PTZ videokamera 2Mp 20xZOOM Full HD (1920 x 1080) 1/3” CMOS sensor, Day&Night, IR-Cut filter, Real-time H.264/MPEG4/MJPEG, WDR, ONVIF, PoE Plus, SD/SDHC, IP66 vandalproof enclosure, -40°C ~ 55°C (AC 24V)) |  |
| 45 | VK6 (ārēja videonovērošanas kamera, kupolveida, IP videokamera 2MP, "FD8154V" IR-illumination) |  |
| 46 | Radiolink (Kaptein. ēka) SAF 5GHz (Outdoor Wireless Access Point "SAAF" 5Ghz (5-8km), "1Tx - 1Rx", d=900mm) |  |
| 47 | "MOXA" Ethernet Peer to Peer I/O Server IOMirror E3210 |  |
| 48 | "Jaunā Zvejas osta" |  |
| 49 | VK 8 (pagriežama videonovērošanas kamera SD8362E SUPREME PTZ videokamera 2Mp 20xZOOM Full HD (1920 x 1080) 1/3” CMOS sensor, Day&Night, IR-Cut filter, Real-time H.264/MPEG4/MJPEG, WDR, ONVIF, PoE Plus, SD/SDHC, IP66 vandalproof enclosure, -40°C ~ 55°C (AC 24V)) |  |
| 50 | Radiolink Foce 300-16 |  |
| 51 | Mikrotik link |  |
| 52 | VK 2 (pagriežama videonovērošanas kamera) HIKVISION DS-2DE4425IW-DE |  |
| 53 | VK 2 (pagriežama videonovērošanas kamera) HIKVISION DS-2DE4425IW-DE |  |
| 54 | VK5 (ārēja videonovērošanas kamera), DS-2CD2685G0-IZS |  |
| 55 | Radiolink (Kaptein. ēka) SAF 5GHz (Outdoor Wireless Access Point "SAAF" 5Ghz (5-8km), "1Tx - 1Rx", d=900mm) |  |
| 56 | ZZA termināls (SIA "Verģi"), Sarkanmuižas dambis 29, Ventspils |  |
| 57 | VK 1 (pagriežama videonovērošanas kamera SD8362E SUPREME PTZ videokamera 2Mp 20xZOOM Full HD (1920 x 1080) 1/3” CMOS sensor, Day&Night, IR-Cut filter, Real-time H.264/MPEG4/MJPEG, WDR, ONVIF, PoE Plus, SD/SDHC, IP66 vandalproof enclosure, -40°C ~ 55°C (AC 24V)) |  |
| 58 | Radiolink (Tilts) SAF 5GHz (Outdoor Wireless Access Point "SAAF" 24/5Ghz (5-8km), "1Tx - 1Rx", d=300mm) |  |
| 59 | Prāmju termināls, Dārza iela 6 |  |
| 60 | Switch D-Link DES-3200 24xBaseTx, 4 SFP |  |
| 61 | Videodomofons "Mobotix" GRANDSTREM GXV 3140 |  |
| 62 | Videosignāla ierakstu iekārta (16 kan., 400kadri/sek.) |  |

Sagatavoja Agris Sokolovskis