CEĻU DROŠĪBAS AUDITA

ATZINUMS NR. 06-AD/10-14

Ceļu drošības audita stadija		3. (detalizētā)

Līguma noslēgšanas datums		2010. gada 18. janvāris

Audita grupas vadītājs 			Alvis Puķītis

Audita veikšanas laiks			2010. gada janvāris

SATURS

- Iesniegto dokumentu un datu saraksts .........................….3

- Ievads	 ...........................................................................….4

- Konstatējošā daļa .........................................................….5

- Rezultatīvā daļa ...............................................................10

1. Iesniegto dokumentu un datu saraksts

Ceļu satiksmes drošības direkcijā ceļu drošības audita veikšanai iesniegts tehniskais projekts „Ganību ielas rekonstrukcija Ventspilī” Projekta autors SIA „Ceļu komforts”.

Būvprojekts ietver sekojošus dokumentus un informāciju:

- Ventspils pilsētas domes plānošanas un arhitektūras uzdevumu,

- Pašvaldības iestādes „Komunālā pārvalde” projektēšanas uzdevumu,

- SIA „Ventspils lidosta” nosacījumus,

- SIA „Lattelecom” tehniskos noteikumus,

- AS „Sadales tīkls” tehniskos noteikumus,

- VAS „Latvijas Valsts ceļi” tehniskos noteikumus,

- PSIA „Ventspils reiss” tehniskos noteikumus,

- Paskaidrojuma rakstu,

- Rasējumus

- vispārīgos datus,

- plānu,

- garenprofilu,

- griezumus.

2. Ievads

Projekts iesniegts Ceļu satiksmes drošības direkcijā ceļu drošības audita veikšanai.

„Ganību ielas rekonstrukcija Ventspilī” auditu pasūta Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālā pārvalde”. Projekta audits tiek prasīts 3. (detalizētai) stadijai (atbilstīgi MK noteikumos Nr. 972 “Ceļu drošības audita noteikumi” noteiktajai gradācijai).

Audita veikšanai CSDD no Ceļu drošības audita daļas darbiniekiem izveidota audita grupa:

auditors Alvis Puķītis (grupas vadītājs),

auditors Atis Vancovičs.

Audita grupa ir iepazinusies ar visiem piedāvātajiem materiāliem un apmeklējusi auditējamo objektu uz vietas.

Audita atzinums veidots, balstoties tikai un vienīgi uz satiksmes drošības apsvērumiem un mērķiem. Citi apsvērumi atzinumā nav ievērtēti.

Audita atzinums tiek sagatavots trīs eksemplāros, no kuriem viens tiek nodots Ventspils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālā pārvalde”, otrs- Satiksmes ministrijas Sauszemes transporta departamentam, un trešais (kopā ar iesniegtajiem materiāliem) paliek audita veicējā institūcijā.

3. Konstatējošā daļa

Situācija dabā

Projektējamā iela ir klasificēta kā Ventspils pilsētas maģistrālā iela, un tā atrodas Ventspils dienvidu daļā. Portāla ”kurtuesi.lv” kartē rekonstruējamais posms dots zemāk norādītajā attēlā.

Ganību ielas posmā no Ganību ielas 105 līdz pilsētas administratīvajai robežai kā būtiskākais blakus esošais objekts minams Ventspils lidlauks.

Apmeklējot uz vietas Ganību ielas posmu no īpašuma ar 105. numuru līdz pilsētas administratīvajai robežai, audita grupa fiksēja sekojošas pozīcijas, kas uzrādītas zemāk pievienotajos foto attēlos un var atsaukties uz satiksmes drošības kvalitāti.

Projektējamā posma kopskats (1. attēls) uzrāda atvērta tipa ainavu ar ceļa novietojumu līdzenā apvidū bez ievērojamiem plāna vai profila elementiem.

Aptuveni trases vidusdaļā vienam no pieslēgumiem ir ierobežotas piekļuves funkcija (2. attēls).

Trases sākumā pie pilsētas administratīvās robežas atrodas paplašinājums (laukums), kur ziemas apstākļos redzama tā izmantošanas funkcija- apgriezties. Skats uz laukumu no trases sākuma 4. attēlā, uz trases beigām- 3. attēlā.

Laukuma tuvumā atrodas divi pieslēgumi. Viens no tiem ved uz māju (5. attēls) un varbūtēji (precīzu robežu vizuālu konstatāciju traucē sniegs) atrodas apgriešanās laukuma robežās. Otrs pieslēgums atrodas laukumam pretējā Ganību ielas pusē (6. attēls) aptuveni uz laukuma tālākās no pilsētas centra robežas.

| 1. attēls | 2. attēls |
| --- | --- |

| 3. attēls | 4. attēls |
| --- | --- |

| 5. attēls | 6. attēls |
| --- | --- |

Projekta apskats

Audita grupa pēc iepazīšanās ar būvprojektu konstatēja sekojošas rekonstrukcijas gaitā paredzētas darbības un lietotus parametrus.

- Ielas statuss noteikts „pilsētas nozīmes maģistrālā iela”. Pēc patreizējās ielas apbūves intensitātes iela rekonstruējamā posmā varētu tikt attiecināta uz BII kategoriju (LVS 190-2 1. tabula).

- Projekts nenorāda uz esošo satiksmes intensitāti, gājēju satiksmes intensitāti un perspektīvos aprēķinus transporta un gājēju intensitātei. Nav uzrādīts arī aprēķina automobilis un projektētais ātrums.

- Iela veidota ar 7m platu brauktuvi, zaļo zonu ielas labajā pusē un ietvi aiz zaļās zonas. Aptuveni 100m garumā ietve atrodas tieši pie brauktuves. Ielas kreisajā pusē visā trases garumā un labajā pusē posmos, kur starp brauktuvi un ietvi ir zaļā zona, paredzēta 0.75m plata nomale.

7m brauktuve (divas 3.50m platas braukšanas joslas) atbilst standartā LVS 190-2 4.attēlā uzrādītajam normāplprofilam NP 10,5, bet 0.75m platas nomales raksturīgas normālprofilam NP 7,5. Abi profili ir pieļaujami BII kategorijas ielu izbūvē, kā to norāda minētā standarta 6. attēls.

- Ceļa klātnes nogāzes veidotas slīpumā 1:1.5 un 1:2. Standarts LVS190-2 punktā 5.2.10.1. norāda uz vispārējo prasību veidot nogāzes slīpumā 1:3. Standarta slīpuma ievērošana varētu būt apgrūtināta apbūvētās pilsētas vides daļās, bet vieglāk ievērojama neapbūvētās teritorijās, kādai patreizējā skatījumā pieskaitāma Ganību iela pilsētas robežas tuvumā.

- Segas malās paredzēti apmales akmeņi bez pacēluma virs ielas līmeņa. Posmos, kur blakus brauktuvei paredzēta ietve, apmales akmeņi pacelti virs brauktuves 15cm. Minētais lielums nav uzrādīts griezumā, bet tikai plāna lapās.

Attiecībā uz apmales akmeņu augstumu virs brauktuves standarts LVS 190-2 punktā 5.2.8. reglamentē 12cm augstumu kā „normālo augstumu” un 20cm kā nepieciešamo augstumu, ja ietves robežojas tieši ar brauktuvi.

- Ielas šķērsslīpums divpusējs ar vērtību 3.0%. Ielas beigu daļā apgriešanās laukuma robežās ārpus brauktuves paredzēts 2% šķērsslīpums. Minētie šķērsslīpumi izvēlēti posmiem ar betona bruģa segumu.

- Ietves platums paredzēts 1.5m. Ietvēm lietots vienpusējs 3.0% šķērsslīpums, izmantojot betona bruģa seguma materiālu. Ietves platumā kļūdaini ietverts apmales akmens platums abās ietves malās. Apmales akmens ir atbalsta elements ietves seguma malas nostiprināšanai un nav pieskaitāms ietves funkcionālajai daļai.

Standarts LVS 190-2 punktā 5.2.5. nosaka gājēju infrastruktūras lielumus. 1.5m plata ietve posmos, kas atdalīti no brauktuves ar zaļo zonu, standartā definēta kā „normāla platuma divu joslu ietve”. Ietvju, kas atrodas blakus brauktuvei, platumu nosaka 3. tabula, kurā uzrādīts vismaz 2.0m platums.

Standarts LVS 190-2 punktā 5.2.9. norāda uz normatīvo nomaļu šķērsslīpumu, kas tiek prasīts 5-6% un projektā ir ievērots.

- Ielas plānā ir viena līkne ar R=4000m, kas atbilst atļautajam (ja tas tiek pielīdzināts projektētajam ātrumam) ātrumam V=50km/h.

- Ielas garenprofilā tikai vienai no deviņām profila līknēm ir uzrādīti līknes parametri. Garenslīpums uzrādīts ļoti neliels (mazākā vērtība pat 0.15%). Tas liecina, ka objektā sagaidāmas ūdens novadīšanas ielas garenvirzienā problēmas, jo Autoceļu standartizācijas tehniskās komitejas apstiprinātā dokumentā „Ieteikumi ceļu projektēšanai „Ūdens novade” punktā 5.4.3. minimālais pieļaujamais garenslīpums, kas nodrošina ūdens atvadi, ir 0.4%.

- Paredzēts, ka lietus ūdens ielas šķērsvirzienā plūdīs no nomales uz zaļo zonu un tad pāri ietvei. Tas ir riskanti, jo risinājums var veicināt ietves piesārņošanu ar lietus ūdens sanešiem un aukstā laikā ietves var apledot.

- Visā posma garumā paredzēts jauns ielas apgaismojums. Apgaismojuma balstu garums paredzēts 8m. Balstu savstarpējais attālums plānā paredzēts ap 30m. Kā iespējams problēmu avots var būt tas, kas apgaismojuma balsti paredzēti zaļajā zonā starp ietvi un brauktuvi ar gaismas ķermeņu vērsumu brauktuves virzienā. Ja koki zaļajā zonā sasniegs zināmu augstumu un vainaga diametru, gaismas izplatība ietves virzienā būs ierobežota. Rezultātā cilvēki var atteikties iet pa vāji apgaismoto ietvi un tā vietā izvēlēties no satiksmes drošības viedokļa neakceptējamu kustību pa brauktuvi vai nomali. (PAU nosaka, ka ietves un apgaismojuma izbūve veicama būvniecības 2. kārtā. )

- Satiksmes organizācijas sfērā projekts neuzrāda būtiskas vai specifiskas izpausmes.

Ganību iela ir galvenais ceļš attiecībā pret šķērsojamām ielām. Projektā uz galvenā ceļa nav paredzētas uzstādīt 201. ceļa zīmes „Galvenais ceļš”, kā to prasa LVBS 77-2 punkts 6.3.2.

Audita grupa oponē projektā nostādnei, ka apdzīvotas vietas sākuma un beigu zīmes (Nr. 518. un Nr. 519) tiek pārceltas uz Ventspils pilsētas administratīvās robežas. Standartā LVS 77-2 punktā 6.6.12. ir precīzs norādījums, ka minētās zīmes nav lietojamas administratīvās robežas apzīmēšanai. Zīmes paredzētas uzstādīt uz faktiskas vienlaidus apbūves robežas, lai definētu vietu, no kuras ir spēkā Ceļu satiksmes noteikumu īpašas prasības.

Aptuveni pk 0+10 esošajai nobrauktuvei paredzēta „esošās norādes pārcelšana zaļajā zonā”. Dabā konstatēts, ka norāde ir neatbilstīga LVS 77 kompozīcijā un izvietota neatbilstīgi standarta prasībām attiecībā pret Ganību ielu- atrodas ceļa kreisajā pusē aiz krustojuma.

Pārskatāms ir jautājums par apstāšanās un stāvēšanas režīmu Ganību ielā. Tā kā ielai tiek paredzēta veidot tikai 0.75m plata nomale, tad tā praktiski nedod nekādu pozitīvu efektu netraucēti lietot brauktuvi, ja uz tās vēlas vai nākas apstāties transportlīdzeklim. Satiksmes noteikumi paredz apstāties uz nomales vai iespējami pa labi uz brauktuves. Šajā gadījumā praktiski apturēts transportlīdzeklis aizņems viena virziena braukšanas joslu, kas neizsauks īpašus traucējumus satiksmes norisei tikai līdz noteiktai satiksme intensitātei.

- Audita grupa pievērsa uzmanību, ka projekts neietver satiksmes organizācijas risinājumu rekonstrukcijas laikā pamata risinājumus. Tas nedod iespēju pārliecināties par SIA „Ventspils lidosta” izvirzītā nosacījuma- būvniecības laikā nodrošināt piekļuvi iebrauktuvei uz termināļa ēku- izpildes iespēju.

- Kā nenobeigtu un satiksmes konfliktus rosinošu audita grupa novērtē apgriešanās laukumu Ganību ielas galā pie pilsētas robežas. Laukuma forma ir nenoteikta. Laukums savienots ar Ganību ielas brauktuvi 65m garumā, kas rada nekonkrētas iebraukšanas laukuma un izbraukšanas no tā iespējas. Nekonkrētība plānojumā un satiksmes organizācijā ir viens no satiksmes konfliktu cēloņiem, bet daļa konfliktu praksē pārvēršas satiksmes negadījumos.

Nobrauktuvei uz māju nevajadzētu atrasties apgriešanās laukuma robežās.

4. Rezultatīvā daļa

Audita grupa rekomendē pārskatīt vai izdarīt uzlabojumus esošajos risinājumos, lai iespējami veicinātu satiksmes drošību. Tiek ieteikts:

- Uzrādīt aplēses ātrumu un aprēķina automobili (varbūtēji saistībā ar lidostas funkcijām ir specifiska transporta lietošanas nepieciešamība). Ar stūres līknes lekāliem pārbaudāms, kā aprēķina automobilim atbildīs apgriešanās laukuma parametri.

- Veidot platākas nomales, lai apturēts automobilis netraucētu divvirzienu satiksmes norisei. Ja tas netiktu darīts, izskatāms jautājums par apstāšanās aizlieguma ieviešanu projektējamā Ganību ielas posmā.

- Ietves platums mērāms, neiekļaujot izmērā apmales akmens platumu. Tieši pie brauktuves izvietotu ietvju platuma jābūt vismaz 2.0m.

- Nodrošināt virszemes ūdens noteci ielas garenvirzienā, palielinot garenslīpumu līdz normatīvi paredzētajam 0.4% lielumam.

- Novērst ūdens plūšanu ielas šķērsvirzienā pāri ietvēm, paredzot vai nu ūdens savākšanu garenvirzienā pirms ietves vai uzsūkšanās pasākumus.

- Uz Ganību ielas pirms visiem pieslēgumiem, kuros uz mazāk svarīgā ceļa ir lietota 206. zīme :Dodiet ceļu”, jāparedz 201. zīme „Galvenais ceļš”.

- Apdzīvotas vietas sākuma zīmi Nr. 518 neparedzēt uz Ventspils administratīvās robežas, bet gan uz faktiskās vienlaidus apbūves robežas. Vajadzības gadījumā posmam starp 518. zīmi un administratīvo robežu lietot ātruma pazeminājuma (323.) zīmi.

- Norādi pie nobrauktuves trases sākumā paredzēt uzstādīt atbilstīgi standartam. Tā kā norāde ir būtiska braucējiem, kuri tuvojas no pilsētas centra puses, tā uzstādāma labajā ielas malā pirms nobrauktuves.

- Vēlama apgriešanās laukuma pie pilsētas administratīvās robežas formas korekcija, paredzot arī saliņu starp laukumu un ielas brauktuvi. Ieteicama ar ceļa zīmēm Nr. 301. organizēta iebraukšana/izbraukšana laukumā gar saliņas galiem.

- Pieslēgumam uz mājām trases sākumā būtu jāatrodas ārpus apgriešanās laukuma.

- Ielai paredzami brauktuves horizontālie apzīmējumi.

- Atkārtoti precizējamas jautājums, vai nobrauktuvei uz lidostas termināli trases sākumā ir vai nav jānodrošina sabiedriskā transporta piekļuve un kustība.