_____________________________________________

„Projekts 3”  SIA Ūdens iela 12-117, Rīga, LV -1007,

tālr. (+371)67692600, 29118657 e-pasts: info@projekts3.lv, 	Reģ. Nr. 40003578510 Reģ. dat. 17.01.2002

Būvkomersanta reģistrācijas Nr. 4323-R

Pasūtītājs:	Ventspils brīvostas pārvalde,

Jāņa iela 19, Ventspils, LV-3601

Pasūtījuma Nr.:	Līgums ar dat: 29.04.2013

Būvprojekta nosaukums: 		 Sanatorijas ielas rekonstrukcija posmā no Dzintaru ielas līdz P.Stradiņa ielai, Ventspilī (korekcijas)

Adrese:	Sanatorijas iela, Ventspils

Būves galvenās lietošanas veids:	21120101 (ielas un ceļi)

Būvprojekta stadija:	Tehniskais projekts

Marka:	Vispārīgā daļa

CD - Ceļu daļa

ELT - daļa

ŪKT – daļa

Sējuma Nr./skaits:	1/2

Valdes priekšsēdētājs:	M. Roops

Būvprojekta vadītājs:	M. Roops

Būvprojekta CD daļas vadītājs:	U. Pūcītis

Būvprojekta ELT daļas vadītājs:	K. Draviņš

Būvprojekta ŪKT daļas vadītājs:	A. Urtāns

Būvprojekta autors:	SIA „Projekts 3”

Rīga, 2013. gads

## Projekta sastāvs

1. Sējums.	CD – ceļu daļa

Vispārīgā daļa

Paskaidrojošā daļa

Darbu daudzumu saraksts

Grafiskā daļa

Lauka izmeklēšanas materiāli

ELT – apgaismojuma ārējo tīklu daļa

Paskaidrojošā daļa

Grafiskā daļa

Darbu daudzumu specifikācijas un saraksts

ŪKT – ūdensapgādes un kanalizācijas ārējo tīklu daļa

Paskaidrojošā daļa

Darbu daudzumu saraksts

Grafiskā daļa

2. Sējums.	VST – vājstrāvas, ārējo tīklu daļa

## Saturs

Projekta sastāvs 2 Saturs 3 VISPĀRĪGĀ DAĻA 5 Projektēšanas uzsākšanai nepieciešamie izejas dati 6 Būvkomersanta reģistrācijas apliecības Nr.3423-R kopija 6 Būvprojekta vadītāja sertifikāta Nr.20-3817 kopija 7 Būvprojekta ceļu daļas vadītāja sertifikāta Nr.20-5242 kopija 8 Būvprojekta ELT daļas vadītāja sertifikāta Nr.72-M-27/04 kopija 9 Būvprojekta ŪKT daļas vadītāja sertifikāta Nr.50-1714 kopija 10 Projektēšanas uzdevuma kopija 14 A/S „Sadales tīkls” tehnisko noteikumu kopija 18 18 SIA „Lattelecom” tehnisko noteikumu kopija 21 VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” tehnisko noteikumu kopija 23 VAS „Latvijas Valsts ceļi” tehnisko noteikumu kopija 25 Ventspils pilsētas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas protokola Nr.3 kopija 26 Ventspils pilsētas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas protokola Nr.4 kopija 27 PASKAIDROJOŠĀ DAĻA 28 Paskaidrojuma raksts CD daļai 29 Vispārīgā daļa 29 Vispārīgie norādījumi 29 Esošās situācijas pārbaude 30 Plāna risinājumi 30 Segas konstrukcija 31 Nokrišņu ūdens novadīšana 33 Elektroapgāde un komunikāciju tīkli 33 Aprīkojums un labiekārtošana 33 Papildus prasības 34 DOP – Darbu organizācijas projekts 35 Vispārīgās prasības 35 Ietvertie un iespējamie riska faktori 35 Ieteikumi par darba aizsardzības pasākumiem 36 Informācija par paredzētā būvlaukuma teritoriju 38 Darba aizsardzības pasākumu saskaņošana un informācijas apmaiņa 38 Darba aizsardzības pasākumi būvdarbiem ar paaugstinātu risku 39 Vides aizsardzība būvdarbu laikā 42 Kvalitātes kontrole un nodrošināšana būvdarbu laikā 43 Satiksmes organizācija būvdarbu laikā 44 Būvdarbu izpildes laika grafiks 45 DARBU DAUDZUMU SARAKSTS 46

GRAFISKĀ DAĻA

Vispārīgie dati	CD-1	53

Ģenerālplāns	CD-2-1 – CD-2-2	53

Horizontālais plāns	CD-3-1 – CD-3-2	55

Vertikālais plāns	CD-4-1 – CD-4-2	57

Garenprofils	CD-5	59

Griezumi 	CD-6	60

Segumu plāns	CD-7	61

Būvdarbu izpildes laika grafiks	CD-6	62

ELT daļa

Vispārīgie rādītāji	ELT-1	63

Trases plāns ar 0,4kV kabeļu tīkliem(sākums)	ELT-2	64

Trases plāns ar 0,4kV kabeļu tīkliem (nobeigums)	ELT-3	65

Apgaismojuma tīklu shēma	ELT-4	66

Materiālu specifikācija	ELT-5	67

Darbu apjoms	ELT-6	68

ŪKT daļa

Paskaidrojumu raksts.		70

Darbu daudzumi		74

Vispārīgie rādītāji	ŪKT-1	77

ŪKT tīklu plāns	ŪKT-2-1 – ŪKT-2-2	78

ŪKT tīklu ielas trašu garenprofils	ŪKT-3 – ŪKT-4	80

Sadzīves kanalizācijas K1 atzaru garenprofils	ŪKT-5	82

Lietus kanalizācijas K2 atzaru garenprofils	ŪKT-6	83

Ūdensvada U1 atzaru garenprofils	ŪKT-7	84

Ūdensvada U1 detalizācijas shēma	ŪKT-8	85

Pielikumi		3 lapas

LAUKA IZMEKLĒŠANAS MATERIĀLI	89

Inženiertopogrāfiskie plāni	90

Inženierģeoloģijas pārskats	91

I Paskaidrojošā daļa

1. Ievads 	3 lapas

2. Vispārējās ziņas un ģeoloģiskie apstākļi 	3 lapas

3. Grunšu ģeotehniskais raksturojums 	3 lapas

4. Hidroģeoloģiskie apstākļi 	5 lapas

5. Slēdziens 	6 lapas

6. Grunts fizikāli mehāniskie normatīvie un aprēķinu rādītāji 	7 lapas

II Teksta pielikumi

1. Zemes dzīļu izmantošanas licence Nr. CS12ZD0100 	4 lapas

2. Būvprakses sertifikāts Nr. 20-6929 	1 lapa

3. Urbuma apraksta žurnāls Nr. 1 ÷ 8 	8 lapas

4. Statiskās zondēšanas rezultāti 	4 lapas

4. Ģeotehnisko izstrādņu katalogs 	1 lapa

5. Grunts testēšanas pārskats 	1 lapa

III Grafiskie pielikumi

1.Urbumu novietojuma aerofoto plāns	ĢT–1	1 lapa

2.Urbumu ģeotehniskie griezumi 1-8 un SZP – 1 griezums	ĢT-2	1 lapa

3.Apzīmējumi	ĢT–3	1 lapa

VISPĀRĪGĀ DAĻA

## Projektēšanas uzsākšanai nepieciešamie izejas dati

### Būvkomersanta reģistrācijas apliecības Nr.3423-R kopija

### Būvprojekta vadītāja sertifikāta Nr.20-3817 kopija

### Būvprojekta ceļu daļas vadītāja sertifikāta Nr.20-5242 kopija

### Būvprojekta ELT daļas vadītāja sertifikāta Nr.72-M-27/04 kopija

### Būvprojekta ŪKT daļas vadītāja sertifikāta Nr.50-1714 kopija

Plānošanas un arhitektūras uzdevuma Nr. 95 kopija

Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļas vēstules Nr.9-10/48 kopija

### Projektēšanas uzdevuma kopija

+

### A/S „Sadales tīkls” tehnisko noteikumu kopija

### SIA „Lattelecom” tehnisko noteikumu kopija

### VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” tehnisko noteikumu kopija

### VAS „Latvijas Valsts ceļi” tehnisko noteikumu kopija

### Ventspils pilsētas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas protokola Nr.3 kopija

### Ventspils pilsētas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas protokola Nr.4 kopija

# PASKAIDROJOŠĀ DAĻA

## Paskaidrojuma raksts CD daļai

### Vispārīgā daļa

Objekta: „Sanatorijas ielas rekonstrukcija posmā no Dzintaru ielas līdz P. Stradiņu ielai, Ventspilī (korekcijas) tehnisko projektu izstrādāja SIA „Projekts 3” (būvkomersanta reģistrācijas apliecība Nr. 3423-R) 2013. gadā.

Projektēšanas darbi izpildīti ievērojot Latvijas būvnormatīvus, LVS 190-7 „Vienlīmeņa autostāvvietu projektēšanas noteikumi”, LVS 190-2 „Ceļu tehniskā klasifikācija, parametri, normālprofili”, LVS 77-2 „Ceļa zīmes. 2. daļa: Uzstādīšanas noteikumi” un LVS 85 „Ceļa apzīmējumi”, kā arī citus standartus un Eiropas normas (EN).

Projektēšanā izmantota ceļu projektēšanas grafiskā sistēma AutoCAD Civil 3D 2010.

Būvprojekta vadītājs Mārtiņš Roops - LBS būvprakses sertifikāts Nr. 20-3817.

Būvprojekta CD – ceļu daļas vadītājs Uldis Pūcītis - LBS būvprakses sertifikāts Nr. 20-5242.

Projekts izstrādāts pamatojoties uz sekojošiem izdotiem dokumentiem:

- Ventspils pilsētas domes arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļas plānošanas un arhitektūras uzdevums;

- Ventspils brīvostas pārvaldes projektēšanas uzdevums;

- A/S „Sadales tīkls” tehniskie noteikumi;

- VAS „Latvijas Valsts ceļi” tehniskie noteikumi;

- SIA „Lattelecom” tehniskie noteikumi;

- VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” tehniskie noteikumi;

- Pašvaldības SIA „Ūdeka” tehniskie noteikumi;

Plāni izstrādāti digitālā sistēmā uz inženiertopogrāfiskā plāna datiem, uz kuras uznesta aktuālākā kadastrālā tīkla informācija. Uzmērīšana veikta LKS92 koordinātu sistēmā un Baltijas 1977.gada augstumu sistēmā. Topogrāfisko uzmērījumu veicis SIA „Ģeodēzists”. Par neskaidrībām un neprecīzām lietām topogrāfijā, būvniecības laikā vērsties pie topogrāfa.

Objektā veikta inženierģeoloģiskā izpēte, kurā veikti 3m dziļi urbumi ik pa 50m, kā arī veikta statiskās plātnes slogošana uz vietas konstatētajā vājākajā posmā uz šķembu pamata. Detalizēts inženierģeoloģiskais pārskats pievienots tehniskā projekta dokumentācijā.

### Vispārīgie norādījumi

Būvniecības darbus veikt saskaņā ar tehnisko projektu un DOP – Darbu organizācijas projektu,  iepriekš izstrādājot Darbu veikšanas projektu (DVP), kā arī ievērojot „Ceļu specifikācijas 2012” prasības un respektēt Ventspils pilsētas ielu būvniecības vadlīnijas.

Pirms būvdarbu uzsākšanas izsaukt visu ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai uz vietas precizētu esošo inženiertīklu atrašanās vietas un dziļumus.

Būvdarbu laikā nodrošināt esošo inženiertīklu aizsardzību un nostiprināšanu. 2 metru attālumā no inženiertīkliem rakšanu veikt bez mehānismiem.

Inženierkomunikāciju (elektrības, sakaru kabeļu un gāzesvada, siltumtrases u.c.) tuvumā - h=20cm - segas konstrukcijas blietēšanu veikt ar rokas blietēšanas mehānismiem.

Virs sakaru kanalizācijas nodrošināt esošās grunts saglabāšanu vismaz 15cm. Darbus virs kanalizācijas veikt ar rokas blietēšanas mehānismiem.

Elektrības kabeļu aizsardzību būvdarbu laikā veikt atbilstoši A/S „Sadales tīkls” tehniskajiem noteikumiem pievienotai kabeļu nostiprināšanas un aizsardzības shēmai.

Izspraušana veicama no gājiena atbalsta punktiem. Atbalsta punktu koordinātas iegūstamas SIA „Ģeodēzists”, atbildīgais pārstāvis – A. Svars t. 63628550. Par neskaidrībām un iespējamām neprecizitātēm topogrāfiskajā plānā vērsties pie atbildīgā topogrāfa.

Būvniecības laikā ievērot sekojošu darbu secību:

- Sagatavošanas darbi;

- Satiksmes organizēšanas tehnisko līdzekļu būvdarbu laikā uzstādīšana;

- Esošo komunikāciju aizsardzības pasākumi;

- Projektēto komunikāciju izbūve;

- Brauktuves, stāvlaukuma un ietves segas konstrukciju izbūve;

- Labiekārtošanas darbi un apzaļumošana;

- Izpilduzmērījumu un izpilddokumentācijas sagatavošana;

- Būvobjekta nodošana ekspluatācijā.

### Esošās situācijas pārbaude

Projektēšanas gaitā tika veiktas vairākas topogrāfiskā plāna augstuma atzīmju pārbaudes, pienivelējot atsevišķus punktus visā trases posmā. Galvenokārt uzsvars tika likts uz māju cokola, durvju sliekšņa un zemāko vietu augstuma atzīmju pārbaudēm.

Būtiskas topogrāfiskas kļūdas netika konstatētas. Topogrāfiskajā plānā dotās augstumatzīmes ar projektētāja pienivelētajiem punktiem dažās vietās atšķīrās pa 1-3cm, kas varētu būt dēļ tā, ka ne vienmēr mērāmā vieta ir līdzena un nomērāmā punkta vieta varētu atšķirties ar topogrāfa nomērīto. Šajā gadījumā šīs mazās augstuma atzīmes nespēlē lielu lomu vertikālā plāna projektēšanā.

### Plāna risinājumi

Projektētā Sanatorijas iela atrodas Ventspilī, Strīķciemā un tā pieslēdzas Dzintaru ielai kā arī krusto P. Stradiņa ielu.

Sanatorijas ielai esošais brauktuves platums mainās no 5,00m – 5,30m. Ielai ir līdzens asfalta segums. Esošās ietves ir gan asfalta, gan bruģakmens segumā. Dzintaru ielas krustojumā īpašumā Nr.36/38 „Sporta un atpūtas centrs” teritorija ir labiekārtota ar bruģakmens segumu ietvēm, laukumam un piestāšanas zonai.

Projektā Sanatorijas iela netiek pieslēgta Dzintaru ielai esošajā vietā, bet respektējot SIA „VCI” izprojektēto Dzintara ielas projektu posmā no Lidotāju ielas līdz nekustāmajam īpašumam Dzintaru ielā Nr.54.

Posmā gar īpašumu Nr.36/38 tiek pagarināta stāvvietas josla līdz iebrauktuvei aiz ēkas. Posmā no iebrauktuves pk.1+05 ietve ielas labajā pusē tiek paredzēta pelēkā bruģakmenī, tādā pat rakstā kā ielas kreisajā pusē.

Ietves platums brauktuves labajā pusē posmā pie īpašuma Nr.28 tiek sašaurināts no 2,50 uz 1,50m platu.

Ielas kreisajā pusē, posmā līdz īpašumam Nr.35 ietves platums tiek paredzēts tāds pats kā posmā no īpašuma Nr.35 līdz P. Stradiņa ielai – 2,00m plats.

Tā kā posmā no īpašuma Nr.35 līdz P. Stradiņa ielai ir jau esošs pelēks bruģakmens segums ietvei, tas netiek mainīts un rekonstruēts. Tas tiek atjaunots ar remonta zonām tajās vietās, kur tiek rekonstruētas iebrauktuves uz īpašumiem, kā arī vietās, kur jaunprojektētās komunikācijas šķērso esošo ietves segumu.

Ietves segums šķērso iebrauktuves uz īpašumiem vienā līmenī. Iebrauktuves un stāvvietas zona atdalīta ar pazemināto brauktuves apmali BR100.22.15 un tā izcelta +2cm.

Vietās, kur būvniecības laikā tiks sabojāts esošais segums apmales u.c., atjaunot to sākotnējā stāvoklī. Detalizētus risinājumus skatīt plānā un griezumos.

Bruģa raksti veidoti atbilstoši plānošanas un arhitektūras uzdevumam un projektēšanas uzdevumam. Pieslēdzošās ietves izbūvēt/atjaunot esošajos bruģa rakstos. Skatīt rasējumā CD-7 „Segumu plāns”.

### Segas konstrukcija

- Segas konstrukcijas pieņemtas pēc segas konstrukcijas aprēķina un inženierģeoloģijas datiem.

| Ceļa segas konstrukcijas aprēķins |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| aprēķins pēc elastīgās ielieces |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aprēķina metodika - RTU 1997. gadā izdotā rokasgrāmata ''Autoceļu nestingo segu projektēšana''. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Atbilstoši projektēšanas uzdevumā noteiktajam ielai ir VI slodzes klase, kurai pēc projektēšanas uzdevuma |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vajadzīgais segas konstrukcijas elastības modulis virs salizturīgās kārtas |  |  |  |  |  | Evaj = | 60.000 |
|  | Vajadzīgais segas konstrukcijas elastības modulis šķembu kārtas ietvei |  |  |  |  |  | Evaj = | 80.000 |
|  | Vajadzīgais segas konstrukcijas elastības modulis šķembu kārtas brauktuvei |  |  |  |  |  | Evaj = | 130.000 |
|  | Pieņemtais ceļa segas drošuma līmenis |  |  | Kdr = | 0.90 |  |  |  |
|  | Atbilstošais stiprības koeficients |  |  | Kst = | 0.94 |  |  |  |
|  |  |  | Materiālu un grunšu raksturlielumi |  |  |  |  |  |
|  | 1. Pamata augšējā kārta - granīta šķembu maisījums (0-45mm) |  |  |  |  |  | h (cm) = | 30 |
|  | E (MPa) = | 300 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Smilts - Salizturīgā/drenējošā kārta |  |  |  |  |  | h (cm) = | 60 |
|  | E (MPa) = | 100 | Fi (°) = | 40 | c (Mpa)= | 0.0055 |  |  |
|  | 3. Esošā grunts - Mālsmilts |  |  |  |  |  |  |  |
|  | E (MPa) = | 21 | Fi (°) = | 18 | c (Mpa)= | 0.013 |  |  |
|  |  |  | Kopējais jaunizbūvējamās brauktuves segas biezums (cm) neskaitot bruģakmeni = |  |  |  |  | 90 |

Atbilstoši inženierģeoloģijas pārskatā dotajiem rezultātiem par esošo grunti , tiek pieņemts, ka uz esošās grunts - vājākajā vietā - mālsmilts - deformācijas modulis ir apmēram 21MPa. Lai sasniegtu nepieciešamo nestspēju virs salizturīgās kārtas (60MPa), jālieto materiāli pēc "Ceļu specifikācijas 2012" (ar to grozījumiem no 29.05.2013) punkta 5.3.2. prasībām "Salizturīgās kārtas būvniecībai ar paredzēto nestspēju ≥60MPa, var lietot arī 5.1.3.2. punktā izvirzītajām prasībām atbilstošus materiālus" kas ir materiāli ar paredzēto nestspēju ≥90MPa. Punkta 4.1. "uz zemes klātnes virsmas deformācijas modulim jābūt vismaz 45MPa" prasības nav jāievēro, bet ir jāizpilda nestspējas prasības uz salizturīgās kārtas un šķembām.

- Lai salizturīgā kārta nesajauktos ar nesaistītu minerālmateriālu kārtu (granīta šķembu maisījuma), tiek veikta konstruktīvo kārtu atdalīsāna ar ģeosintētiskajiem materiāliem - izbūvējot ģeotekstilu NW15.

| Brauktuves Segas konstrukcijas ekvivalentā elastības moduļa aprēķins |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Slānis | E, (MPa) | h, (cm) | h/Dd | E1/E2 | Eekv/E1 | Eekv (MPa) |  |
| 3 | 21 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 100 | 60 | 1.6216 | 0.2100 | 0.631 | 63.100 |  |
| 1 | 300 | 30 | 0.8108 | 0.2103 | 0.453 | 135.900 |  |
| Kopējais ekvivalentais segas elastības modulis |  |  |  |  | Eekv = | 135.900 |  |
| Aprēķina rezultāti |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Eekv/Evaj = | 1.1325 | > | 0.94 | (nosacījums izpildās) |  |  |
| *Dd -braucoša auto riteņa pēdas laukuma diametrs |  |  |  | Dd (cm) = | 37 |  |  |
| *E – noteikts pēc „Autoceļu nestingo segu projektēšana” rokasgrāmatas tabulās dotajiem lielumiem atbilstoši konkrētajam grunts materiālam. |  |  |  |  |  |  |  |
| * Eekv – aprēķināts pēc segas konstrukcijas aprēķina programmas „Sega3” virs šķembu pamata. |  |  |  |  |  |  |  |

Ietves segas konstrukcija:

- Ietves betona bruģakmens - 6cm biezumā, (pelēks);

- Šķembu izsijas - 3cm biezumā;

- Minerālmateriālu pamata nesošā kārta no maisījuma - 15cm biezumā, cietība – LA≤30;

- Salizturīgais slānis - 30cm biezumā, filtrācijas koeficents ≥1m/dnn;

      - Profilēts esošais segas pamats.

Stāvvietas segas konstrukcija:

- Brauktuves betona bruģakmens - 8cm biezumā;

- Šķembu izsijas - 3cm biezumā;

- Minerālmateriālu pamata nesošā kārta no maisījuma - 25cm biezumā, cietība – LA≤25;

- Ģeosintētiskais atdalošais materiāls - ģeotekstils NW-15 (Stiepes izturība ≥15 kN/m2)

- Salizturīgais slānis - 40cm biezumā, filtrācijas koeficents ≥1m/dnn;

      - Profilēts esošais segas pamats.

Brauktuves segas konstrukcija:

- Brauktuves betona bruģakmens - 8cm biezumā;

- Šķembu izsijas - 3cm biezumā;

- Minerālmateriālu pamata nesošā kārta no maisījuma - 30cm biezumā, cietība – LA≤25;

- Ģeosintētiskais atdalošais materiāls - ģeotekstils NW-15 (Stiepes izturība ≥15 kN/m2)

- Salizturīgais slānis - 60cm biezumā, filtrācijas koeficents ≥1m/dnn;

      - Profilēts esošais segas pamats.

### Nokrišņu ūdens novadīšana

Ūdens sekmīgai novadīšanai no brauktuves seguma paredzēti nepieciešamie garenkritumi (min – 0.5%) un šķērskritumi – 2.5% brauktuvei, 2.0% ietvēm.

### Elektroapgāde un komunikāciju tīkli

Sanatorijas ielā paredzēts jauns 70w apgaismojums uz cinkotiem 8m gariem balstiem ar konsoles izvirzījumu 1m. Vietās, kur jau esošais apgaismojums ir uz cinkota staba, tas nav paredzēts mainīt.

Uz esošajiem A/S „Sadales tīkls” balstiem, kur šobrīd atrodas apgaismojuma lampas, tās paredzētas noņemt, kā arī likvidēt apgaismes piekarkabeļus. A/S „Sadales tīkls” balstiem paredzēts atstāt esošos spēka piekarkabeļus un vadus.

Detalizētāk risinājumus skatīt ELT – ārējās elektroapgādes daļā.

### Aprīkojums un labiekārtošana

Labiekārtošanas darbi veicami pēc seguma izbūves darbiem.

Liekā grunts un būvgruži aizvedami.

Apzaļumošanas darbi veicami pēc pilnīgas segumu izbūves pabeigšanas. Apzaļumošanai izmantojama sijātu augu zemi 10cm biezumā bez rupju frakciju piejaukumiem, kas pēc tam apsējama ar daudzgadīgo zālienu sēklām.

Būvdarbu laikā ievērot koku aizsardzības pasākumus, lai nebojātu koka saknes, neapcirst galvenās saknes, saudzēt zaru vainagus un izmantojot tehniku tuvu kokiem, aizsargāt koku stumbru, apliekot to ar dēļiem.

Ceļa zīmes:

Projektā ir paredzēts saglabāt esošās ceļa zīmes, kuras netraucē un pēc ielas rekonstrukcijas paliek tajā pašā vietā: nobrauktuvē pk.1+05, Sanatorijas ielā aiz krustojuma ar P. Stradiņa ielu, kā arī zīmes, kuras atrodas uz P. Stradiņa ielas. P. Stradiņa ielas krustojumā papildus paredzētas uzstādīt Nr.531 c/z „Gājēju pāreja” arī no otras puses. Ceļazīmju balsti tiek pārcelti atbilstoši jaunajam gājēju pārejas izvietojumam.

Pārceļamās, likvidējamās un no jauna uzstādāmās zīmes norādītas ģenerālplāna rasējumā CD-2.

Ietves aprīkojums:

Gājēju ietves ar iebrauktuvēm šķērsojas vienā līmenī. Ratiņu nobrauktuvēs izbūvējams specializēts vājredzīgo „taktilais” bruģakmens ar pumpiņām dzeltenā krāsā. Ratiņu nobrauktuvēs brauktuves apmali paredzēt izbūvēt vienā līmenī ar brauktuves segumu. Bruģa rakstu detalizētāk skatīt rasējumā CD-6 „Griezumi” un CD-7 „Segumu plāns”.

Projektētās ietves pieslēgt esošajām ietvēm. Remonta zonas salaidumu veidot vienā līmenī ar esošās ietves vertikālo plānojumu.

Vietās, kur nav paredzēta ietves rekonstrukcija, bet to šķērso jaunie apakšzemes inženiertīkli, pēc tīklu izbūves atjaunot ietves segas konstrukciju, kāda tā bija iepriekš. Ja nav nosakāma esošās ietves segas konstrukcija, remonta zonā pieņemt projektētās ietves segas konstrukciju.

### Papildus prasības

Ja būvniecības laikā tiek atklātas jaunas esošās komunikācijas, tās saglabāt, kabeļiem uzliekot divdaļīgās aizsargcaurules. Ja tas nav iespējams, paredzēt komunikāciju pārlikšanu, to saskaņojot ar Pasūtītāju un attiecīgo komunikāciju īpašnieku.

Ievērojot aizsargjoslu likumā noteiktās prasības, būvuzņēmējam, veicot projektā paredzētos darbus: nobrauktuvju izbūve, grāvju rakšanas darbi, caurteku izbūve, ELT rekonstrukcijas darbi, kā arī  citi darbi, kuru darbība paredzēta privātajā īpašumā, par to rakstveidā jābrīdina zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs vismaz divas nedēļas pirms darbu uzsākšanas, izņemot avāriju novēršanas vai to seku likvidēšanas darbus, kurus var veikt jebkurā laikā bez brīdinājuma!

Sastādīja

SIA „Projekts 3” būvinženieris:			....................................... U. Pūcītis

## DOP – Darbu organizācijas projekts

### Vispārīgās prasības

Būvdarbu organizēšanas projekts izstrādāts objektam „Sanatorijas ielas posmā no Dzintaru ielas līdz P.Stradiņa ielai, Ventspilī (korekcijas)”. Tas izstrādāts saskaņā ar vispārīgo prasību Būvnoteikumu LBN 310-05 143.-150.p. Visus celtniecības montāžas darbus paredzēts izpildīt saskaņā ar spēkā esošo Latvijas Būvniecības likumdošanu un normatīvo aktu prasībām.

Pirms būvniecības uzsākšanas būvniekam atbilstoši tehniskā projektā izstrādātajam darbu organizācijas projektam – DOP izstrādāt „Darbu veikšanas projektu – DVP” un saskaņot ar Ventspils pilsētas pašvaldības iestādi „Komunālā pārvalde”.

Apbūves teritorijas, būvobjekta raksturojums un tehniskie risinājumi doti tehniskā projekta vispārīgajā daļā, CD daļā un darba daudzumu sarakstā. Piebraukšana objektam nodrošināta gan no Dzintaru ielas, gan no P.Stradiņa ielas puses.

Būvprojekta būvniecības secība: būvniecības darbus veikt atbilstoši projektētāja projektā piedāvātajam būvniecības kalendārajam grafikam. Ja ģenerāluzņēmējs koriģē/pārtaisa kalendāro grafiku, tad to iepriekš saskaņot ar Pasūtītāju.

Ja būvniecības laikā tiek atraktas vēsturiskas detaļas, vai atklātas vēsturiskas apbūves detaļas, nekavējoties pieaicināt pārstāvi no Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas, un tālākos darbus veikt tikai saskaņā ar inspekcijas dotajiem norādījumiem un pēc nepieciešamības pieaicināt arheologu.

Būvniecības laikā ievērot sekojošu darbu secību:

- Būvlaukuma sagatavošanas darbi, teritorijas sagatavošana pirms būvdarbu uzsākšanas;

- Satiksmes organizēšanas tehnisko līdzekļu būvdarbu laikā uzstādīšana;

- Esošo komunikāciju aizsardzības pasākumi;

- Projektēto komunikāciju izbūve;

- Brauktuves un ietves segas konstrukciju izbūve;

- Satiksmes organizācijas līdzekļu - ceļazīmju uzstādīšana;

- Labiekārtošanas darbi un apzaļumošana;

- Izpilduzmērījumu un izpilddokumentācijas sagatavošana;

- Būvobjekta nodošana ekspluatācijā.

Līdz celtniecības darbu sākumam pilnīgi veikt visus organizatoriskos pasākumus un sagatavošanas darbus būvniecības procesu uzsākšanai, kā arī būvniecības darbu laikā veikt ar būvdarbu organizāciju saistītās prasības, kas noteiktas normatīvos aktos:

- Ievērot Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumus Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”,

- Ievērot Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumus Nr.112 (Grozījumi MK 06.09.2005., Nr.685) „Vispārīgie būvnoteikumi”.

### Ietvertie un iespējamie riska faktori

Būvniecības nozarē ir sastopami ļoti daudzi riska faktori, kuri var būtiski apdraudēt nodarbināto veselību un drošību, gan izraisot nelaimes gadījumus, gan arodslimības un ar darbu saistītās slimības. Būtiskākie darba vides riska faktori, kas ietekmē vai var ietekmēt būvniecībā nodarbināto veselības stāvokli:

- darbs augstumā;

- traumatismu izraisošie riska faktori (materiālu celšana, pārvietošana un darbs ar aprīkojumu un bīstamām iekārtām, elektrotraumas);

- darbs ar bīstamām iekārtām (celtņi, krāni, trīši, lifti), energoiekārtām un iekārtām zem spiediena (piemēram, saspiestās gāzes baloni metināšanas darbos);

- fizikālie faktori (troksnis, vibrācija, apgaismojums, mikroklimats;

- fiziskie faktori – smags darbs, atkārtota fiziska piepūle, darba pozas (piemēram, celtniecības materiālu celšana un pārvietošana u.c.); ķīmiskās vielas, kuras var rasties būvniecības procesā veselībai kaitīgu materiālu lietošanas dēļ (cementa putekļi, lakas, krāsas, šķīdinātāji, metināšanas aerosols, hidroizolācijas un termoizolācijas materiāli) un kuru ietekmei pakļauti betonētāji, krāsotāji, metinātāji, apdares darbu veicēji;

- ultravioletais un infrasarkanais starojums (metinātājiem);

- garīgas pārslodzes (garas darba stundas, maiņu darbs, vairāku slodžu darbs u.c.).

- Latvijā biežākās arodslimības būvniecības nozarē ir:

- vibrācijas izraisītās slimības;

- pondilozes ar radikulopātiju;

- karpālā kanāla sindroms;

- hroniskas obstruktīvas plaušu slimības;

- dzirdes nerva (n.vestibulocohlearis) slimības;

- radikulopātijas.

### Ieteikumi par darba aizsardzības pasākumiem

Darba aizsardzības pasākumiem jābūt organizētiem atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.92  „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” un Darba aizsardzības likumam.

Jāievēro arī ministru kabineta noteikumu Nr. 660 „Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība” un Nr.92 „Ugunsdrošības noteikumi” prasības. Būtiski, lai darba vides uzraudzība notiktu regulāri visā darba procesa laikā. Par darba aizsardzību un ugunsdrošību būvlaukumā atbild atbildīgais darbu vadītājs.

Visi satiksmes organizācijas un darba vietas tehniskie līdzekļi jāuzstāda ne ātrāk kā vienu dienu pirms darba uzsākšanas un jānoņem tūlīt pēc darba pabeigšanas.

Nedrīkst tikt traucēta piekļūšana zemes īpašumiem būvdarbu laikā, ja vien šie darbi nav īslaicīgi un tie ir saskaņoti ar zemes īpašnieku.

Lai būvlaukumā nodrošinātu nodarbināto drošību un veselības aizsardzību, darbuzņēmējs atbilstoši būvlaukuma un būvdarbu raksturam, darba apstākļiem un riska faktoriem veic pasākumus, kas nodrošina darba vietu atbilstību prasībām.

Veicot būvdarbus, darbuzņēmējam jāņem vērā Darba aizsardzības likumā noteiktos darba aizsardzības vispārīgos principus.

Nosakot pārvietošanās un kustības maršrutus un iekārtu izvietošanas zonas, jāņem vērā nepieciešamību brīvi piekļūt katrai darba vietai, dažādu materiālu izmantošanas apstākļiem un krautnes vietām u.tml.

Lai nodrošinātu darbinieku drošību un veselības aizsardzību, būvuzņēmējs atbild par:

- būvlaukuma norobežošanu un uzturēšanu, būvlaukumam jābūt sakoptam;

- darba vietām, lai tās būtu viegli pieejamas;

- mašīnu, iekārtu tehnisko apkalpi, uzsākot ekspluatāciju, kā arī regulārām pārbaudēm ekspluatācijas laikā, lai novērstu defektus, kas varētu radīt draudus darbinieku drošībai un veselībai;

- dažādu materiālu uzglabāšanas zonu ierīkošanu un marķēšanu;

- izmantoto bīstami materiālu un vielu savākšanu un aizvākšanu;

- atkritumu un būvgružu glabāšanu, savākšanu, pārvietošanu un likvidēšanu;

- sadarbību un darba saskaņošanu ar citām rūpnieciskām ražotnēm būvlaukumā vai tā tuvumā;

- darbinieku informēšanu par izmaiņām būvniecības procesā attiecība uz darba drošības un veselības jautājumiem;

- darba vietas aprīkošanu ar ugunsdzēsības automātikas sistēmu un pārbaudēm;

- darba vietas piemērošanu prasībām par ventilāciju un aizsardzībai pret troksni;

- darbinieku nodrošināšanu ar pieeju ģērbtuvēm un dušām;

- nodrošināšanu pirmās palīdzības sniegšanai;

Piekļūšanai vai piebraukšanai pie ugunsdzēšanas inventāra vienmēr jābūt brīvai.

Pirms darbu uzsākšanas strādniekiem jāorganizē instruktāža par ugunsdrošības noteikumiem darbā ar elektroierīcēm, apmācībām ar ugunsdzēšamo aparātu.

Stabilitātes un noturības prasības darbiem būvlaukumā: materiāliem, iekārtām un jebkurām sastāvdaļām, kas, atrodoties kustībā, var radīt risku nodarbināto drošībai un veselībai, ir jābūt stabilām un drošām. Jāierobežo piekļūšana virsmām, kas veidotas no neizturīgiem materiāliem, piekļuve tām nav atļauta bez atbilstoša aprīkojuma vai palīglīdzekļiem, kas ļauj droši veikt darbu.

Būvlaukuma apkārtnē un uz tā robežas vai nožogojuma jābūt izvietotām skaidri saredzamām un atpazīstamām norādēm par būvdarbu veikšanu. Būvlaukumā nodarbinātos nodrošina ar dzeramo ūdeni un nodarbinātajiem ir iespējams paēst un, ja nepieciešams, gatavot ēdienu piemērotos apstākļos.

Prasības rakšanas darbiem un grunts pārvietošanai: transportlīdzekļus materiālu pārvietošanai un zemes darbiem paredzētos mehānismus konstruē atbilstoši darba drošības prasībām, būvē un aprīko, ņemot vērā ergonomikas prasības, uztur darba kārtībā, lieto tikai tiem darbiem, kādiem tie paredzēti; transportlīdzekļu vadītāji un mehānismu operatori ir īpaši apmācīti; tiek veikti attiecīgi drošības pasākumi, lai nepieļautu transportlīdzekļu un mehānismu iekrišanu izraktajās būvbedrēs, tranšejās vai ūdenī. Ja nepieciešams, transportlīdzekļus un mehānismus aprīko ar īpašām konstrukcijām, kas, tiem gāžoties, pasargātu apkalpojošo personālu no saspiešanas, kā arī no krītošiem priekšmetiem.

Prasības instalācijām, iekārtām un instrumentiem: instalācijas, iekārtas un instrumentus, arī rokas instrumentus konstruē un izgatavo, ņemot vērā ergonomikas prasības; uztur darba kārtībā, lieto tikai tiem paredzētajam mērķim; nodarbinātie, kas izmanto instalācijas, iekārtas un instrumentus, arī rokas instrumentus, ir speciāli apmācīti; instalācijas un iekārtas, kas darbojas paaugstināta spiediena apstākļos, regulāri pārbauda atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

### Informācija par paredzētā būvlaukuma teritoriju

Esošā apbūve pārsvarā atrodas pietiekamā attālumā no būvlaukuma, lai netraucētu būvdarbu izpildi. Pagaidu būves un atsevišķus darba iecirkņus, materiālu iekraušanas/izkraušanas laukumus izvietot būvobjekta teritorijā, pirms būvniecības vietas saskaņojot ar pasūtītāju – P/I „Komunālā pārvalde”. Iepriekšminētajā teritorijā novietotās būves un iecirkņi nedrīkst traucēt transporta piekļuvi privātīpašumiem. Situācijās, kad atsevišķu darbu veikšanas laikā nav iespējams nodrošināt piekļuvi privātīpašumiem, pirms minēto darbu uzsākšanas plānotās darbības saskaņot ar P/I „Komunālā pārvalde” un privātīpašumu īpašniekiem, kam būs liegta vai ierobežota piekļuve savam īpašumam. Nepieciešamības gadījumā var izmantot privātīpašumu teritoriju, pirms tam rakstiski vienojoties ar īpašniekiem par zemes nomas noteikumiem.

Būvdarbu laikā nav pieļaujama esošo nobrauktuvju likvidēšana pirms nav izbūvēta jauna nobrauktuve.

### Darba aizsardzības pasākumu saskaņošana un informācijas apmaiņa

Projekta vadītājs vai pasūtītājs, kurš pilda projekta vadītāja pienākumus, dažādos projekta sagatavošanas un izpildes posmos ievēro Darba aizsardzības likumā noteiktos darba aizsardzības vispārīgos principus, īpaši lemjot par arhitektūras, tehniskajiem un organizatoriskajiem aspektiem, plānojot darbus vai darba posmus, kas norisināsies vienlaikus vai secīgi; vai aprēķinot vienlaikus veicamo būvdarbu apjomu un katra posma veikšanai nepieciešamo laiku un ņemot vērā darba aizsardzības plānu un visus dokumentus, kas izstrādāti vai koriģēti saskaņā ar darba aizsardzības prasībām.

Projekta sagatavošanas koordinators:

- koordinē ar projekta vadītāju, darbuzņēmējiem un pašnodarbinātajiem darba aizsardzības prasību izpildi;

- izstrādā darba aizsardzības plānu, iekļaujot arī pasākumus attiecībā būvdarbiem ar paaugstinātu risku;

- sagatavo atbilstošu dokumentāciju, iekļaujot informāciju par darba aizsardzības prasībām.

Projekta izpildes koordinators:

- koordinē darba aizsardzības vispārīgo principu īstenošanu, lemjot par tehniskajiem vai organizatoriskajiem pasākumiem, plānojot dažādu būvdarbu veikšanu vienlaikus vai secīgi un aprēķinot to izpildei nepieciešamo laiku;

- saskaņo un uzrauga darba aizsardzības plāna un darbu veikšanas projekta izpildi, lai nodrošinātu, ka darbuzņēmēji un pašnodarbinātie ievēro šo noteikumu darba aizsardzības prasības un darba aizsardzības plāna izpildi;

- veic nepieciešamos grozījumus darba aizsardzības plānā un citā saistītajā dokumentācijā, ņemot vērā paveiktos darbus un pārmaiņas būvlaukumā un būvprojektā (ja tādas ir veiktas);

- organizē darbuzņēmēju (arī to darbuzņēmēju, kas vienā un tajā pašā būvlaukumā strādā pēc kārtas) sadarbību, saskaņo viņu darbību, lai aizsargātu nodarbinātos un novērstu nelaimes gadījumus darbā un arodslimības, nodrošina savstarpēju informācijas apmaiņu saskaņā ar Darba aizsardzības likuma prasībām un, ja nepieciešams, iesaista pašnodarbinātos;

- saskaņo darbuzņēmēju paredzētos darba aizsardzības pasākumus un pārbauda to izpildi;

- veic nepieciešamos pasākumus, lai nepieļautu nepiederošu personu uzturēšanos būvlaukumā.

### Darba aizsardzības pasākumi  būvdarbiem ar  paaugstinātu risku

#### Darbi, kas saistīti ar noslīkšanu:

Lai maksimāli samazinātu noslīkšanas risku būvlaukumā, nepieciešam norobežot vietas, kur kaut nedaudz uzkrājas ūdens – grāvji, tranšejas, līči. Darbojoties dziļu ūdeņu tuvumā, ieteicams pārliecināties par nodarbināto peldētprasmi.

#### Darbi, kas saistīti ar nokrišanu no 1,5 m augstuma:

Kritieni ir visbiežākais nelaimes un nāves gadījumu iemesls būvlaukumos, tādēļ būvdarbu vadītājam jārūpējas par to, lai kritienu risks būtu pēc iespējas mazāks. Aizsardzībai galvenokārt var izmantot aizsargbarjeras, darba platformas, grozus, stalažas vai citus tamlīdzīgus drošības līdzekļus. Drošības pasākumu veikšana var būt nepieciešama arī tad, ja darbi jāveic, piemēram, virs ūdens vai asiem priekšmetiem.

Aizsargbarjerām jābūt izturīgām un vismaz vienu metru augstām. Barjeru konstrukcijā jābūt augšējai un vidējai margai, kā arī pamatnes dēlim. Tās var būt konstruētas arī citādi, bet tām jānodrošina vismaz līdzvērtīgs drošības līmenis.

Ja nav iespējams izmantot piestiprinātu drošības līdzekli, tad jāizmanto individuālie sedlveida pretkritiena aizsardzības līdzekļi. Vidukļa siksna var nopietni savainot, tāpēc to izmantot nedrīkst. Jāpārbauda atbalsta punktu noturīgums. Ja auklu nekur nevar piestiprināt, tad to iespējams aptīt ap stacionārajiem elementiem un auklas galu iedot turēt citam cilvēkam.

Parasti jānēsā aizsargķivere un aizsargzābaki. Reizēm ir nepieciešami arī acu aizsargi, austiņas un aizsargcimdi.

#### Darbi, kas saistīti ar iegrimšana nestabilā gruntī vai grunts nogruvumiem:

Situācijās, kad būvdarbi jāveic nestabilu grunšu tuvumā, nav pieļaujama nodarbināto pārvietošanās pa tām pirms to sablīvēšanas līdz vidēji blīvam vai blīvam stāvoklim vai izņemšanas pilnā apjomā. Zemes darbi jāplāno tā, lai grunts virsma netiktu pārmērīgi noslogota.

Ja nepieciešams, jāizmanto aizsardzības pasākumi pret nogruvumiem - būvbedres sienu nostiprināšana, individuālo aizsardzības līdzekļu lietošana (ķivere, cimdi, stiprinājumi utt.). Riska zona noteikti jānorobežo ar signāllentām.

Jāseko, vai nepastāv risks iekārtai ieslīdēt bedrē. Transportlīdzekļiem jāpārvietojas tālāk no buldozera raktās bedres.

#### Darbi, kas saistīti ar smagumu pārvietošanu:

Situācijās, kad jāpārvieto smagums, vispirms ir jānoskaidro, vai tiešām tas vispār ir jāpārvieto. Piemēram, vai nav iespējams izkraut kravu un novietot to uzreiz tā, lai tā tālāk nav jāpārvieto ar rokām. Iespēju robežās samazināt nepieciešamību pārvietot smagumus ar fizisku spēku var īstenot, izmantojot dažādus palīglīdzekļus, īpaši mehāniskās un elektriskās iekārtas, vai veicot dažādus organizatoriskus pasākumus.

Veicot darba vides riska novērtēšanu, pārvietojot smagumus, jāņem vērā dažādi parametri: pārvietojamā priekšmeta īpašības, pārvietošanas apstākļi, izmantotie tehniskie palīglīdzekļi, nodarbinātā īpašības, vides faktori, vairāku apstākļu kombinācija (jo vairāk no nelabvēlīgajiem apstākļiem pastāv vien laikus, jo lielāks ir risks nodarbināto veselībai, kas rodas, veicot smagumu pārvietošanu).

Iespējamie pasākumi, kas samazina darba vides risku, pārvietojot smagumus, iedalāmi vairākās grupās:

− tehniskie pasākumi, piemēram, darba procesa automatizēšana, kas vairumā gadījumu ir dārgs, laikietilpīgs un specifisks process, tomēr uzskatāms par vienu efektīvākajiem pasākumiem, kas samazina risku, kas saistīts ar smagumu pārvietošanu;

− organizatoriskie pasākumi:

  - pārplānot darba procesa organizāciju, darba vietas plānojumu un iekārtojumu.;

  - nodrošināt brīvus pārvietošanās ceļus, piemēram, izstrādājot shēmas, kur uzglabāt kravas, nodrošināt gludu, tīru un neslidenu grīdu, stacionāro smagumu pārvietošanas līdzekļu gadījumā - stabilu pamatni;

  - nodrošināt piemērotus mikroklimata parametrus (samazināt caurvēju, neveikt darbus sliktos laika apstākļos);

  - nodrošināt piemērotu apgaismojumu;

  - nodrošināt nodarbināto periodisku rotāciju, dažādojot veicamās funkcijas;

  - ieteicams nodrošināt, lai nodarbinātais pats varētu noteikt sava darba ritmu un izvēlēties, kad izmantot pārtraukumu un atpūsties;

  - plānot smagumu pārvietošanu, iesaistot vairākus nodarbinātos;

  - nodrošināt smagumu, ko pārvieto ar rokturiem (piemēram, izvēloties cita veida kastes u.c.);

  - izvairīties no lielu vai neērtu smagumu pārvietošanas (stumšanas, grūšanas, vilkšanas u.c.), samazinot pārvietojamos smagumus un pārvietojamo attālumu, plānojot kravu izvietojumu;

  - regulāri informēt un apmācīt nodarbinātos:

- darbam ar aprīkojumu;

- par smagumu specifiku (pārvietojamo priekšmetu raksturu un saturu);

- par smagumu pārvietošanas ergonomiskajiem principiem un drošām pārvietošanas metodēm

- par atslodzes vingrinājumu veikšanu u.c.

− smagumu celšanas un pārvietošanas palīglīdzekļi. Smagumu celšanas un pārvietošanas tehniskie palīglīdzekļi ir ierīces, kas pilnīgi vai daļēji atvieglo celšanas un pārvietošanas nepieciešamību vai smago fizisko darbu, kā arī uzlabo darba apstākļus, samazinot ķermeņa slodzi. Tā piemēram, smagumus var celt un pārvietot ar speciāliem ratiņiem, elektroiekrāvējiem, telferiem, mehānisko vinču vai elektrisko vinču. Tomēr nepieciešams atcerēties, ka, darbojoties ar palīglīdzekļiem, ir jābūt pietiekoši lielai vietai, lai nodarbinātais varētu izmantot iepriekšminēto aprīkojumu un tajā pašā laikā ieņemt piemērotu un ērtu darba pozu. Turklāt, lietojot visus šos palīglīdzekļus, jāuzmanās no pašu palīglīdzekļu radītā riska, jo tās ir paaugstinātas bīstamības iekārtas, un pirms ekspluatācijas jāveic nepieciešamie pasākumi - nodarbināto instruēšana un apmācība. Strādājot ar šo aprīkojumu un iekārtām, jāatceras, ka jānodrošina iekārtu ikdienas, kā arī periodiskās apkopes un pārbaudes, lai iekārtas būtu darba kārtībā, sertificētas un atbilstu visām nepieciešamajām ES un LR normatīvo aktu prasībām. Celšanas palīglīdzekļus izvēlas, ņemot vērā pārvietojamās kravas specifiku, satveršanas vietu, takelāžu un laika apstākļus, kā arī smagumu pārvietošanas veidu un konfigurāciju. Visiem smagumu pārvietošanas tehniskajiem palīglīdzekļiem ir jābūt pietiekami izturīgiem, stabiliem un piemērotiem darba uzdevumiem (piemēram, paceļamās kravas lielumam un smagumam). Uz celšanas iekārtas nepārprotami jābūt norādītai mehānisma nominālajai celtspējai un aizliegumam celt cilvēkus (ja iekārta nav paredzēta cilvēku celšanai);

− piemērotu individuālo aizsardzības līdzekļu un darba apģērba lietošana, piemēram, ērti apavi ar elastīgu un neslidenu zoli un pirkstgalu aizsardzību, ērti cimdi, kas piemēroti smagumu pārvietošanai, pārvietojot stiklus, speciāli, izturīgi cimdi, vēnu aizsargi, apavi.

#### Darbi, kas saistīti ar vibrāciju

Lai samazinātu vibrācijas negatīvo ietekmi uz nodarbinātiem, ir nepieciešams veikt virkni pasākumu, kuri vērsti uz vibrācijas līmeņa sama zināšanu. To var panākt ar dažādiem tehniskiem paņēmieniem:

- vibrācijas samazināšana tās rašanās vietā:

- plaukstas un rokas vibrācijas iedarbības gadījumā – stipri vibrējošus rokas instrumentus aizstāj ar mazāk vibrējošu aprīkojumu vai instrumentiem, kas darbojas balstoties uz citiem principiem; darba metodes, kurās tiek izdarīti sitieni tiek aizstātas ar nepārtrauktas darbības sistēmām u.c.;

- visa ķermeņa vibrācijas iedarbības gadījumā – izvēlēties transporta līdzekļus vai darba iekārtas atbilstoši darba uzdevumam, veikt iekārtu plān veida apkopi un uzturēt tās kārtībā; informēt nodarbinātos par vis atbilstošākām darba metodēm u.c.

-vibrācijas pārnešanas samazināšana:

- plaukstas un rokas vibrācijas iedarbības gadījumā – samazināt instrumenta vibrācijas novadīšanu uz rokām, izmantojot amortizāciju (rokturi ar vibrāciju slāpējošu materiālu apdari, vibrāciju slāpējošu atsperu izmantošanu, vibrāciju slāpējošas čaulas ap instrumentiem u.c.);

- visa ķermeņa vibrācijas iedarbības gadījumā – starp vibrācijas avotu un nodarbināto izveido amortizējošus elementus (transportlīdzekļa riepas, transportlīdzekļa amortizācija, amortizētas vadītāju kabīnes un sēdekļi, vibrāciju slāpējošas grīdas); izveido ergonomisku darba vietu, atbilstoši izvēloties sēdekļus, kas palīdz uzlabot nodarbinātā ķermeņa stāvokli un samazināt uz ķermeni pārvadīto vibrāciju (amortizēti, ērti sēdekļi). Viens no labvēlīgākiem risinājumiem vibrācijas iedarbības samazināšanai ir iekārtu apkalpošana, izmantojot tālvadību vietās, kur tas ir iespējams.

Darba devēja pienākums ir novērst vibrācijas radīto risku nodarbināto drošībai un veselībai vai, ja nav tehniski iespējams šo risku novērst, to nepieciešams samazināt līdz minimumam. Novēršot vai samazinot vibrācijas radīto risku, darba devējam pirmkārt jāizmanto kolektīvos aizsardzības pasākumus:

Vibroizolācija ir viens no galvenajiem veidiem, kā samazināt vibrāciju, radot elastīgas saites, piemēram, amortizējoši mīksti gumijas rokturi vai atsperes.

Vibrodzēšana – darba galdu  novieto uz pamatnes, kuram ir liela masa un aprīko to ar nepieciešamiem amortizatoriem, piem., amortizējoši gumijas vai termoelastoplastu paliktņiem zem kājām, atsperēm.

Vibrācijas iedarbības samazināšanai darba devējs nodrošina nodarbinātos ar individuālās aizsardzības līdzekļiem – tos lieto vibrācijas iedarbības laikā, piemēram, pretvibrācijas cimdi ar speciālu vizkoelastīgu (želejveidīgu) vai gumijas polsterējumu, apavi ar speciālu vibrāciju amortizējošu poliuretāna zoli. Parastie darba cimdi (kokvilnas, ādas), kurus lieto lielākā daļa nodarbināto, nesamazina plaukstas – rokas vibrācijas iedarbību, kas iedarbojas uz nodarbināto caur rokām, kad viņš lieto ierīces un aprīkojumu.

Vibrācijas iedarbības samazināšanas nolūkos darba devējs veic optimālo darba organizāciju un plāno darba procesu tādā veidā, lai līdz minimumam samazinātu vibrāciju radošus procesus. Darba devējs darba vietu un tās aprīkojumu plāno tā, lai novērstu paaugstinātu vibrācijas iedarbību. Samazināt vibrācijas ekspozīciju, kurai pakļauts no darbinātais, darba devējs var arī atbilstoši plānojot darba laiku, t.i., samazinot to laiku, kurā no darbinātais pakļauts paaugstinātam vibrācijas līmenim. Darba devējam nodarbinātajiem jānodrošina profesionāla darba pieredze un jāpiedāvā izglītojošas programmas, kas nodrošina nodarbināto kvalifikācijas celšanu drošam darbam ar vibrējošām iekārtām.

Nodarbinātie var samazināt plaukstas un rokas vibrācijas izraisīto risku ne tikai ar vibrāciju absorbējošo cimdu un ar pret vibrācijas iedarbību drošu ierīču lietošanu, bet arī ar sekojošiem pasākumiem:

- minimāli izmantot rokas satvērienu, tā samazinot vibrācijas iedarbības spēku;

- nēsāt atbilstošu darba apģērbu, arī cimdus, lai rokām būtu silti;

- nepakļaut sevi ilgstošai vibrācijas iedarbībai, ievērojot atpūtas pauzes;

- atpūtināt un atbrīvot roku satvērienu no iekārtām, kad vien darba procesā tas ir iespējams;

- veikt regulāru iekārtu tehnisko apkopi;

- konsultēties ar ārstu, gadījumos, kad ir aizdomas par veselības traucējumiem, kas ir raksturīgi vibrācijas

- slimībai, un jautāt par iespējām nomai nīt darbu ar mazāku vibrācijas iedarbību;

- izvairīties no bojātu ierīču izmantošanas.

Visa ķermeņa vibrācijas iedarbību samazināt palīdz sekojoši pasākumi:

- uz vibrējošas virsmas pavadītā laika samazināšana;

- vibrējošu avotu vai virsmu mehāniska izolēšana;

- atbilstošas aprīkojuma tehniskās apkopes nodrošināšana;

- vibrāciju absorbējošu sēdekļu uzstādīšana un tā regulāra apkope.

### Vides aizsardzība būvdarbu laikā

Būvuzņēmējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu Vides aizsardzības likumu un noteikumu izpildi visā būvniecības laikā.

Būvuzņēmējam ir jālieto tādas būvniecības metodes, kas nepiesārņo zemi, ūdeni un gaisu blakus teritorijā un gar būvmateriālu transportēšanas ceļiem. Būvuzņēmējam jāveic piesardzības pasākumi, kas ierobežo trokšņa, smaku, vibrāciju utt., kaitīgo ietekmi uz personālu, kas atrodas būvlaukumā, blakus esošajiem iedzīvotājiem, gājējiem, autobraucējiem utt.

Būvniecības laikā nedrīkst pieļaut nekādu videi bīstamu vielu noplūdi dabā, kas saindētu vai iznīcinātu kādu no ekosistēmas sastāvdaļu. Nedrīkst pieļaut grunta ūdeņu saindēšanu ar kaitīgām vielām. Ja noplūde ir notikusi, ir jāveic visi iespējamie pasākumi negadījuma seku likvidēšanai, lai samazinātu videi radušos piesārņojumus. Būvniecības procesa laikā ir jāseko līdz tam, lai nenotiktu nekādas eļļas noplūdes no darba procesā iesaistītajiem mehānismiem.

Būvdarbi organizējami un veicami tā, lai kaitējums videi būtu iespējami mazāks. Vides un dabas resursu aizsardzības, sanitārajās un drošības aizsargjoslās būvdarbi organizējami un veicami, ievērojot tiesību aktos noteiktos ierobežojumus un prasības. Dabas resursu patēriņam jābūt ekonomiski un sociāli pamatotam.

Pirms zemes darbu uzsākšanas, kā arī veicot planēšanas darbus būvlaukumā, noņemama derīgā augsnes kārta un nebojāta uzglabājama tālākai izmantošanai.

Būvdarbu veikšanas procesā nav pieļaujama būvprojektā neparedzētu stādījumu ierīkošana, kā arī saglabājamo koku bojāšana. Būvdarbu laikā ievērot koku aizsardzības pasākumus: 1) betona apmali izbūvēt, lai nebojātu koka saknes; 2) neapcirst galvenās saknes; 3) saudzēt zaru vainagus; 4) izmantojot tehniku tuvu kokiem, aizsargāt koku stumbru, apliekot to ar dēļiem.

Ja būvlaukumā radušos rūpniecisko un sadzīves notekūdeņu piesārņojuma pakāpe ir lielāka, nekā noteikts normatīvajos rādītājos, pirms ievadīšanas kanalizācijas tīklā tie attīrāmi.

Nav pieļaujama ūdens (arī attīrīta) novadīšana no būvlaukuma pašteces ceļā un nesagatavotās gultnēs. Ūdens atklātās novadīšanas veids un novadgrāvju sistēma jāparedz darbu veikšanas projektā.

Būvdarbu laikā būves īpašnieks būvlaukumā var iegūt derīgos izrakteņus un izmantot dabas resursus, ja tas paredzēts būvprojektā.

### Kvalitātes kontrole un nodrošināšana būvdarbu laikā

Būvdarbu laikā jāievēro Ministru kabineta noteikumi Nr. 112 „Vispārīgie būvnoteikumi”. Par darba aizsardzību būvlaukumā ir atbildīgs galvenā būvuzņēmēja atbildīgais darbu vadītājs, bet par atsevišķiem darbu veidiem - darbuzņēmēju atbildīgie darbu vadītāji.

Autotransporta un pašgājēju mehānismu kustību būvlaukumā organizē saskaņā ar darbu veikšanas projektu, būvnormatīviem un ceļu satiksmes noteikumiem.

Par būvdarbu kvalitāti ir atbildīgs būvuzņēmējs. Būvdarbu kvalitāte nedrīkst būt zemāka par Latvijas būvnormatīvos, apbūves noteikumos un citos normatīvajos aktos noteiktajiem būvdarbu kvalitātes rādītājiem. Būvdarbu kvalitātes kontroles sistēmu būvuzņēmējs izstrādā atbilstoši savam profilam, veicamo darbu veidam un apjomam. Būvdarbu kvalitātes kontrole ietver:

- būvdarbu veikšanas dokumentācijas, piegādāto materiālu, izstrādājumu un konstrukciju, ierīču, mehānismu un līdzīgu iekārtu sākotnējo kontroli;

- atsevišķu darba operāciju vai darba procesa tehnoloģisko kontroli;

- pabeigtā (nododamā) darba veida vai būvdarbu cikla (konstrukciju elementa) noslēguma kontroli.

Pabeigtos nozīmīgo konstrukciju elementus un segtos darbus pieņem ar pieņemšanas aktu,

Nav pieļaujama veicamo darbu uzsākšana, ja pasūtītāja un būvuzņēmēja pārstāvji nav sastādījuši un darbu izpildes vietā parakstījuši iepriekšējo segto darbu pieņemšanas aktu.

Ja būvniecības gaitā veidojas pārtraukums, kura laikā iespējami ar aktu pieņemto segto darbu bojājumi, pirms darbu uzsākšanas veicama atkārtota iepriekš veikto segto darbu kvalitātes pārbaude un sastādāms attiecīgs akts.

Tā kā būvniecība tiek veikta par pašvaldību līdzekļiem, Pasūtītājs saskaņā ar Būvniecības likumu un Latvijas būvnormatīvu LBN 303 būvdarbu kvalitātes kontrolei pieaicina būvuzraugu un iesniedz būvvaldē būvuzrauga saistību rakstu.

Pasūtītājs ir jāpieaicina būvprojekta autoru autoruzraudzības veikšanai. Autoruzraudzības kārtību atbilstoši Būvniecības likumam nosaka Latvijas būvnormatīvs LBN 304.

Būvniecības valsts kontroli veic būvinspekcija atbilstoši Būvniecības likumam un citiem normatīvajiem aktiem.

Būvobjektu pieņem ekspluatācijā Latvijas būvnormatīvā LBN 301 noteiktajā kārtībā. Būvobjekta pieņemšanas aktā nosaka ar pasūtītāju saskaņotu termiņu, kurā galvenais būvuzņēmējs par saviem līdzekļiem novērš pēc būvobjekta nodošanas atklājušos būvdarbu defektus. Minētais termiņš nedrīkst būt mazāks par vienu gadu nelieliem būvobjektiem vai mazāks par diviem gadiem - daudzstāvu un specializētajām būvēm, arī maģistrālajām inženierkomunikācijām.

### Satiksmes organizācija būvdarbu laikā

Satiksmes organizācijas shēmas izstrādāt pirms būvniecības uzsākšanas, saskaņojot tās ar P/I „Komunālā Pārvalde”, Ventspils brīvostas pārvaldi un VAS „Latvijas Valsts ceļi” Ventspils nodaļu. Būvniecības laikā uzņēmējam jānodrošina satiksmes plūsmu, tai skaitā arī autobusu un smago transporta līdzekļu brīva kustība, atbilstoši MK noteikumu Nr.421 prasībām un jāizstrādā kustības organizēšanas shēmas ar minimāliem ierobežojumiem, nodrošinot kvalitatīvu satiksmes regulēšanu, ja pa rekonstruēto posmu nav noteikti atsevišķu smagā transporta ierobežojumi. Būvdarbu laikā jānodrošina iespēja piekļūt būvniecības posmam pieguļošajās teritorijās, kā arī jāveic pasākumi, kas nodrošinātu vietējiem iedzīvotājiem pēc iespējas mazākas neērtības.

Būvdarbu, kas tiek veikti satiksmes telpas robežās, vietas nepieciešams aprīkot atbilstoši MK.421 prasībām. Būvuzņēmējs var individuāli izstrādāt satiksmes organizācijas būvdarbu laikā shēmas. Darba vietas aprīkošana ar tehniskajiem līdzekļiem jāsaskaņo P/I „Komunālā Pārvalde”, Ventspils brīvostas pārvaldi un VAS „Latvijas Valsts ceļi” Ventspils nodaļu.

Visā būvniecības posmā būvuzņēmējam jāatrisina ne tikai ar transportu, bet arī ar gājēju kustību saistītie jautājumi un jāizstrādā shēmas atbilstoši MK noteikumu prasībām.

Būvuzņēmējam noteikti jāizvērtē papildus satiksmes negatīvā ietekme uz seguma stāvokli būvniecības laikā un jāveic pasākumi seguma kvalitātes un funkcionēt spējas nodrošināšanai gan pirms, gan pēc būvdarbiem. Nepieciešamības gadījumā jāparedz seguma uzlabošanas, kā arī citi nepieciešamie pasākumi.

Sanatorijas ielai ir iespējams piekļūt gan no Dzintaru ielas puses, gan no P. Stradiņa ielas puses. Tas nozīmē, ka šajā ielas posmā ~300m garumā uz būvniecības laiku pamīšus var slēgt vienu braukšanas joslu, nodrošinot piekļuvi uz sešiem īpašumiem.

Satiksmes organizācijas piedāvātie un ieteiktie risinājumi ir ar rekomendējošu raksturu, ja būvuzņēmējs piedāvā citus satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu risinājumus.

### Būvdarbu izpildes laika grafiks

Būvdarbu izpildes laika grafiks ir sagatavots individuāli un ir orientējošs. Tas var atšķirties no Būvuzņēmēja iesniegtā laika grafika, jo Projektētājam nav pieejama pilna Būvuzņēmēja konkrēta darba noslodzes un izstrādes programma, kā arī patērētās laika normas. Tā pat nav zināms būvdarbu uzsākšanas datums, līdz ar to laika grafiks tiek dots, dienās, nedēļās vai mēnešos, veicot atskaiti no pirmās dienas.

Būvdarbu izpildes laika grafiku skatīt rasējumā CD-8 „Būvdarbu izpildes laika grafiks”.

Sastādīja:							Uldis Pūcītis

(SIA „Projekts3” būvinženieris)

# DARBU DAUDZUMU SARAKSTS