1.pielikums

Iepirkuma “Daudzstaru eholota sistēmas piegāde” nolikumam.

Identifikācijas Nr.VBOP 2021/16

DARBA UZDEVUMS

- Darba mērķis.

Ventspils brīvostas vajadzībām atbilstoša daudzstaru eholota piegāde.

2.	Daudzstaru eholota raksturlielumi.

  - Seklūdens mērīšanas ierīce.

  - Frekvences izvēles diapazons vismaz no 210 līdz vismaz 450 kHz.

  - Viena stara platums ne lielāks par 2.0° (grādi).

  - Staru kopējais platums vismaz 120° (grādi).

- Papildus aprīkojums.

  - Profesionāla pozīcijas, virziena noteikšanas sistēma hidrogrāfisko mērījumu veikšanai ar žiro, viļņošanās un sānsveres sensoru, kuru iespējams pieslēgt daudzstaru eholota sistēmai (vai iebūvēta):

    - Pozīcijas noteikšanas precizitāte 0,5-2.0m DGPS.

    - Virzienam vismaz 0.03° ar 2 m bāzi.

    - Šūpošanās (Roll &Pitch) precizitāte – vismaz 0.03°.

    - Šūpošanās (Heave) precizitāte – vismaz 5 cm vai 5%.

  - Skaņas ātruma ūdenī noteikšanas sensors, kuru iespējams pieslēgt daudzstaru eholota sistēmai (vai iebūvēts):

    - Diapazons – vismaz 1350-1800 m/s, izšķirtspēja – vismaz 0,01 m/s, precizitāte – vismaz +/-0,05 m/s (0-50m).

  - Programmnodrošinājums:

    - Mērījumu iegūšana, uzkrāšana un apstrādāšana.

    - Karšu izveidošana, grunts apjomu rēķināšana.

    - Daudzstaru eholota kalibrēšana.

  - Atbilstoša datortehnika pilnvērtīgam darbam ar sistēmu.

- Nosacījumi.

  - Atbilstība IHO (Starptautiskā hidrogrāfijas organizācija) standartiem gan precizitātē, gan pārklājumā.

  - Viegli uzstādāma un demontējama – pārnēsājama sistēma.