Latvijas Republika VENTSPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IESTĀDE “KOMUNĀLĀ PĀRVALDE”

Reģ.Nr.90000088935, Užavas iela 8, Ventspils, LV3601, Latvija, tālr.: 63624269, fakss: 63626379, e-pasts: kom.parvalde@ventspils.lv

Ventspilī

2020. gada 20.oktobrī Nr. 1-26/1500

uz 13.10.2020., BIS-BV-6.18-2020-31753

Pašvaldības SIA „Ūdeka”

Par "Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūves

projektēšanu  Kaiju ielā, Ventspilī."

- Izstrādājot būvprojektu ievērot LBN 008-14 “Inženiertīklu izvietojums” noteikumus.

- Respektēt Ventspils pilsētas domes Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļas sākotnējos nosacījumus Kaiju ielas pārbūve, Ventspilī (19.02.2019., Nr.9-10/11).

- Ūdensvada tīklu projektēšanu veikt atbilstoši noteikumiem par Latvijas būvnormatīvu LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves".

- Sadzīves kanalizācijas tīklu projektēšanu veikt atbilstoši noteikumiem par Latvijas būvnormatīvu LBN 223-15 "Kanalizācijas būves".

- Respektēt Ventspils pilsētas ielu būvniecības vadlīnijas.

- Būvprojekta rasējumu plānos uzrādīt zemes gabalu kadastru robežas, ielu sarkanās līnijas.

- Paredzēt esošo inženierkomunikāciju aizsardzību.

- Būvprojektā iekļaut darbu organizācijas sadaļu (DOP) un satiksmes organizāciju būvdarbu laikā.

- Būvdarbus, ŪK tīklu izbūvi paredzēt vienlaicīgi ar Kaiju ielas   pārbūvi, kur būvdarbu Pasūtājs Ventspils brīvostas pārvalde.

- Pēc ŪKT tīklu izbūves ārpus Kaiju ielas būvdarbu robežām paredzēt segumu atjaunošanu.

- Pēc ūdensvada un kanalizācijas tīklu (ŪKT) izbūves, pirms seguma atjaunošanas un izbūves paredzēt nestspējas pārbaudi uz šķembu virskārtas, kur brauktuvei un iebrauktuvēm paredzēt ≥150MPa, bet zaļajā zonā pirms melnzemes uzbēršanas ≥45MPa. Nesošās seguma konstrukciju paredzēt atjaunot ar jauniem materiāliem

- Paredzēto nestspēju atjaunojamiem segumiem norādīt būvprojekta paskaidrojuma rakstā un seguma atjaunošanas sadaļas rasējuma plānā.

- Zālienus atjaunot ar auglīgu melnzemes kārtu un jauna zālāja sēšanu.

- Projekta rasējumos parādīt atjaunojamo segumu zonas un atjaunojamo segumu konstruktīvos šķērsgriezumus.

- Saskaņot ar Ventspils pilsētas pašvaldības iestādi „Komunālā pārvalde” būvprojektu.

- Pēc būvdarbu pabeigšanas iesniedzot iesniegumu atzinuma saņemšanai, pievienot objekta izpildshēmas, aktus par seguma konstrukcijas nestspējas pārbaudēm un būvprojekta izbūvējamo, atjaunojamo segumu sadaļu.

Direktora vietnieks                                                                                            E.Puriņš

“ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU”

- G.Bendrats

- 63620956