1.pielikums

Iepirkuma “Ugunsboju enkurķēžu piegāde” nolikumam.

Identifikācijas Nr.VBOP 2021/27

Tehniskā specifikācija

Tehniskais piedāvājums

Ugunsboju enkurķēdēm jāatbilst šādiem parametriem:

# Enkurķēdes diametrs 28mm:

| Prasību apraksts | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- |
| Garums – 27,50 m x 15 posmi (kopā 412.5 m) |  |
| Pārbaudes slodze ( ne mazāka par 450 kN) |  |
| Minimālā trūkšanas slodze – ne mazāka par 642 kN |  |
| Enkurķēdes tips - ar spraisli |  |
| Svars (1 posms) +/-10% aptuveni - 486 kg/ posms +/- 10% vai aptuveni - 17,00 kg/m |  |

| P ø | L | P | W |
| --- | --- | --- | --- |
| 28 mm | 168 mm | 112 mm |  |

Pretendenta piedāvājums:

| P ø | L | P | W |
| --- | --- | --- | --- |

- Enkuķēdes diametrs 19mm:

| Prasības apraksts | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- |
| Garums – 27,50 m x 5 posmi (kopā 137.5 m) |  |
| Pārbaudes slodze (ne mazāka par 153 kN ) |  |
| Minimālā trūkšanas slodze – ne mazāka par 215 kN |  |
| Enkurķēdes tips - ar spraisli |  |
| Svars (1 posms) +/-10% vai aptuveni 220 kg/ posms +/-10% vai aptuveni 8,00 kg/m |  |

| P ø | L | P | W |
| --- | --- | --- | --- |
| 19 mm | 114 mm | 76 mm | 68 mm |

Pretendenta piedāvājums:

| P ø | L | P | W |
| --- | --- | --- | --- |

Garantijas laiks – 2 (divi) gadi no piegādes brīža. Garantija attiecināma uz rūpnieciskiem defektiem, kuri nav atklāti preču nodošanas brīdī, deklarēto minimālo izturību. Garantija neattiecas uz dabisku nolietojumu vai lietošanas laikā radītajiem bojājumiem (mehāniskiem, termiskiem, pārslodze u.c.).

Piegādes laiks - ugunsboju enkurķēžu piegāde jāveic pēc Pasūtītāja pieprasījuma 2 (divu) nedēļu laikā. Pretendents ar savu transportu nodrošina preču piegādi uz adresi – Dienvidu mols 4, Ventspils. Piegādes izmaksas ir jāiekļauj cenā.

Pretendentam slēdzot līgumu būs jāiesniedz ražotāja izsniegts dokuments, kas  apliecina Preces atbilstību tehniskajā specifikācijā norādītajiem parametriem.

Sagatavoja:

________________________________________________________________________

/ vārds, uzvārds, paraksts, ieņemamais amats/