1.pielikums

Iepirkuma “Ventspils brīvostas jūras zemūdens grunts

novietnes vides monitorings” nolikumam.

Identifikācijas Nr.VBOP 2021/28

Darba uzdevums.

“Ventspils brīvostas jūras zemūdens grunts novietnes vides monitorings”.

- Darba mērķis.

Saskaņā ar Valsts vides dienesta izdoto atļauju grunts novietošanai jūras novietnē veicot remonta padziļināšanas darbus Ventspils brīvostā Nr. KU20NJ0002 (dat. 28.12.2020), Ventspils brīvostas pārvaldei grunts novietnē jūrā jāveic monitorings. Monitorings jāveic atbilstoši programmai, kas saskaņota ar Valsts vides dienesta Kurzemes reģionālo vides pārvaldi.

- Darbu apjomi un saturs.

2.1.Grunts paraugošana paredzēta sekojošos laikos:

2.1.1. pavasara periodā; (aprīlis, maijs)

2.1.2. rudens periodā. (oktobris, novembris)

2.2. Grunts paraugošanas vietu koordinātes:

2.2.1. Tuvajā izgāztuvē:

*stacija Nr.1	57°26’30 N	21°34’00 E

*stacija Nr.2	57°26’00 N	21°34’30 E

*stacija Nr.3	57°26’50 N	21°35’40 E

2.2.2. Tālajā izgāztuvē:

*stacija Nr.4	57°27’50 N	21°33’50 E

2.2.3. Fona stacija

* 57°26’50 N	21°31’00 E

Dažu novērojumu staciju koordinātas var tikt mainītas, nepalielinot staciju un paraugu skaitu, atkarībā no iegūtajiem rezultātiem un VVD ieteikumiem.

2.3.Rakstisku atskaišu iesniegšana un saskaņošana VVD divas reizes gadā, mēnesi pēc attiecīgās sezonas novērojumiem.

2.4.Atskaite par sezonas novērojumiem sagatavojama atbilstoši VVD prasībām. Atskaitē jānorāda:

- Paraugu ņemšanas laiks (datums), vieta (koordinātas), metode ar kādu ievākti paraugi un laiks, kad notikusi pēdējā grunts izgāšana dotajā izgāztuvē (ja paraugu ņemšana notiek tajā pašā dienā, tad cik stundas pēc grunts izgāšanas);

- Paraugu analīzes metodika (metožu nosaukums un laboratorija, kurā veiktas analīzes);

- Analīžu rezultāti (darba uzdevumā minēto vielu koncentrācija grunts paraugos);

- Mērījumu rezultātu grafisks attēlojums un analīze katrai stacijai, salīdzinot tos savā starpā un arī ar iepriekš gūtajiem novērojumiem;

- Rezultātu analīze, secinājumi un ieteikumi turpmākai darba pilnveidošanai un mērķu sasniegšanai.

- Īpašie nosacījumi.

- Grunts paraugu analīzes veicamas tikai akreditētā laboratorijā.

- Monitoringa parametri:

  - grunts virsējā slāņa (0 - 5 cm) granulometriskais sastāvs, visās stacijās;

  - makrozoobentosa sugu sastāvs, skaits (eks/m3) un biomasa (g/m2 slapjajam svaram), visās stacijās;

  - smago metālu saturs grunts virsējā slānī: Pb, Cu, Cr, Zn, Cd, Hg, Ni (mg/kg uz sauso svaru) visās stacijās;

  - naftas ogļūdeņražu saturs gruntī (µg/1),visās stacijās;

Papildu informācija iegūstama Kuģošanas atbalsta dienestā pa tālruni

63607500, 29342131.

KAD priekšnieks:                                                  			           N. Kornijanovs