DARBU  APJOMU  SARAKSTS

Darbu veids :                      Ārējie ūdensvada tīkli

Būvobjekta nosaukums :    Elektoniskas centra ēka.

Būvobjekta adrese :            Kaiju ielā 9, Ventspilī

| Nr. p.k. | Kods | Izmaksu nosaukums | Mēr- vienība | Daudzums | Vienības izmaksas (Ls) | Summa (Ls) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ## Cauruļvada izbūve no PE De110 PN10 ūdensvada caurulēm tranšeja H=1,5-2m. | m | 81 |  |  |
| 2 |  | Dubultuzmava EL metināma PE De110 | gab | 6 |  |  |
| 3 |  | PE līkums 90 De110 | gab | 1 |  |  |
| 4 |  | PE līkums De110 | gab | 2 |  |  |
| 5 |  | Ugunsdzēsibas virszemes hidrants fiks | kompl | 1 |  |  |
| 6 |  | Pazemes tipa aizbīdnis ar kātu un kapi DN100 | gab | 2 |  |  |
| 7 |  | Pazemes tipa aizbīdnis ar kātu un kapi DN150 | gab | 4 |  |  |
| 8 |  | Atloku trejgabals: nominālais diametrs 100/100 | gab | 2 |  |  |
| 9 |  | Atloku trejgabals nominālais diametrs 150/100 | gab | 1 |  |  |
| 10 |  | Atloku adapters DN100 | gab | 2 |  |  |
| 11 |  | Atloku adapters DN150 | gab | 4 |  |  |
| 12 |  | Atbalsta bloks | gab | 3 |  |  |
| 13 |  | Pievienojumi pie esošā ūdensvada De160 | vieta | 2 |  |  |
| 14 |  | Pārbaudes pirms nodošanas | m | 81 |  |  |
| 15 |  | Cauruļvadu dezinfekcija | m | 81 |  |  |
|  |  | Grunts darbi |  |  |  |  |
| 1 |  | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem | m3 | 29 |  |  |
| 2 |  | Tranšejas rakšana projektēta cauruļu montažai | m3 | 268 |  |  |