1.pielikums
Atklātā iepirkuma „Ventspils brīvostas kuģu 
ceļa ārkārtas padziļināšanas darbi” nolikumam

 iepirkuma identifikācijas Nr. VBOP 2021/43
DARBA UZDEVUMS
Ventspils brīvostas kuģu ceļa ārkārtas padziļināšanas darbi.

1. Darba mērķis.

Ventspils brīvostas kuģu ceļa ārkārtas padziļināšanas darbu veikšana, lai nodrošinātu ātru sanesumu likvidēšanu.

2. Darbu apjoms un saturs.

2.1. Iespējamais darbu apjoms, ja būs nepieciešamība veikt kuģu ceļa padziļināšanas darbus - no 50’000 m3 līdz 600’000 m3 grunts.

2.2. Kuģu ceļa dziļums līdz 17,0 m.

2.3. Pārgājiens līdz zemūdens grunts novietnei – aptuveni 10 km (atkarīgs no gruntssūcēja iegrimes), novietnes dziļums no 5,5 m līdz 11,0 m.

2.4. Grunts sastāvs – sīkgraudainas un putekļainas smiltis. 

Katrā izsaukšanas reizē veicamais darba apjoms tiek noteikts saskaņā ar Pasūtītāja atsevišķu tehnisko darba uzdevumu.
3. Darbu organizācija.

Visi darbi jāveic, netraucējot kuģu kustību ostā un saskaņojot ar Ventspils brīvostas pārvaldes Kuģošanas atbalsta un ostas kustības dienestiem.

4. Īpašie nosacījumi.

4.1. Padziļināšanas darbi jāuzsāk ne vēlāk kā 168 stundu laikā pēc izsaukuma saņemšanas no Ventspils brīvostas pārvaldes. 

4.2. Gruntssūcēja kravas tilpnes ietilpība - ne mazāka kā 2’500 m3.

4.3. Darbi veicami līdz vēja ātrumam 12 m/s, viļņu augstumam 1,5 m.

4.4. Izpildītājam jānodrošina DGPS sistēma atrašanās vietas noteikšanai padziļināšanas iecirknī.

4.5. Ventspils brīvostas pārvalde nodrošina:

4.5.1. Kuģa stāvvietu vienā (kuģa iegrime pie piestātnes līdz 6.4m) vai pēc vajadzības vairākās piestātnēs un garantē to bezmaksas lietošanu.

4.5.2. Atbrīvošanu no ostas maksām.

4.5.3. Bezmaksas noteku un bilžu ūdeņu pieņemšanu no gruntssūcēja.

Jebkāda papildu informācija iegūstama Ventspils brīvostas pārvaldē Kuģošanas atbalsta dienestā pa tālruni +371 63607500., +371 2934213, e-pasts: normunds@vbp.lv (Normunds Kornijanovs).
17

