1.pielikums

Atklātā iepirkuma “LED boju laternu piegāde” nolikumam,

id. Nr. VBOP 2020/52

Tehniskā specifikācija - Tehniskais piedāvājums

| Nosaukums | Skaits (gb.) | Uguns krāsa |
| --- | --- | --- |
| LED boju laterna E8233 | 1 | Sarkana |
|  | 2 | Zaļa |

| Raksturojums |  | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- |
| Tipiska gaismas signāla intensitāte | 60 cd līdz 120 cd |  |
| Nominālais diapazons (T=0.74, 0.2 µlx) | līdz 5 M |  |
| Vertikālā novirze FWHM | 260 (W), 200 (R), 260 (G) |  |
| Vertikālā novirze FWTM | 600 (W), 320 (R), 700 (G) |  |
| Enerģijas patēriņš zibspuldzē | 4 W (W) līdz 6 W (R, G) |  |
| Darba sprieguma diapazons | 8…24 VDC |  |
| Diametrs / augstums | 207 mm / 231 mm |  |
| Svars | ~5.6 kg |  |
| Korpusa aizsardzības klase | IP67 |  |
| Kupola materiāls: | UV-stabils PETG |  |
| Korpusa materiāls: | Alumīnijs ar anodētu virsmu, ar gredzena pulvera pārklājumu |  |
| Montāžas izkārtojums: | 6 x Ø 9 mm uz apļa ar diametru Ø150 mm |  |
| Darbības vide: | -30°C līdz +55°C (-20°C līdz +55°C kontrolei) |  |

1.attēls - LED bojas laternas E8233 izmēri.

2. attēls – LED bojas laterna E8233 no montāžas atloka apakšējā skata.

| Nosaukums | Skaits (gb.) | Uguns krāsa |
| --- | --- | --- |
| LED ledus boju laterna E8291 | 1 | Sarkana |
|  | 2 | Zaļa |
|  | 4 | Balta |

| Raksturojums |  | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- |
| Sarkanas, zaļas vai baltas gaismas diodes: | 16 vai 18 |  |
| Tipiska gaismas signāla intensitāte: | līdz 170 cd (balta) |  |
| Redzamības diapazons (T=0.74, 0.2 lx): | 3.7 līdz 6.0 nm |  |
| Vertikālā novirze Vertikālā novirze | 2Θ1/2: > 16 2Θ1/10: > 30 |  |
| Enerģijas patēriņš zibspuldzē: | 6 / 8 / 10 W (W/G/R) |  |
| Diametrs / svars: | 520 mm / 34 kg |  |
| Moduļi: | Integrēti mirgojošie un GSM / GPRS / GPS moduļi |  |
| Barošanas avota spriegums: | 10 …20 VDC |  |
| Korpusa aizsardzības klase: | IP68 |  |
| Augstums (izņemot putnu smailes): | 80 mm |  |
| Augstums ar putnu smailēm: | 545 mm |  |
| Montāžas izkārtojums: | 8 x Ø18 uz apļa ar diametru Ø470 mm |  |
| Korpusa materiāls: | Jūras kvalitātes alumīnijs, dziļi anodēts |  |
| Augšējā vāka materiāls: | UV staru stabils polikarbonāts |  |
| Lēcas materiāls: | Optiski UV staru stabils akrils |  |
| Gaismas avots: | 16 / 18 x 1W LED diodes |  |
| Darbības vide: | -30°C līdz +55°C (-20°C īdz +55°C GSM telemātikai) |  |