Iepirkuma “Atjaunota apmaiņas palīgdzinēja piegāde un uzstādīšana loču kuterim “KAIJA”

id. Nr. VBOP 2021/

2. pielikums

Tehniskā specifikācija

Dzinēja marka: DEUTZ

Dzinēja tips: F3L912

Pielietojums: Izmantošanai uz kuģiem, ģeneratora piedziņai (Marine-Diesel).

Piegādājamajam apmaiņas dzinējam jābūt bez startera, ģeneratora un spararata.

Attēlos redzamas nomaināmā dzinēja identifikācijas plāksnītes 2 fotogrāfijas Piegādātajam dzinējam jābūt absolūti identiskam, kapitāli remontētam (atjaunotam) ar 12 mēnešu garantiju.

Ar terminu “kapitāli remontēts” tiek domāts dzinējs, kam visas daļas ir pārbaudītas (tai skaitā bloks un galvas pret iespējamām plaisām) apmērītas un visas izdilumiem pakļautās daļas nomainītas ar jaunām oriģinālām rezerves daļām.

Dzinējam jābūt ar:

Nevainojami notīrītu un pret plaisām pārbaudītu bloku,

Oriģinālā vai remonta izmēra kloķvārpstu,

Standartizmēra pamatgultņi ar JAUNIEM šāļiem,

Standarta izmēra sadales vārpsta, var būt lietota, labā stāvoklī,

Sadales vārpstas gultņi – tikai JAUNI,

Pārbaudīti, labā stāvoklī esoši klaņi ar JAUNĀM virzuļa pirksta buksēm,

Standarta izmēra klaņa gultņi ar JAUNIEM šāļiem,

JAUNI virzuļi komplektā ar gredzeniem, virzuļu pirkstiem, sprostgredzeniem,

JAUNAS cilindru čaulas,

Remontēts, pārbaudīts degvielas augstspiediena sūknis,

Remontētas pārbaudītas degvielas sprauslas komplektā ar JAUNIEM smidzinātājiem,

Pārbaudītas pret plaisām cilindru galvas, komplektā ar JAUNIEM vārstiem, vārstu ligzdām, vārstu vadīklām, skrūvēm un tapskrūvēm,

Eļļas sūknis – JAUNS,

Degvielas un eļļas filtri – JAUNI,

Visu veidu blīves, blīvgredzeni, blīvslēgi – JAUNI.

Dzinējam jābūt testētam uz stenda, testa rezultāti ar tehniskajiem parametriem jāiesniedz pasūtītājam papīra vai elektroniskā formā.