1.pielikums

Atklātā iepirkuma “Ugunsboju LED laternu piegāde” nolikumam,

id. Nr. VBOP 2021/80

Tehniskā specifikācija - Tehniskais piedāvājums

| Nosaukums | Skaits (gb.) | Uguns krāsa |
| --- | --- | --- |
| Ugunsboju LED laterna | 3 | Sarkana |
|  | 3 | Zaļa |
|  | 4 | Balta |

| Raksturojums |  |
| --- | --- |
| Nominālais diapazons (T=0.74, 0.2 µlx) | līdz 5 j.j |
| Monitoringa sistēma. Gaismas aparāta darba protokols | GPRS – interfeiss FRONTEND, monitoringa centrs E752 |
| Sakaru tīkls | GSM/GPRS 900/1800/1900 MHz |
| Datu apmaiņas ātrums | 9600bps |
| Darba sprieguma diapazons | 8…24 VDC |
| Diametrs / augstums | 207 mm / 231 mm |
| Korpusa aizsardzības klase | IP67 |
| Kupola materiāls: | UV-stabils PETG |
| Korpusa materiāls: | Alumīnijs ar anodētu virsmu, ar pulvera pārklājumu |
| Montāžas izkārtojums: | 6 x Ø 9 mm uz apļa ar diametru Ø150 mm, pamatnes diametrs Ø170 mm. |
| Darbības vide: | -30°C līdz +55°C (-20°C līdz +55°C GSM telemātikas kontrolei) |

1.attēls - LED laternas izmēri.

2. attēls – LED laterna no montāžas atloka apakšējā skata.