2.pielikums

Iepirkumam " Glābšanas stendu komplektu un glābšanas riņķu piegāde Ventspils brīvostas piestātnēm”

identifikācijas Nr. VBOP 2021/118

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Iepirkuma “Glābšanas stendu komplektu un glābšanas riņķu piegāde Ventspils brīvostas piestātnēm”

| 1. Piegādes vieta, adrese | - | Dienvidu mols 4, Ventspils. |
| --- | --- | --- |
| 2. Glābšanas stendu komplekta tips, skaits | - | 2.1.Glābšanas stenda komplekts, kas sastāv no: - apaļš korpuss ar vāku; - glābšanas riņķis; - virve; - statīvs (kāja); - stiprināšanas komplekts. 2.2. Skaits – 40 (četrdesmit) glābšanas stendu komplekti, vizuāli piemēri doti Pielikumā Nr.1. |
| 3. Glābšanas stenda komplekta izmēri | - | 3.1. Apaļš korpuss ar vāku – atbilstoši glābšanas riņķa izmēram; 3.2.Glābšanas riņķis: - Ārējais diametrs 710 mm +/- 2%; - Iekšējais diametrs 430 mm +/- 2%. 3.3. Virve: - Garums - 30 m; - Diametrs – 8÷10 mm. 3.4. Statīvs (kāja) – 1500mm ar pamatne. 3.5. Stiprināšanas komplekts – atbilstoši glābšanas komplekta raksturlielumiem. |
| 4. Glābšanas stenda komplekta raksturlielumi | - | 4.1. Apaļš korpuss ar vāku: - Materiāls: plastmasa (vai analogs) - Krāsa: sarkana 4.2. Glābšanas riņķis: - Svars: 2,5 kg - Materiāls: polietilēns (vai analogs) - Pildījums: putupoliuretāns - Krāsa: oranža 4.3.Virve - Materiāls: polietilēns/polipropilēns 4.4. Statīvs (kāja)/stiprināšanas komplekts: - Materiāls: tērauds; - Stiprināšanas komplekts – paredzēt statīva (kājas) stiprināšanai pie betona pamatnes atbilstoši glābšanas komplekta raksturlielumiem. |
| 5. Kalpošanas laiks |  | Ne mazāk kā 5 gadus. |
| 6. Citi nosacījumi | - | 6.1. Glābšanas stenda komplekta rasējumi/skice jāiesniedz Pasūtītājam kopā ar Iepirkuma piedāvājuma iesniegšanu. 6.2. Kopā ar piegādāto glābšanas stenda komplektiem jāiesniedz tās kvalitāti apliecinoši dokumenti, tai skaitā ražošanas kvalitātes kontroles dokumenti un materiālu sertifikāti. 6.3. Glābšanas riņķiem jāatbilst Resulution MSC.81(70) standartam. 6.4. Kopā ar glābšanas stenda komplektiem jāiesniedz tās uzstādīšanas un apkopes instrukcija. 6.5. Garantijas laiks vismaz 24 mēneši no piegādes datuma. |

Sagatavoja:

Ventspils brīvostas pārvaldes

būvinženiere				_________________________ V. Bursakovska

Saskaņoja:

Ventspils brīvostas pārvaldes

Tehniskās nodaļas vadītājs		_________________________ J. Sīklis

Pielikums Nr.1