5.pielikums

Iepirkumam "Amortizējošo atvairierīču piegāde Ventspils brīvostas piestātnēm”

identifikācijas Nr. VBOP 2022/2
Tehniskais piedāvājums Nr.1
Iepirkuma “Amortizējošo atvairierīču piegāde Ventspils brīvostas piestātnēm” 

1.daļai “Konusveida amortizējošā atvairierīce – 2 gab.”
	Piegādājamā amortizācijas ierīce
	Pretendenta piedāvātā amortizējošā atvairierīce

	1. Amortizācijas ierīces izmērs

	1.1. Konusveida amortizējošā atvairierīce – 2 gab.

· Konusa (H) 1600mm;
· diametrs (Ø) 2560mm.
· atdurplātnes (priekšējā metāla panelis) 2.500 mm x 2.860 mm +/-10%;

Piezīme: Kopā ar Tehnisko piedāvājumu iesniegt atvairierīces un atdurplātnes (priekšējā metāla paneļa), ķēžu rasējumu/skici ar izmēriem un enerģijas/spēka/deformācijas raksturīgo diagrammu.
	

	2. Amortizējošās atvairierīces raksturlielumi

	2.1. Nominālās veiktspējas raksturlielumi (Rated performance data) pie 72% relatīvās deformācijas:

· Enerģijas absorbcija min. E: 1700 kNm;

· Reakcijas spēks max. R: 2000 kN;

· E un R pieļaujamā atkāpe: +/- 10 %;
· Atvairierīces saspiešanas deformācija pie enerģijas 960 kNm nepārsniedz 1000 mm lielumu;

· E un R šeit norādītās pie materiāla temperatūras 23±5 °C;

· Gumijas polimērs: dabīgā vulkanizētā gumija (NR) un/vai sintētiskā vulkanizētā gumija (SBR);
· ekspluatācijas temperatūru diapazons:      -30°C līdz +40°C.
2.2. Krāsa: melna.
	

	3. Piegādes termiņš

	3.1. 150 (simt piecdesmit) kalendārās dienas no Iepirkuma līguma parakstīšanas brīža.
	

	4. Garantijas laiks

	4.1. Garantijas laiks vismaz 24 mēneši no piegādes datuma.
	


Piezīme: Amortizējošās atvairierīces galvenie izmēri attēloti Iepirkuma Tehniskajā specifikācijā Nr.1.
Sagatavoja ___________________________ (vārds, uzvārds, amats)

