5.pielikums
Atklātā iepirkuma “Ventspils brīvostas piestātņu zemūdens apsekošana ar ūdenslīdējiem” nolikumam,

identifikācijas Nr. VBOP 2022/50
Darba uzdevums Nr.2
Ventspils brīvostas piestātnes Nr.4 zemūdens apsekošana

1. Pasūtītājs – Ventspils brīvostas pārvalde.

2. Objekta nosaukums – Ventspils brīvostas piestātnes Nr.4 zemūdens apsekošana.
3. Objekta atrašanās vieta – Dzintaru iela 51D, Ventspils.
4. Piestātnes pamatizmēri:
· garums: 250,0m plus 45,0m (pārejas posmi), kopā 295,0m;
· gultnes projekta atzīme (BAS): mīnus 14,5m;
· kordona atzīme (BAS): +2,14÷2,19m.
5. Piestātnes zemūdens konstruktīvais risinājums:
· piestātnes pārejas posms (L=18,0m) no piestātnes Nr.3 puses – enkurots bolverks ar fasādes sienu no tērauda rievpāļa Larsen-V;
· piestātnes iecirknis Nr.1 (L=148,8m) – enkurots bolverks ar fasādes sienu no tērauda rievpāļa Larsen-V, kārba no Larsen-V ik pēc 1,68m;

· piestātnes iecirknis Nr.2 (L=101,2m) – enkurots bolverks ar fasādes sienu no tērauda rievpāļa Larsen-V;

· piestātnes pārejas posms (L=27,0m) uz piestātnes Nr.4A pusi – enkurots bolverks ar fasādes sienu no tērauda rievpāļa Larsen-V.
6. Darbu sastāvs un apjoms.

6.1. Piestātnes piketāžas ierīkošana ar soli 10,0m virzienā no piestātnes Nr.3. Pārejas posmiem ierīko atsevišķu piketāžu ar soli 10,0m.
6.2. Piestātnes zemūdens rievsienas  apsekošana 295,0m garumā ar ūdenslīdēju palīdzību:
· rievsienas apsekošana no dzelzsbetona virsbūves apakašas (atz. +0,10m) līdz faktiskājām gultnes atzīmēm;
· konstruktīvo elementu defektu noteikšana un fiksēšana, nosakot to veidu, raksturu, izmērus, dziļumu;
· veikto remonta un konstruktīvo risinājuma izmaiņu vietu fiksācija;
· gultnes zemūdens apskate gar rievsienu izskalojumu un/vai aizbēruma grunts izneses konstatēšanai;

· gultnes atzīmes mērījumi piekordona zonā ar soli 5,0m gar rievsienu un 2,0m attālumā no rievsienas saskaņā ar ierīkoto piketāžu;
· zemūdens rievsienas vertikalitātes (izlieces) uzmērīšana šādos sienas līmeņos: BAS +0,10m (pie virsbūves), -0,0m, -2,0m, -4,0m, -6,0m, -8,0m, -10,0m, -12,0m, -14,0m, 0,5m no gultnes. Uzmērīšanas līmeņu atzīmes atkarīgas no iecirkņu gultnes faktiskajām atzīmēm. Rievsienas vertikalitātes (izlieces) uzmērīšanas iecirkņi saskaņā ar piestātnē ierīkoto piketāžu: PK5+5; PK11; PK21.
· zemūdens rievsienas plaukta un sieniņas biezuma mērījumi tajos pašos rievsienas vertikalitātes (izlieces) iecirkņos un līmeņos – pa 2 punktiem katrā līmenī. 

6.3. Gultnes apsekošana nepiederošo priekšmetu konstatēšanai piestātnes piekordona 10,0m platā piestātnes zonā.
6.4. Izpildokumentācijas sagatavošana. Izpilddokumentācijas saturs:

· apsekošanas akts;

· izpildshēma, kurā norādīts defektu un bojāto iecirkņu novietojums (pikets un dziļuma atzīme), rievsienas konstruktīvo risinājumu robežas, gultnes atzīmes un nepiederošo priekšmetu novietojums (t.sk. dziļuma atzīme uz tā);
· rievsienas vertikalitātes (izlieces) un biezuma mērījumu rezultātu apkopojums;
· konstatēto defektu un bojājumu saraksts ar piesaisti piketāžai un gultnes atzīmei, norādot to izmērus (garums, platums, dziļums) un veidu;
· konstatēto defektu un bojājumu fotofiksācija.
7. Īpašie nosacījumi.

7.1. Darbus veic Pasūtītāja pārstāvja (sertificēts ostu un jūras hidrotehnisko būvju speciālists) uzraudzībā. 
7.2. Pirms darbu uzsākšanas ar Pasūtītāju jāsaskaņo apsekošanas darbu programma.
7.3. Darbus jāveic nepārtraucot piestātnes ekspluatāciju un netraucējot pārējiem darbiem ostā.
7.4. Darbu izpildes laiks un organizācija jāsaskaņo ar AS “Kālija parks”, ņemot vērā kuģu kustības grafiku pie piestātnes. 
7.5. Izpilddokumentācija jāiesniedz 2 drukātos eksemplāros un elektroniskā formā (teksts MS Office programmas failos, grafiskie materiāli .dwg un .pdf formātā, fotomateriāli .jpg formātā).
7.6. Uz darbu izpildes laiku Pasūtītājs nodod Izpildītājam savā rīcībā esošo tehnisko dokumentāciju par apsekojamo piestātni.  
7.7. Darbu izpilde – 30 kalendārās dienas no līguma parakstīšanas brīža.
8. Pielikumā

· 1.pielikums. Fasāde/plāns uz 2 lapām.
· 2.pielikums. Griezums 1-1 uz 1 lapas.
· 3.pielikums. Griezums 2-2 uz 1 lapas.
· 4.pielikums. Griezums 3-3 uz 1 lapas.
· 5.pielikums. Griezums 4-4 uz 1 lapas.
· 6.pielikums. Dziļumu mērījumi uz 1 lapas.
Sagatavoja: 




Ventspils brīvostas pārvaldes būvinženieris



N. Zariņš
