APSTIPRINĀTS

Ventspils brīvostas pārvaldes

2022.gada 4.jūlija

Iepirkumu komisijas sēdē

ATKLĀTA KONKURSA

“Vēsturiski piesārņoto ar naftas produktiem vietu Ventspilī sanācija”

ar identifikācijas

Nr. VBOP 2022/45

NOLIKUMA SKAIDROJUMI NR.3

Ventspils

2022.gads

- Jautājums:

- Lūgums skaidrot Konkursa nolikuma 1.pielikuma prasību par filtrējošas barjeras sistēmas ierīkošanu.

- Konkursa nolikuma 1.pielikumā pievienota tehniskā specifikācija (“Tehniskā specifikācija”). Tehniskajā specifikācijā viena no prasībām ir noteikta filtrējošas – attīrošas barjeras sistēmas ierīkošana piesārņotajā teritorijā.

- Viens no ieinteresētajiem piegādātājiem jau 2022.gada 31.maijā uzdeva jautājumu, kurā lūdza apstiprināt, ka visi nepieciešamie skaņojumi par barjeras sistēmas izveidi Baltijas jūras krasta kāpu aizsargjoslā atrodas Pasūtītāja rīcībā.

- Pasūtītājs atbildēja, ka “ieinteresētie piegādātāji paši izvēlas un piedāvā filtrējoša – attīroša barjeras sistēmas izveides tehnoloģiskos risinājumus, balstoties uz savu pieredzi, iespējām un tehnoloģijas specifikas”. Kā arī Pasūtītājs norādīja, ka, ja tehnoloģija paredz būvdarbu komponenti, tad izpildītājam ir jāsaņem visi ar būvniecību saistītie dokumenti.

- Atbilstoši Konkursa nolikuma 2.1.punktam iepirkuma priekšmets ir vēsturisko piesārņoto ar naftas produktiem vietu Ventspilī sanācija saskaņā ar šī iepirkuma procedūras dokumentu un normatīvo aktu prasībām. Savukārt 2.3.punktā noteikts, ka iepirkumā paredzētie un izpildāmie Darbi noteikti Konkursa nolikuma 1. un 9.pielikumā. Turklāt paša iepirkuma CPV kods ir 90741000-3 (ar naftas piesārņojumu saistīti pakalpojumi) jeb pakalpojuma līgums bez būvdarbu komponentēm.

- Ieinteresētais piegādātājs pievienojas tam, ka ir norādījis jau iepriekšējais ieinteresētais piegādātājs – filtrējošas un attīrošas barjeras sistēmas izveidi nevar ierīkot bez būvniecības normatīvā regulējuma prasībām. Barjera klasificējas kā inženierbūve. Neatkarīgi no jebkādām piedāvātām tehnoloģijām, tie ir būvdarbi, turklāt Baltijas jūras krastu kāpu aizsargjoslā. Tātad iepērkamais pakalpojums atbilstoši Konkursa nolikuma prasībām, ja atstāt prasību par filtrējošās un attīrošās barjeras ierīkošanu, nav iespējams bez būvdarbu komponentes.

- Lūdzam skaidrot un apstiprināt, ka no ieinteresētajiem piegādātājiem netiek prasīts izpildīt un saskaņot būvdarbus ar kompetentajām iestādēm.

Atbilde:

Ne nolikumā, ne tehniskajā specifikācijā nav noteikti vai definēti filtrējošās barjeras tehnoloģiskie risinājumi, jo tehniskajā specifikācijā ir noteikts sanācijas darbu mērķis un sasniedzamie rezultāti, līdz ar to pretendenti var piedāvāt tehnoloģiju (tehnoloģisko risinājumu), kas nodrošina tehniskajā specifikācijā noteikto attiecībā uz filtrējošās barjeru sistēmas funkcionalitāti un nodrošina visas tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības. Pasūtītājs tehniskās specifikācijas 8. sadaļā “Rekomendācijas sanācijas darbu metodēm” nosaka: “Problēmas risinājumam plānots ierīkot filtrējošās - attīrošās barjeras sistēmu paralēli jūras krastam vismaz 300 m garumā. Izpētē rekomendētā tehnoloģija: filtrējošās-attīrošās barjeras sistēma. Tehnoloģija balstās uz principu, ka piesārņojums, kas virzās ar gruntsūdeņiem un potenciāli atslogojas jūras krastā, vai tā tiešā tuvumā, tiek sasaistīts, piesārņotajiem ūdeņiem plūstot cauri speciālai filtrējošai barjerai, kurā ir iestrādātas vielas (reaģenti), kas ķīmiski-fizikāli sasaista un noārda piesārņojošo vielu savienojumus, netraucējot un neietekmējot gruntsūdens dabisko režīmu. Filtrējošā - attīrošā barjera parasti tiek veidota no ilgtspējīgiem un apkārtējai videi nekaitīgiem materiāliem (reaģentiem), kuru atrašanās ģeoloģiskajā vidē nerada papildus apdraudējumu videi.”

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 326 "Būvju klasifikācijas noteikumi” 9. punktu nosakot inženierbūves galveno lietošanas veidu, ņem vērā tās specifisko lietošanas veidu, kuru attiecina uz noteiktu klasifikācijas pozīciju.

Saskaņā ar šo klasifikāciju, noteikumos sniegto skaidrojumu un izvērtējot lietošanas veidu filtrējošā attīrošā barjera nav inženierbūve. Savukārt izvērtējot apakšklasifikāciju, piemēram, atbilstību 21510101 “Krastmalas ar dažāda veida krasta nostiprinājumiem” (izbūvēta krastmala ar laukakmeņu, dzelzsbetona, betona, pāļu, pakšu kastu, rievsienu krasta nostiprinājumu) arī secināms, ka filtrējošā attīrošā barjera nav inženierbūves, jo noteikumos sniegtais skaidrojums un tajā ietvertais lietošanas veids neatbilst tehniskajā specifikācijā noteiktajam lietošanas veidam. Jāuzsver, ka saskaņā ar Būvniecības likumu būve ir būvdarbu rezultātā radusies ar zemi vai gultni saistīta ķermeniska lieta (ēka vai inženierbūve), kurai ir nosakāms būves lietošanas veids.

- Jautājums:

- Ja ir nepieciešams izpildīt un saskaņot būvdarbus ar kompetentajām iestādēm, tad Pasūtītājam ievērojami jāprecizē tehniskā specifikācija.

- Ja ir nepieciešams veikt būvdarbus, tad ir nepieciešama precīzāka tāme, darbu apraksts un citas sastāvdaļas. Respektīvi, barjeras saskaņošana ar kompetentajām iestādēm būvniecības procesā ietekmē dažādi izpildes termiņi, kas būtu no Konkursa uzvarētāja neatkarīgi apstākļi.

- Piemēram, šobrīd finanšu piedāvājuma veidnē, kas pievienota Konkursa nolikuma 9.pielikumā, 2.4. pozīcijā ir norādīts, ka ir jāiedod viena cena par filtrējošās attīrošās barjeru sistēmas izveidi. Tātad vienā salīdzinoši mazā pozīcijā ir jāiedod aprēķins par diezgan apjomīgu darba procesu, ja tie ir būvdarbi un tie ir jāsaskaņo ar kompetentajām iestādēm.

- Līdz ar to, ja Pasūtītājs iepērk ne tikai sanāciju kā pakalpojumu, bet tostarp būvdarbu komponenti, tad ir jāsniedz precīzāka informācija par vēlamo rezultātu.

Atbilde:

Lūgums skatīt atbildi uz 1.jautājumu. Papildus Pasūtītājs norāda, ka tehniskajā specifikācijā un sanācijas uzdevumā Nr. 2.3/390/KU/2020 (01.12.2020), kuru izdevusi kompetentā iestāde ir precīzi noteikts sanācijas darbu mērķis un sasniedzamie rezultāti. Pretendenti balstoties uz savu pieredzi un kompetenci piedāvā atbilstošu tehnoloģisko risinājumu. Gatavojot piedāvājumu pretendenti var izvērst tehnisko piedāvājumu iekļaujot tajā visu nepieciešamo informāciju un izvērtējot visus riskus, kas saistīti ar piedāvāto tehnoloģisko risinājumu. Nolikuma 8.pielikumā – Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas un Nolikuma 9. pielikumā - Finanšu piedāvājuma veidnē ir iekļautas prasības par minimāli iekļaujamo informāciju. Citi izdevumi, kas nav norādīti tāmes sadaļās norādāmi 9.pielikuma 4.4. punktā, detalizētāku skaidrojumu sniedzot Tehniskajā piedāvājumā.

- Jautājums:

- Lūgums grozīt Konkursa nolikuma 7.pielikuma 2.1.punktu.

- Konkursa nolikuma 7.pielikumā ir pievienots līguma projekts (“Līgums”). Līguma 2.1.punkts jeb līguma priekšmets ir:

- “Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas ar saviem spēkiem, materiāliem un tehniskajiem līdzekļiem veikt Piesārņotās teritorijas sanāciju – naftas produktu peldošā slāņa samazināšanu līdz mazāk nekā 0,01 m biezumam un barjeras sistēmas uzstādīšanu horizontālā taisnē vismaz 300 metru garumā, lai nodrošinātu piesārņojuma migrācijas pārtraukšanu uz Baltijas jūru un tās piekrasti, kā arī nodrošināt sasniegto rezultātu noturību vismaz 5 (piecus) gadus pēc darbu pabeigšanas. Visi darbi tiek veikti atbilstoši šā Līguma noteikumiem un ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošo tiesību normu prasības, kā arī ņemot vērā visas Atklātā konkursa prasības un Izpildītāja iesniegtos dokumentus.”

- Tātad arī vēlāk faktiski tiek pielīgts 50% sanācija un 50% barjeras sistēmas uzstādīšana vismaz 300 metru garumā.

- Lūgums atbilstoši iepriekš minētajiem apsvērumiem par barjeras ierīkošanu grozīt Konkursa nolikumu, nepieprasot barjeras ierīkošanu kā obligātu, bet alternatīvu prasību.

Atbilde:

Pasūtītājs lūdz Ieinteresētos piegādātājus Nolikumu un tā pielikumus vērtēt kā dokumentu kopumu. Pasūtītājs apstiprina, ka atbilstoši tehniskajā specifikācijā definētajam: “Sanācijas darbu rezultātā jālikvidē grunts masīvā esošo brīvo naftas produktu frakcija, kas akās veido virs gruntsūdens esošu slāni, kas pastiprināti veicina turpmāku šķīstošo frakciju izplatību gruntsūdeņos un grunts slāņu piesārņošanu gruntsūdens līmeņu svārstību rezultātā, kā arī jāpārtrauc gruntsūdens horizontā izšķīdušo naftas produktu migrāciju Baltijas jūras virzienā.

Sasniedzamie rezultāti:

1.	Filtrējošās - attīrošās barjeras sistēmas ierīkošana piesārņotajā teritorijā, paralēli jūras krastam 300 m garumā, lai pārtrauktu gruntsūdens horizontā izšķīdušo naftas produktu migrāciju Baltijas jūras virzienā;

2.	Sanācijas teritorijas grunts masīvā esošā brīvo naftas produktu frakcijas likvidācija, kas gruntsūdens monitoringa akās veido virs gruntsūdens esošu naftas produktu peldošo slāni, samazinot to līdz maksimums < 0.01 m biezumam.”

Pasūtītājs skaidro, ka sanācijas darbi un tajos ietvertais ir paredzēts kā komplekss un savstarpēji saistīts pasākumu kopums, no kuriem realizējot tikai daļu netiks sasniegts sanācijas darbu mērķis, kurš noteikts sanācijas uzdevumā Nr. 2.3/390/KU/2020 (01.12.2020).

- Jautājums:

- Lūgums skaidrot un precizēt tehniskās specifikācijas prasības.

- Sanācijas darbiem pakļautajā teritorijā sākot no 1992.gada paveiktas vairākas izpētes, monitoringa un sanācijas darbi. Bijušajā "Ūdeka" teritorijā un maģistrālā cauruļvadu trasē (A, B rajoni) ir ierīkoti vairāk kā 290 dažādu veidu urbumi.

- Sanācijas darbu plānošanas vajadzībām ir nepieciešami galvenie informācijas aspekti ir ģeoloģiskā uzbūve un hidroģeoloģiskie apstākļi. Šajā gadījumā – piesārņoto ūdens horizontu biezumi, litoloģiskā un granulometriskā sastāva īpašības, dažādas porainības, ūdens plūsmas gradienti, virzienu svārstības. Nepieciešami hidroģeoloģiskie – ģeoloģiskie griezumi.

- Respektīvi, nepieciešams piesārņojuma raksturojums un tā izplatība gruntīs un gruntsūdenī. Svarīgi atzīmēt, ka nepieciešami dati par gruntsūdens piesārņojuma  izplatību ne tikai plānā, bet arī griezumā.

- Pielikumos sniegtajā tehniskajā informācijā ļoti labi atspoguļotas grunts piesārņojuma izplatības īpašības. Tomēr tikai līdz izpētes dziļumam. Kas ir dziļāk, nav zināms. Ir ļoti skaidri sniegta informācija par flotējošo NP slāņa izplatību un novērotajiem biezumiem. Tomēr tā sastāva un vecuma noteikšana balstās tikai uz vienu paraugu. Sniegtie gruntsūdens piesārņojuma izplatības areāli ļoti aptuveni ļauj prognozēt sanācijas barjeras izvietojumu, tomēr vispār nav nekādu datu par piesārņojuma izplatību gruntsūdeņos dziļumā, jo monitoringa filtra intervāli parasti aprīkoti tikai šķērsojot ūdens līmeni, kas ir dziļāk, nav zināms. Barjeras dziļumu precizēt grūti.

- Ģeoloģiskā uzbūve sniegta virspusīgi, griezumu un faktiskā materiāla nav. Smilšaino nogulumu biezums nav noteikts (zināms, ka urbumi 6-9 m dziļumā atsedz dažāda rupjuma smiltis, sastopami arī grants – oļu slāņi). Izplatības īpašības nav noteiktas. Izolējošā sprostslāņa augšējā robeža nav noteikta.

- Izpētes dokumentācijā sniegtais filtrācijas koeficients smilšainiem nogulumiem (bez grants -oļu slānim) ap 23,5 m/dnn. Ņemot vērā, ka smilšainie nogulumi raksturojas ar dažādu graudainību, var apgalvot, ka filtrācijas koeficienti arī var būt stipri mainīgi. Sniegtie literatūras avoti, kur iespējams ir noteiktas filtrācijas koeficientu izmaiņas, nav pievienoti iepirkuma dokumentācijai. Ņemot vērā to, ka barjeras reaktīvās daļas filtrācijas īpašībām jābūt vismaz divreiz labākām par apkārtējām gruntīm, ir grūti saplānot barjeras reaktīvās daļas materiālus un īpašības.

- Visefektīvāko un konkurētspējīgo tehnisko piedāvājumu potenciālais izpildītājs var piedāvāt, kam ir attiecīga ģeoloģiskā un hidroģeoloģiskā informācija. Esam pārlecināti, ka pašlaik pieeja visai esošai informācijai ir ierobežota.

- Kopumā galvenās problēmas, kas neļauj izstrādāt konkurētspējīgu tehnisko piedāvājumu, ir sekojošas:

- nav noteikts smilšaino nogulumu biezums un aprobežojošā sprostslāņa virsma (nav zināma modelējamā slāņa ģeometrija, nevar noteikt barjeras efektīvo dziļumu);

- nav gruntsūdens piesārņojuma izplatība visā griezumā (kas ir dziļāk, nav zināms, zināms tikai, kas ir virspusē. Gadījumā, ja apūdeņotās piesārņotās gruntis un gruntsūdens ir dziļāk par 8,5 m, nav garantija, ka piesārņojuma migrācija tiks ierobežota);

- nav zināmi smilšaino un grantaino nogulumu filtrācijas īpašību sadalījums plānā un griezumā (nav zināms, kur labāk izvietot reaktīvo barjeras sastāvdaļu un saplānot attiecīgus materiālus).

- Lūgums precizēt minēto informāciju.

Atbilde:

Pasūtītājs informē, ka iepirkuma dokumentācijā ir iekļauta visa pieejamā informācija, kas attiecas uz iepirkuma priekšmetu. Iepirkuma dokumentācijā ir iekļauta pieejamā informācija par grunts un gruntsūdens piesārņojuma izplatību, t.sk., vertikālo izplatību. Vienlaikus Pasūtītājs informē, ka Ieinteresētie piegādātāji var iepazīties ar citiem publiski pieejamajiem pētījumiem, kā piemēram, visu informāciju, kas pieejama valsts ģeoloģijas fondā atbilstoši MK noteikumiem Nr. 578 “Noteikumi par ģeoloģiskās informācijas sistēmu”.

Pasūtītāja ieskatā nolikumam pievienotajos izpētes materiālos iekļautie izpētes dati ir pietiekami, lai raksturotu teritorijā esošā piesārņojuma izplatību, ņemot vērā faktu, ka uz izpētes pamata ir saņemts kompetentās iestādes Valsts vides dienesta reģionālās vides pārvaldes sanācijas uzdevums Nr. 2.3/390/KU/2020 (01.12.2020).

Pasūtītājs informē, ka atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām ūdens caurplūde barjerai nedrīkst būt mazāka, kā dabiski barjeras ierīkošanas vietā, tāpēc informācija par sprostslāni nav nepieciešama, lai sagatavotu piedāvājumu par filtrējošās-attīrošās barjeras izveidi. Informācija par gruntsūdens plūsmu ir sniegta tehniskajā specifikācijā un Nolikuma 10.pielikumā.

- Jautājums:

- Lūgums pagarināt piedāvājumu iesniegšanas termiņu.

- Ņemot vērā iepriekšminētos apsvērumus, ir nepieciešams ilgāks laiks, lai apkopotu nepieciešamos dokumentus, izvērtētu tehniskos aspektus, sagatavotu tehnisko piedāvājumu utt. Līdz ar to lūgums pagarināt piedāvājumu iesniegšanas termiņu, lai varētu laicīgi sagatavot piedāvājumu atbilstoši Konkursa prasībām.

- Lūgums pagarināt piedāvājumu iesniegšanas termiņu līdz 2022.gada 25.jūlijam.

Atbilde:

Saskaņā ar Iepirkuma uzraudzības biroja atzinumu un tā ieteikumiem, piedāvājumu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 2022. gada 25. jūlijam plkst.14:00.