1.pielikums

Atklāta iepirkuma “Ventspils brīvostas pārvaldes kuģu aprīkošana ar GPS iekārtām” nolikumam,

identifikācijas Nr. VBOP 2022/71

Darba uzdevums – Tehniskais piedāvājums

Ventspils Brīvostas pārvaldībā ir kuģi, kuru darba rajons ir Ventspils Brīvostas akvatorija vai piekrastes ūdeņi. Šobrīd tie nav aprīkoti ar precīzām monitorēšanas sistēmām, tādejādi informācija par precīzu atrašanās vietu, kā arī uzskaite par veiktajām kustībām, ir pastarpināta un ar iespējamu neprecizitāti.

Iepirkuma mērķis:

  - Aprīkot kuģus ar GPS monitorēšanas iekārtu;

  - Nodrošināt datu saņemšanu un reģistrāciju (monitorēšanu) Ventspils Brīvostas datoros un viedierīcēs (telefonos).

Kuģi, kurus jāaprīko ar GPS monitorēšanas iekārtu: Kaija, Ronis, Venta, Užava, Hercogs Jēkabs, Neptūns, Skauts, Pilsupe, Ostupe, Svēte, Dokupe, Rinda.

Monitorēšanas teritorija: Ventspils brīvostas akvatorijs.

| Nr.p.k. | Iekārtas tehniskās un funkcionālās prasības (minimālās prasības): | Pretendenta piedāvājums (aizpilda Pretendents) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Piedāvātās iekārtas nosaukums: |  |
| 2. | Uz kuģa stiprināmajai iekārtai jābūt aprīkotai ar akumulatoru. |  |
|  | Minimālais akumulatora darba ilgums 8 gadi. |  |
|  | Iekārtu nedrīkst pievienot elektroierīcēm. |  |
| 3. | Uz kuģa stiprināmajai iekārtai jābūt pieskrūvejamai pie kuģa. |  |
| 4. | Uz kuģa stiprināmajai iekārtai jābūt vismaz ar elektroklasi IP67 vai augstāku. |  |
| 5. | GPS izsekošanas iekārtu sistēmai jādarbojas kvalitatīvi Ventspils brīvostas akvatorijā (skat. Ventspils Brīvostas noteikumus) un papildus 140 km rādiusā ap to. |  |
| 6. | Uz kuģa stiprināmajai iekārtai jābūt ne lielākai par izmēriem 0,5m x 0,5m x 0,5m. |  |
| 7. | Nodrošināt nepārtrauktu GPS monitorēšanu reālajā laikā, atrašanās vietas un kustības datu (ātrums, distance, virziens) reģistrāciju ar noteiktu laika intervālu. |  |
| 8. | Informācija jāatēlo grafiski un skaitlisku vērtību formātā. |  |
| 9. | Informācijai jābūt attālināti nolasāmai ar datoru un viedtelefonu, no vismaz 10 nolasīšanas ierīcēm vienlaikus. |  |
| 10. | Visiem aprīkotajiem kuģiem jābūt apzīmētiem ar to vārdiem un informācijai par tiem jābūt pieejamai vienā platformā. |  |
| 11. | Sistēmai jāuzrāda GPS monitorēšanas iekārtas baterijas informācija katram kuģim. |  |
| 12. | Netiek piemērota maksa par sistēmas uzturēšanu, apkalpošanu vai remontēšanu. |  |

Citas prasības:

- Izpildītājam jāveic piedāvāto GPS sekošanas iekārtu, komplektācijā iekļauto daļu uzstādīšana uz Ventspils Brīvostas kuģiem. Uz kuģiem uzstādāmai Iekārtai jādarbojas uz akumulatora, to nedrīkst pievienot kuģa elektrosistēmai vai esošam navigācijas aprīkojumam.

- Izpildītājam jānodrošina GPS izsekošanas iekārtu sistēmas kvalitatīva, nepārtraukta darbība visu līguma darbības laiku. Pasūtītājam nedrīkst tikt piemērota maksa par sistēmas uzturēšanu, apkalpošanu vai remontēšanu. Tai skaitā, Izpildītājam kopā ar iekārtām jānodrošina pasūtītājs ar sistēmas programmatūru (GPS monitorēšanas platforma/lietojumprogramma/lietotne/u.c.), kas uzstādāma uz Pasūtītāja datoriem vai viedierīcēm un ir lietojama tikai sistēmas monitorēšanai lietotāja līmenī. Pasūtītājs nodrošina 10 datorus vai viedierīces, lai lietotu sistēmu. Datori un viedtelefoni nav jāiekļauj piedāvājumā.

- Kopā ar iekārtām jānodrošina sistēmas programmatūra (GPS monitorēšanas platforma/lietojumprogramma/lietotne/u.c.), kas uzstādāma uz Pasūtītāja datoriem vai viedierīcēm un ir lietojama tikai sistēmas monitorēšanai lietotāja līmenī.

- Iekārtas un viss pārējais, kas nepieciešams, GPS izsekošanas iekārtu sistēmas darbībai, tiek nomāta par fiksētu mēneša maksu, kura tiek norādīta līgumā. Iekārtas paliek Izpildītāja īpašumā.

- Iepirkuma līguma izpildes termiņš: 60 (sešdesmit) kalendārie mēneši no līguma noslēgšanas brīža.

- Iekārtas piegādes un uzstādīšanas termiņš: 2 (divi) mēneši no līguma noslēgšanas brīža.

- Pasūtītājs drīkst mainīt nomājamo iekārtu skaitu līguma darbības laikā no 0 līdz 20.

- Jebkura cita aparatūra, kas nav minēta, bet nepieciešama sistēmas darbībai, jānodrošina Izpildītājam.

- Sistēmas apkalpošanas bez maksas jānodrošina Izpildītājam. Iekārtu apkalpošanas izmaksas sedz Izpildītājs.

- Iekārtu garantijas laiks: vismaz 2 (divi) gadi no iekārtu piegādes brīža.