1.pielikums

Atklātā iepirkuma “Piekaramā motora piegāde un uzstādīšana uz laivas DOKUPE” nolikumam

iepirkuma identifikācijas Nr. VBOP 2022/79

Tehniskā specifikācija un darba uzdevums

Tehniskais piedāvājums

| Motora tehniskā specifikācija: | Pretendenta piedāvājums: (aizpilda Pretendents) |
| --- | --- |
| - DOHC tipa |  |
| - Elektriskais starteris |  |
| - Distances vadība |  |
| - Izplūdes gāzes – caur dzenskrūvi |  |
| - Jauda: 200 ZS(147 kW) – 250 ZS(184 kW) |  |
| - Pārnesumu pārslēgšana: F-N-R |  |
| - Svars (sausais): ne vairāk kā 280 kg |  |

Paredzēts uzstādīt uz laivas DOKUPE.

Pielikumos atrodamas laivas un vecā SUZUKI motora fotogrāfijas, kā arī laivas rasējums ar izmēriem un vecā motora specifikācija.

Iepirkums sastāv no sekojošām sadaļām:

- Laivas DOKUPE apsekošana Ventspilī, lai noteiktu vispiemērotāko transoma augstuma variantu, vadības un kontroles ierīču vispiemērotākos variantus laivai DOKUPE. Laiva piejama apsekošanai katru dienu Ventspilī, sazinoties pa mob. 26358771 vai 29161007.

- Izvēlētā motora varianta pasūtīšana un piegāde uz Ventspili.

- Vecā motora SUZUKI DT140 un ar to saistīto, turpmāk neizmantojamo vadības un kontroles ierīču demontāža. Vecā motora sagatavošana uzglabāšanai uz iepriekš sagatavota rāmja vai statīva atbilstoši šādu motoru uzglabāšanas noteikumiem.

- Jaunā motora, atbilstošu vadības un kontroles ierīču uzstādīšana. Laivas izmēģinājumi uz ūdens un nodošana pasūtītājam.

- Transportu un celšanas ierīces demontāžai/montāžai nodrošina izpildītājs.