PASKAIDROJUMU RAKSTS

IEVADS

Projekts „Ganību ielas rekonstrukcija posmā no īpašuma ganību ielā 107 līdz pilsētas administratīvajai robežai, Ventspilī” izstrādāts pamatojoties uz SIA „Ceļu komforts„ un Ventspils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālā Pārvalde” abpusēji noslēgto uzņēmuma līgumu.

Projektu izstrādāja SIA “CEĻU KOMFORTS” (Būvkomersanta reģistrācijas apliecība Nr.3330-R).

Projekta vadītājs Viktors Akentjevs - LBS būvprakses sertifikāts Nr. 20-5241.

Projektēšanas darbi veikti saskaņā ar pasūtītāja prasībām un ievērojot LBN ,LVS un citus noteikumus.

Plāni izstrādāti digitālā sistēmā.

Uzmērīšana veikta LKS92 koordinātu sistēmā un Baltijas augstumu sistēmā.

VISPĀRĪGIE NORĀDĪJUMI

Būvniecības darbus veikt saskaņā ar tehnisko projektu. Koordināšu sistēma-LKS-92,augstumu atzīmes-Baltijas 1977.gada augstumu sistēmā.

Pirms būvdarbu uzsākšanas, izsaukt  visu ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai uz vietas precizētu esošo inženiertīklu atrašanās vietas un dziļumus. Būvdarbu laikā nodrošināt esošo inženiertīklu aizsardzību un nostiprināšanu.

Tā kā projektēšanas laikā nav iespējams precizēt esošo kabeļu tiešu atrašanās vietu un dziļumu, tas jāveic būvdarbu laikā. Esošo kabeļu augstuma atzīmes būvdarbu laikā precizēt dabā, veicot kontrolrakumus. Ja jaunā seguma izbūves laikā nav iespējams nodrošināt kabeļiem paredzēto normatīvo dziļumu, tad nepieciešams veikt esošo kabeļu aizsardzību, iedziļināt vai pārlikt.

Būvdarbu laikā ievērot sekojošu darbu secību :

- sagatavošanas darbi;

- sadzīves kanalizācijas, ūdensvada, caurteku ,lietus ūdens  kanalizācijas un drenāžas izbūve;

- sakaru un elektrokabeļu, rezerves cauruļu un aizsargcauruļu izbūve;

- segas konstrukciju izbūve;

- aprīkojuma izbūve un apzaļumošana;

Tranšejas aizbērt ar smilšu gruntīm ar māla daļiņu piejaukumu mazāku par 5 %. Augstuma atzīmes, attālumi un rādiusi doti metros, slīpumi – procentos (ja nav norādīta cita mērvienība)

Būvdarbu veicējam ievērot darbu tehnoloģiju augošu koku tuvumā.

Vietās, kur esošo ģeoloģiju veido materiāli, kas nav izmantojami segas būvniecībā, jāparedz to pilnīga izņemšana un aizvešana, to vietā iestrādājot drenējošu slāni no vidēji rupjas smilts.

ESOŠĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS

Projektējamais ielas posms atrodas Ventspils pilsētas dienvidu daļā. Ganību iela ir viena no pilsētas maģistrālajām ielām.

Ielas posms būvēts nelielā uzbērumā. Esošās nomales faktiski nav saglabājušās, līdz ar brauktuves malu vērojams apaugums, kas kavē ūdens atvadi no brauktuves. Ielai ir atklāta ūdens atvades sistēma. Brauktuves segums – asfaltbetons, platums mainīgs – no 5,7m līdz 6,3m. Segums sairis, redzamas plaisas gan garenvirzienā gan škērsām. Ielas galā, pret iebrauktuvi uz lidostas terminālu ir apgriešanās laukums. Rekonstruējamajā posmā zem brauktuves nav izbūvētas komunikācijas. Zaļajā zonā atrodas sakaru kanalizācija un nefunkcionējoša ūdensvada posms.

- PROJEKTA RISINĀJUMS

- Projekts paredz rekonstruēt brauktuvi, izbūvēt trīs jaunas nobrauktuves un izbūvēt gājēju ietvi un veloceliņu, kā arī saglabāt apgriešanās laukumu.

- Vpr = 50km/h. Kā aprēķinu transportlīdzeklis ielas pieslēgumiem tika pieņemts vilcējautomobilis ar piekabi. Visi stūru noapaļojumi projektēšanas gaitā tika pārbaudīti ar atbilstošā transportlīdzekļa nogriešanās lekālu tā lai nodrošinātu pieslēguma izbraukšanu.

- Pasūtītāja projektēšanas uzdevumā ir prasība veikt tikai brauktuves seguma remontu – virskārtas frēzēšanu un jaunas asfaltbetona kārtas ieklāšanu. Apsekojot objektu uz vietas, tika konstatēts slikts seguma stāvoklis. Arhitektūras un plānošanas uzdevumā savukārt ir prasība kā segumu izmantot betona bruģakmeni. Līdz ar to tika pieņemts lēmums veikt pilnu segas nomaiņu un izbūvēt jaunu segas konstrukciju ar betona bruģakmeni.

- Starp brauktuvi un apgriešanās laukumu, no pk0+30 līdz pk0+55, izbūvēt drošības saliņu, izcelt 6cm virs brauktuves seguma.

- Brauktuves platums projektēts 7m plats, segums – betona bruģakmens.

Brauktuves ,nobrauktuvju un apgriešanās laukuma segas konstrukcija:

- Betona bruģa seguma izbūve 8cm, biezumā,

- Smilts cementa maisījuma (8:1) izbūve 3cm biezumā,

- Minerālmateriāla (0/45mm) pamata virskārtas izbūve 15cm biezumā,

- Minerālmateriāla (0/63mm) pamata apakškārtas izbūve 20cm biezumā,

- Salizturīgas kārtas izbūve, ne mazāk kā 40cm biezumā,

- Ar saistvielām nesaistītu kārtu armēšana ar ģeosintētiskajiem materiāliem – ģeotekstila ar stiepes pretestību ne mazāku kā 16kNm izbūve,

- Esoša grunts

Brauktuves malas nostiprināt ar grants šķembu maisījuma nomali (sīkāk skatīt rasējumus).

- Gājēju ietves, kas apvienota ar veloceliņu segums projektā paredzēts no betona bruģakmens, platums 3.00m. To paredzēts izbūvēt posmā no PK6+30 līdz PK11+40. Posmā no TS līdz PK6+30  paredzēta vieta ietves/veloceliņa izbūvei nākotnē.

Gājēju ietves-veloceļa segas konstrukcija:

- Betona bruģa seguma izbūve 6cm, biezumā,

- Smilts cementa maisījuma (8:1) izbūve 3cm biezumā,

- Minerālmateriāla (0/45mm) pamata izbūve 15cm biezumā,

- Salizturīgas kārtas izbūve 30 cm biezumā,

- Esoša grunts.

Gājēju ietves malas nostiprināt ar betona apmali 100.20.8.  uz šķembu un betona C16/20 pamata (sīkāk skatīt rasējumus). Ratiņu nobrauktuves jāizbūvē visā celiņa platumā.

- Vietās, kur ārpus darba robežām tiek veikti komunikāciju rekonstrukcijas vai izbūves darbi, veicami seguma atjaunošanas darbi, pilnībā atjaunojot sākotnējo segas konstrukciju un segumu.

- Salaiduma šuves segumu pieslēgumu vietās veidot plūdenas, piefrēzējums jāveic min. 0.50 m (ja plānā nav norādīts citādi)  ar jaunas asfaltbetona kārtas uzklāšanu.

- Būvdarbos izmantot tikai LR sertificētus materiālus.

NOKRIŠŅU ŪDENS NOVADĪŠANA

- Iela ir projektēta ar divslīpu šķērsprofilu, novadot lietus ūdeni uz sāniem – nomalēm, nogāzēm, sāngrāvjiem. Visā rekonstrukcijas posmā nodrošināt virszemes ūdens atvadi no brauktuves un nomalēm. Nepieciešamajās vietās norakt sānu apaugumus, planēt, apzaļumot nogāzes.

Ietves- veloceļa segumu paredzēts izbūvēt ar šķērskritumu uz ielas pusi, kur ielas nomalē izbūvējamas lietus kanalizācijas gūlijas, kas izbūvējamas laukakmens seguma ietvarā.

- Lai nodrošinātu drenējošā slāņa efektīvu funkcionēšanu ielas brauktuves vienā malā tiek izbūvēta drenāža. Ūdens no drenāžas tiek izvadīts blakus esošajā sāngrāvī.

### APRĪKOJUMS UN LABIEKĀRTOŠANA

- Visā rekonstruējamajā posmā, izbūvējams jauns apgaismojums. Balstu augstums h=8m.

- Esošās ceļa zīmes nr. 518 un 519 projekta ietvaros paredzēt pārcelt līdz pilsētas administratīvai robežai. Uzstādīt jaunu, standartiem atbilstošu, ceļa zīmi ar norādi uz Ventspils lidostu.

- Rekonstruētajam ielas posmam uzklāt horizontālos apzīmējumus.

- Būvgruži un liekā grunts jāaizved. Labiekārtošanas darbi veicami pēc seguma izbūves darbiem.

- Apzaļumošanai izmantojama noņemtā augu zeme vai vajadzības gadījumā pievesta, h=10cm, kas apsējama ar daudzgadīgo zālienu sēklām.

- Plānā norādītajās vietās stādāmi jauni kociņi – identiski, ielas rekonstruētajam posmam.

- Par apzaļumošanas risinājumiem konsultēties ar pilsētas ainavu arhitekti.

Būvdarbu laikā ievērot koku aizsardzības pasākumus :

- betona apmali iebūvēt ne tuvāk, kā 1 m no koka stumbra,

- neapcirst galvenās saknes

- saudzēt zaru vainagu, apzāģēt tikai satiksmes drošībai vai darbu veikšanas drošībai traucējošos zarus.

- izmantojot tehniku koku tuvumā, aizsargāt stumbrus ar koka vairogiem.