Atbildes uz CSDD piezīmēm par tehnisko būvprojektu

„Ganību ielas rekonstrukcija Ventspilī”

1. Piezīme: Uzrādīt aplēses ātrumu un aprēķina automobili (varbūtēji saistībā ar lidostas funkcijām ir specifiska transporta lietošanas nepieciešamība). Ar stūres līknes lekāliem pārbaudāms, kā aprēķina automobilim atbildīs apgriešanās laukuma parametri.

Projekta autora atbilde: Piezīme tiks ņemta vērā, minētie parametri tiks uzrādīti.

Pasūtītāja piezīmes: Piezīmes nav

2. Piezīme:   Ceļa klātnes nogāzes veidotas slīpumā 1:1.5 un 1:2. Standarts LVS190-2 punktā 5.2.10.1. norāda uz vispārējo prasību veidot nogāzes slīpumā 1:3. Standarta slīpuma ievērošana varētu būt apgrūtināta apbūvētās pilsētas vides daļās, bet vieglāk ievērojama neapbūvētās teritorijās, kādai patreizējā skatījumā pieskaitāma Ganību iela pilsētas robežas tuvumā.

Projekta autora atbilde: Piezīme, ņemta vērā, nogāzes tiks veidotas ar slīpumu 1:3. Nogāzes uz esošo grāvi tiks veidotas ar slīpumu 1:1,5, jo tās ierobežo esošā situācija.

Pasūtītāja piezīmes: Piezīmes nav

3. Piezīme: Segas malās paredzēti apmales akmeņi bez pacēluma virs ielas līmeņa. Posmos, kur blakus brauktuvei paredzēta ietve, apmales akmeņi pacelti virs brauktuves 15cm. Minētais lielums nav uzrādīts griezumā, bet tikai plāna lapās.

Attiecībā uz apmales akmeņu augstumu virs brauktuves standarts LVS 190-2 punktā 5.2.8. reglamentē 12cm augstumu kā „normālo augstumu” un 20cm kā nepieciešamo augstumu, ja ietves robežojas tieši ar brauktuvi.

Projekta autora atbilde: Piezīme tiks ņemta vērā, vietās, kur brauktuvei blakus paredzēta ietve, apmales akmeņi paredzēti izcelt 12cm. Izcēluma lielums uzrādīts griezumā.

Pasūtītāja piezīmes: Apmales ielas pusē ir paredzētas bez pacēluma, lai nodrošinātu virszemes ūdens novadīšanu no brauktuves

4. Piezīme: Ietves platums mērāms, neiekļaujot izmērā apmales akmens platumu. Tieši pie brauktuves izvietotu ietvju platuma jābūt vismaz 2.0m.

Projekta autora atbilde: Ietves platumu, šajā gadījumā nav iespējams izveidot 2m. To ierobežo esošais, platais maģistrālais novadgrāvis un ielas sarkanās līnijas. Turklāt jau pie ietves platuma 1,5m, esošajam grāvim jāveido nogāze ar slīpumu 1:1,5.

Pasūtītāja piezīmes: šajā ielas posmā gājēju intensitāte ir neliela

5. Piezīme: Nodrošināt virszemes ūdens noteci ielas garenvirzienā, palielinot garenslīpumu līdz normatīvi paredzētajam 0.4% lielumam.

Projekta autora atbilde: Ielas posmā, kurā ir paredzēts uzstādīt 12cm izceltas ielas apmales, ir projektēts garenslīpums 0.4%. Pārējā ielas daļā, ūdens tiek novadīts pa 3% šķērskritumu uz nomali un tālāk pa zaļo zonu uz grāvjiem.

Pasūtītāja piezīmes: Piezīmes nav

6. Piezīme: Novērst ūdens plūšanu ielas šķērsvirzienā pāri ietvēm, paredzot vai nu ūdens savākšanu garenvirzienā pirms ietves vai uzsūkšanās pasākumus.

Projekta autora atbilde: Ietves novietojums ir projektēts atbilstoši standartam, atdalot to no brauktuves ar sānu sadalošo joslu. Ietvēm projektēts 3% šķērskritums, kas nodrošina ātru ūdens novadi.

Pasūtītāja piezīmes: starp ietvi un brauktuvi ir paredzēta drenāžas sistēma, kur virszemes ūdens daļēji nosusināsies.

7. Piezīme: Uz Ganību ielas pirms visiem pieslēgumiem, kuros uz mazāk svarīgā ceļa ir lietota 206. zīme :Dodiet ceļu”, jāparedz 201. zīme „Galvenais ceļš”.

Projekta autora atbilde: 206.zīmes tiks izņemtas, jo tās kļūdaini bija paredzētas uz nobrauktuvēm.

Pasūtītāja piezīmes: Piezīmes nav

8. Piezīme: Apdzīvotas vietas sākuma zīmi Nr. 518 neparedzēt uz Ventspils administratīvās robežas, bet gan uz faktiskās vienlaidus apbūves robežas. Vajadzības gadījumā posmam starp 518. zīmi un administratīvo robežu lietot ātruma pazeminājuma (323.) zīmi.

Projekta autora atbilde: Projektā tiek paredzētas nobrauktuves uz jauniem apbūves objektiem (rūpnieciska tipa), līdz ar ko Ganību ielas apbūve tuvākajā nākotnē, faktiski sakritīs ar administratīvo robežu.

Pasūtītāja piezīmes: Piezīmes nav

9. Piezīme: Norādi pie nobrauktuves trases sākumā paredzēt uzstādīt atbilstīgi standartam. Tā kā norāde ir būtiska braucējiem, kuri tuvojas no pilsētas centra puses, tā uzstādāma labajā ielas malā pirms nobrauktuves.

Projekta autora atbilde: Piezīme tiks ņemta vērā.

Pasūtītāja piezīmes: Piezīmes nav

10. Piezīme: Veidot platākas nomales, lai apturēts automobilis netraucētu divvirzienu satiksmes norisei. Ja tas netiktu darīts, izskatāms jautājums par apstāšanās aizlieguma ieviešanu projektējamā Ganību ielas posmā.

Projekta autora atbilde: Jautājums par apstāšanās aizlieguma zīmju izvietošanu tiks apspriests ar pasūtītāju.

Pasūtītāja piezīmes: Paredzēt brauktuves nomales 0.75m

11. Piezīme: Audita grupa pievērsa uzmanību, ka projekts neietver satiksmes organizācijas risinājumu rekonstrukcijas laikā pamata risinājumus. Tas nedod iespēju pārliecināties par SIA „Ventspils lidosta” izvirzītā nosacījuma- būvniecības laikā nodrošināt piekļuvi iebrauktuvei uz termināļa ēku- izpildes iespēju.

Projekta autora atbilde: Jautājums tiks apspriests ar pasūtītāju.

Pasūtītāja piezīmes: Būvdarbu laikā satiksmes organizācijas shēmas izstrādā būvuzņēmējs, kurš tās arī saskaņo ar atbildīgajiem dienestiem.

12. Piezīme: Vēlama apgriešanās laukuma pie pilsētas administratīvās robežas formas korekcija, paredzot arī saliņu starp laukumu un ielas brauktuvi. Ieteicama ar ceļa zīmēm Nr. 301. organizēta iebraukšana/izbraukšana laukumā gar saliņas galiem.

Projekta autora atbilde: Apgriešanās laukuma gabarītus ierobežo ielas sarkanās līnijas. Laukums tiek saglabāts esošā izmērā, ļaujot lielgabarīta transportam izmantot vietu manevriem. Starp ielu un brauktuvi paredzam saliņu ar atbilstošām ceļa zīmēm.

Pasūtītāja piezīmes: Paredzēt saliņu un atbilstošas ceļa zīmes

13. Piezīme: Pieslēgumam uz mājām trases sākumā būtu jāatrodas ārpus apgriešanās laukuma.

Projekta autora atbilde: Jautājums tiks apspriests ar pasūtītāju.

Pasūtītāja piezīmes: Apgriešanās laukums saglabājas esošā vietā un iebrauktuves novietojumu neparedzēt mainīt.

14. Piezīme: Ielai paredzami brauktuves horizontālie apzīmējumi

Projekta autora atbilde: Piezīme tiks ņemta vērā.

Pasūtītāja piezīmes: paredzēt horizontālos apzīmējumus

15. Piezīme: Atkārtoti precizējams jautājums, vai nobrauktuvei uz lidostas termināli trases sākumā ir vai nav jānodrošina sabiedriskā transporta piekļuve un kustība.

Projekta autora atbilde: Nobrauktuve uz termināli projektēta ar atbilstošiem parametriem. Novietojums un parametri ir saskaņoti gan ar SIA ”Ventspils lidosta” gan ar PSIA „Ventspils reiss”.

Pasūtītāja piezīmes: Piezīmes nav