2.pielikums
Atklātā iepirkuma „Mobilā konteinera iegāde Ventspils brīvostas pārvaldes vajadzībām” nolikumam, 

identifikācijas Nr. VBOP 2022/114
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Mobilā konteinera iegāde Ventspils brīvostas pārvaldes vajadzībām
1. Mobilā konteinera tehniskie parametri un aprīkojums

Tips
40 pēdu HC (Height Cube size) tipa konteiners ar atbilstošiem Twist-Locks sakabes mezgliem augšā un apakšā.
Izmēri (platums x garums x augstums)
2,44 x 12,19 x 2,89m (ārējie izmēri).
Platība





29,74m2
Vates siltinājums (sienās, jumtā, grīdā)
100mm, 150mm, 150mm

Ārējās sienas un apdare
Konteinera esošās sienas.
Jumts 
Konteinera esošais jumts. 

Griesti
Piekārto griestu konstrukcija – Armsrtong vai analogs..
Grīda





Saplāksnis ar nodilumizturīgu linoleju.
Logi, durvis




PVC 3-stiklu logi un ALU durvis.
Pamati
Paredzēts novietot uz cieta seguma (bruģakmens, betons, asfalbetons)

Elektrionstalācija



Visi vadi un kabeļi ir iebūvēti sienās (gofrās).
Klimata kontrole/ventilācija
Darba telpa – gaiss gaiss siltumsūknis ar jaudu ne mazāku kā 3kW (1 gab.). Siltumsūknis nodrošina telpas gaisa atdzesēšanu līdz +20ºC pie āra temperatūras +35ºC, kā arī telpas piesildīšanu ziemā ne mazāk kā līdz +20ºC pie āra temperatūras -15ºC. Siltumsūkņa sistēmas āra komponentes uzstādītas pie āra sienas.

Gaiteņi – elektro konvektors ar jaudu 400-800W (2 gab.). 

2. Konteinera konceptuālais plānojums un risinājums
Konteiners veidots kā viena telpa, kas ar iekšējām starpsienām sadalīta 3 (trīs) daļās:
· Darba telpa ar platību - aptuveni 19m2
· Gaitenis (1) ar platību - aptuveni 5,0m2
· Gaitenis (2) ar platību - aptuveni 5,0m2
[image: image1.png]


KONCEPTUĀLAIS KONTEINERA PLĀNS
[image: image2.jpg]2440
2000

1050 | 1500 | 1050

1500 1050

o
rl_hl:][
@ N

[bof

1000 | 600 300

300 600 1500

12190





Piezīme: Logu izmērs un novietojums, kā arī darba vietu novietojums precizējams un saskaņojams ar Pasūtītāju rasējumu izstrādes laikā.

TWIST-LOCKS MEZGLU IZVIETOJUMA PAMATPRINCIPS

3. Konteinera pamatelementu specifikācija

Grīdas griezums (iekšā – ārā)

· Nodilumizturīgs linolejs, Tarkett vai analogs
· Saplāksnis 21 mm
· Izolācija - vate 150 mm
· Darba telpā grīdas augstums jāparedz +200mm ar papildus ietvertu siltinājumu. 
Ārsienas griezums (āra - iekša)

· Konteinera esošā siena. Tērauda sienas ārējai virsmai jābūt pārklātai ar pretkorozijas krāsu sistēmu, kas atbilst ārējās vides agresivitātes kategorijai C5-H. Krāsas tonis RAL 7016. Tērauda virsmas apstrāde pirms pretkorozijas aizsargpārklājuma uzklāšanas - notīrīšana ar abrazīvo strūklu līdz tīrības pakāpei Sa 2.5 saskaņā ar LVS EN ISO 8501-1.
· Izolācija - vate 100 mm

· Tvaika plēve 0,2 mm

· Laminētas kokskaidu plātnes 16 mm. Krāsojums sienām - matēts, viendabīgs, vēlams 18% pelēks.
Jumta griezums (āra - iekša)

· Izolācija - vate 150 mm

· Tvaika plēve 0,2 mm

· Piekārto griestu konstrukcija ar 600x600 mm paneļiem.
Starpsienas

· Laminētas kokskaidu plātnes 16 mm. Krāsojums sienām - matēts, viendabīgs, vēlams 18% pelēks.
· Koka brusas 45 x 95 mm (impregnēts)

· Izolācija - vate 100 mm

· Laminētas kokskaidu plātnes 16 mm.  Krāsojums sienām - matēts, viendabīgs, vēlams 18% pelēks.
Logi un durvis
· PVC 3-stiklu logi – skaits un izmēri saskaņā ar konteinera konceptuālo plānojumu, RAL 7016 – ārpuse, balts - iekšpuse. Logu konstrukcija paredz vēdināšanas funkciju.
· Logi starpsienās – skaits un izmēri saskaņā ar moduļa konceptuālo plānojumu. Logs jāparedz ar diviem bīdāmajiem lodziņiem, kas bīdās no centra uz sānu pusēm. Zem logiem gaiteņos jāparedz letes ar platumu 300mm. Bīdāmā loga apakšējai daļai jābūt vienā līmenī ar abās pusēs esošās letas virsmu. 
· ALU ārdurvis – skaits un izmēri saskaņā ar konceptuālo moduļa plānojumu, RAL 7016. Durvis apgādātas ar rokturi un slēdzamu slēdzeni. Durvīm paredzēt tērauda kārbas no kvadrātcaurules atbilstoši sienas biezumam (siltinājumam iekšpusē).
Apgaismojums

· Konteinera iekšpusē iekārto griestu paneļos paredzēt LED tipa plakanvirsmas apgaismes paneļus ar jaudu ne mazāk kā 20 W katrs – darba telpā 4 gaismas paneļi, gaiteņos pa vienam gaismas panelim. Apgaismojumu paredzēt ar dimmēšanas funkciju.
· Konteinera katrā pusē ārpusē virs ieejām (5 gab.) telpās uzstādīt LED tipa gaismekli, kas aprīkots ar infrasarkano sensora slēdzi (PIR).
· Gaiteņos dimmējamais apgaismojums jāparedz ar slēdzi no darba telpas.
Elektrības instalācija
· Visi vadi un kabeļi ir iebūvēti sienās (gofrās). Izbūve atbilstoši Eiropas Savienības standartam.
· Sadales skapis ar drošības automātiem, savu attālināti nolasāmu elektrības skaitītāju un iespēju pieslēgties ārējam elektrotīklam.
· Visai elektroinstalācijai jābūt savienotai ar centrālo elektrības sadales kārbu/kasti, kam nepieciešms veikt izolācijas mērījumus pēc montāžas un kopā ar izpilduzmērījumu iesniegt pasūtītājam.

· Elektrības pieslēgums siltumsūknim tiek nodrošināts, izmantojot atsevišķu kabeli no sadales kārbas, un tas ir aizsargāts ar automātisko drošinātāju.

· Rozetes un slēdži:
· Gaitenis (1) – spēka tīkla vienfāžu 220V rozetes ar sazemējumu 8 gab, papildus 2 rozetes datu tīklam, telpā kopā 10 gab. rozetes.
· Darba telpas zona ar trim darba vietām – spēka tīkla vienfāžu 220V rozetes ar sazemējumu 15 gab., papildus 3 rozetes datu tīklam, telpā kopā 18 gab. rozetes.
· Darba telpas zona ar divām darba telpām – spēka tīkla vienfāžu rozetes ar sazemējumu 10 gab., papildus 2 rozetes datu tīklam, telpā kopā 12 gab. rozetes.
· Gaitenis (2) – spēka tīkla vienfāžu 220V rozetes ar sazemējumu 8 gab, papildus 2 rozetes datu tīklam, telpā kopā 10 gab.
Datortīkli

· Darba telpas zona ar trim darba vietām jāparedz 3 gab. datortīklu rozetes (RJ45).
· Darba telpas zona ar divām darba telpām jāparedz 2 gab. datortīklu rozetes (RJ45).
· Jāparedz pie sienas piestiprināms telekomunikāciju skapis 19’’ (12U 600x600) ar slēdzamām stikla durvīm un atveramiem sāniem.
Darba virsma

· Darba virsma (lete) darba telpā – letes augstums 750 mm no grīdas.

· Darba virsmas (letes) platums darba telpā pret gaiteņiem jāparedz 600mm platumā, savukārt pret sānu logiem 500 mm platumā. 
· Darba virsmās (letēs) jāparedz izvadu vietas datoru, monitoru un citu iekārtu savienošanai. Darba virsmas apgaismojums (LUX) jāparedz atbilstošs darba aizsardzības prasībām darba vietās.
· Lete gaiteņos – letes augstums 950 mm no grīdas, platums jāparedz 300 mm.

4. Citas specifiskas prasības
· Izpildītāja piegādātie materiāli un to piederumi ir jauni, nav bijuši ekspluatācijā.
· Kvalitātes prasības – komplektējošo daļu kvalitātei ir jāatbilst ražotāja noteiktajiem un tehniskajā dokumentācijā uzrādītajiem kvalitātes standartiem.
· Garantija – 24 mēneši materiālam un aprīkojumam, 60 mēneši konstrukcijai.
· Darbu pilnīga izpilde – 50 kalendāro dienu laikā no līguma noslēgšanas.

· Konteinera ražošana uzsākama pēc rasējumu saskaņošanas ar Pasūtītāju.

· Rasējumu izstrāde un saskaņošana 14 kalendāro dienu laikā no līguma parakstīšanas brīža. Rasējumos iekļaut konteinera transportēšanas/pārvietošanas principiālo aprakstu.
Sagatavoja:

Ventspils brīvosta pārvaldes būvinženieris 




Nauris Zariņš

Saskaņoja:

Ventspils brīvostas pārvaldes Tehniskās nodaļas vadītājs


Juris Sīkis









