PASKAIDROJUMU RAKSTS

Tehniskais projekts „Celtnieku ielas rekonstrukcija posmā no Talsu ielas līdz Siguldas ielai, Ventspilī’’ izstrādāts pēc Ventspils Brīvostas pārvaldes pasūtījuma, pamatojoties uz Ventspils pilsētas domes arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļas  Plānošanas un arhitektūras uzdevuma Nr.210, projektēšanas uzdevumu un līgumu Nr. 13/3.1-34.

Projekts izstrādāts uz 2013.gadā uzmērītajiem topogrāfiskajiem plāniem. Uzmērījumus veica SIA „Ventmetrs” ( Sertifikāta Nr. BC-164). Plāni sastādīti LKS 92 koordinātu sistēmā. Baltijas augstumu sistēma.

Projekta dokumentācija sastāvs - sējums Nr.1 Vispārīgā daļa, ceļu daļa, DOP daļa, ŪKT daļa, ELT daļa, ekonomiskā daļa .

Izstrādājot projektu, ievērota vides pieejamība atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Projektēšanas darbi izpildīti, ievērojot spēkā esošās Latvijas būvniecības normas un noteikumus. Būvdarbu izpildei un produktu kvalitātei jābūt saskaņā ar „Autoceļu specifikācijas 2012”, kas apstiprinātas Satiksmes ministrijas Autosatiksmes departamentā 2011. gada 28. decembrī ietvertajām prasībām, Ventspils pilsētas ielu būvniecības vadlīnijas. Iela iedalāma III slodzes klasē.

Pašreizējā maksimumstundas intensitāte (MSI) 242 A/h

Projektētais transportlīdzekļu aprēķina ātrums = 50km/h

Būves klasifikācija pēc CC – 2112 ielas un ceļi

- Sekcija - 2 INŽENIERBŪVES; Nodaļa – 21 Transporta būves; Grupa – 211 Šosejas, ielas un ceļi; Klase – 2112 Ielas un ceļi

Projekta stadija

- Tehniskais projekts.

Projektēšanas līgums:

- Projekts, izstrādāts pamatojoties uz AS “VCI” un Ventspils Brīvostas pārvaldi abpusēji noslēgto uzņēmuma līgumu Nr. 13/3.1-34

Projektētājs:

- AS “VCI” (Būvkomersanta reģistrācijas apliecība Nr.3553-R).

Projekta vadītājs:

- Gints Lasmanis - (Latvijas Būvinženieru savienības izsniegts būvprakses sertifikāts Nr.20-3703 ).

Projektēšanas darbi veikti saskaņā ar:

- Ventspils pilsētas domes arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļas  nodaļas  Plānošanas un arhitektūras uzdevuma Nr.210;

- Pasūtītāja izsniegto projektēšanas uzdevumu;

- Tehniskajiem noteikumiem;

- Latvijas valsts standartiem un citiem spēkā esošajiem normatīvajiem dokumentiem.

Pielietotās datorprogrammas:

- Microsoft Office;

- Autodesk AutoCAD;

- Autodesk Civil3D.

Piesaistes un mērvienības:

- Uzmērīšana un projektēšana veikta LKS92 koordinātu sistēmā un Baltijas augstumu sistēmā.

- Izmēri doti metros (m), slīpumi- procentos (%), (ja nav norādīta cita mērvienība)

VISPĀRĪGIE NORĀDĪJUMI

Būvdarbi veicami sekojošā darbu secībā:

- Sagatavošanas darbi;

- Demontāžas un zemes darbi;

- Inženiertīklu izbūve;

- Segas konstrukciju izbūve;

- Satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu izbūve un labiekārtošanas darbi;

Citi norādījumi:

- Pirms būvdarbu uzsākšanas izsaukt visu ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai uz vietas precizētu esošo inženiertīklu atrašanās vietas un dziļumus.

- Būvdarbu laikā nodrošināt esošo inženiertīklu aizsardzību un nostiprināšanu.

- 2m attālumā no inženiertīkliem rakšanu veikt bez mehānismiem.

- Tranšejas aizbērt ar smilšu gruntīm ar māla daļiņu piejaukumu mazāku par 5 %.

- Būvdarbu veicējam ievērot darbu tehnoloģiju augošu koku tuvumā.

- ESOŠĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS

Objekta novietojums:

- Celtnieku ielas rekonstrukcijas posms atrodas Ventas upes labajā krastā, tā savieno pilsētas maģistrālo Talsu ielu ar Siguldas ielu. Celtnieku iela posmā no Kaiju ielas līdz Siguldas ielai atrodas brīvostas teritorijā.

- TS pie Talsu ielas

- TB pie Siguldas ielas

- Ielas rekonstrukcija posmā no TS (pk 0+00) līdz TB (pk 11+90,5)

Esošā situācija plānā :

- Visā posmā Celtnieku ielas brauktuve norobežota ar brauktuves apmalēm, kas nodala brauktuvi gan no autostāvvietām, gan zaļās zonas. Brauktuves platums Celtnieku ielai visā posmā ir 15,0m. Brauktuves asfaltbetona segums ir saplaisājis, atsevišķās vietās novērojams plaisu tīkls, kas liecina par asfaltbetona seguma slikto stāvokli.

- Esošo autostāvvietu segums izbūvēts no betona bruģakmens. Autostāvvietu betona bruģakmens segumi labā tehniskā stāvoklī ar atsevišķiem izdrupušiem bruģakmeņiem. Autostāvvietas ir nepietiekošā skaitā.

- Satiksme pa Celtnieku ielu tiek organizēta pa četrām transportlīdzekļu joslām, divas braukšanas joslas katrā virzienā. Esošajā ielas posmā ir intensīva sabiedriskā transporta plūsma ar maršrutu galapunktu pie krustojuma ar Talsu ielu. Autobusu pieturvietas izbūvētas bez pieturvietu paplašinājumiem. Pieturu platformas ar paviljonu izbūvētas trijās no septiņām pieturvietām, pārējās pieturvietās platformu veido 3-4 izvietotas betonu plātnes un netālu no tām novietoti soliņi.

- Visā Celtnieku ielas projektējamā posmā garumā izbūvētas asfaltbetona ietves abās pusēs, kas no brauktuves atdalītas ar zaļo zonu. Posmā no ielas sākuma līdz pk 1+70 ielas kreisajā pusē ietvi dublē atsevišķi izbūvēts veloceliņš, kas no ietves atdalīts ar zaļo zonu. Gājēju ietves platums visā posmā ir 3,0m un veloceliņa platums 1,5m. Asfaltbetona segums ietvei un veloceliņam ir saplaisājis, izdrupis un ir ļoti sliktā stāvoklī.

Lietus ūdens atvade:

- Rekonstruējamā ielas posmā izbūvēta lietus ūdens kanalizācija. Esošais lietus ūdens uztvērējaku tīkls nepietiekams. Ielas esošais garenkritums un šķērskritums atsevišķos posmos nenodrošina pietiekamu ūdens atvadi.

- PROJEKTA RISINĀJUMS.

Horizontālais plānojums:

- Projektējamais posms sākas pie Talsu ielas krustojuma, vietā kur robežojas betona bruģakmens segums ar asfaltbetona segumu. Projektējamā posma beigas ir pie krustojuma ar Siguldas ielu (projekta robežas skatīt rasējumos). Projekta posma garums 1190,5 m. Ielas ass līnija vilkta pa esošo ielas ass līniju. Visā projektējamā posmā brauktuves platums ir 7,50 m.

- Tiek rekonstruētas esošās nobrauktuves un paredzētas jaunas atbilstoši izstrādātajam detālplānojumam. Esošajām nobrauktuvēm paredz stūra noapaļojumu korekcijas. Nobrauktuve pk 10+20 ziemeļu pusē paredz rekultivēt.

- Projektā paredz 6 sabiedriskā transporta pieturvietas 2,5m padziļinājumā ar cementbetona bruģakmens segumu. Ielas dienvidu pusē izbūvējamās pieturvietu platformas izbūvē 3,5 m platas un aprīko ar esošajiem pieturvietu paviljoniem un atkritumu urnām (pārceļot no esošajām pieturvietu platformām). Viena autobusu pieturvieta ielas dienvidu pusē pk 7+00 tiek izbūvēta bez pieturvietu paplašinājuma un aprīko ar soliņu un atkritumu urnu (platformas platums 2,5 m).  Ielas pretējā pusē pieturvietas aprīko ar soliņiem un uzstāda atkritumu urnas. Atkritumu urnu veids un krāsu toni jāizvēlas tāds pats kā jau esošajām atkritumu urnām pieturām pretējā ielas pusē. Soliņus pieturvietām paredz jaunus, skatīt pielikumā.

- Visā projektā gar brauktuves malām izbūvē betona apmales BR 100.30.15., gar autostāvvietām un pieturvietu paplašinājumiem izbūvē pazeminātos brauktuves apmali BR 100.22.15. Ratiņu nobrauktuvēm – slīpās brauktuves apmales BR 100.30./22.15. (K/L) un pazeminātās apmales BR 100.22.15. Apmaļu izbūves vietas skatīt projekta rasējumos. Vietās kur brauktuvi šķērso gājēju velosipēdu celiņš pazeminātās brauktuves apmales izbūvējamas brauktuves līmenī.

- Ielas dienvidu pusē paredz apvienoto gājēju ietvi un veloceliņu izbūvi 3,0 m platumā visā projektējamā posma garumā no pelēka (gājēju ietvei) un sarkana (veloceliņam) betona bruģakmens. Ielas ziemeļu pusē izbūvē 2,0 m platu gājēju ietvi no krāsaina betona bruģakmens. Krāsu salikumus un bruģa rakstus skatīt rasējumos.

- Betona brauktuves apmales BR 100.30.15.., BR 100.30./22.15.K, BR 100.30./22.15.L un BR 100.22.15. – izbūvējamas uz betona C30/37 un šķembu pamata (izbūves vietas skatīt rasējumu lapās)

- Betona brauktuves apmales BR 100.20.08. – izbūvējamas uz betona C16/20 un šķembu pamata (izbūves vietas skatīt rasējumu lapās)

- Brauktuves ass nospraušanu Celtnieku ielai veikt saskaņā ar tabulu Nr.1. Nospraušanas koordinātas dotas LKS-92 koordinātu sistēmā.

Ass: Celtnieku iela
Pikets: Sākums: 0+000.000, Beigas: 1+190.498
Solis: 20                                                                                            Tabula Nr.1

| Pikets | Ziemeļi | Austrumi | Tangenciālais virziens |
| --- | --- | --- | --- |
| 0+00 | 365409,6631m | 355486,0451m | S64° 31' 37.39"E |
| 0+20 | 365401,0615m | 355504,1008m | S64° 31' 37.39"E |
| 0+40 | 365392,4598m | 355522,1566m | S64° 31' 37.39"E |
| 0+60 | 365383,8581m | 355540,2124m | S64° 31' 37.39"E |
| 0+80 | 365375,2564m | 355558,2681m | S64° 31' 37.39"E |
| 1+00 | 365366,6547m | 355576,3239m | S64° 31' 37.39"E |
| 1+20 | 365358,053m | 355594,3797m | S64° 31' 37.39"E |
| 1+40 | 365349,4513m | 355612,4355m | S64° 31' 37.39"E |
| 1+60 | 365340,8496m | 355630,4912m | S64° 31' 37.39"E |
| 1+80 | 365332,2479m | 355648,547m | S64° 31' 37.39"E |
| 2+00 | 365323,6462m | 355666,6028m | S64° 31' 37.39"E |
| 2+20 | 365315,0445m | 355684,6585m | S64° 31' 37.39"E |
| 2+40 | 365306,4428m | 355702,7143m | S64° 31' 37.39"E |
| 2+60 | 365297,8411m | 355720,7701m | S64° 31' 37.39"E |
| 2+80 | 365289,2394m | 355738,8258m | S64° 31' 37.39"E |
| 3+00 | 365280,6377m | 355756,8816m | S64° 31' 37.39"E |
| 3+20 | 365272,036m | 355774,9374m | S64° 31' 37.39"E |
| 3+40 | 365263,4343m | 355792,9931m | S64° 31' 37.39"E |
| 3+60 | 365254,8326m | 355811,0489m | S64° 31' 37.39"E |
| 3+80 | 365246,2309m | 355829,1047m | S64° 31' 37.39"E |
| 4+00 | 365237,6292m | 355847,1605m | S64° 31' 37.39"E |
| 4+20 | 365229,0275m | 355865,2162m | S64° 31' 37.39"E |
| 4+40 | 365220,4258m | 355883,272m | S64° 31' 37.39"E |
| 4+60 | 365211,8241m | 355901,3278m | S64° 31' 37.39"E |
| 4+80 | 365203,2224m | 355919,3835m | S64° 31' 37.39"E |
| 5+00 | 365194,6207m | 355937,4393m | S64° 31' 37.39"E |
| 5+20 | 365186,019m | 355955,4951m | S64° 31' 37.39"E |
| 5+40 | 365177,4173m | 355973,5508m | S64° 31' 37.39"E |
| 5+60 | 365168,8156m | 355991,6066m | S64° 31' 37.39"E |
| 5+80 | 365160,1528m | 356009,6329m | S63° 46' 50.54"E |
| 6+00 | 365151,0933m | 356027,4628m | S62° 20' 53.92"E |
| 6+20 | 365141,5909m | 356045,0606m | S60° 54' 57.30"E |
| 6+40 | 365131,6516m | 356062,4155m | S59° 29' 00.68"E |
| 6+60 | 365121,2888m | 356079,5208m | S58° 18' 53.1"E |
| 6+80 | 365110,7837m | 356096,5398m | S58° 18' 53.1"E |
| 7+00 | 365100,2787m | 356113,5587m | S58° 18' 53.1"E |
| 7+20 | 365089,7736m | 356130,5776m | S58° 18' 53.1"E |
| 7+40 | 365079,2685m | 356147,5965m | S58° 18' 53.1"E |
| 7+60 | 365068,7635m | 356164,6155m | S58° 18' 53.1"E |
| 7+80 | 365058,2584m | 356181,6344m | S58° 18' 53.1"E |
| 8+00 | 365047,7534m | 356198,6533m | S58° 18' 53.1"E |
| 8+20 | 365037,2483m | 356215,6722m | S58° 18' 53.1"E |
| 8+40 | 365026,7432m | 356232,6911m | S58° 18' 53.1"E |
| 8+60 | 365016,2382m | 356249,7101m | S58° 18' 53.1"E |
| 8+80 | 365005,7331m | 356266,729m | S58° 18' 53.1"E |
| 9+00 | 364995,2281m | 356283,7479m | S58° 18' 53.1"E |
| 9+20 | 364984,723m | 356300,7668m | S58° 18' 53.1"E |
| 9+40 | 364974,2179m | 356317,7858m | S58° 18' 53.1"E |
| 9+60 | 364963,7129m | 356334,8047m | S58° 18' 53.1"E |
| 9+80 | 364953,2078m | 356351,8236m | S58° 18' 53.1"E |
| 10+00 | 364942,7028m | 356368,8425m | S58° 18' 53.1"E |
| 10+20 | 364932,1977m | 356385,8615m | S58° 18' 53.1"E |
| 10+40 | 364921,7286m | 356402,9023m | S58° 54' 41.91"E |
| 10+60 | 364911,4014m | 356420,0298m | S58° 54' 41.91"E |
| 10+80 | 364901,0742m | 356437,1572m | S58° 54' 41.91"E |
| 11+00 | 364890,1968m | 356453,9376m | S56° 36' 14.7"E |
| 11+20 | 364879,1883m | 356470,6353m | S56° 36' 14.7"E |
| 11+40 | 364868,1799m | 356487,333m | S56° 36' 14.7"E |
| 11+60 | 364857,1714m | 356504,0307m | S56° 36' 14.7"E |
| 11+80 | 364846,1629m | 356520,7284m | S56° 36' 14.7"E |

- Nobrauktuves uz Celtnieku ielu Nr.5 ass nospraušanu veikt saskaņā ar tabulu Nr.2. Nospraušanas koordinātas dotas LKS-92 koordinātu sistēmā.

Ass: Nobrauktuve uz Celtnieku ielu Nr.5

Pikets: Sākums: 0+000.000, Beigas: 0+149.829
Solis: 20                                                                                                        Tabula Nr.2

| Pikets | Ziemeļi | Austrumi | Tangenciālais virziens |
| --- | --- | --- | --- |
| 0+00 | 365340,7851m | 355648,065m | N25° 28' 22.60"E |
| 0+20 | 365358,8409m | 355656,6667m | N25° 28' 22.60"E |
| 0+40 | 365376,9061m | 355665,2483m | N25° 07' 19.21"E |
| 0+60 | 365395,0142m | 355673,7393m | N25° 07' 19.21"E |
| 0+80 | 365413,1223m | 355682,2302m | N25° 07' 19.21"E |
| 1+00 | 365431,2305m | 355690,7212m | N25° 07' 19.21"E |
| 1+20 | 365449,4446m | 355698,9753m | N23° 08' 34.83"E |
| 1+40 | 365467,8352m | 355706,8359m | N23° 08' 34.83"E |

Vertikālais plānojums un garenprofils:

- Minimālais garenkritums pa tekni - 0.35%

- Šķērskritums brauktuvei- 2.0% divpusējs

- Šķērskritums nobrauktuvei uz Celtnieku ielu Nr.5 – 3.0 % divpusējs

- Gājēju ietves šķērskritums-  3% virzienā uz brauktuvi

- Gājēju ietves pieslēgvietas izbūvējamas ievērojot vides pieejamību augstums pret brauktuvi +2cm.

- Betona apmales 100.22.15. gar autobusu pieturvietām un gar autostāvvietām izbūvē ar augstumu pret brauktuvi +2 cm.

- Betona apmales 100.30.15 augstums pret brauktuvi- +15cm.

- Lietus ūdens atvade –slēgtā lietus ūdens novadīšana. Veicama gūliju vāku augstumu regulēšana atbilstoši vertikālajam plānojumam un jaunu gūliju izbūve (skatīt rasējumos).

- Skataku vāku augstumu regulēšana atbilstoši vertikālajam plānojumam.

Demontāžas darbi:

- Grunts apmaiņa

- Ierakuma izbūve (gultnes rakšana, tai skaitā, asfaltbetona demontāža (hvid=15cm brauktuvei, h=4cm ietvei), betona apmaļu un plātņu demontāža, augu zemes noņemšana aizvešana un izlīdzināšana hvid=20cm,  (transportēšana uz atbērtni - Ventspils piedzīvojumu parks - slēpošanas kalns).

- Asfaltbetona seguma izlīdzinošā frēzēšana

- Betona bruģakmens demontāža stāvvietām un Ugāles ielai, Embūtes ielai, Rindas ielai (stūru noapaļojumu regulēšanas vietās izveidojot pieslēgumus projektētajam posmam) un nodošana pasūtītājam

- Betona bruģakmens demontāža ietvēm un nodošana pasūtītājam

- Akmens bruģa demontāža brauktuves sākuma posmā gar esošajām autostāvvietām un nodošana pasūtītājam

- Betona plātņu seguma demontāža autobusu pieturvietām

- Lietus ūdens kolektora demontāža paredzot jaunu nobrauktuvei uz Celtnieku ielu Nr.5

- Ūdensvada demontāža paredzot jaunu nobrauktuvei uz Celtnieku ielu Nr.5

- Kanalizācijas kolektora demontāža paredzot jaunu nobrauktuvei uz Celtnieku ielu Nr.5

- Lietus ūdens uztvērēj aku demontāža un paredzot jaunas ar pievadiem

- Viena augļu koka (diametrā 5) ciršana un celmu raušana nobrauktuvē uz Celtnieku ielu Nr.5

- Trīs koku (diametrā 10) pārstādīšana, skatīt rasējumos

Inženiertīkli:

- Veicot būvdarbus ievērot esošo sakaru komunikāciju saglabāšanu un aizsardzību.

- Pirms būvdarbu uzsākšanas, izsaukt visu ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai uz vietas precizētu esošo inženiertīklu atrašanās vietas un dziļumus.

- Skataku izbūve pazemes komunikācijām.

- Lietus ūdens uztvērējaku izbūve

- Rezerves un aizsargcauruļu izbūve kabeļiem.

- Apgaismojuma izbūve.

- Esošo 0,4 kV un 10 kV kabeļu pārcelšana/izbūve.

- Veicama esošo skataku vāku regulēšana.

- Kanalizācijas tīklu izbūve.

- Ūdens vada izbūve.

- Ūdens hidrantu pārcelšana un izbūve.

- Lietus kanalizācijas izbūve.

- Visus veicamos darbus skatīt rasējumos un darbu daudzumu sarakstos.

Segas aprēķina rezultāti Celtnieku ielas brauktuvei:

| Nr. | Materiāli | E, Mpa | h, cm | h/Dd | E2/E1 | k | Eekv,Mpa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | A/B SMA 11 | 1800 | 4 |  |  |  |  |
| 2. | A/B AC22 base | 1200 | 6 | 0.16 | 0.21 | 0.22 | Eekv(1)>264 |
| 3. | Šķembas | 300 | 30 | 0.81 | 0.30 | 0.57 | Eekv(2)>159 |
| 4. | Drenējoša smilts | 90 | 60 | 1.62 | 0.50 | 0.82 | Eekv(3)>73 |
| 5. | Esošais pamats | 45 |  |  |  |  | Eekv(4)>45 |

- Segas aplēses rezultāti nobrauktuvēm un auto stāvvietām:

| Nr. | Materiāli | E, Mpa | h, cm | h/Dd | E2/E1 | k | Eekv,Mpa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Betona bruģis | - | 8 | - | - | - | - |
| 2. | Sīkšķembas | - | 3 | - | - | - | - |
| 2. | Šķembas | 300 | 30 | 0.81 | 0.30 | 0.57 | Eekv(1)=159 |
| 3. | Drenējoša smilts | 90 | 60 | 1.35 | 0.50 | 0.79 | Eekv(2)>73 |
| 4. | Esošais pamats | 45 |  |  |  |  | Eekv(3)>45 |

Šķembu cietību paredzēt LA  25.

Segas konstrukcijas:

- Pamat brauktuvei:

  - karstā asfaltbetona virskārta  SMA-11,h= 4 cm,

  - karstā asfaltbetona kārta  ACbin11

  - esošais segums.

- Pilnās konstrukcijas Celtnieku ielas brauktuvei (paredz vietās, kur izbūvējamas pazemes komunikācijas šķērso brauktuvi un gar betona apmalēm, nobrauktuvēs, kur izbūvējamas pazemes komunikācijas):

  - karstā asfaltbetona virskārta  SMA-11,h= 4 cm,

  - karstā asfalta virskārta AC11 surf, h=4 cm (nobrauktuvēs),

  - karstā asfaltbetona kārta  ACbase22, h=6 cm,

  - maisījuma pamats 0/45, h=30 cm,

  - ģeotekstils,

  - salizturīgā kārta (kf>1m/dnn, Ev2>100MPa), h=60 cm

  - esošais pamats.

- Gājēju ietve:

  - betona bruģis h=6cm (ar abrazīvu virsmu),

  - maisījums fr.0/5 h=3 cm,

  - maisījuma pamats h=15cm, (fr.0/45)

  - ģeotekstils

  - salizturīgais slānis,  h=30cm

  - blietēts esošais grunts pamats.

- Nobrauktuvēm un autostāvvietām, pieturvietas:

  - betona bruģis h=8cm,

  - maisījums fr.0/5 h=3 cm,

  - maisījuma pamats, h=30cm, (fr.0/45)

  - ģeotekstils

  - salizturīgais slānis h=60cm

  - blietēts esošais grunts pamats.

- Pārbruģēšana savienojumu vietās pieslēgumos ielām, nobrauktuvēm:

  - betona bruģis

  - maisījums fr.0/5 h=3 cm

  - izlīdzinošā kārta maisījums 0/32p.

- Pārbruģēšana savienojumu vietās ietvēm:

  - betona bruģis / akmens bruģis,

  - maisījums fr.0/5 h=3 cm / smilts, h=10 cm,

  - blietēts esošais grunts pamats.

- Pārbruģēšana tranšeju zonās, pieslēgumos ielām, nobrauktuvēm:

  - betona bruģis (pārbruģēšana ar esošo)

  - maisījums fr.0/5 h=3 cm

  - maisījuma pamats, h=30cm, (fr.0/45)

  - ģeotekstils

  - salizturīgais slānis h=60cm

  - blietēts esošais grunts pamats.

- Dabīgā bruģakmens izbūve:

  - Dabīgais bruģis

  - Smilts, h=10 cm

  - maisījuma pamats, h=15cm, (fr.0/32p)

  - salizturīgais slānis h=20cm

  - blietēts esošais grunts pamats.

- Grants maisījums (Stacijas ielai):

  - Maisījums 0/32s, h=15 cm,

  - Maisījuma pamats 0/45, h=25 cm

  - ģeotekstils

  - salizturīgais slānis h=60cm

  - blietēts esošais grunts pamats.

- Gruntēšana:

  - Gruntēšanu veikt atbilstoši ‘’Autoceļu specifikācijām 2012’’ prasībām.

Aprīkojums un labiekārtošana:

- Brauktuvei paredz horizontālo marķējumu ieklātu termoplastā. Veicamos darbus skatīties rasējumā ‘’Satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu izbūves plāns’’ un darbu daudzumu sarakstā.

- Atsevišķu ceļa zīmju pārcelšana un jaunu uzstādīšana.

- Pieturu paviljonu uzstādīšana (pārceļot no esošajām pieturvietu platformām).

- Jaunu soliņu uzstādīšana.

- Atkritumu urnu uzstādīšana.

- Velosipēdu turētāju uzstādīšana.

- Koku stādīšana.

| Np.k. | latīniski | latviski | esošie | Proj. | stāda izmērs (m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Acer platanoides | parastā kļava | 134 | 124 | H=2,5 un lielāks | Sakņu kamols |
| 2. | Juglans mandshurica | Mandžurijas valrieksts | 23 | - | - | - |
| 3. | Padus maakii | Māka ieva | - | 12 | H =1,5-2 |  |
| 4. | Quercus robur ‘Cupressoides’ | parastā ozola šauri koniskā forma | 12 | 6 | H=2-3m |  |
| 5. | Pārstādāmie koki parastā kļava Acer platanoides |  |  | 4 |  |  |
| 6. | Esošo koku apdobju sakārtošana (mulčēšana) |  |  | 174 |  |  |

Piezīme (materiālu daudzums): koku stādīšanas vietas sagatavo, rokot 0,6m dziļu un 0,8m diametrā platu bedri, pilda ar auglīgo augsni . Pēc iestādīšanas kokus paredzēt piesiet – katru pie diviem mietiem (h=2,5m; d = 6cm) ar 4,5cm platu speciālo auduma lentu. Mulčēt ar skuju koku mizu mulču 7cm biezumā . Esošo stādījumu „uzčubināšanu”, t.i., sakārtot apdobes un nomulčēt.

- Koku pārstādīšana.

- Zālāja izbūve.

- Būvdarbu laikā ievērot koku aizsardzības pasākumus.

Citi norādījumi:

  - Pirms apgaismojuma balstu un armatūras, ceļa zīmju uzstādīšanas pārliecināties vai tiem netraucē esošo koku vainagi, nepieciešamības gadījumā saskaņojot ar pasūtītāju koriģēt uzstādīšanas vietu,

  - Izrakto tranšeju vietās paredz jaunu segas konstrukciju atbilstoši rasējumos dotajam,

  - Ja ielas segas vai citu konstrukciju izbūves laikā tiek uzrakta būvniecībā neizmantojama grunts, veikt grunts apmaiņu vajadzīgajā apjomā,

  - Betona bruģa laukumu uzmērījums ir platība, kas rēķināta ar ieklātā bruģa seguma laukumu,

  - Izmantot Latvijā sertificētus materiālus, kas atbilst Latvijas standartu un normatīvo aktu prasībām.

  - Satiksmes organizēšana būvdarbu laikā atbilstoši MK noteikumiem Nr.421 "Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem"

  - Būvdarbus veikt nepārtraucot satiksmi būvobjektā (satiksmes slēgšanai paredzēta nobrauktuve uz Celtnieku ielu Nr. 5, komunikāciju izbūves laikā, skatīt rasējumos).

Darba drošība un satiksmes organizācija:

- Būvuzņēmējam jānodrošina brīva autotransporta un gājēju satiksme, kā arī jānodrošina skaidra, droša un netraucēta piekļūšana uz blakus teritorijām. Nepārtraukti jābūt nodrošinātai piemērotai piekļūšanai būvlaukumam un jāpārliecinās, vai satiksme uz esošajām ielām netiek nevajadzīgi traucēta.

- Ja kādā no ceļa posmiem ir nepieciešams organizēt vienvirziena satiksmi cauri būvei, būvuzņēmējam jāparedz vienvirziena kustības josla ar brauktuves platumu ne mazāku par 2,75 m un jānodrošina kustība pa to. Šādas vienvirziena joslas garums nedrīkst pārsniegt 500 m.

Specifikācijas:

- Darbu izpildē jālieto un jāievēro „Autoceļu specifikācijas 2012”, kas apstiprinātas Satiksmes ministrijas Autosatiksmes departamentā 2011. gada 28. decembrī.

Papildus nosacījumi:

- Izpildot būvniecības darbus ievērot Latvijas Būvnormatīvu un noteikumu prasības.

Sastādīja:                                            Agnese Done