## Urbuma Nr. 1 žurnāls

Novietojums 								Celtnieku iela

Absolūtā augstuma atzīme						+8,50

Datums								11.09.2013.gads

Ūdens līmenis un piemērīšanas datums			1,80 (+6,70) 11.09.2013.gads

| Nr. p.k. | Slāņa Nr. griezumā | Slāņa pamatne |  | Slāņa biezums | Grunts apraksts | Ieža stiprība un mitrums |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | abs.atz | dziļums |  |  |  |
| 1 | A | 8,32 | 0,18 | 0,18 | Asfalts | - |
| 2 | 1š | 8,20 | 0,30 | 0,12 | Dolomīta šķembas | Sablīvētas, mitras |
| 3 | 1šs | 8,12 | 0,38 | 0,08 | Dolomīta šķembas un smilts maisījums | Sablīvētas, mitras |
| 4 | 1s | 5,80 | 2,70 | 2,32 | Smalka smilts, no 2,20m ar kūdras gabaliņiem, tumši brūna. Organisko vielu saturs 5,1 % līdz 0,50 dziļumam, dziļāk samazinās līdz 2,5 %, intervālā no 1,4 – 2,2 atkal sasniedz 5,6 % | Sablīvētas, mitras no 1,80 m ūdenspiesātināta |
| 5 | 1s | 5,50 | 3,00 | 0,30 | Smalka smilts, tumši brūna | Sablīvēta, ūdenspiesātināta |

## Urbuma Nr. 2 žurnāls

Novietojums 								Celtnieku iela

Absolūtā augstuma atzīme						+6,50

Datums								11.09.2013.gads

Ūdens līmenis un piemērīšanas datums			2,60 (+3,90) 11.09.2013.gads

| Nr. p.k. | Slāņa Nr. griezumā | Slāņa pamatne |  | Slāņa biezums | Grunts apraksts | Ieža stiprība un mitrums |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | abs.atz | dziļums |  |  |  |
| 1 | A | 6,32 | 0,18 | 0,18 | Asfalts | - |
| 2 | 1š | 6,25 | 0,25 | 0,07 | Dolomīta šķembas | Sablīvētas, mitras |
| 3 | 1šs | 6,15 | 0,35 | 0,10 | Dolomīta šķembas un smilts maisījums | Sablīvētas, mitras |
| 4 | 1v | 3,90 | 2,60 | 2,25 | Vidēji rupja smilts, tumši brūna ar organikas piejaukumu līdz 2,1 % un smalkas smilts piejaukumu | Sablīvēta, mitra |
| 5 | 7’’ | 3,50 | 3,00 | 0,40 | Smalka smilts, pelēka | Vidēji blīva, ūdenspiesātināta |

## Urbuma Nr. 3 žurnāls

Novietojums 								Celtnieku iela

Absolūtā augstuma atzīme						+6,35

Datums								11.09.2013.gads

Ūdens līmenis un piemērīšanas datums			1,80 (+4,55) 11.09.2013.gads

| Nr. p.k. | Slāņa Nr. griezumā | Slāņa pamatne |  | Slāņa biezums | Grunts apraksts | Ieža stiprība un mitrums |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | abs.atz | dziļums |  |  |  |
| 1 | A | 6,13 | 0,22 | 0,22 | Asfalts | - |
| 2 | 1š | 6,04 | 0,31 | 0,09 | Dolomīta šķembas | Sablīvētas, mitras |
| 3 | 1šs | 6,00 | 0,35 | 0,04 | Dolomīta šķembas un smilts maisījums | Sablīvētas, mitras |
| 4 | 1s | 5,75 | 0,60 | 0,25 | Smalka smilts, brūna | Sablīvēta, mitra |
| 5 | 1gr | 5,55 | 0,80 | 0,20 | Grantaina smilts, brūna | Sablīvēta, mitra |
| 6 | 1s | 5,35 | 1,00 | 0,20 | Smalka smilts, brūna | Sablīvēta, mitra |
| 7 | 8’’ | 4,55 | 1,80 | 0,80 | Vidēji rupja smilts, brūna | Sablīvēta, mitra |
| 8 | 145 | 3,35 | 3,00 | 1,20 | Mālsmilts ar putekļainas smilts starpkārtām, pelēka | Plastiska |

## Urbuma Nr. 4 žurnāls

Novietojums 								Celtnieku iela

Absolūtā augstuma atzīme						+6,70

Datums								11.09.2013.gads

Ūdens līmenis un piemērīšanas datums			2,00 (+4,70) 11.09.2013.gads

| Nr. p.k. | Slāņa Nr. griezumā | Slāņa pamatne |  | Slāņa biezums | Grunts apraksts | Ieža stiprība un mitrums |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | abs.atz | dziļums |  |  |  |
| 1 | A | 6,54 | 0,16 | 0,16 | Asfalts | - |
| 2 | 1g | 6,25 | 0,45 | 0,29 | Grants, brūns | Sablīvēta, mitra |
| 3 | 1s | 5,30 | 1,40 | 0,95 | Smalka smilts, brūna | Sablīvēta, mitra |
| 4 | 7’’ | 4,20 | 2,50 | 1,10 | Smalka smilts ar mālsmilts starpkārtām, tumši brūna | Vidēji blīva, mitra no 2,0 m ūdenspiesātināta |
| 5 | 7’’ | 3,70 | 3,00 | 0,50 | Smalka smilts, pelēka | Vidēji blīva, ūdenspiesātināta |

## Urbuma Nr. 5 žurnāls

Novietojums 								Celtnieku iela

Absolūtā augstuma atzīme						+6,80

Datums								11.09.2013.gads

Ūdens līmenis un piemērīšanas datums			2,10 (+4.70) 11.09.2013.gads

| Nr. p.k. | Slāņa Nr. griezumā | Slāņa pamatne |  | Slāņa biezums | Grunts apraksts | Ieža stiprība un mitrums |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | abs.atz | dziļums |  |  |  |
| 1 | A | 6,60 | 0,20 | 0,20 | Asfalts | - |
| 2 | 1g | 6,40 | 0,40 | 0,20 | Grants, brūns | Sablīvēta, mitra |
| 3 | 1s | 6,20 | 0,60 | 0,20 | Smalka smilts, brūna ar organikas piejaukumu līdz 2. 0 % | Sablīvēta, mitra |
| 4 | 2 | 6,10 | 0,70 | 0,10 | Aprakta augsne, melna | Irdena, mitra |
| 5 | 7’’ | 4,90 | 1,90 | 1,20 | Smalka smilts, brūna | Vidēji blīva, mitra |
| 6 | 145 | 4,50 | 2,30 | 0,40 | Mālsmilts ar putekļainas smilts starpkārtām, tumši pelēka | Plastiska |
| 7 | 7’’ | 3,80 | 3,00 | 0,70 | Smalka smilts, pelēka | Vidēji blīva, ūdenspiesātināta |

## Urbuma Nr. 6 žurnāls

Novietojums 								Celtnieku iela

Absolūtā augstuma atzīme						+5,95

Datums								11.09.2013.gads

Ūdens līmenis un piemērīšanas datums			1,40 (+4,55) 11.09.2013.gads

| Nr. p.k. | Slāņa Nr. griezumā | Slāņa pamatne |  | Slāņa biezums | Grunts apraksts | Ieža stiprība un mitrums |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | abs.atz | dziļums |  |  |  |
| 1 | 2 | 5,85 | 0,10 | 0,10 | Augsne, smilšaina, tumši brūna | Irdena, mitra |
| 2 | 1s | 5,35 | 0,60 | 0,50 | Uzbērta/pārrakta grunts – smalka smilts, tumši brūna | Sablīvēta, mitra |
| 3 | 7’’ | 3,95 | 2,00 | 1,40 | Smalka smilts, brūna, no 1,00m tumši pelēka | Vidēji blīva, mitra no 1,40 m ūdenspiesātināta |
| 4 | 145 | 2,95 | 3,00 | 1,00 | Mālsmilts ar putekļainas smilts starpkārtām, tumši pelēka | Plastiska |

## Urbuma Nr. 7 žurnāls

Novietojums 								Celtnieku iela

Absolūtā augstuma atzīme						+7,35

Datums								11.09.2013.gads

Ūdens līmenis un piemērīšanas datums			2,00 (+5,35) 11.09.2013.gads

| Nr. p.k. | Slāņa Nr. griezumā | Slāņa pamatne |  | Slāņa biezums | Grunts apraksts | Ieža stiprība un mitrums |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | abs.atz | dziļums |  |  |  |
| 1 | A | 7,20 | 0,15 | 0,15 | Asfalts | - |
| 2 | 1š | 7,12 | 0,23 | 0,08 | Dolomīta šķembas | Sablīvētas, mitras |
| 3 | 1šs | 7,00 | 0,35 | 0,12 | Dolomīta šķembu un smilts maisījums, melns | Sablīvētas, mitras |
| 4 | 1s | 6,65 | 0,70 | 0,35 | Smalka smilts, tumši brūna | Sablīvēta, mitra |
| 5 | 5 | 5,95 | 1,40 | 0,70 | Minerālās dūņas, melnas | Mīksti plastiskas |
| 6 | 7’’ | 4,35 | 3,00 | 1,60 | Smalka smilts, brūna, no 2,00m pelēka | Vidēji blīva, mitra no 2,0 m ūdenspiesātināta |

## Urbuma Nr. 8 žurnāls

Novietojums 								Celtnieku iela

Absolūtā augstuma atzīme						+8,00

Datums								11.09.2013.gads

Ūdens līmenis un piemērīšanas datums			2,60 (+5,40) 11.09.2013.gads

| Nr. p.k. | Slāņa Nr. griezumā | Slāņa pamatne |  | Slāņa biezums | Grunts apraksts | Ieža stiprība un mitrums |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | abs.atz | dziļums |  |  |  |
| 1 | 2 | 7,80 | 0,20 | 0,20 | Augsne, smilšaina, melna | Irdena, mitra |
| 2 | 1s | 7,10 | 0,90 | 0,70 | Uzbērta/pārrakta grunts – smalka smilts ar oļu ieslēgumiem, tumši brūna | Sablīvēta, mitra |
| 3 | 1p | 6,60 | 1,40 | 0,50 | Uzbērta/pārrakta grunts – putekļaina smilts, brūna | Sablīvēta, mitra |
| 4 | 57 | 5,40 | 2,60 | 1,20 | Minerālās dūņas, melnas | Slēpti plūstošas |
| 5 | 7’’ | 4,80 | 3,20 | 0,60 | Smalka smilts, pelēka | Vidēji blīva, ūdenspiesātināta |